Wniosek o zmianę Aglomeracji Tworóg

- Propozycja

- planu Aglomeracji

- Tworóg, województwo śląskie

- powiat tarnogórski

- województwo śląskie

- ]

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Tworóg

Aglomeracja Tworóg wyznaczona została Uchwała Nr III/47/11/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010r, a jej obszar obejmuje obszary w granicy administracyjnej Gminy Tworóg tj. w skład aglomeracji Tworóg wchodzi 6 miejscowości: Koty wraz z przysiółkiem Wesoła, Tworóg, Nowa Wieś Tworoska, Brynek, Hanusek, Boruszowice. Realizacją usług dotyczących zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie całej aglomeracji, zajmuje Zakład Usług Komunalnych Tworóg z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja nowego planu aglomeracji Tworóg, który uwzględnia zmianę istniejącej aglomeracji. Podstawą zmiany granic aglomeracji jest uporządkowanie faktycznego stanu systemu kanalizacji zbiorczej. Ponadto z obszaru obecnej aglomeracji Tworóg zasadne jest wyłączenie obszarów miejscowości: Hanusek i Boruszowice dotychczas nieskanalizowanych, dla których wskaźniki koncentracji są poniżej wymaganego progu 120 mieszkańców na 1 km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej. Na tych terenach możliwe będzie zastosowanie alternatywnych rozwiązań dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnych, takich jak budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni.

Realizując powyższe założenia określono niezbędnych zakres zmian granic obszaru aglomeracji Tworóg, jakie należy wprowadzić zgodnie z wykazem:

- Wyłączyć z granic obowiązującej aglomeracji następujących miejscowości: Hanusek, Boruszowice.

- Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)

| Gmina: Tworóg | Powiat: tarnogórski |
| --- | --- |
| Miejscowość: Tworóg | Ulica, nr: Zamkowa 16 |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 32 284 74 93 wew. 54 | Fax: 32 284 74 14 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: gospodarka@ug.tworóg.pl |  |

- Dane rejestrowe

| NIP | 645 -25 -05-977 | REGON | 276258374 |
| --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Beata Kwiecinska Stanowisko: podisp. ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych; gospodarka@ug.tworog.pl

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji ”opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

- Gminy współtworzące aglomerację

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:

- Tworóg

## Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 1

  - Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Tworóg

(punkt powtórzyć dla każdej Gminy wykazanej w punkcie 5)

Wykaz – lista miejscowości Gminy Tworóg wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) 2

- Tworóg

- Koty

- Brynek

- Nowa Wieś Tworoska

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
w Gminie Tworóg

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gmina Tworóg: - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr XI/171/99 z dnia 15.11.1999r (sołectwo Brynek); - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr X/133/2003 z dnia 29.09.2003r (sołectwo Brynek); - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr VII/114/99 z dnia 06.05.1999r (sołectwo Brynek); - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr XXXII/474/2002 z dnia 14.03.2002r (sołectwo Koty); - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr XXI/313/2000 z dnia 30.11.2000r (sołectwo Nowa Wieś Tw.); - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr XLIX/525/2010 z dnia 25.01.2010r (sołectwo Brynek i Tworóg);

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr XXVIII/259/2013 z dnia 25.02.2013r wraz z załącznikami nr 1 i 2;

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr XL/369/2013 z dnia 30.12.2013r;

- inne, np. studium wykonalności (wymienić)

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy 1
(Powtórzyć dla każdej miejscowości wykazanej w punkcie 6.1)

      - Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tworóg2

(miejscowość z pozycji 1 w tabeli 6.1)

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Tworóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 13,76 | 2541 | 100 | 2641 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 5,5 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 19,26 | 2541 | 100 | 2641 |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Tworóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Tworóg | 19,26 | 2541 | 100 | 2641 | - |
| 8 |  | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tworóg4 |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 0,0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 0,0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 0,0 |

      - Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koty2

(miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1)

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Koty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 7,5 | 858 | 0,00 | 858 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 8,2 |  |  |  |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Koty |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Koty | 8,2 | 858 | 0,00 | 858 | - |
| 8 |  | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koty4 |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 0,00 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 0,00 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 0,00 |

      - Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brynek2

(miejscowość z pozycji 3 w tabeli 6.1)

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Brynek |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 0,94 | 40 | 0 | 40 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 0,94 |  |  |  |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Brynek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 2 ,4 | 594 | 250 | 844 | - |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 2,4 |  |  |  |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Brynek | 3,34 | 634 | 250 | 884 | - |
| 8 |  | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji Inwestycja jest w trakcie budowy, inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Zakład Usług Komunalnych w Tworogu. Planowane zakończenie inwestycji przyjmuje się koniec 2014r. |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brynek4 |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 2,4 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 844 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 351,6 |

      - Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska.2

(miejscowość z pozycji 4 w tabeli 6.1)

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w miejscowości Nowa Wieś Tworoska |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 0 |  |  |  |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Nowa Wieś Tworoska. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 770 | 0 | 770 | - |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 10,5 |  |  |  |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 10,5 |  |  |  |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w miejscowości Nowa Wieś Tworoska | 10,5 | 770 | 0 | 770 | - |
| 8 |  | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji: Przedmiotowa inwestycja jest na etapie wykonania map do celów projektowych. Planuje się w maju 2014r. wyłonić Wykonawcę projektów budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska4 |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 10,5 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 770 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 73,33 |

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Tworóg1

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w Gminie Tworóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 22,2 | 3439 | 100 | 3539 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 6,20 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 28,4 | 3439 | 100 | 3539 |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Tworóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 2,4 | 1364 | 250 | 1614 | - |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 10,5 |  |  |  |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 12,9 |  |  |  |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w Gminie Tworóg | 41,30 | 4803 | 350 | 5153 | - |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie Tworóg.4 |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 12,9 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 1614 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 125,1 |

- 6.3	Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Tworóg2

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Tworóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 22,2 | 3439 | 100 | 3539 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 6,20 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 28,4 | 3439 | 100 | 3539 |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Tworóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 2,4 | 1364 | 250 | 1614 | - |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 10,5 |  |  |  |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 12,9 |  |  |  |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w aglomeracji | 41,3 | 4803 | 350 | 5153 | - |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Tworóg4 |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 12,9 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 1614 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 125,1 |

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 1

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków 5

(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków 5 )

| Lokalizacja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Tworóg 42-690 |  |  |  | Ulica, nr: Kotowska 20 |  |
| Gmina: Tworóg |  |  |  | Powiat: Tarnogórski |  |
| Województwo: Śląskie |  |  |  |  |  |
| Telefon: 32 285 73 67 |  |  |  | Fax: 32 285 73 67 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: beatazuk@plusnet.pl |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Tarnogórski |  |  |  |  |  |
| Numer decyzji: GOŚR/G.6223-55/05/06 | Data wydania: 02.01.2006. |  |  |  | Termin ważności do:31.12.2015. |
| Przepustowość oczyszczalni: |  | RLM oczyszczalni: 7950 |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: 1150 (2569 m3/d – wartość projektowe) | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 92 |  |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 419 750 |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 2: |  |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 652 |  |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 34. |  |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni 2 : |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 686 Średnio [% przepustowości]: 26,7 |  |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 250 655, 3 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 1150 Średnio [% przepustowości]: 44,8 |  |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 419 750 |  |  |
| Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2 |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 282 |  |  |  | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 694 |  |  |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 231 |  |  |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 8,72 |  |  |  | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 81,4 |  |  |  | ………… |
| Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2 |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 25,0 |  |  |  | 7,0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125,0 |  |  |  | 31,5 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35,0 |  |  |  | 5,1 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 3,0 |  |  |  | 1,46 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 30,0 |  |  |  | 14,8 |
| Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych Wskaźnik; Planowana wartość; Planowany % redukcji. 1; 2; 3. BZT5 [mgO2/l]; 25,0; -----------------------. ChZTCr [mgO2/l]; 125,0; -----------------------. Zawiesina ogólna [mg/l]; 35,0; -------------------------. Fosfor ogólny [mgP/l]; 3,0; --------------------------. Azot ogólny [mgN/l]; 30,0; --------------------------. |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: Rzeka Stoła |  |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 4+950 m |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni: B , non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2) Mechaniczno – biologiczna B |  |  |  |  |  |

| Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: 5 |  |
| --- | --- |
| Rodzaj inwestycji | Termin realizacji zadania |
| Zadania z zakresu rozbudowy: | nie dotyczy |
| Zadania z zakresu modernizacji: | nie dotyczy |

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków   obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Nie dotyczy.

  - Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

| Końcowy punkt zrzutu aglomeracji: |  |
| --- | --- |
| Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: nie dotyczy | Współrzędne końcowego punktu zrzutu: nie dotyczy |
| Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: nie dotyczy |  |

7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d] 1: 686 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 282 | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 694 | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 231 | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 8,72 | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 81,4 | ………… |

7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ChZTCr [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |

7.6 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d] 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | ………… | nie dotyczy |
| ChZTCr [mgO2/l] | ………… | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | ………… | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | ………… | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | ………… | nie dotyczy |

7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3] | 3539 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3 ] | 1614 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d] | 0,00 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d] | 0,00 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 5153 |

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy.

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne znajdujące się na terenie Gminy Tworóg 1. Lipa drobnolistna - pojedyncze drzewo Miejscowość Koty ul. Szkolna – plac zabaw przedszkola Decyzja nr RL-VII-7140/2/84 Wojewody Katowickiego z dnia 25.09.1984r. – teren aglomeracji 2. Dąb szypułkowy – pojedyncze drzewo Koty obręb Wesoła Nadleśnictwo Brynek leśnictwo Potępa (oddział 84 b) Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dnia 02.01.1996r. – teren aglomeracji 3. Dąb szypułkowy – pojedyncze drzewo Koty obręb Wesoła Nadleśnictwo Brynek leśnictwo Potępa (oddział 84 b) – w pobliżu zabudowań gospodarczych Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dnia 02.01.1996r. - teren aglomeracji 4. Grusza pospolita – pojedyncze drzewo Koty obręb Wesoła Nadleśnictwo Brynek leśnictwo Potępa (oddział 84 b) Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dnia 02.01.1996r. - teren aglomeracji 5. Dąb szypułkowy – pojedyncze drzewo Brynek karta mapy 2 nr działki 33 Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 28/2001 z dnia 29.10.2001r.poza terenem aglomeracji 6. Dąb szypułkowy – pojedyncze drzewo Leśnictwo Pniowiec Oddział 45 Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 28/2001 z dnia 29.10.2001r poza terenem aglomeracji 7. Dąb szypułkowy Na terenie oddziału leśnego nr 37h, w obrębię Nadleśnictwa Świerklaniec Uchwała Rady Gminy Tworóg z dnia 3 września 2007 nr XIV/119/2007 - – poza terenem aglomeracji 8. Dąb szypułkowy Na terenie oddziału leśnego nr 105g, w obrębię Nadleśnictwa Brynek Uchwała Rady Gminy Tworóg z dnia 3 września 2007 nr XIV/119/2007 poza terenem aglomeracji 9. Użytek ekologiczny - Torfowisko przejściowe ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin Bagno koło Mikołeski Rozporządzenie nr 28/2001 Wojewody Śląskiego z 29.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87/01, poz. 2282). – poza terenem aglomeracji Gmina Tworóg nie leży na obszarze terenu Natury 2000.

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie6 | Tak6 | Nie dotyczy6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

- Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| 27.06.2014r. Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Wykaz miejscowości zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części ( Dz. U. z 2013r., poz. 200).

2 Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji( GUS, ewidencja gminy etc.)

3 Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

4 W przypadku współczynnika długości sieci < 120 o /km należy podać podstawę zwolnienia z dotrzymania wymaganej jego wartości

5 W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

6 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.