Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa zakończonej w roku 2005.

Rozliczenie zgodne z

Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z dnia 21 listopada 2001 r.).

Nazwa zadania:	”DOM SPORTU”

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Radlin, współfinansowane w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego - Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.

Sporządził: 				Sprawdził:				Zatwierdził:

data:				 data:				 data:

OPIS PROJEKTU.

Cel zadania.

## Głownym celem zadania była gruntowna renowacja oraz polepszenie standardu Domu Sportu w Radlinie o łacznej powierzchni 6247m2. W skład obiektu wchodzą: dwa baseny, dwie sale gimnastyczne, sauna, siłownia, zaplecze.

## W trakcie prac wykonano: remont dużego basenu z budową zjeżdżalni wodnej, remont małego basenu i wyposażenie go w urządzenia do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji, montaż nowoczesnej stacji uzdatniania wody, remont sal gimnastycznych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego. termomodernizację obiektu (wymieniono stolarki okiennej, instalacji co, docieplenie ścian, wentylację z odzyskiem ciepła).

## Obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (dźwigi schodowe, aneks na wózki, zaadaptowano szatni i sanitariatów itd.).

## Szczegółowy wykaz wykonanych prac:

„MAŁY BASEN”

- powiększono istniejące sale lekcyjne od strony północnej i wschodniej, powiększono hol

- dobudowano wiatrołap – wejście do szkoły bezpośrednio z terenu

- zwiększono wysokość sal lekcyjnych poprzez pogłębienie posadzki o 15 cm, wykonano nowe warstwy posadzkowe

- wyburzono bieg schodowy prowadzący na klatkę schodową ewakuacyjną z hali małego basenu

- wymieniono całą stolarkę okienną klas i pokoju nauczycielskiego

- zaadaptowano pomieszczenia na sekretariat z gabinetem dyrektora szkoły

- zaadaptowano pomieszczenia na siłownię męską z zapleczem szatniowo-sanitarnym od strony wschodniej, zwiększeno wysokość pomieszczeń poprzez pogłębienie posadzek o 40 cm

- pogłębiono posadzki w pomieszczeniach gospodarczych usytuowanych od strony zachodniej o 34 cm

- zlikwidowano murki z ogrodzeniem wokół pomieszczeń klasowych

- wymieniono pustaki szklane przy istn. klatce schodowej

Rzut – wejście główne, kawiarnia z zapleczem, podbasenie, poz. +- 0,00

- pomniejszono istniejącą kawiarnię przez usytuowanie sklepiku sportowego od strony wejścia,

- zamontowano ścianki aluminiowe sklepiku na ściankach murowanych z cegły dziurawki, okładzina ścianki murowanej w postaci płytek gresowych

- zmodernizowano bufet w kawiarni (wyposażeno go w zlewozmywak, umywalkę, szafę chłodniczą)

- zmodernizowano zaplecze kawiarni

- zmodernizowano ściany kawiarni – gładzie gipsowe, tapeta natryskowa

- zlikwidowano sklepik sportowego, a w jego miejscu usytuowano szatnię okryć zewnętrznych

- zmodernizowano pomieszczenia wc przy kawiarni (męskie, damskie i wc dla niepełnosprawnych)

- wymieniono stolarkę okienną kawiarni (podmurowano okna), holu, zaplecza małej i dużej sali gimnastycznej, wymieniono ścian wiatrołapu i przejścia z holu głównego do segmentu „A”, zamontowano wycieraczki w wiatrołapie (wpuszczane w posadzkę, profile aluminiowe, wypełnienie z maty tekstylnej w kolorze ciemnym szarym)

- wymieniono posadzki w holu głównym

- zlikwidowano pomieszczenia w podbaseniu małego basenu

- zmieniono usytuowanie istn. okien w podbaseniu ze względu na kanały wentylacyjne

- wymieniono okładziny schodów obu klatek schodowych „małych”, otwarto klatkę schodową prowadzącej na niższą kondygnację, zamontowano balustadę

- zamontowano dźwig platformowy pionowy dla osób niepełnosprawnych – typ KALEA B

- wymieniono okładziny schodów zewnętrznych i tarasu

- wymieniono balustradę zewnętrzną na balustradę ze stali nierdzewnej

Rzut hali basenowej z zapleczem, pom. gospodarcze, poz. + 3,75

- zlikwidowano kanał suchy przy niecce

- zamontowano profil dylatacyjny przy styku stalowej niecki z monolitycznym stropem wokół

- wymieniono glazurę na ścianach i posadzce – ściany i słupy wyłożono płytkami glazurowanymi do wysokości 2,8 m, na posadzce ułożono płytki antypoślizgowe ułożone ze spadkiem od obrzeży niecki do wpustów kanalizacyjnych umieszczonych w posadzce

- wyposażeno basen w atrakcje wodne (hydromasaż ścienny, hydromasaż denny, tryskacz skupiony i płaski, urządzenia do napowietrzania dennego, przeciwstruga wodno-powietrzna)

- wykonano otwór drzwiowy w szczytowej ścianie wewnętrznej dla skomunikowania hali basenu z zapleczem szatniowo-sanitarnym poprzez brodzik

- zamontowano nawiewną szynę szczelinową pod oknami zewnętrznymi przy ścianie podłużnej zewnętrznej, wykonano bruzdy w ścianie zewnętrznej w miejscach przejść kanałów w stropie w miejscu istniejące otwory

- zmodernizowano zaplecze szatniowo-sanitarne- podział na cztery zespoły: damski, męski, dla osób niepełnosprawnych i personelu; do każdego z zespołu prowadzą oddzielne wejścia z holu głównego; wejście na halę basenu możliwe jest ze wspólnego korytarza z brodzikiem poprzez nowy otwór drzwiowy ; posadzki wszystkich pomieszczeń wyłożono płytkami gresowymi antypoślizgowymi z uwzględnieniem kratek kanalizacyjnych; ściany wszystkich pomieszczeń wyłożono płytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokości 2,0 m, w pomieszczeniach natrysków i kabinach sanitarnych do sufitu

- renowacja słupów i ścian hali małego basenu – wyczyszczono skorodowane zbrojenia, ubytki uzupełniono zaprawą do napraw konstrukcyjnych typu KERABUILD COLABILE

- zaadaptowano istn. pom. dyrektora szkoły na pom. gospodarcze (malowanie)

- wymieniono okładziny schodów na płytki gresowe, zdemontowano boazerię ze ścian klatki schodowej i wykończono tapetą natryskową

- izolację posadzek wykonano jako wodoodporną

„DUŻY BASEN”

Rzut podbasenia, poz. -2,15 (duży basen)

- aranżacja pomieszczeń magazynowych NaOCL z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, magazyn H SO, magazyn AL (SO ) ,magazyn pomp dozujących

- zmodernizowano pomieszczenia wymiennikowni

- zlikwidowano schody stalowe do hali basenu

- wykonano przebicia i otwory montażowe dla urządzeń instalacyjnych

- wykonano kratki kanalizacyjne w posadzce

- wykonano podparcie niecki

- wykonano fundamentów pod urządzenia

- zamurowano otwory po luksferach nad drzwiami i w linii okien

- zmodernizowano wc przy pomieszczeniach biurowych (wymieniono armatury, likwidacja wanny, wymieniono glazury)

- pomalowano ściany wszystkich pomieszczeń

- wymieniono stolarkę okienną

- zamontowano konstrukcję nośną pod schody zjeżdżalni

- zmodernizowano pomieszczenia wc ogólnodostępnych przy głównej klatce schodowej wewnętrznej

- zamontowano dźwig platformowy na głównej klatce schodowej;

Rzut hali basenowej z zapleczem, poz. + 3,83

a) niecka i obejście

- remont niecki polegał na wypłyceniu części najgłębszej i przebudowaniu systemu przelewów „górą” w ścianach podłużnych, likwidacji istniejące przelewów bocznych, likwidacji istn. podłączeń instalacji basenowych, likwidacji istn. okien w ścianach niecki, likwidacji klap w dnie basenu, dodatkowym podparciu belek nośnych dla ograniczenia ugięcia, podniesieniu ścian bocznych i wykonaniu półki pod przelewy ceramiczne typu WISBADEN, wykonaniu ścianek szczytowych o szer. 30 cm,

- wyposażenie basenu: słupki stalowe prefabrykowane ze stali nierdzewnej montowane do stalowej ścianki szczytowej, drabinki ze stali nierdzewnej w ścianach podłużnych basenu (4 sztuki), haki do lin torowych montowane w ścianach szczytowych niecki, oznakowanie niecki zgodnie z aktualnymi przepisami, podnośnik pozwalający osobom niepełnosprawnym wejść i korzystać z basenu

- w części hali basenowej zawierającej schody i wannę hamowną zjeżdżalni poziom posadzki jest podwyższony ze względu na konieczność wykonania dodatkowego przelewu w postaci stopnia przy wannie hamownej; stopnie i podest podwyższenia wykonano z bloczków z betonu komórkowego, zaizolowano przeciwwilgociowo i wyłożono płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi; wannę hamowną i przelew obmurowano, zaizolowano i obłożyno płytkami

- wzdłuż murka okalającego nieckę przy ścianach podłużnych i przy ściance szczytowej ze słupkami stalowymi wykonano w posadzce kanalik z kształtek ceramicznych z wpustami kanalizacyjnymi do odbioru wody z plaży basenu, dzięki temu woda obejścia nie dostaje się do basenu a bezpośrednio do kanalizacji

- na podstawie ekspertyzy zerwano wszystkie warstwy posadzek na hali basenowej do „gołego” stropu

- założono ogrzewanie podłogowe, zamontowano schody zjeżdżalni, zamontowano wannę hamowną

- zamontowano ściankę wewnętrzną z drzwiami do bufetu dostępnego dla użytkowników basenu ze schodami stalowymi, zamontowano nadproże stalowe, stopnie wyłożone folią antypoślizgową w kolorze niebieskim

- zamurowano istniejące otwory okienne w ścianie poprzecznej wewnętrznej – bloczki z betonu komórkowego gr. 36,5 cm o gęstości 500 kg/m3

- wymieniono ścianki aluminiowe przy klatce ewakuacyjnej na dwie ścianki z PCV

- kanały wentylacji mechanicznej obudowano płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi

- sufit istniejący zmodernizowano przez pomalowanie, wymianę oświetlenia, uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej od strony poddasza

- poddasze gruntownie oczyszczono i opróżnio ze wszystkich zmagazynowanych na nim zbędnych rzeczy (zalecenie z ekspertyzy technicznej), a także oczyszczono i pomalowano antykorozyjnie dźwigary stalowe

- docieplono dach styropianem o gr 15 cm, wykonano izolację i pokrycia

- izolację posadzek wykonano jako wodoodporną

- zamocowano płyteki ceramicznych na powierzchniach stalowych na zaprawie klejowej

- zamontowano nawiewną szynę szczelinową pod oknami zewnętrznymi przy ścianie podłużnej zewnętrznej i pod dużym oknem w ścianie szczytowej zewnętrznej

b) zjeżdżalnia

wykonano zjeżdżalnię całoroczna zewnętrzno-wewnętrzna z wanna hamowną – związana funkcjonalnie z dużym basenem, punkt startowy znajduje się na podeście schodów wachlarzowych, trasa zjeżdżalni przebiega częściowo poza budynkiem i kończy się wanną hamowną usytuowaną na istniejącej plaży przy ścianie szczytowej;

c)zmodernizowano zaplecza szatniowo-sanitarne:

- damskie - zawiera szatnię wyposażona w szafki typu L z ławkami, kabinę przebieralni i umywalkę, pomieszczenie natrysków, węzeł sanitarny wyposażony w dwie kabiny ustępowe i przedsionek z umywalką

- męski - zawiera szatnię wyposażona j.w., pom. natrysków, węzeł sanitarny wyposażony w jedna kabinę ustępową, pisuar i przedsionek z umywalką

- zaplecze instruktorów z mini przebieralnią i kabiną sanitarno-natryskową

- magazyn hali

- zaplecze dla osób niepełnosprawnych- zawiera szatnię z przebieralnią, aneksem na wózki, szafkami szatniowymi, kabinę sanitarno-natryskową ze specjalnym wyposażeniem

- posadzki wszystkich pomieszczeń wyłożono płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi, ściany wyłożono płytkami ceramicznymi glazurowanymi do wys. 2,0 m, w pom. natrysków i kabinach sanitarnych do sufitu

- izolację posadzek wykonano jako wodoodporną

-wykonano nowe stropy podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

- w każdym przejściu z zapleczy szatniowych na halę basenową wykonano brodziki w miarę możliwości „wpuszczone” w posadzkę

- wymieniono ściankę aluminiową przy holu głównym

Rzut – pomieszczenie gospodarcze nad bufetem, poz. + 8,63

- wykonano nowy strop o konstrukcji nośnej w postaci belek stalowych T160

- zamontowano okno okągłe nieotwierane

Rzut – duża sala gimnastyczna, siłownia damska z zapleczem, poz. +-0,00

- wymieniono drzwi zewnętrzne z sali i wewnętrzne z holu do sali

- wymieniono posadzki z parkietu na płytki gres w korytarzu przy projektowanej siłowni damskiej

-zaadaptowano pomieszczenia istn. siłowni męskiej na siłownię damską i istn. pomieszczenia z akumulatorami na zaplecze szatniowo-sanitarne dla siłowni damskiej

- wymieniono stolarkę okienną w siłowni damskiej i wentylatorni

Modernizacja zewnętrzna obiektu

- ocieplono cały budynek

- ściany zewnętrzne ocieplono styropianem FS15 gr. 13 cm

- stropodach nad basenem dużym i segmentem zawierającym główną klatkę schodową- styropian FS20 gr. 15 cm

- stropodach nad dużą salą gimnastyczną- styropian FS20 gr. 14 cm

- strop nad podcieniami- styropian FS15 gr. 8 cm

- stropodach wentylowany nad częścią zawierającą wejście główne i zaplecze małego basenu ocieplenie metodą suchą z wełny mineralnej granulowanej POLTERM G (wprowadzenie materiału ocieplającego przez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych); POLTERM G o gęstości 200 kg/m3- warstwa gr. 10 cm

- zamontowano balustrady zewnętrzne – przy wejściu głównym, przy wyjściu z podbasenia dużego basenu, na balkonie przy bufecie w głównej klatce schodowej (od ul. Korfantego)

- zagospodarowano teren przy powiększonym segmencie z salami lekcyjnymi i przy wejściu do siłowni męskiej (strona wschodnia) - opaska wzdłuż ścian z salami lekcyjnymi o szer. 50 cm na podsypce piaskowo-cementowej, wymieniono murki oporowe przy istniejących zieleńcach

- wymieniono rynny dachowe i spustowe na PCV (kolor brązowy)

- oświetleno zewnętrzną elewację południową, zjeżdżalnię, wejście główne i dźwig pionowy

- zamontowano daszki nad wejściami z płyt poliwęglanowych komorowych białych matowych na profilach aluminiowych

- zabezpieczeno dylatacje zewnętrzne pionowe w postaci blach stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze tynku, w szczelinie dylatacyjnej wata szklana owinięta folią na gł. 1,0 m

Lokalizacja inwestycji:

Dom Sportu zlokalizowany jest ścisłym centrum Radlina przy ul. Korfantego 17

Charakterystyka obiektu.

- Basen pływacki 6 torowy

- Zjeżdżalnia wodna – zewnętrzno-wewnętrzna

- Basen mały – rekreacyjno-rehabilitacyjny

- Siłownia damska

- Siłownia męska

- Sala szermiecza

- Duża sala sportowa

- Sauna

- kawiarnia

- Gimnazjum sportowe (sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sekretariat)

- Zaplecze

- Łączna powierzchnia obiektu 6247m2

Generalny wykonawca.

Generalnym wykonawca inwestycji wyłonionym zgodnie Ustawą Prawo zamówień publicznych była firma Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Plac Piastów 10.

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora.

1.

a/ Koszty inwestycji uległy obniżeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarta w poz. I wartość zadania to wartość wg kosztorysów inwestorskich opiewająca na kwotę 9.931,65 tyś zł, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferent, z którym zawarta została umowa zaproponował cenę w wysokości 8.529,29 tyś zł. co stanowiło 85,88% wartości kosztorysów inwestorskich. Podczas realizacji inwestycji w celu osiągnięcia zaplanowanych efektów UM Radlin jako inwestor zlecił dodatkowe prace konieczne na łączną kwotę 80.007,89 PLN. Fakt zlecenia robót dodatkowych i koniecznych bezpośrednio wynikał z gorszego niż przewidywał projekt stanu technicznego modernizowanego obiektu. Ponadto w celu zapewnienia pełnego osiągnięcia efektów rzeczowych inwestycji Inwestor zlecił prace dodatkowe i konieczne na kwotę 792 853,31 zł

b/ podstawowy efekt rzeczowy inwestycji nie uległ zmianie, zmodernizowano łącznie 6247m2 powierzchni.

c/ zmiana okresu realizacji inwestycji wynikała bezpośrednio z przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na skutek protestów i odwołań zostało przesunięto o dwa miesiące rozpoczęcie realizacji zadania, termin zakończenia zadania i oddania obiektu do użytkowania został dotrzymany.

d/ źródła finansowania inwestycji.

Zmiana wielkości środków na realizację inwestycji pochodzących z budżetu państwa wynikła w trakcie realizacji zadania na skutek zmiany wielkości dotacji z kwoty 2.924,87 tyś PLN jaka została przyznana przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 874/154/II/2004 z dnia 4.06.2004  na dotację w kwocie 2.000.000 PLN.

W przypadku finansowania ze źródeł zewnętrznych zmiany w udziale środków własnych miasta Radlin, jak i innych źródeł finansowania mają swoje odzwierciedlenie w aneksie nr 2 do umowy zasadniczej, który zawarty został w dniu 22 października 2004. Na skutek otrzymania dotacji z WFOŚiGW w wysokości 119.464 PLN, dotacji z EKOFUNDUSZU w ostatecznej wysokości 74.360 PLN (pierwotna założona wysokość dotacji do kolektorów słonecznych oparta była na kosztorysie inwestorskim), po rozliczeniu wg. kosztorysu ofertowego i faktycznego wykonania pożyczki z WFOŚiGW ostatecznie w wysokości 3.175.898,13 PLN. Łączne finansowanie, ze źródeł zewnętrznych zamknęło się kwotą w wysokości 3 369 722,79 zł i była 11 543 zł niższa niż zakładano w trakcie realizacji. Kwota 11 543 zł dotyczyła prac dodatkowych i ostatecznie została sfinansowana ze środków własnych.

2.

Podczas realizacji inwestycji nie wystąpiły nieprawidłowości.

Sporządził: Dawid Topol		tel. 032 4590262			data: 16 luty 2006

Sprawdził:				tel.					data:

Główny Księgowy							Dyrektor

Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcie 9 Prace termomodernizacyjne na elewacji (strona wschodnia).

Zdjęcie nr 10 Widok elewacji strona zachodnia po remoncie

Zdjęcie nr 11 Widok elewacji strona południowa – kolektory słoneczne po remoncie

Zdjęcie nr 11 Duży basen ( pływacki) w tle zjeżdzalnia po remoncie

Zdjęcie nr 12 Duża sala gimnastyczna – wodok z widowni po remoncie

Zdjęcie nr 13 Mały basen po remoncie

Zdjęcie nr 14 Sala lekcyjna gimnazjum po remoncie

Zdjęcie nr 15 Sala lekcyjna gimnazjum 2. po remoncie