Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2070/113/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 25.09.2025 r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. | I | Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody | Dotyczy jezdni i poboczy - śnieg luźny może zalegać do 2 godz. - błoto pośniegowe może występować do 4 godz. - nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych | - gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej |  | - 2 godz. - 2 godz. - 2 godz. - 4 godz. - 4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruch | - gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej |  | - 3 godz. - 3 godz. - 3 godz. - 4 godz. - 4 godz. |
| 3. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 6 godz. | - gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej |  | - 5 godz. - 5 godz. - 5 godz. - 5 godz. - 6 godz. |
| 4. | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. | W miejscach wyznaczonych : |  |  |
|  |  |  |  | - gołoledź - śliskość pośniegowa - lodowica |  | - 8 godz. - 10 godz. - 8 godz. |
| 5. | V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - śnieg luźny może zalegać do 16 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin | W miejscach wyznaczonych: |  |  |
|  |  |  |  | - gołoledź - śliskość pośniegowa |  | - 8 godz. - 10 godz. |
| 6. | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg | Może zalegać śnieg luźny. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów - zaspy mogą występować do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: |  |  |
|  |  |  |  | - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu | - 12 godz. |  |