|  |  | Katowice, dnia 24 września 2025 r. Nr sprawy: OE-WS-PZ.7222.140.2024 Nr pisma: OE-WS-PZ.KW-01310/25 (za dowodem doręczenia) |
| --- | --- | --- |
| Decyzja nr | 3578/OE/2025 |  |
| Organ wydający: | Marszałek Województwa Śląskiego |  |
| w sprawie | - wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego |  |
| na podstawie | art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej: ustawa Kpa) oraz na podstawie art. 181 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 647, dalej: ustawa POŚ) |  |
| orzekam: udzielić, na wniosek spółki MAGNA FORMPOL Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Tychach, przy ul. Cielmickiej 44, eksploatowanej przez spółkę MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Cielmickiej 44 (Regon: 140170104, NIP: 107-000-23-58): |  |  |

- Rodzaj i parametry instalacji:

- Rodzaj prowadzonej działalności.

1.1. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji.

- prowadzący instalację IPPC:

| lp. | Nazwa prowadzącego instalację IPPC | Siedziba prowadzącego instalację |  |  | REGON | NIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ulica i numer | kod | miasto |  |  |
| 1 | MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. | ul. Cielmicka 44 | 43-100 | Tychy | 140170104 | 1070002358 |

- instalacja IPPC objęta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym:

| lp. | Nazwa instalacji IPPC | adres instalacji |  |  | Branża IPPC | Kwalifikacja przedsięwzięcia | liczba instalacji tej branży | Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ulica i numer | kod | miasto |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja do malowania metodą kataforezy | ul. Cielmicka 44 | 43-100 | Tychy | 2.7 | Rozp. § 2 ust.1 pkt 15 Poś: art.378 ust.2a | 1 | 1094/106 1024/110 |

- Opis prowadzonej działalności.

Pozwolenie obejmuje instalację do malowania kataforetycznego, w skład której wchodzą wanny procesowe wykorzystujące procesy chemiczne, o całkowitej pojemności 123,5 m3 oraz wanna procesowa do malowania kataforetycznego, o pojemności 23 m3, w której nie zachodzą procesy chemiczne ani elektrolityczne, a ponadto wanny do płukania wodą.

Wydajność produkcyjna instalacji do malowania kataforetycznego wynosi ok. 2 500 000 m2/rok powierzchni malowanej.

Czas pracy instalacji IPPC będzie wynosił 320 dni w roku – 3 zmiany/dobę; 8 h/zmianę, tj. 7 680 h/rok.

- Charakterystyka instalacji i opis technologiczny.

- Instalacja IPPC.

Instalacja do malowania kataforetycznego (KTL) elementów metalowych składa się z:

- wanien procesowych do przygotowania powierzchni, o poj. 123,5 m3 oraz wanien 
do płukania wodą,

- wanny procesowej do malowania kataforetycznego, o poj. 23 m3 oraz wanien 
do płukania wodą,

- pieca do polimeryzacji, wyposażonego w dopalacz lotnych substancji organicznych, 
z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej,

- tunelu chłodzenia po polimeryzacji,

- układu chłodzenia farby procesowej.

Proces technologiczny składa się z 2 głównych etapów: przygotowania powierzchni w wannach procesowych oraz malowania kataforetycznego.

Poszczególne etapy przygotowania powierzchni przedstawiają się następująco:

- Wstępna obróbka powierzchniowa.

Odtłuszczanie

Odtłuszczanie I – jest to wstępny etap mycia. Proces polega na zraszaniu elementów samochodowych kąpielą wodną, z dodatkiem środków powierzchniowo – czynnych, o temperaturze 55-60 °C.

Odtłuszczanie II i III – właściwy etap mycia, który polega na zanurzeniu elementów samochodowych w zbiornikach, zawierających środki powierzchniowo czynne oraz silnie alkaliczne preparaty myjące. Kąpiele odtłuszczające posiadają temperaturę 60 – 65 °C i mają za zadanie usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni tj. smar, olej.

Płukanie

Proces polegający na usunięciu brudnego detergentu z powierzchni przygotowywanych elementów do malowania. Proces odbywa się przez zanurzenie w zbiorniku, o pojemności 13 m3, zawierającego wodę sieciową o temperaturze pokojowej i trwa około 60-120 sekund. Kąpiel jest mieszana za pomocą pompy cyrkulacyjnej.

Trawienie neutralne

Proces zarezerwowany dla stali galwanizowanej. Ma na celu usunięcie z powierzchni metalowych niepożądanej warstwy zgorzeliny i tlenków, a także pozostałości po procesie spawania.

Płukanie

Proces polegający na utrzymaniu obrabianych elementów w stanie mokrym w zbiorniku, o pojemności 13 m3, zawierającym wodę sieciową o temperaturze pokojowej i trwa około 60-120 sekund. Kąpiel jest mieszana za pomocą pompy cyrkulacyjnej.

Trawienie

Trawienie kwaśne to proces, w którym następuje usunięcie krzemianów, zgorzeliny i tlenków żelaza, powstałych na etapie spawania.

Płukanie

Proces polegający na usunięciu resztek kwasu z powierzchni obrabianych.

Neutralizacja

Proces polegający na zneutralizowaniu powierzchni, po procesie trawienia i zatrzymaniu działania kwasów.

Płukanie

Proces polegający na spłukaniu resztek środków chemicznych z obrabianej powierzchni i przygotowanie na kolejne procesy.

Aktywacja

Aktywacja to etap poprzedzający fosforanowanie cynkowe. Poprzez aktywację powierzchni powstają drobnokrystaliczne powłoki z fosforanu cynku.

Fosforowanie cynkowe

Fosforanowanie cynkowe jest procesem polegającym na wytworzeniu na obrabianej powierzchni trudno rozpuszczalnej warstwy fosforanów cynku. Podczas procesu generowany jest szlam. W tym celu część kąpieli kierowana jest na prasę filtracyjną, gdzie odbierany jest szlam, a przefiltrowana kąpiel zawraca do zbiornika.

Płukanie

Po procesie fosforanowania następuje dwukrotne opłukanie obrabianej powierzchni. 
Ma to na celu usunięcie resztek z procesu fosforanowania i szlamu z powierzchni.

Pasywacja

Pasywacja to etap polegający na uszczelnieniu powłoki fosforanowej, za pomocą jonów cyrkonowych.

Płukanie (DEMI)

Ostatni etap przygotowania powierzchni przed malowaniem. Polega na usunięciu resztek związków chemicznych z powierzchni obrabianych detali.

Zestawienie wanien procesowych i wanien do płukania wodą:

| Lp. | Pojemność wanny | Proces |
| --- | --- | --- |
| Wanny procesowe |  |  |
| l/1 | 13 m3 | Odtłuszczanie chemiczne II |
| l/2 | 13 m3 | Odtłuszczanie chemiczne III |
| l/4 | 13 m3 | Trawienie neutralne |
| l/6 | 14 m3 | Trawienie |
| l/7 | 14 m3 | Trawienie |
| l/9 | 13 m3 | Neutralizacja |
| l/11 | 13 m3 | Aktywacja |
| l/12 | 17,5 m3 | Fosforowanie cynkowe |
| l/15 | 13 m3 | Pasywacja |
| Suma | 123,5 m3 |  |
| Wanny do płukania wodą |  |  |
| l/3 | 13 m3 | Płukanie wodą sieciową |
| l/5 | 13 m3 | Płukanie wodą sieciową |
| l/8 | 13 m3 | Płukanie wodą sieciową |
| l/10 | 13 m3 | Płukanie wodą sieciową |
| l/13 | 13 m3 | Płukanie wodą sieciową |
| l/14 | 13 m3 | Płukanie DEMI |
| l/16 | 13 m3 | Płukanie DEMI |
| Suma | 91 m3 |  |

- Malowanie kataforetyczne.

Kataforeza – polega na zanurzeniu elementów samochodowych w zbiorniku,

o pojemności 23 m3, wypełnionego farbą wodorozcieńczalną.

Proces prowadzony w wannie procesowej l/17, o poj. 23 m3.

Układ chłodzenia farby procesowej - W procesie nakładania powłok realizowane jest grzanie oraz chłodzenie jakościowe.

Płukanie UF - płukanie ultrafiltratem ma za zadanie usunięcie nieprzytwierdzonej farby 
do podłoża, co pozwala uzyskać gładką powłokę lakierniczą.

Proces prowadzony w wannach l/18, o poj. 13 m3, l/19, o poj. 13 m3, l/20, o poj. 13 m3.

- Polimeryzacja.

Pomalowany i opłukany detal, za pomocą transportera trafia do pieca, w którym następuje sieciowanie farby i uzyskanie odpowiednej odporności korozyjnej. Piec podzielony jest

na dwie strefy grzewcze, oddzielone drzwiami. Przed i za piecem znajdują się komory, pełniące rolę śluz. Łączny czas przebywania detali w piecu KTL wynosi ok. 50 minut.

Piec podzielony jest na dwie strefy temperaturowe. Pierwsza strefa z 3 stanowiskami

z maksymalną temperaturą 120°C. Druga strefa z 8 stanowiskami z maksymalną temperaturą 230°C. Cyrkulacja powietrza w komorze pieca jest prowadzona z boku

do góry pieca. Do pieca ciepło dostarczane jest z trzech agregatów grzewczych, znajdujących się na dachu pieca. Agregaty grzewcze grzane są palnikami gazowymi.

- Tunele chłodzenia po polimeryzacji.

Tunel chłodzenia jest komorą służącą do chłodzenia detali po procesie polimeryzacji farby. Czynnikiem chłodzącym detale jest powietrze, które w zależności od pory roku może być bezpośrednio pobierane i wyrzucane na zewnątrz hali lub gdy jest to wymagane może cyrkulować w obiegu dobierając odpowiednią ilość powietrza z zewnątrz.

- Instalacje pomocnicze powiązane technologicznie z instalacją IPPC.

- stacja przygotowania wody procesowej DEMI i RO – wspólna dla instalacji kataforetycznej (IPPC) i pasywacji (niepowiązana technologicznie – instalacja sektorowa).

- stacja neutralizacji ścieków – wspólna dla instalacji kataforetycznej (IPPC) i pasywacji (niepowiązana technologicznie – instalacja sektorowa).

- Źródła emisji, zużycie energii, materiałów, surowców i paliw.

  - Źródła powstawania oraz miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, 
ich charakterystyka oraz czas eksploatacji.

Głównymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza w instalacji malowania kataforetycznego są:

- wanny procesowe przygotowania powierzchni metali i malowania KTL,

- piec gazowy, o mocy 750 kW do ogrzewania wanien KTL,

- palnik gazowy, o mocy 450 kW pieca do polimeryzacji,

- piec do polimeryzacji,

- tunel chłodzenia po polimeryzacji.

Wszystkie źródła emisji wyposażone są w system wentylacji wyciągowej, którym zanieczyszczenia oprowadzane są do dedykowanych emitorów, w tym:

- emitor E81, wyposażony w wentylację, o wydajności 20 000 Nm3/h, dedykowany 
dla wanien procesowych KTL,

- emitor E82, wyposażony w wentylację, o wydajności 1 030 Nm3/h, dedykowany 
dla pieca gazowego do ogrzewania wanien,

- emitor E83, wyposażony w wentylację, o wydajności 630 Nm3/h, dedykowany 
dla palnika pieca do polimeryzacji,

- emitor E84, wyposażony w wentylację, o wydajności 5 000 Nm3/h, dedykowany 
dla pieca do polimeryzacji,

- emitor E85, wyposażony w wentylację, o wydajności 30 000 Nm3/h, dedykowany 
dla tunelu chłodzenia po polimeryzacji (emitor emituje wyłącznie ciepłe niezanieczyszczone powietrze).

W ramach ochrony powietrza, piec do polimeryzacji został wyposażony w dopalacz lotnych związków organicznych, z odzyskiem ciepła, o skuteczności redukcji LZO 
na poziomie 95%, gwarantujący stężenie LZO na wylocie z emitora E84 na poziomie 50 mg/m3.

Charakterystyka emitorów.

| Nr emitora | Źródło emisji / emitor | Charakterystyka emitorów / parametry gazów odlotowych |  |  |  |  |  | Urządzenie redukujące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wysokość [m] | Średnica wylotu [m] Przekrój [m x m] | Prędkość gazów odlotowych [m/s] | Temperatura gazów odlotowych [K] | Czas emisji [h/rok] | Typ emitora |  |
| E81 | Wanna malowania powierzchni KTL | 19 | 0,9 | 8,7 | 310 | 7 680 | otwarty | - |
|  | Wanny procesowe przygotowania powierzchni KTL |  |  |  |  |  |  |  |
| E82 | Piec gazowy o mocy 750 kW - do ogrzewania wanien | 19 | 0,35 | 3,0 | 300 | 7 680 | otwarty | - |
| E83 | Palnik pieca do polimeryzacji o mocy 450 kW | 19 | 0,35 | 1,8 | 300 | 7 680 | otwarty | - |
| E84 | Piec do polimeryzacji | 19 | 0,5 | 7,1 | 350 | 7 680 | otwarty | Dopalacz LZO (o mocy 800 kW) z odzyskiem ciepła, skuteczność 95%, stężenie LZO 50 mg/m3 |
| E85 | Tunel chłodzenia po polimeryzacji | 19 | 2,25 x 0,9 | 5,2 | 295 | 7 680 | otwarty | - |

  - Charakterystyka źródeł hałasu.

Do głównych źródeł hałasu należą urządzenia związane z cyklem produkcji instalacji do malowania kataforetycznego (KTL).

Źródła hałasu zlokalizowane są na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów kubaturowych.

Użytkowanie instalacji do malowania kataforetycznego (KTL) jest związane przede wszystkim z oddziaływaniem źródeł:

- pośrednich (od urządzeń znajdujących się wewnątrz hali C2),

- bezpośrednich (zlokalizowanych na zewnątrz budynków i obiektów):

- punktowe źródła hałasu (chiller),

- przestrzenne źródła hałasu (centrale wentylacyjne),

- liniowe źródła hałasu (transport).

Zainstalowany został agregat prądotwórczy, będący awaryjnym źródłem zasilania. Agregat użytkowany wyłącznie w przypadku awarii.

Do głównych źródeł hałasu należą urządzenia związane z cyklem produkcji instalacji 
do malowania kataforetycznego (KTL).

Źródła hałasu zlokalizowane są na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów kubaturowych.

Użytkowanie instalacji do malowania kataforetycznego (KTL) jest związane przede wszystkim z oddziaływaniem źródeł:

- pośrednich (od urządzeń znajdujących się wewnątrz hali C2),

- bezpośrednich (zlokalizowanych na zewnątrz budynków i obiektów):

- punktowe źródła hałasu (chiller),

- przestrzenne źródła hałasu (centrale wentylacyjne),

- liniowe źródła hałasu (transport).

Zainstalowany został agregat prądotwórczy, będący awaryjnym źródłem zasilania.

Agregat użytkowany jest wyłącznie w przypadku awarii.

Tabela 1. Źródła hałasu punktowe, wszechkierunkowe – związane z instalacją IPPC.

| Lp. | Symbol | Nazwa źródła | Lokalizacja | Wysokość [m] | Czas pracy [h] |  | Równoważny poziom mocy akustycznej [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pora dnia | Pora nocy |  |
| 1 | W62 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna hali C2 | 17,3 | 16 | 0 | 42,0 |
| 2 | W63 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna hali C2 | 17,3 | 16 | 0 | 42,0 |
| 3 | W64 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna hali C2 | 17,3 | 16 | 0 | 42,0 |
| 4 | W65 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna hali C2 | 17,3 | 16 | 0 | 42,0 |
| 5 | W66 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna hali C2 | 17,3 | 16 | 0 | 42,0 |
| 6 | W67 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna hali C2 | 17,3 | 16 | 0 | 42,0 |
| 7 | W68 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna magazynu chemii | 6,6 | 16 | 8 | 46,5 |
| 8 | W69 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna magazynu chemii | 6,6 | 6 | 8 | 46,5 |
| 9 | W70 | Wentylator dachowy | Wentylacja ogólna stacji trafo C2 | 6,6 | 6 | 8 | 46,5 |
| 10 | W76 | Wentylator dachowy | Akumulatornia nr 2 - 3 stanowiska ładowania na hali C2 | 4,0 | 6 | 8 | 40,0 |
| 11 | H14 | Centrala grzewczo-wentylacyjna | Magazyn chemii przy hali C2 | 7,0 | 6 | 8 | 66,0 |
| 12 | H15 | Centrala grzewczo-wentylacyjna | Hala C2 | 17,3 | 6 | 8 | 64,0 |
| 13 | H16 | Centrala grzewczo-wentylacyjna | Hala C2 | 17,3 | 6 | 8 | 64,0 |
| 14 | H17 | Centrala grzewczo-wentylacyjna | Hala C2 | 11,3 | 6 | 8 | 64,0 |
| 15 | H18 | Centrala grzewczo-wentylacyjna | Hala C2 | 11,3 | 6 | 8 | 64,0 |
| 16 | E57 | Chiller związany z instalacją malarni KTL | Wiata obok hali C2 | 3,0 | 16 | 8 | 87,0 |

Tabela 2. Źródła hałasu kubaturowe – związane z instalacją IPPC.

| Lp. | Symbol | Urządzenie lub lokalizacja | Wysokość [m] | Czas pracy [h] |  | Poziom dźwięku – 1m od ściany wewnątrz. [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dnia | Pora nocy |  |
| 1 | C2 | Hala C2 – lokalizacja instalacji | 16,0 | 16 | 8 | 85 dzień / 75 noc |

Izolacyjność akustyczną ścian hali produkcyjnej określono na podstawie instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej oraz danych producenta przegród budowlanych.

Dla ścian oraz pokryć dachowych izolacyjność akustyczna wynosi:

- ściany z płyt warstwowych Rw=30 dB,

- lekki dach stalowy ocieplony wełną mineralną Rw=32 dB.

Na terenie zakładu odbywa się ruch pojazdów ciężarowych (dostawa surowca

i transport gotowych produktów) oraz pojazdów transportu wewnętrznego (wózków widłowych). Strumień pojazdów ciężarowych wynosi maksymalnie 185 pojazdów/dobę. Całkowity ruch samochodów ciężarowych realizowany jest w porze dnia,

w godzinach od 6.00 do 22.00. W porze nocnej ruch samochodów ciężarowych nie występuje.

Tabela 3. Źródła hałasu liniowe – związane z instalacją IPPC.

| Lp. | Symbol | Źródło hałasu | Długość odcinka [m] | Równoważny poziom mocy akustycznej źródła liniowego dB(A) Pora dnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZL1 | Samochody ciężarowe | 69,1 | 81,1 |
| 2 | ZL2 | Samochody ciężarowe | 27,6 | 77,1 |
| 3 | ZL3 | Samochody ciężarowe | 62,8 | 80,7 |
| 4 | ZL4 | Samochody ciężarowe | 14,3 | 74,3 |
| 5 | ZL5 | Samochody ciężarowe | 77,0 | 81,6 |
| 6 | ZL6 | Samochody ciężarowe | 11,3 | 73,2 |
| 7 | ZL7 | Samochody ciężarowe | 63,0 | 80,7 |
| 8 | ZL8 | Samochody ciężarowe | 66,1 | 80,9 |
| 9 | ZL9 | Samochody ciężarowe | 45,2 | 79,3 |
| 10 | ZL10 | Samochody ciężarowe | 15,7 | 74,7 |
| 11 | ZL11 | Samochody ciężarowe | 18,4 | 75,6 |
| 12 | ZL12 | Samochody ciężarowe | 21,2 | 76,0 |
| 13 | ZL13 | Samochody ciężarowe | 18,8 | 75,5 |
| 14 | ZL14 | Samochody ciężarowe | 29,9 | 77,5 |
| 15 | ZL15 | Samochody ciężarowe | 67,4 | 81,0 |
| 16 | ZL16 | Samochody ciężarowe | 37,0 | 78,4 |
| 17 | ZL17 | Samochody ciężarowe | 185,5 | 85,4 |
| 18 | ZL18 | Samochody ciężarowe | 19,0 | 75,5 |
| 19 | ZL19 | Samochody ciężarowe | 106,6 | 83,0 |
| 20 | ZL20 | Samochody ciężarowe | 38,0 | 78,5 |
| 21 | ZL21 | Samochody ciężarowe | 88,9 | 82,2 |
| 22 | ZL22 | Samochody ciężarowe | 188,5 | 85,5 |
| 23 | ZL23 | Samochody ciężarowe | 63,4 | 74,7 |
| 24 | ZL24 | Samochody ciężarowe | 15,9 | 68,0 |

Wyjściową wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej wyznaczono na podstawie instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/2008, jak dla samochodu ciężarowego – 100 dB(A).

Tabela 4. Źródła hałasu liniowe – związane z instalacją IPPC.

Wyjściową wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej wyznaczono na podstawie instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/2008, jak dla samochodu ciężarowego – 100 dB(A).

Wyjściową wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej wyznaczono na podstawie instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/2008, jak dla samochodu ciężarowego – 100 dB(A).

Tabela 4. Źródła hałasu liniowe – związane z instalacją IPPC.

| Lp. | Symbol | Źródło hałasu | Długość odcinka [m] | Równoważny poziom mocy akustycznej źródła liniowego dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZL1 | Wózki widłowe elektryczne | 20,9 | 69,2 dzień / 67,4 noc |
| 2 | ZL2 | Wózki widłowe elektryczne | 83,5 | 75,2 dzień / 73,4 noc |
| 3 | ZL3 | Wózki widłowe elektryczne | 133,3 | 77,2 dzień / 75,4 noc |
| 4 | ZL4 | Wózki widłowe elektryczne | 35,6 | 71,5 dzień / 69,7 noc |

  - Gospodarka wodno-ściekowa.

    - Gospodarka wodna.

W związku z funkcjonowaniem instalacji malowania kataforetycznego woda będzie wykorzystywana na cele technologiczne (woda procesowa).

Woda dostarczana będzie przez podmiot zewnętrzny – z miejskiej sieci wodociągowej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na podstawie zawartej umowy.

Woda na cele technologiczne zużywana będzie na potrzeby płukania w wannach.

Woda z sieci wodociągowej wykorzystywana będzie również na cele socjalno-bytowe.

Urządzenia do uzdatniania wody dla instalacji do malowania kataforetycznego (KTL) stanowią:

- Stacja DEMI,

- Stacja odwróconej osmozy RO.

Stacja demineralizacji wody składa się z dwóch automatycznych ciągów, pracujących naprzemiennie. Układ stacji DEMI będzie służył do uzdatniania wody w obiegu zamkniętym dla wanien do płukania w instalacji do malowania kataforetycznego (KTL).

Dodatkowo, system uzdatniania wody został wyposażony w stację odwróconej 
osmozy RO, służącej do produkcji wody dejonizowanej do płukania w wannach 
oraz na uzupełnianie ubytków w wannach, podczas działania linii technologicznych.

Woda dejonizowana wykorzystywana jest wyłącznie w instalacji do malowania kataforetycznego (KTL).

Woda pobierana z miejskiej sieci wodociągowej, po uzdatnieniu na stacji, kierowana jest do zbiornika buforowego wody, a następnie do procesów technologicznych. Projektowany układ polega na recyrkulacji wody w układzie zamkniętym. Woda recyrkuluje między stacją DEMI, a instalacją. Pompa podaje wodę ze zbiornika buforowego na stację DEMI przez filtr węglowy. Woda uzdatniona wraca do zbiornika buforowego.

Ilość wykorzystywanej wody na cele technologiczne (procesowe): ok. 450 000 m3/rok.

Ilość wykorzystywanej wody na potrzeby socjalno-bytowe: ok. 4 080 m3/rok.

    - Gospodarka ściekowa.

Z instalacji do malowania kataforetycznego powstawać będą następujące strumienie ścieków, które oczyszczane będą w stacji neutralizacji:

- ścieki z regeneracji jonitów stacji DEMI,

- popłuczyny i stężone kąpiele z linii do wstępnej obróbki powierzchni.

W stacji neutralizacji oczyszczane będą również ścieki, powstające z innych instalacji, zlokalizowanych na terenie Zakładu (np. instalacji pasywacji, myjki).

Ścieki przemysłowe, po oczyszczeniu w stacji neutralizacji ścieków oraz solanka 
ze stacji odwróconej osmozy, będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej, należącej 
do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, na podstawie zawartej umowy.

Ilość ścieków odprowadzanych z instalacji da malowania kataforetycznego (KTL) do stacji neutralizacji.

Do stacji neutralizacji ścieków kierowane będą popłuczyny i kąpiele z linii do wstępnej obróbki powierzchni z wanien do: odtłuszczania (I/1, I/2, I/3), płukania (I/4, I/6, I/9, I/11, I/14, I/15, I/17), neutralizacji (I/10), aktywacji (I/12), pasywacji (I/16).

Ilość ścieków z ww. wanien kierowanych do stacji neutralizacji ścieków wyniesie:

ok. 5,3 m3/h, ok. 46 430 m3/rok.

Popłuczyny i kąpiele z pozostałych wanien do wstępnej obróbki powierzchni oraz popłuczyny i kąpiele z linii do malowania kataforetycznego (KTL) oddawane będą jako odpady.

Ilość ścieków odprowadzanych ze stacji DEMI do stacji neutralizacji.

Stacja przygotowania wody demineralizowanej obejmuje 2 moduły DEMI. Regeneracja jonitów w każdym module będzie odbywać się dwa razy w miesiącu, każda regeneracja generuje ok. 2,5 m3 ścieków.

Ścieki ze stacji DEMI odprowadzane będą do stacji neutralizacji ścieków, w ilości ok. 
120 m3/rok.

Ilość ścieków ze stacji odwróconej osmozy RO.

Uśredniając działanie stacji odwróconej osmozy RO (tzn. stacja pełni funkcję produkcji wody na wymianę kąpieli w wannach – okresowo, oraz produkuje wodę do odświeżania kąpieli podczas pracy), ilość wytwarzanych ścieków ze stacji odwróconej osmozy 
RO (solanka) będzie wynosiła ok. 0,4 m3/h.

Solanka ze stacji RO wprowadzana będzie do kanalizacji ogólnospławnej bez oczyszczania w stacji neutralizacji ścieków, w ilości ok. 3 505 m3/rok.

Stan ścieków przemysłowych z instalacji do malowania kataforetycznego (KTL):

- odczyn pH: 6,5 – 9,5

- temperatura: 350C.

Skład ścieków przemysłowych z instalacji do malowania kataforetycznego (KTL): ChZT, azot amonowy, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne, cynk, fluorki, nikiel, cyna, tytan, substancje powierzchniowo czynne – niejonowe.

W Zakładzie MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. w Tychach, niezależnie od eksploatacji instalacji, będą powstawały:

- ścieki bytowe - odprowadzane wraz ze ściekami przemysłowymi do kanalizacji miejskiej należącej do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

w Tychach, na podstawie zawartej umowy,

- wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, której właścicielem jest Miasto Tychy.

  - Zużycie surowców, mediów i paliw.

Zestawienie surowców wykorzystywanych w instalacji IPPC.

| Lp. | Kod produktu | Nazwa surowca/półproduktu | Zużycie [Mg/rok] | Stan fizyczny surowca | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja IPPC – chemia główna |  |  |  |  |  |
| 1 | S1 | Preparaty odtłuszczające i czyszczące | 45,5 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC, kanister) |
| 2 | S2 | Preparaty trawiące | 110,5 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC) |
| 3 | S3 | Preparaty do aktywacji | 2,5 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (kanister) |
| 4 | S4 | Preparaty do fosforowania | 31,1 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC, kanister) |
| 5 | S5 | Preparaty do pasywacji | 2,52 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (kanister) |
| 6 | S6 | Preparaty do neutralizacji | 20 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC) |
| 7 | S7 | Bakteriocydy do KTL | 0,325 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii |
| 8 | S8 | Preparaty do powlekania kataforetycznego | 318,254 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC, kanister) |
| Instalacja IPPC – chemia alternatywna |  |  |  |  |  |
| 1 | S1 | Preparaty odtłuszczające i czyszczące | 45,5 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC, kanister) |
| 2 | S2 | Preparaty trawiące | 110,5 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC) |
| 3 | S3 | Preparaty do aktywacji | 2,5 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (kanister) |
| 4 | S4 | Preparaty do fosforowania | 31,1 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC, kanister) |
| 5 | S5 | Preparaty do pasywacji | 2,52 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (kanister) |
| 6 | S6 | Preparaty do neutralizacji | 20 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC) |
| 7 | S7 | Bakteriocydy do KTL | 0,325 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii |
| 8 | S8 | Preparaty do powlekania kataforetycznego | 299,25 | ciecz | Hala C2, magazyn chemii (IBC, kanister) |

Zużycie energii elektrycznej.

| Potrzeby, na które energia jest zużywana | Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| Instalacja KTL (m.in. zasilanie urządzeń, podgrzewanie wanien, wentylacja wyciągowa). | 6 810 |
| Instalacje pomocnicze: stacja uzdatniania wody, stacja naturalizacji. | 2 290 |
| Całkowite zużycie energii elektrycznej: | 9 100,0 |

# Sposoby osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości i zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

- W zakresie zarządzania środowiskowego:

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego 
wg normy ISO 14001.

Zintegrowane zapobieganie emisjom obejmuje:

- automatyczny układ kontroli pracy instalacji, w którym nie prowadzi się sterowania czasem trwania poszczególnych operacji. Odpowiedni czas trwania operacji jest z góry założony dla poszczególnych wanien,

- układ wanien na małej powierzchni zabudowy i ustalony jest optymalny ciąg technologiczny wanien,

- umieszczenie całej instalacji w niecce ze spływem, dla ewentualnych wycieków 
do studzienek,

- zastosowanie urządzeń spełniających wymogi dotyczące:

- materiałów, z których są wykonane,

- zasad obsługi,

- BHP,

- zbilansowanie pojemności wanien i zbiorników tak, aby ich wielkość odpowiadała ilości surowców/kąpieli wymaganych do zastosowania w procesie,

- kompletny zestaw instrukcji stanowiskowych, procedur BHP i postępowania w czasie ewentualnych awarii, ustalony plan kontroli instalacji i remontów.

- W zakresie ochrony powietrza:

W ramach zapobiegania i ograniczania emisji substancji do powietrza, w instalacji zastosowano następujące rozwiązania:

- wyposażenie wanien procesowych w odciągi odprowadzające gazy do powietrza, z wykorzystaniem emitorów o parametrach umożliwiających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, w sposób zapewniający dotrzymanie standardów jakości powietrza,

- wyposażenie wanien procesowych podgrzewanych (odtłuszczanie II, III, trawienie fosforowanie) w pokrywy, które są otwierane i zamykane podczas procesu technologicznego na czas wkładania lub wyjmowania detali, w celu ograniczenia parowania substancji z wanien,

- wyposażenie pieca do polimeryzacji w dopalacz termiczny, z wielostopniowym odzyskiem ciepła, do redukcji LZO,

- przestrzeganie reżimu technologicznego,

- utrzymywanie instalacji w dobrym stanie technicznym i prowadzenie systematycznych przeglądów instalacji,

- monitorowanie parametrów procesu technologicznego,

- monitorowanie emisji substancji do powietrza.

- Metody ochrony środowiska wodnego.

Minimalizacja zużycia wody realizowana będzie poprzez:

- monitorowanie punktów zużycia wody i materiałów w instalacji,

- pracę stacji uzdatniania wody w obiegu zamkniętym,

- zastosowanie przelewania kaskadowego wody między poszczególnymi wannami.

Zapobieganie wnoszenia pozostałości roztworu realizowane będzie poprzez:

- regularne kontrole i konserwacje przyrządów, aby nie było szczelin lub pęknięć zatrzymujących roztwór,

- organizację pracy obrabianych elementów w celu uniknięcia zatrzymania płynów używanych w procesach,

- określony czas obciekania detali,

- odpowiednie ustawienie wanien procesowych.

Minimalizacja zużycia wody w wannach do płukania realizowana będzie poprzez:

- zastosowanie przelewania kaskadowego wody między poszczególnymi wannami,

- pracę stacji uzdatniania wody w obiegu zamkniętym,

- fakt, że każdej wannie procesowej towarzyszy dedykowany układ wanien płuczących, płukanie odbywa się w układzie automatycznym (brak płukania ręcznego).

Minimalizacja wielkości strumienia oczyszczanych ścieków realizowana jest poprzez:

- zastosowanie przelewania kaskadowego wody między poszczególnymi wannami,

- pracę stacji uzdatniania wody w obiegu zamkniętym,

- filtracji części kąpieli procesowych, dzięki czemu zwiększa się ich żywotność,

- oddawanie części kąpieli procesowych jako odpadu.

Przy zmianie rodzaju lub źródeł roztworów chemicznych oraz przed ich zastosowaniem w produkcji, analizowany będzie ich wpływu na systemy oczyszczania ścieków.

Przed odprowadzeniem ścieków, nastąpi weryfikacja, czy odpowiadają one warunkom pozwolenia wodnoprawnego/umowy z odbiorcą ścieków. Ścieki odprowadzane 
do kanalizacji podlegać będą regularnym badaniom jakości.

Oczyszczalnia – stacja neutralizacji, została zaprojektowana dla potrzeb oczyszczania ścieków ze wszystkich prowadzonych w liniach procesów.

Przepustowość i technologia oczyszczania są dostosowane do potrzeb projektowanej instalacji.

- W zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

- lokalizacja instalacji, wentylatorów wyciągowych, głównych obszarów produkcji wewnątrz hali,

- stosowanie elektrycznych wózków widłowych,

- systematyczna modernizacja, bieżąca konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń,

- stosowanie systemu automatycznego zamykania bram.

- W zakresie gospodarki odpadami.

W instalacji stosowana będzie hierarchia postępowania z odpadami, priorytet stanowią prewencja i redukcja strat materiału. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, 
będą segregowane i przekazywane do recyklingu i odzysku poza zakładem.

- W zakresie ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych.

W celu ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych stosowane będą następujące rozwiązania:

- wszystkie procesy produkcyjne prowadzone będą w zamkniętych obiektach budowlanych;

- instalacja oraz miejsce magazynowania chemii zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji do środowiska (szczelna posadzka, chemoodporna, żywiczna o właściwościach antystatycznych z odwodnieniem liniowym);

- w hali C2 na obszarze malarni KTL, stacji neutralizacji oraz w hali C na obszarze pasywacji, zostanie zastosowana chemoodporna żywiczna posadzka
 o właściwościach antystatycznych oraz metalowe wanny wychwytowe;

- wzdłuż powyższego zostaną umiejscowione odwodnienia posiadające odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych, z których odcieki będą przepompowywane do stacji neutralizacji ścieków;

- wanny procesowe instalacji KTL zostaną zlokalizowane na posadzce zbudowanej 
w konstrukcji wanny wychwytowej, z której ewentualne odcieki odprowadzane będą do stacji neutralizacji ścieków;

- w magazynie chemii w hali C2 (wschodnia ściana) zastosowano chemoodporną żywiczną posadzkę o właściwościach antystatycznych, zbrojoną siatką podłączoną do uziomu wewnętrznego;

- wzdłuż magazynu umiejscowione jest liniowe odwodnienie ze stali kwasoodpornej, posiadające odprowadzenie do zbiornika bezodpływowego;

- substancje chemiczne magazynowane będą w miejscach przeznaczonych 
do przechowywania chemii, wyposażonych w wanny wychwytowe oraz środki prewencyjne (sorbenty), gaśnice;

- wody opadowe z powierzchni zadaszonych oraz nawierzchni utwardzonych placów magazynowych i miejsc postojowych będą odprowadzane do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych;

- ścieki przemysłowe, powstające w wyniku eksploatacji instalacji, będą oczyszczane w zakładowej stacji neutralizacji ścieków, a następnie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji, gdzie kolejno będą oczyszczane w miejskiej oczyszczalni ścieków;

- ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej kanalizacji;

- drogi wewnętrzne, place manewrowe i parkingi są utwardzone i wyposażone

w kanalizację, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do miejskiej kanalizacji deszczowej;

- powierzchnie komunikacyjne przy obiektach, placach i drogach wewnętrznych są utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wód opadowych i roztopowych;

- magazynowanie odpadów na terenie Spółki prowadzone jest na powierzchni szczelnej, w sposób dostosowany do charakteru magazynowanych odpadów oraz zabezpieczający środowisko wodno-gruntowe;

- instalacja będzie wyposażona w środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom, drogi i place oraz pozostały teren będą utrzymane w czystości i porządku;

- stosowanie procedur monitorowania procesów technologicznych (dotyczy 
to głównie, surowców zawierających substancje niebezpieczne).

- W zakresie zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

Rozwiązaniem pozwalającym na modelowanie zużycia energii do najniższego możliwego poziomu będą:

- zastosowanie rozwiązania w postaci zintegrowania dopalacza z systemem rekuperacji, co w procesie technologicznym przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej procesu,

- stosowanie wymienników ciepła,

- miesięczne bilanse zużycia surowców mediów i analiza zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz - na podstawie odczytów z liczników),

- zastosowanie na wybranych wannach pokryw zmniejszających ilość traconej energii cieplnej,

- instalacje grzewcze będą miały izolacje o odpowiedniej grubości,

- stosowanie szczelnych układów przesyłowych mediów,

- wykorzystywanie wysokosprawnych kotłów grzewczych i palników,

- racjonalne użytkowanie prądu,

- stosowanie energooszczędnych źródeł poboru prądu, w tym energooszczędnego oświetlenia,

- stosowanie automatycznego sterowania produkcją,

- efektywne i wysokosprawne prowadzenie procesów produkcyjnych, bez zbędnych przerw,

- wdrożony systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001,

- działanie Zespołu ds. energii.

- Warunki eksploatacji instalacji oraz wprowadzania do środowiska substancji   i energii przy normalnym funkcjonowaniu instalacji.

- Wielkość dopuszczalnej emisji substancji do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

  - Rodzaj i ilość gazów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla poszczególnych źródeł emisji instalacji IPPC.

| Emitor | Źródło emisji | Emitowane substancje | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emisja godzinowa [kg/h] | Standard emisyjny S1 1) [mg/m3u] | Standard emisyjny S2 2) [%] |
| E81 | Wanna malowania powierzchni KTL Wanny procesowe przygotowania powierzchni KTL | Metyloizobutyloketon | 0,3000 | - | - |
|  |  | Kwas octowy | 0,1460 | - | - |
|  |  | Dopuszczalne LZO | - | 75 | 20 |
|  |  | Kwas siarkowy | 0,5081 | - | - |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,0254 | - | - |
|  |  | Pył ogółem | 0,2426 | - | - |
|  |  | Pył PM10 | 0,2426 | - | - |
|  |  | Pył PM2,5 | 0,2426 | - | - |
|  |  | Cynk | 0,1520 | - | - |
|  |  | Nikiel | 0,0110 | - | - |
|  |  | Mangan | 0,0584 | - | - |
|  |  | Fluor | 0,0826 | - | - |
|  |  | Tytan | 0,0222 | - | - |
|  |  | Amoniak | 0,0020 | - | - |
|  |  | Formaldehyd | 0,0488 | - | - |
|  |  | Metanol | 0,0163 | - | - |
| E82 | Piec gazowy o mocy 750 kW - do ogrzewania wanien | Pył ogółem | 0,0016 | - | - |
|  |  | Pył PM10 | 0,0016 | - | - |
|  |  | Pył PM2,5 | 0,0016 | - | - |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,1248 | - | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0012 | - | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0936 | - | - |
| E83 | Palnik pieca do polimeryzacji o mocy 450 kW | Pył ogółem | 0,0010 | - | - |
|  |  | Pył PM10 | 0,0010 | - | - |
|  |  | Pył PM2,5 | 0,0010 | - | - |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,0780 | - | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0008 | - | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0585 | - | - |
| E84 | Piec do polimeryzacji | Metyloizobutyloketon | 0,0450 | - | - |
|  |  | Kwas octowy | 0,0220 | - | - |
|  |  | Dopuszczalne LZO | - | 50 | 20 |
|  |  | Pył ogółem | 0,0015 | - | - |
|  |  | Pył PM10 | 0,0015 | - | - |
|  |  | Pył PM2,5 | 0,0015 | - | - |
|  |  | Dwutlenek azotu | 0,1170 | - | - |
|  |  | Dwutlenek siarki | 0,0012 | - | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,0878 | - | - |

1) S1 - standardy emisji zorganizowanej, wyrażone jako stężenie LZO w gazach odlotowych w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny;

2) S2 - standardy emisji niezorganizowanej, wyrażone jako procent wkładu LZO.

  - Emisja roczna z instalacji IPPC:

| Emitowane substancje | Emisja [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Pył ogółem | 1,8946 |
| Pył PM10 | 1,8946 |
| Pył PM2,5 | 1,8946 |
| Amoniak | 0,0154 |
| Cynk | 1,1674 |
| Dwutlenek azotu | 2,6511 |
| Dwutlenek siarki | 0,0246 |
| Fluor | 0,6344 |
| Formaldehyd | 0,3748 |
| Kwas octowy | 1,2902 |
| Kwas siarkowy | 3,9022 |
| Mangan | 0,4485 |
| Alkohol metylowy | 0,1252 |
| Metyloizobutyloketon | 2,6496 |
| Nikiel | 0,0845 |
| Tlenek węgla | 1,8424 |
| Tytan | 0,1705 |
| Suma LZO | 16,756 |

  - Praca instalacji w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne instalacji, odbiegające od normalnych, podczas których następuje emisja gazów i pyłów do powietrza, to: rozruch i wyłączenie instalacji oraz brak dostaw prądu, wiążący się z koniecznością eksploatacji agregatu prądotwórczego, o mocy znamionowej 52,8 kW.

Nie określa się warunków emisji dla operacji rozruchu i zatrzymania instalacji, gdyż operacje te nie spowodują zwiększenia emisji substancji do środowiska, w stosunku do wielkości emisji dopuszczalnej w trakcie normalnej pracy instalacji.

Eksploatacja agregatu prądotwórczego wiąże się z niezorganizowaną emisją substancji do powietrza (agregat znajduje się na rampie załadunkowej i nie jest wyposażony w odciąg do emitora), dlatego też nie określa się dla niego warunków emisji.

- Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku „A” mogącego przenikać z instalacji 
do środowiska, nie może przekroczyć na terenie z zabudową mieszkaniową, jednorodzinną, następujących wartości:

- LAeq D = 50 dB,

- LAeq N = 40 dB.

- Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków.

W niniejszym pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się warunków poboru wód oraz warunków wprowadzania ścieków do środowiska, ponieważ na potrzeby instalacji IPPC nie następuje pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, a także instalacja IPPC 
nie jest źródłem powstawania ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub 
do ziemi.

- Gospodarka odpadami.

Warunki w zakresie gospodarowania odpadami obejmują:

- wytwarzanie odpadów,

- miejsca i sposób magazynowania odpadów.

  - Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 
w związku z eksploatacją instalacji:

Tabela: Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 
w związku z eksploatacją instalacji.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1 | 06 01 06* | Inne kwasy | 5 |
| 2 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 500 |
| 3 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 80 |
| 4 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 10 |
| 5 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 5 |
| 6 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 |
| 7 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 |
| 8 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 |
| 9 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 80 |
| 10 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 40 |
| 11 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 80 |
| 12 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 80 |
| 13 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 750 |
| 14 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 15 |
| 15 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 |
| 16 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 15 |
| 17 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10 |
| 18 | 13 08 02* | Inne emulsje | 30 |
| 19 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 35 |
| 20 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 2 |
| 21 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 50 |
| 22 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 10 |
| 23 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 10 |
| 24 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 10 |
| 25 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 1 |
| 26 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 2 |
| 27 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 750 |
| 28 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 10 |
| 29 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 10 |
| 30 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 750 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |
| 2 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 40 |
| 3 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 30 |
| 4 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 110 |
| 5 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 20 |
| 6 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 15 |
| 7 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 15 |
| 8 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 |
| 9 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 15 |
| 10 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 10 |
| 11 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 10 |
| 12 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 10 |
| 13 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 750 |
| 14 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 100 |
| 15 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |
| 16 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 20 |
| 17 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 30 |
| 18 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 100 |

  - Źródła powstawania odpadów, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia.

Tabela: Źródła powstawania odpadów, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia.

| Lp. | Kod odpadu |  | Źródło powstawania odpadów | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1 | 06 01 06* | Inne kwasy. | Stosowanie kwasów w instalacji KTL. | Skład chemiczny: kwasy nieorganiczne. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne |
| 2 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne. | Oczyszczanie ścieków w stacji neutralizacji. | Skład chemiczny: kwasy nieorganiczne, związki organiczne, związki metali, mieszaniny węglowodorów. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne |
| 3 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. | Czyszczenie wanien i instalacji rozprowadzającej środki stosowane w procesie technologicznym, wymiana kąpieli. | Skład chemiczny: rozpuszczalniki organiczne, żywice, pigmenty, kwasy organiczne (kwas octowy), alkohole i ich pochodne, ketony. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 4 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. | Stosowanie chemii w instalacji KTL analizy laboratoryjne. | Skład chemiczny: rozpuszczalniki organiczne, Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 5 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. | Stosowanie chemii w instalacji KTL analizy laboratoryjne. | Skład chemiczny: rozpuszczalniki organiczne. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne |
| 6 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. | Stosowanie substancji w instalacji KTL. | Skład chemiczny: rozpuszczalniki organiczne, żywice, pigmenty, alkohole i ich pochodne, ketony. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne |
| 7 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. | Szlamy z czyszczenia wanien procesowych. | Skład chemiczny: rozpuszczalniki organiczne, żywice, pigmenty, kwasy organiczne (kwas octowy), alkohole i ich pochodne, ketony. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 8 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. | Czyszczenie/wymiana kąpieli w wannach procesowych. | Skład chemiczny: rozpuszczalniki organiczne, żywice, pigmenty, kwasy organiczne (kwas octowy), alkohole i ich pochodne, ketony. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 9 | 11 01 05* | Kwasy trawiące. | Czyszczenie/wymiana kąpieli w wannach procesowych. | Skład chemiczny: kwasy trawiące. Właściwości: drażniące. |
| 10 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05. | Stosowanie kwasów w instalacji KTL, czyszczenie wanien, czyszczenie systemu doprowadzania ścieków. | Skład chemiczny: kwasy nieorganiczne. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 11 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | Czyszczenie/wymiana kąpieli w wannach procesowych. | Skład chemiczny: alkalia trawiące. Właściwości: drażniące |
| 12 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania. | Czyszczenie wanien procesowych. | Skład chemiczny: związki fosforu, związki organiczne, związki metali Właściwości: drażniące. |
| 13 | 11 01 09* | Osady i szlamy pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne. | Szlamy i osady poneutralizacyjne powstające podczas chemicznego oczyszczania ścieków (z procesów technologicznych, wymiany kąpieli i mycia urządzeń instalacji). | Skład chemiczny: węglowodory, metale, kwasy nieorganiczne i ich sole, rozpuszczalniki organiczne, pigmenty, kwasy organiczne. (Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 14 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne. | Czyszczenie wanien procesowych. | Skład chemiczny: związki organiczne, związki metali, substancje ropopochodne. Właściwości: drażniące |
| 15 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne. | Inne odpady pochodzące z eksploatacji wanien procesowych, materiały filtracyjne, wymiana kąpieli w wannach procesowych, czyszczenie anod. | Skład chemiczny: węglowodory, metale, kwasy nieorganiczne i ich sole, rozpuszczalniki organiczne, pigmenty, kwasy organiczne. (Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 16 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowco-organicznych. | Konserwacja urządzeń i pojazdów. | Skład chemiczny: węglowodory, tłuszcze, wodorotlenki (m.in. potasu, sodu), alkiloalkoksylaty (polimer niejonowy), sole kwasów nieorganicznych. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 17 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-organicznych. | Konserwacja urządzeń i pojazdów. | Skład chemiczny: węglowodory, tłuszcze, wodorotlenki (m.in. potasu, sodu), alkiloalkoksylaty (polimer niejonowy), sole kwasów nieorganicznych. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 18 | 13 08 02* | Inne emulsje. | Emulsje z odtłuszczania (tłuszcze i oleje zbierające się na powierzchni kąpieli). | Skład chemiczny: węglowodory, tłuszcze, wodorotlenki (m.in. potasu, sodu), alkiloalkoksylaty (polimer niejonowy), sole kwasów nieorganicznych. Właściwości: drażniące, szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 19 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. | Opakowania po substancjach niebezpiecznych. | Skład chemiczny: krzemionka, PP, PE, celuloza, metale żelazne zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i innymi chemikaliami. Właściwości: szkodliwe |
| 20 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. | Opakowania po substancjach niebezpiecznych. | Skład chemiczny: krzemionka, PP, PE, celuloza, metale żelazne zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i innymi chemikaliami Właściwości: szkodliwe. |
| 21 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | Zużyte sorbenty, czyściwa, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne. | Skład chemiczny: włókna naturalne (celuloza) oraz sztuczne (polimery syntetyczne), krzemionka, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. węglowodory, kwasy nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne). Właściwości: szkodliwe, ekotoksyczne. |
| 22 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. | Zużyte lub uszkodzone urządzenia i maszyny wchodzące w skład instalacji. | Skład chemiczny: metale (np. żelazo, miedź, aluminium, cynk) i ich stopy (np. mosiądz, brąz, polimery syntetyczne, krzemionka, rtęć, ołów, kadm, beryl. Właściwości: szkodliwe. |
| 23 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. | Substancje nieorganiczne nienadające się do wykorzystania w procesie technologicznym (niespełniające wymogów technologicznych). | Skład chemiczny: związki nieorganiczne (np. kwasy nieorganiczne i ich sole, wodorotlenki). Właściwości: szkodliwe. |
| 24 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. | Związki organiczne nie nadające się do wykorzystania w procesie technologicznym (niespełniające wymogów technologicznych). | Skład chemiczny: związki organiczne (np. rozpuszczalniki organiczne, żywice, kwasy organiczne). Właściwości: szkodliwe. |
| 25 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny. chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych. | Laboratorium. | Skład chemiczny: związki organiczne (np. rozpuszczalniki organiczne, żywice, kwasy organiczne). Właściwości: szkodliwe. |
| 26 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Laboratorium. | Skład chemiczny: związki organiczne (np. rozpuszczalniki organiczne, żywice, kwasy organiczne). Właściwości: szkodliwe. |
| 27 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne. | Odpady pochodzące z procesu neutralizacji ścieków z prasy filtracyjnej. | Skład chemiczny: wodorotlenki, kwasy, związki metali, chlorki, mieszaniny węglowodorów. Właściwości: szkodliwe. |
| 28 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne. | Kolumny jonitowe. | Skład: żywice jonowymienne polimerowe kationitowe i anionitowe zawierające metale ciężkie, aniony mocnych i słabych kwasów nieorganicznych, odpad stały sypki, Właściwości: toksyczny. |
| 29 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie. | Odpady powstające w stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy w postaci zawiesiny lub osadu. | Skład chemiczny: woda i metale ciężkie. Właściwości: ekotoksyczne, szkodliwe. |
| 30 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych. | Odpady pochodzące z procesu neutralizacji ścieków z prasy filtracyjnej. | Skład chemiczny: związki organiczne (np. rozpuszczalniki organiczne, żywice, kwasy organiczne). Właściwości: szkodliwe. |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady. | Wybrakowane elementy. | Skład: metale nieżelazne. Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 2 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury. | Opakowania po substancjach i surowcach. | Skład chemiczny: celuloza Właściwości: palne, biodegradowalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 3 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych. | Opakowania po substancjach i surowcach. | Skład chemiczny: polimery syntetyczne głównie poliester, polipropylen, polietylen. Właściwości: palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 4 | 15 01 03 | Opakowania z drewna. | Palety. | Skład: celuloza, lignina, hemiceluloza. Właściwości: biodegradowalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 5 | 15 01 04 | Opakowania z metali. | Opakowania po substancjach i surowcach. | Skład: metale żelazne i nieżelazne. Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 6 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe. | Opakowania po substancjach i surowcach. | Skład: metale, polimery, celuloza, lignina, hemiceluloza, krzemionka. Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 7 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła. | Opakowania po substancjach i surowcach. | Skład: krzemionka. Właściwości: obojętne. |
| 8 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. | Materiał bawełniany, celuloza, odpad stały. | Skład chemiczny: polimery syntetyczne i naturalne. Właściwości: nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 9 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. | Zużyte lub uszkodzone urządzenia i maszyny wchodzące w skład instalacji. | Skład chemiczny: metale (żelazo, aluminium, miedź), polimery syntetyczne (tworzywa sztuczne), krzemionka. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 10 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15. | Zużyte lub uszkodzone urządzenia i maszyny wchodzące w skład instalacji. | Skład chemiczny: metale (żelazo, aluminium, miedź), polimery syntetyczne (tworzywa sztuczne), krzemionka. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 11 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80. | Związki nieorganiczne nienadające się do wykorzystania w procesie technologicznym (niespełniające wymogów technologicznych). | Skład chemiczny: związki nieorganiczne (np. wodorotlenki, sole). Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 12 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80. | Związki organiczne nienadające się do wykorzystania w procesie technologicznym (niespełniające wymogów technologicznych). | Skład chemiczny: związki nieorganiczne (np. polimery). Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 13 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05. | Osady zagęszczone i odwodnione w prasie filtracyjnej chemicznej oczyszczalni ścieków. | Skład chemiczny: związki metali, tłuszcze, glin. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 14 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13. | Osady zagęszczone i odwodnione w prasie filtracyjnej chemicznej oczyszczalni ścieków. | Skład chemiczny: związki metali, tłuszcze, glin. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 15 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady. | Zużyty materiał filtracyjny z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. | Skład chemiczny: bentonit, węgiel aktywowany, krzemionka. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 16 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny. | Stacja przygotowania wody. | Skład: węgiel aktywny zanieczyszczony substancjami organicznymi. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 17 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne. | Stacja przygotowania wody. | Skład: żywice jonowymienne polimerowe kationitowe i anionitowe. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 18 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych. | Stacja przygotowania wody. | Wody popłuczne zawierające substancje zagęszczone w procesie produkcji wody DEMI i UF. |

  - Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych oraz sposoby gospodarowania odpadami.

Na terenie zakładu są wyznaczone i przygotowane miejsca magazynowania odpadów,

w których magazynowane będą odpady z nowych instalacji:

- Magazyn odpadów: wiata o konstrukcji stalowej, wyposażona w szczelną posadzkę przemysłową. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne magazynowane są w odpowiednich pojemnikach, kontenerach dostosowanych 
do rodzaju odpadu, postawionych na szczelnym, utwardzonym podłożu. Ciekłe odpady niebezpieczne umieszczone są na wannach wychwytowych. Wiata wyposażona jest w oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do zbierania ewentualnych wycieków i rozlewów. Miejsca magazynowania są oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt.

- Magazyn chemii/magazyn odpadów: zlokalizowany we wschodniej części hali C2, wyposażony w szczelną posadzkę, miejsca magazynowania są oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt.

- Hala C2: jednokondygnacyjna hala o konstrukcji betonowo stalowej, wyposażona w szczelną, posadzkę przemysłową. Odpady magazynowane są w odpowiednich kontenerach, postawionych na szczelnym, utwardzonym podłożu. Hala wyposażona jest w oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do zbierania ewentualnych wycieków i rozlewów. Miejsca magazynowania są oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt.

- Plac południowo-wschodnia strona hali B: wydzielone miejsce o nawierzchni utwardzonej betonową kostką brukową i przeznaczone do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne. Kontenery, pojemniki umieszczone na placach są oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt.

Tabela: Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytworzonych oraz sposoby gospodarowania odpadami.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadów | Dalszy sposób postępowania z odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1 | 06 01 06* | Inne kwasy. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 2 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w hali C2. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 3 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 4 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowco-organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 5 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 6 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 7 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 8 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 9 | 11 01 05* | Kwasy trawiące. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w hali C2. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 10 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 11 | 11 01 07* | Alkalia trawiące. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 12 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów /lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 13 | 11 01 09* | Osady i szlamy pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów /lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 14 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach, mauzerach lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i /lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 15 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia |
| 16 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowco-organicznych. | Magazynowanie w szczelnych zamykanych i opisanych beczkach lub innych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych i odpornych na działanie olejów w nich zgromadzonych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, na wannie wychwytowej, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 17 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-organicznych. | Magazynowanie w szczelnych zamykanych i opisanych beczkach lub innych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych i odpornych na działanie olejów w nich zgromadzonych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, na wannie wychwytowej, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów i /lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 18 | 13 08 02* | Inne emulsje. | Magazynowanie w szczelnych zamykanych i opisanych beczkach lub innych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych i odpornych na działanie olejów w nich zgromadzonych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, na wannie wychwytowej, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu w magazynie odpadów i/lub magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 19 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. | Magazynowanie luzem lub w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 20 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. | Magazynowanie luzem lub w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 21 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | Magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 22 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. | Magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 23 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 24 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 25 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych. | Magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów. do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 26 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne). | Magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 27 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub kontenerze wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w Hali C2. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 28 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub kontenerze wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 29 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 30 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych. | Magazynowanie w szczelnych pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w hali C2. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady. | Magazynowanie w kontenerach lub pojemnikach lub boksach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu na placu przy południowo-wschodniej stronie hali B. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 2 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury. | Magazynowanie w kontenerach, w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 3 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych. | Magazynowanie w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 4 | 15 01 03 | Opakowania z drewna. | Magazynowanie w kontenerach na szczelnym utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu w magazynie odpadów oraz na placu, przy magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 5 | 15 01 04 | Opakowania z metali. | Magazynowanie w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 6 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe. | Magazynowanie w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 7 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła. | Magazynowanie w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 8 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. | Magazynowanie w pojemnikach lub kontenerze wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 9 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. | Magazynowanie w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 10 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15. | Magazynowanie w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 11 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80. | Magazynowanie w kontenerach, pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 12 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80. | Magazynowanie w pojemnikach w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 13 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05. | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w Hali C2. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 14 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13. | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w hali C2. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 15 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady. | Magazynowanie w pojemnikach lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w hali C2. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 16 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny. | Magazynowanie w pojemnikach lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 17 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne. | Magazynowanie w pojemnikach lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu, w magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |
| 18 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych. | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach lub mauzerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie odpadów w nich zgromadzonych. Magazynowane w wyznaczonym miejscu na szczelnym utwardzonym podłożu w magazynie chemii/magazynie odpadów. | Odpady przekazywane uprawionemu odbiorcy odpadów do zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwienia. |

- Dodatkowe wymagania i informacje wynikające z przepisów prawa.

  - Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających 
z warunków ochrony przeciwpożarowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz BHP zgodnie z warunkami, które zostały określone w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy dla miejsc wytwarzanych odpadów na terenie Zakładu MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. 
w Tychach, przy ul. Cielmickiej 44”, wykonanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. XXXX), uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z 14 listopada 2024 r. MZ.5260.25.2024 TK.

  - Inne informacje wynikające z przepisów prawa.

Niniejsza decyzja jest ważna przy dotrzymaniu obowiązujących przepisów prawnych i uregulowanym stanie formalno-prawnym.

Działalność należy prowadzić w sposób:

- niepowodujący zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska,

- zgodny z przepisami z zakresu gospodarki odpadami,

- zgodny z przepisami prawa miejscowego,

- zgodny z planem gospodarki odpadami.

Niniejsza decyzja nie zwalania wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

- Monitorowanie procesów technologicznych i kontrola eksploatacji instalacji oraz monitoring środowiska.

- Monitoring procesów technologicznych i parametrów technicznych.

Monitoring parametrów techniczno-technologicznych należy prowadzić w następującym zakresie:

- kontroli czasu pracy instalacji w roku,

- podstawowych parametrów pracy i rzeczywistych wydajności linii technologicznych eksploatowanych instalacji,

- kontroli rodzaju, ilości i jakości stosowanych surowców,

- kontroli ilości produktów końcowych,

- rodzajów i ilości stosowanych mediów i materiałów pomocniczych (w tym: energii elektrycznej, wody),

- regularne kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń,

- monitoring wielkości emisji substancji do powietrza.

- Monitoring efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej.

Kontrola zużycia energii elektrycznej przeprowadzana będzie w systemie miesięcznym, poprzez odczyt z licznika głównego energii elektrycznej.

- Monitoring emisji gazów lub pyłów do powietrza.

Należy prowadzić pomiary emisji LZO do powietrza z emitorów, objętych standardami emisyjnymi, tj. E81 (emitor odprowadzający gazy odlotowe z wanny malowania powierzchni KTL i wanien procesowych przygotowania powierzchni KTL) oraz E84 (piec do polimeryzacji), z częstotliwością raz na rok.

Należy zapewnić wykonanie ww. pomiarów wielkości emisji przez akredytowane laboratorium.

Stanowiska pomiarowe należy usytuować zgodnie z wymaganiami normy PN-Z-04030-7:1994.

- Monitoring hałasu w środowisku.

Dla instalacji powinny być przeprowadzane okresowe pomiary hałasu w środowisku,

w porze dnia oraz w porze nocy. Pomiary należy przeprowadzać raz na dwa lata,

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie metodyki, w trzech punktach pomiarowych, zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów z zabudową mieszkaniową, w dwóch punktach po stronie południowej oraz w jednym punkcie po stronie wschodniej.

- Ewidencja odpadów.

Dla odpadów wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem instalacji prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji i ewidencji odpadów.

- Monitoring w zakresie gleby, ziemi i wód gruntowych.

Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek:

- badania zanieczyszczenia gleby i ziemi należy wykonywać co najmniej raz na 10 lat,

- pomiary zawartości substancji w wodach gruntowych, w tym pobieranie próbek, należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat,

zgodnie z przepisami w tym zakresie.

- Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz postępowanie w czasie awarii przemysłowych.

- Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.

Sytuacja poważnej awarii może nastąpić w przypadku:

- rozszczelnienia wanien procesowych;

- pożaru na terenie instalacji i budynkach technologicznych;

- wybuchu;

- nieszczelności na instalacji (uszczelki, zawory, rurociągi itp.);

- przepełnienia wanien;

- uszkodzenia mechanicznego wyposażenia instalacji;

- uszkodzenia aparatury kontrolno-pomiarowej;

- przyczyn operacyjnych (np. awarie i usterki techniczne urządzeń i systemów, usterki doprowadzenia mediów, czynniki ludzkie związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń, błąd operatora).

W zakładzie wprowadzono środki techniczne, organizacyjne i proceduralne w celu zapobieżenia, kontroli i ograniczenia konsekwencji ewentualnej poważnej awarii.

Do środków tych należą:

- kontrole działu BHP, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznej pracy,

- bezpieczne magazynowanie odpadów, zapewnione poprzez odpowiednią organizację, dostosowanie sposobu magazynowania do rodzaju magazynowanego opadu, zastosowanie wanien wychwytowych lub sorbentów tam, gdzie to konieczne,

- bezpieczeństwo magazynowanych substancji oraz obszaru instalacji, poprzez zastosowanie odpowiednio przygotowanej posadzki,

- zastosowano chemoodporną żywiczną posadzkę o właściwościach antystatycznych,

- zastosowano odwodnienia posiadające odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych, z który odcieki będą przepompowywane do stacji neutralizacji ścieków,

- w obszarze wanny wychwytowej (posadzka) dodatkowo zlokalizowane zostały mniejsze wanny wychwytowe pod środki chemiczne (m.in. kwas solny, wodorotlenek, pigment).

  - Postępowanie w razie wystąpienia awarii przemysłowej.

W razie wystąpienia awarii przemysłowej mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska należy bezzwłocznie powiadomić właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

- Oddziaływanie transgraniczne.

Nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania instalacji 
na środowisko.

- Zobowiązuje się prowadzącego instalacje do:

- Zobowiązania ogólne:

- Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego sprawozdania z wykonywanych pomiarów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

- Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.

- Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii w przypadku jej wystąpienia oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się

w strefie zagrożenia i jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.

- Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności

z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.

- Przedkładania informacji oraz sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: „OE-WS-PZ.INFORMACJA_COROCZNA_366” lub „OE-WS-PZ.POMIARY_366”.

- Zobowiązania w zakresie ochrony powietrza:

- Przedkładania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wyników monitorowania gazów odlotowych w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

- Archiwizowania danych dotyczących monitoringu procesów technologicznych i emisji substancji do powietrza przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy.

- Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

W przypadku konieczności zakończenia działalności wszystkie obiekty i urządzenia instalacji powinny być zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikającymi z aktualnych w dniu likwidacji przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Teren instalacji po jej likwidacji powinien być oczyszczony i zagospodarowany wg ustaleń z organem samorządowym.

- Termin obowiązywania pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane wydane jest na czas nieoznaczony.

- Uzasadnienie faktyczne:

Pismem z 27 listopada 2024 r., przedstawiciele spółki MAGNA FORMPOL Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, zwrócili się z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego 
dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Tychach, 
przy ul. Cielmickiej 44.

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:

- zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy POŚ;

- operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów dla zakładu MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.,  
wraz z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z 14 listopada 2024 r. znak: MZ.5260.25.2024.TK, uzgadniającym warunki ochrony przeciwpożarowej;

- potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej za wniosek;

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia zintegrowanego;

- raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, sporządzony w listopadzie 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 2 podpunkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz.1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Realizacja tego przedsięwzięcia uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 2 września 2024 r. o znaku: BGO.662.1.2024.MS.

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

- jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;

- wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

- Przebieg postępowania administracyjnego:

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres (ePuap).

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie dotyczące udzielenia pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami 
z dnia: 10 stycznia 2025 r., 12 marca 2025 r., 13 marca 2025 r.

Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia:

13 lutego 2025 r., 25 lutego 2025 r., 25 marca 2025 r.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, Marszałek Województwa Śląskiego ogłoszeniem z 16 grudnia 2024 r. poinformował o zamieszczeniu informacji o wniosku Strony, w publicznie dostępnym wykazie danych, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tychy oraz w pobliżu lokalizacji instalacji, a także na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na okres 30 dni.

W tym czasie do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do sprawy.

W toku przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 183 c ust. 1 oraz ust. 2 ustawy POŚ, pismem z dnia 17 grudnia 2024 r., Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił 
do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, 
w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, 
o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.), oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, po przeprowadzeniu kontroli, wydał postanowienie z 17 stycznia 2025 r. o znaku MZ.52805.3.2025.TK, w którym zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, 
o których mowa w operacie przeciwpożarowym z października 2024 r., opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w postanowieniu 
z 14 listopada 2024 r. o znaku MZ.5260.25.2024.TK.

Pismami z 26 maja 2025 r. o znaku: OE-WS-PZ.KW-00756/25 oraz z 25 lipca 2025 r. o znaku: OE-WS-PZ.KW-01067/25, Strona została zawiadomiona o niezałatwieniu sprawy w terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczona o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kpa.

Pismem z 18 września 2025 r. znak: OE-WS-KW-01273/25 organ zawiadomił pełnomocnika Strony, zgodnie z art.10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania pisma. Przed wydaniem niniejszej decyzji Strona nie zapoznała się 
z aktami sprawy, nie złożyła również dodatkowych wyjaśnień, ani nowych wniosków dowodowych.

- Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ, są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ.

Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.

- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach;

- o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1-3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, 
o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188  ust. 1 ustawy POŚ).

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;

- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

- Uzasadnienie szczegółowe:

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony 
i niniejszą decyzją udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.

W części I pozwolenia, organ, kierując się wymaganiami art. 188 ust. 2 ustawy POŚ, określił rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom. 
Oprócz tego, w pozwoleniu znalazły się szczegółowe zapisy dotyczące:

- Ochrony powietrza,

- Ochrony przed hałasem,

- Gospodarki wodno-ściekowej,

- Gospodarki odpadami.

- W zakresie ochrony powietrza:

Źródłami zorganizowanej emisji substancji do powietrza w instalacji malowania kataforetycznego są:

- wanny procesowe przygotowania powierzchni metali i malowania KTL,

- piec gazowy, o mocy 750 kW do ogrzewania wanien KTL,

- palnik gazowy, o mocy 450 kW pieca do polimeryzacji,

- piec do polimeryzacji,

- tunel chłodzenia po polimeryzacji.

W ramach zapobiegania i ograniczania emisji substancji do powietrza, w instalacji zastosowano m.in. następujące rozwiązania:

- wyposażono wanny procesowe w odciągi odprowadzające gazy do powietrza,

z wykorzystaniem emitorów o parametrach umożliwiających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu w sposób zapewniający dotrzymanie standardów jakości powietrza;

- wyposażono wanny procesowe podgrzewane (odtłuszczanie II, III, trawienie, fosforowanie) w pokrywy, które są otwierane i zamykane podczas procesu technologicznego na czas wkładania lub wyjmowania detali, w celu ograniczenia parowania substancji z wanien;

- wyposażono piec do polimeryzacji w dopalacz termiczny z wielostopniowym odzyskiem ciepła, do redukcji LZO o skuteczności na poziomie 95%, gwarantujący stężenie LZO na poziomie 50 mg/m3.

Ww. środki ochrony powietrza umożliwiają dotrzymanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji do powietrza, określonych w niniejszej decyzji.

Zgodnie z wymaganiem określonym w art. 184 ust. 2 pkt 12) ustawy POS, Wnioskodawca przedstawił informację o oddziaływaniu emisji z instalacji na środowisko.

Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykazała, iż przy dotrzymaniu dopuszczalnych poziomów emisji substancji i warunków wprowadzania substancji 
do powietrza, określonych w niniejszej decyzji, nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845), a także wartości odniesienia, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2010 r., nr 16, poz. 87), poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

Na etapie złożenia wniosku przez Spółkę, organ dokonał analizy konieczności realizacji obowiązku postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227-229 ustawy POŚ.

Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy POŚ, na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wyznaczonym w ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89 ustawy, przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony, z nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości tej substancji wprowadzanej do powietrza z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji.

Z opracowania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2023” (aktualnego na dzień złożenia wniosku), wynika, iż „aglomeracja górnośląska”, w obrębie której zlokalizowana jest przedmiotowa instalacja, została zakwalifikowana do klasy A (w zakresie substancji emitowanych z instalacji wymagających pozwolenia, podlegających ocenie).

Mając na uwadze powyższe, przy wydawaniu decyzji, będącej przedmiotem wniosku, nie występuje obowiązek przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227-229 ustawy POŚ.

W oparciu o powyższe ustalenia, organ pozytywnie ocenił wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji i w całości przychylił się do wniosku strony.

W części I w pkt 4 decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 5 oraz art. 224 ust 1 pkt 1 ustawy POŚ, określono źródła powstawania oraz miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ich charakterystykę oraz czas eksploatacji.

W części II w pkt 2 decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2) ustawy POŚ, określono sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, wpływające na zapobieganie i ograniczanie emisjom zanieczyszczeń do powietrza.

W części III w pkt 1 decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 2 oraz art. art. 224 ust. 2 ustawy POŚ, określono wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, w tym:

- standardy emisyjne, wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1860),

- dopuszczalne poziomy emisji, wyrażone w kg/h,

- roczny poziom emisji zanieczyszczeń dla całej instalacji, wyrażony w Mg/rok.

W części III w pkt 1 decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy POŚ, odniesiono się do zagadnienia pracy instalacji w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych (rozruch i wyłączenie instalacji oraz przerwy w dostawie prądu). Eksploatacja instalacji w ww. warunkach nie wiąże się 
ze zwiększeniem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, w stosunku do emisji, generowanej w normalnych warunkach.

W części IV w pkt 3 decyzji określono zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2021 r., poz. 1710), dla emitorów, objętych standardami emisyjnymi LZO (E81 - emitor odprowadzający gazy odlotowe z wanny malowania powierzchni KTL i wanien procesowych przygotowania powierzchni KTL oraz E84 - piec do polimeryzacji), obowiązuje pomiar emisji LZO, z częstotliwością raz na rok.

Dodatkowo, zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy POŚ, prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

Zgodnie z art. 147 ust. 5 ustawy POŚ, ww. obowiązek należy zrealizować najpóźniej 
w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia.

W części IV w pkt. 3 decyzji określono również wymagania odnośnie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych 
do powietrza, zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2 ustawy POŚ.

W punkcie VII  w pkt B decyzji określono sposób i częstotliwość przekazywania informacji 
i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

- W zakresie ochrony przed hałasem:

Zakład MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zlokalizowany jest 
w południowej części miasta Tychy, na terenie strefy przemysłowej, przy ul. Cielmickiej, 
w obszarze znajdowania się innych zakładów produkcyjnych.

W odniesieniu do najbliższych terenów chronionych akustycznie, dopuszczalne poziomy dźwięku określone zostały na podstawie dokumentu tj. pisma Urzędu Miasta Tychy z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: RKO.6254.5.2024.JK. Zgodnie z tym pismem, w obszarze sąsiadującym z zakładem MAGNA FORMPOL w Tychach, na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych (zlokalizowanych w odległości ok. 30 m na północny wschód od granicy działki o nr ewid. 1094/106 oraz na południe od granicy działek o nr ewid. 1392/37

i 820/37), obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, wynoszące odpowiednio: LAeqD = 50 dB dla pory dnia i LAeqN = 40 dB dla pory nocy.

Wykonane w ramach wniosku obliczenia akustyczne, uwzględniające zarówno źródła należące i związane z instalacją IPPC wykazały, że wartości poziomu dźwięku w punktach kontrolnych na granicy najbliższych terenów mieszkaniowych jednorodzinnych, zlokalizowanych w trzech punktach tj.: przy ulicy Cielmickiej 52, Cielmickiej 69, Cielmickiej 46 w Tychach, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy, nie przekroczyły dopuszczalnych norm hałasu.

MAGNA FORMPOL Sp. z o.o. w Tychach posiada wdrożony system zarządzania środowiskiem, zgodny z normą ISO 14001.

- W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

W związku z funkcjonowaniem instalacji malowania kataforetycznego woda będzie wykorzystywana na cele technologiczne (woda procesowa), która zużywana będzie 
na potrzeby płukania w wannach. Woda dostarczana będzie przez podmiot zewnętrzny –

z miejskiej sieci wodociągowej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

w Tychach S.A., na podstawie zawartej umowy.

W części I w punkcie 4.3.1 „Gospodarka wodna” została opisana gospodarka wodna instalacji do malowania kataforetycznego (KTL). Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy 
POŚ, pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, 
o których mowa w art. 202 ust. 6 (dotyczącym poboru wód powierzchniowych lub podziemnych). Wobec powyższego, w punkcie tym podano ilość wykorzystywanej wody na poszczególne cele instalacji IPPC.

W niniejszym pozwoleniu zintegrowanym nie ustalono warunków poboru wód oraz monitoringu, ponieważ na potrzeby instalacji IPPC nie następuje pobór wód powierzchniowych lub podziemnych.

Z instalacji do malowania kataforetycznego powstawać będą następujące strumienie ścieków, które oczyszczane będą w stacji neutralizacji:

- ścieki z regeneracji jonitów stacji DEMI,

- popłuczyny i stężone kąpiele z linii do wstępnej obróbki powierzchni.

W stacji neutralizacji oczyszczane będą również ścieki powstające z innych instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu (np. instalacji pasywacji, myjki).

Ścieki przemysłowe, po oczyszczeniu w stacji neutralizacji ścieków oraz solanka ze stacji odwróconej osmozy, będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej należącej do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, na podstawie zawartej umowy oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego (udzielonego decyzją PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z 6 czerwca 29025 r. o znaku C.RUZ.4210.217.2024.7.ES/TS).

W części I w pkt 4.3.2. „Gospodarka ściekowa” została opisana gospodarka ściekowa instalacji do malowania kataforetycznego (KTL). Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7) ustawy

POŚ, pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi. Wobec powyższego, w punkcie tym podano ilość, stan i skład poszczególnych strumieni ścieków przemysłowych z instalacji IPPC. 
W punkcie tym podano również informację na temat ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, które powstają niezależnie od eksploatacji instalacji.

W niniejszej decyzji, w części II w pkt 3 „Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości” przedstawiono ocenę spełniania przez instalację wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik, zgodnie 
z dokumentem referencyjnym na temat najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques - BAT) (tzw. BREF) zatytułowanym „Obróbka powierzchniowa metali i tworzyw sztucznych” (sierpień 2006 r.), przygotowanym zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy Rady 96/61/WE (dyrektywy IPPC).

Dla przedmiotowej instalacji IPPC nie zostały jeszcze opublikowane konkluzje BAT.

Instalacja do malowania kataforetycznego (KTL) powinna spełniać wymagania dokumentu referencyjnego (BREF), a także będzie zobowiązana do spełniania wymagań określonych w konkluzjach BAT, z chwilą ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 207 ust 1 pkt 6 ustawy POŚ.

- W zakresie gospodarki odpadami:

Uwzględnione w przedmiotowej decyzji zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami 
są zgodne z informacjami zawartymi w przedłożonym wniosku, a organizacja miejsc magazynowania odpadów oraz sposób magazynowania w nim odpadów jest prawidłowy 
i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić działalność powodującą powstawanie odpadów w sposób:

- niepowodujący zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska;

- zgodny z przepisami z zakresu gospodarki odpadami;

- zgodny z przepisami prawa miejscowego;

- zgodny z planami gospodarki odpadami.

W rozdziale III w pkt 4 niniejszej decyzji zostały określone rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku z określeniem sposobu gospodarowania 
nimi oraz miejscami i sposobem magazynowania. Odpady wytwarzane w związku 
z eksploatacją przedmiotowej instalacji posiadają określony podstawowy skład chemiczny oraz właściwości zgodnie z wymogami ustawy POŚ.

Przedstawione we wniosku i uzupełnieniach materiały oraz dokumenty zawierają informacje wyszczególnione w art. 184 ust. 2, 2a i 2b ustawy POŚ oraz art. 25 
ustawy o odpadach, a sposób postępowania z odpadami jest prawidłowy i zgodny 
z zobowiązującymi przepisami.

W pozwoleniu określono zgodnie, z art. 211 ust. 6 pkt 2 ustawy POŚ sposoby zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

W niniejszym pozwoleniu wskazano zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji. Podczas eksploatacji instalacji prowadzony będzie monitoring technologiczny i monitoring emisji opisany w części IV decyzji.

Zakład MAGNA FORMPOL Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach, nie jest zaliczany ani do zakładów o zwiększonym ryzyku ani do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, niemniej jednak występuje możliwość wystąpienia stanów awaryjnych w Zakładzie. Zatem dla rozpatrywanej instalacji IPPC, w części V opisano sytuacje awaryjne wraz ze sposobami ograniczania skutków awarii oraz określono sposoby postępowania w przypadku jej wystąpienia.

W części VI określono, że instalacja, w związku ze znaczną odległością od granicy kraju i zasięgiem oddziaływania instalacji, nie będzie powodowała oddziaływania transgranicznego na środowisko.

Część VII określa sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia oraz dodatkowe wymagania związane z eksploatacją instalacji.

W części VIII określono sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

Pozwolenie obowiązuje bezterminowo, niemniej zgodnie z art. 216 i w świetle art. 195 ustawy POŚ, w przypadkach zmian w najlepszych dostępnych technikach pozwalających na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub gdy będzie to wynikało z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska, pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, co następuje.

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, 
zaistniała konieczność udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła 
podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że instalacja, będąca przedmiotem wniosku spełnia wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kpa, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

/-/ z up. Marszałka Województwa

Grzegorz Januszek

Zastępca Dyrektora

Departament Ochrony Środowiska,

Ekologii i Opłat Środowiskowych