|  |  | Katowice, dnia 30 września 2025 r. znak sprawy: OE-WS-PZ.7222.76.2024 (OE-PZ.7222.17.2023, OS-PZ.7222.46.2020) znak pisma: OE-WS-PZ.KW-01334/25 za dowodem doręczenia |
| --- | --- | --- |
| „PROJEKT” PROJEKT |  |  |
| Decyzja nr | 3736/OE/2025 |  |
| Organ wydający: | Marszałek Województwa Śląskiego |  |
| W sprawie | wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego |  |
| Na podstawie | art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm., dalej: Kpa) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 1, 183 ust. 1, 184 ust. 1, 187 ust. 4a, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5 i 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 647, dalej: POŚ) oraz art. 45 ust. 4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm., dalej: ustawa o odpadach), |  |
| po rozpoznaniu wniosku Strony z dnia 3 stycznia 2020 r. orzekam: zmienić warunki pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR-IV-6618/PZ-22/10/07 z 25 października 2007 r. (ze zm.) dla instalacji pn.: Kompleks gospodarki odpadami (w tym składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) w Żywcu, zlokalizowanej w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, eksploatowanej obecnie przez BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, (NIP: 5531000805, REGON: 070453336), w następujący sposób: |  |  |

I. Część I. „Rodzaj i parametry instalacji.”,

otrzymuje brzmienie:

„I. Rodzaj i parametry instalacji.

- Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji.

a) prowadzący instalację:

| L.p. | Nazwa prowadzącego instalację | Siedziba prowadzącego instalację |  |  | REGON | NIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ulica i numer | kod | miasto |  |  |
| 1. | BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. | ul. Kabaty 2 | 34-300 | Żywiec | 070453336 | 5531000805 |

b) instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym:

| L.p. | Nazwa instalacji IPPC | adres instalacji |  |  | Branża IPPC (rozp. 27.08.2014) | Kwalifikacja przedsięwzięcia | liczba instalacji tej branży |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ulica i numer | kod | miasto |  |  |  |
| 1. | 1. Instalacja do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2. instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia | ul. Kabaty 2 | 34-300 | Żywiec | 5.4 5.3 b | Rozp.§ 2 ust. 1 pkt 47* POŚ art.378 ust. 2 a pkt 1 | 2 |

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

- Opis prowadzonej działalności.

Podstawową działalnością, prowadzoną przez zakład BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. 
w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, jest:

- odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

- unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne,

- recykling odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

- mycie i dezynfekcja środków transportu i kontenerów.

Pozwoleniem zintegrowanym obejmuje się:

- instalację do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
o zdolności przyjmowania odpadów (unieszkodliwiania w procesie D5) 
do 10 000 Mg (40 Mg/dobę) i całkowitej pojemności 307 383 m3;

- instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 
o wydajności dla części mechanicznej 17 500 Mg/rok (70 Mg/dobę), 
dla części biologicznej w I stopniu przetwarzania 8 320 Mg/rok (22,795 Mg/dobę), w II stopniu 7 500 Mg/rok (20,548 Mg/dobę).

Ponadto pozwoleniem zintegrowanym obejmuje się instalację niewymagającą pozwolenia zintegrowanego i służącą do recyklingu organicznego odpadów biodegradowalnych 
w dwuetapowym procesie kompostowania, o wydajności 4 500 Mg/rok (12,33 Mg/dobę) oraz przetwarzanie opakowań szklanych poza instalacjami, o wydajności 4 000 Mg/rok 
(16 Mg/dobę) oraz zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

3. Charakterystyka techniczna.

Na terenie zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, znajdują 
się następujące obiekty:

- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, składające 
się z dwóch kwater (I i II),

- przepompownia odcieków z kwatery II,

- podczyszczalnia wód deszczowych (separator substancji ropopochodnych),

- brodzik dezynfekcyjny,

- dwuetapowa kompostownia odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie,

- magazyny odpadów wytwarzanych, kierowanych do przetworzenia oraz zbieranych w ramach działalności zakładu,

- waga najazdowa, samochodowa,

- ogrodzenie,

- pas zieleni izolacyjnej.

3.1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) składa się 
z linii, na której będą prowadzone procesy mechanicznego przetwarzania odpadów 
oraz linii, na której będzie prowadzony proces biologicznego przetwarzania.

Linia, na której prowadzone będą procesy mechanicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowana jest w dwóch przylegających do siebie budynkach, na działce 
o nr ew. 927/16, obręb Żywiec.

Wydajność linii do mechanicznego przetwarzania odpadów to 17 500 Mg/rok. Linia będzie pracowała 250 dni w roku, 5 dni w tygodniu, 16 godzin dziennie. Wydajność dobowa instalacji to 70 Mg/dobę.

Linia, na której będzie prowadzony proces biologicznego przetwarzania odpadów składa się z hali z bioreaktorami oraz placu pryzmowego. Linia zlokalizowana jest na działkach 
o nr ew. 912, 913, 914, 915, 925 i 926/2, obręb Żywiec.

Wydajność linii do biologicznego przetwarzania odpadów to w pierwszym stopniu 
8 320 Mg/rok (wydajność dobowa 22,795 Mg), w drugim stopniu to 7 500 Mg/rok (wydajność dobowa 20,548 Mg). Instalacja będzie pracowała 365 dni w roku, 7 dni 
w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.1.1. Linia mechanicznego przetwarzania odpadów.

Na linii, na której będzie prowadzony proces mechanicznego przetwarzania odpadów stosowane będą procesy R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1–R11, R13- magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1– R12 
(z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) albo D13 - sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów, któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12.

Na linii mechanicznego przetwarzania odpadów będzie przetwarzanych maksymalnie 12 000 Mg/rok odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, przy całkowitej wydajności 17 500 Mg/rok. Pozostała część mocy przerobowej instalacji (5 500 Mg/rok) zostanie wykorzystana do doczyszczania i rozsortowywania odpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki.

Linia do mechanicznego przetwarzania odpadów posadowiona została w dwóch budynkach (oznaczonych jako B1 i B2), wykonanych w konstrukcji prefabrykowanej, wypełnionej blokami z betonu komórkowego. Budynki posiadają szczelne, betonowe podłoże, zapobiegające przedostawaniu się ścieków do środowiska, z kratkami ściekowymi, odprowadzającymi ewentualnie powstające ścieki do instalacji kanalizacji przemysłowej wewnątrz budynków, odprowadzających ścieki do podziemnego zbiorka bezodpływowego, o pojemności ok. 3 m3, zlokalizowanego w budynku oznaczonym symbolem B1. Budynek B1 został wyposażony w instalację wentylacji i suchej dezodoryzacji.

W budynku oznaczonym symbolem B1 znajdują się przenośniki kanałowe podawcze 
i przenośniki wznoszące zarówno dla linii dla odpadów zmieszanych, jak i zebranych selektywnie. Dodatkowo, dla linii odpadów zmieszanych znajduje się w tym budynku przesiewacz dyskowy. W budynku oznaczonym symbolem B2 znajduje się pozostała część instalacji, w tym kabina sortownicza, wyposażona w instalację wentylacji.

Dodatkowo, na potrzeby instalacji funkcjonuje hala przyjęcia odpadów (będąca również halą stacji przeładunkowej). Hala posiada szczelne, betonowe podłoże z kratkami ściekowymi, przez które odcieki z magazynowanych odpadów kierowane są do instalacji kanalizacji przemysłowej, a następnie do podziemnego zbiornika odcieków, o pojemności ok. 10 m3, znajdującego się poza halą. Hala przyjęcia odpadów została wyposażona również 
w instalację oczyszczania powietrza opuszczającego halę oraz w instalację suchej dezodoryzacji (do neutralizacji substancji zapachowych w hali) i posiada dwie szybkobieżne, rolowane bramy.

Część mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), na której będą prowadzone procesy mechanicznego przetwarzania odpadów, składa się z trzech linii:

- dla odpadów zmieszanych,

- dla odpadów selektywnie zebranych,

- do produkcji paliwa alternatywnego.

Linia przetwarzania odpadów zmieszanych składa się z:

- przenośnika kanałowego podawczego –  zasobnia odpadów zmieszanych 
(1 200 x 5 000 mm),

- przenośnika wznoszącego na przesiewacz (1 200 x 10 500 mm),

- przesiewacza dyskowego typu DEBRIS,

- przenośnika wznoszącego pośredniego frakcji nadsitowej (1 200 x 11 000).

Linia przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki składa się z:

- przenośnika kanałowego podawczego - zasobnia odpadów z selektywnej zbiórki 
(1 000 x 3 800 mm),

- przenośnika wznoszącego (1 000 x 9 300 mm),

- przenośnika pośredniego rewersyjnego (1 000 x 13 300 mm).

Obie linie obsługują:

- przenośnik sortowniczy z 8 kanałami wrzutowymi (1 200 x 21 700 mm),

- kabinę sortowniczą usytuowaną na konstrukcji wsporczej, wyposażonej 
w ogrzewanie, oświetlenie i wentylację (11 000 x 4 800 x 3 000 mm),

- separator elektromagnetyczny nadtaśmowy – na konstrukcji wsporczej,

- przenośnik wznoszący do prasy kanałowej (1 500 x 9 000 mm),

- przenośnik kanałowy do prasy kanałowej (1 500 x 11 200 mm).

Pozostałości po sortowaniu z obu linii kierowane są na linię do produkcji paliwa alternatywnego, która składa się z:

- dwóch przenośników wznoszących (1 200 x 13 000 mm i 1 400 x 8 000 mm),

- przenośnika przyśpieszającego (1 500 x 7 000 mm),

- separatora optopneumatycznego,

- komory separacyjnej (1 700 mm),

- dwóch przenośników wyładowczych (1 000 x 4 000 mm i 1 000 x 10 700 mm).

Wszystkie trzy linie obsługuje:

- prasa kanałowa ANIS TREND ATS 110-75K-4H.

Linie do mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych oraz do odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki będą działać alternatywnie (obie linie obsługuje jedna kabina sortownicza). Natomiast linia do produkcji paliwa alternatywnego może działać 
bez względu na to czy będą przetwarzane mechanicznie odpady zmieszane, 
czy selektywnie zebrane, ponieważ linia ta działa w oparciu o pozostałości z procesu rozsortowywania, czyli o rodzaj odpadu o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11.

Opis procesu mechanicznego przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 01:

Proces mechanicznego przetwarzania odpadów przebiega w następujący sposób:

- dostarczenie odpadów, ważenie i ewidencja:

Odpady o kodzie 20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, przeznaczone do przetworzenia na instalacji, na której będą prowadzone procesy mechanicznego przetwarzania odpadów, dostarczone na teren zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., są ważone na wadze najazdowej (samochodowej), a następnie ewidencjonowane.

- rozładunek odpadów w wyznaczonym magazynie lub bezpośrednie skierowanie odpadów na instalację przetwarzania mechanicznego:

Odpady o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mogą 
być wstępnie magazynowane w hali przyjęcia odpadów, która jest również halą stacji przeładunkowej na terenie zakładu.

- przetwarzanie odpadów w instalacji:

Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01, przy pomocy ładowarki, kierowane są
z magazynu na przenośnik kanałowy, podawczy odpadów zmieszanych. Następnie, przenośnikiem wznoszącym, odpady zmieszane są kierowane do przesiewacza dyskowego, na którym są przesiewane. Powstająca frakcja podsitowa (od 0 do 80 mm) będzie kierowana na linię biologicznego przetwarzania, a frakcja nadsitowa (powyżej 
80 mm) przenośnikami: wznoszącym oraz sortowniczym, będzie kierowana do kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej odpady będą podlegały ręcznemu sortowaniu. Wysortowane odpady, poprzez kanały wrzutowe, będą kierowane do ustawionych kontenerów lub na przenośnik prasy kanałowej, a następnie do prasy i zbelowania. Pozostałość po sortowaniu będzie przechodziła, poprzez separator elektromagnetyczny eliminujący metale żelazne, na przenośniki wznoszące, a następnie przenośnik przyspieszający, kierujący odpady do separatora optopneumatycznego. 
Po przejściu odpadów przez komorę separacyjną, odpady balastowe, poprzez przenośnik wyładowczy, kierowane będą do kontenera, a odpady, które będą stanowiły paliwo alternatywne po separatorze, dalej przenośnikiem, będą kierowane na przenośniki prasy kanałowej, a następnie do prasy i zbelowania.

- magazynowanie odpadów powstałych w linii do mechanicznego przetwarzania odpadów

Na terenie Zakładu zaplanowano proces magazynowania odpadów, które będą powstawały w wyniku prowadzenia w przedmiotowej instalacji, procesu mechanicznego przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 01. Do tych odpadów należy zaliczyć:

- frakcję podsitową, kierowaną do procesu biologicznego przetwarzania odpadów, która będzie magazynowana w jednym z bioreaktorów na terenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (magazyn nr 16);

- odpady wysortowane w kabinie sortowniczej oraz na separatorze elektromagnetycznym, które będą magazynowane w magazynach o nr 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 31,

- wyprodukowane paliwo pre-RDF, które będzie magazynowane w magazynie nr 30, 32,

- pozostałość po sortowaniu, która będzie magazynowana w magazynie nr 34, 35.

Opis procesu mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących 
z selektywnej zbiórki:

Proces mechanicznego przetwarzania odpadów przebiega w następujący sposób:

- dostarczenie odpadów, ważenie i ewidencja

Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, przeznaczone do przetworzenia na instalacji, 
na której będą prowadzone procesy mechanicznego przetwarzania odpadów, dostarczone na teren zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., będą ważone na wadze najazdowej (samochodowej) i ewidencjonowane.

- rozładunek odpadów w wyznaczonych magazynach lub bezpośrednie kierowanie odpadów na instalację przetwarzania mechanicznego

Odpady o kodach 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) oraz 20 02 03 (inne odpady nieulegające biodegradacji), mogą być wstępnie magazynowane w hali przyjęcia odpadów, która jest również halą stacji przeładunkowej na terenie zakładu. Pozostałe odpady selektywnie zebrane, będą bezpośrednio kierowane na linię dla odpadów selektywnie zebranych lub na linię dla odpadów zmieszanych, za wyjątkiem odpadów 
o kodzie 20 03 01.

- przetwarzanie odpadów w instalacji

Odpady o kodach 15 01 06 oraz 20 02 03, z magazynu odpadów, przy pomocy ładowarki, kierowane będą odpowiednio na linię dla odpadów selektywnie zebranych i na linię dla odpadów zmieszanych. Ponadto, na linię dla odpadów zmieszanych, będzie bezpośrednio kierowany odpad o kodzie 20 03 99 (odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach). Odpady kierowane na linię dla odpadów selektywnie zebranych oraz na linię dla odpadów zmieszanych, będą kierowane odpowiednio na przenośniki kanałowe podawcze tych linii (odpady selektywnie zebrane nie mogą wchodzić na linię jednocześnie 
z odpadami zmieszanymi).

Odpady z linii dla odpadów selektywnie zebranych będą kierowane przenośnikami wznoszącymi na przenośnik sortowniczy do kabiny sortowniczej.

Odpady z linii do odpadów zmieszanych będą kierowane, przenośnikiem wznoszącym, 
do przesiewacza dyskowego, na którym będą przesiewane. Powstająca frakcja podsitowa (od 0 do 80 mm) będzie kierowana na linię biologicznego przetwarzania, a frakcja nadsitowa (powyżej 80 mm) przenośnikami, wznoszącym oraz sortowniczym, będzie kierowana do kabiny sortowniczej.

W kabinie sortowniczej odpady, zarówno z linii do odpadów selektywnie zebranych, jak 
i zmieszanych, będą podlegały ręcznemu sortowaniu. Wysortowane odpady, poprzez kanały wrzutowe, będą kierowane do ustawionych kontenerów lub na przenośniki prasy kanałowej, a następnie do prasy i zbelowania.

Pozostałość po sortowaniu będzie przechodziła, poprzez separator elektromagnetyczny eliminujący metale żelazne, a następnie na przenośniki wznoszące oraz przenośnik przyśpieszający, kierujący odpady do separatora optopneumatycznego. Po przejściu odpadów przez komorę separacyjną, odpady balastowe, poprzez przenośnik wyładowczy, kierowane będą do kontenera, a odpady, które będą stanowiły paliwo alternatywne, dalej przenośnikiem będą kierowane na przenośniki prasy kanałowej, a następnie do prasy oraz zbelowania.

- magazynowanie odpadów powstałych w instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów

Na terenie Zakładu zaplanowano proces magazynowania odpadów, które będą powstawały w wyniku prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych na instalacji. Do tych odpadów należy zaliczyć:

- frakcję podsitową, kierowaną do procesu biologicznego przetwarzania odpadów, która będzie magazynowana w jednym z bioreaktorów na terenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (magazyn nr 16);

- poszczególne odpady wysortowane w kabinie sortowniczej oraz na separatorze elektromagnetycznym, które będą magazynowane w magazynach o nr 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 31;

- wyprodukowane paliwo pre-RDF, które będzie magazynowane w magazynach 
nr 30, 32,

- pozostałość po sortowaniu, która będzie magazynowana w magazynie nr 34, 35.

3.1.2. Linia biologicznego przetwarzania odpadów.

Na linii, na której będzie prowadzony proces biologicznego przetwarzania odpadów, stosowany będzie proces D8 - obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które 
są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych 
w poz. D1–D12 oraz D15- magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1–D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Biologiczne przetwarzanie odpadów, będzie prowadzone jako jedno- lub dwustopniowa obróbka tlenowa. Pierwszym stopniem będzie stabilizacja w bioreaktorach, a w przypadku konieczności kontynuowania procesu, drugim stopniem będzie stabilizacja na pryzmach.

Na linii biologicznego przetwarzania odpadów, w pierwszym stopniu, będzie przetwarzanych maksymalnie 8 320 Mg/rok odpadów o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, o frakcji o wielkości od 0 do 80 mm (frakcja podsitowa). Jeżeli po pierwszym stopniu stabilizacji odpady osiągną wartości parametru AT4 (aktywność oddychania stanowiąca parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby) poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejszej niż 35% i zawartości węgla organicznego mniejszej niż 20% suchej masy, to będą wtedy kierowane na składowisko odpadów na terenie zakładu.

Jeżeli po pierwszym stopniu stabilizacji, odpady będą wymagały drugiego stopnia, żeby spełnić wymagane parametry, będą kierowane na pryzmy. Ze względu na ubytek masy 
w bioreaktorach (uzależniony od składu frakcji podsitowej), szacuje się, że na pryzmy 
może zostać skierowanych do 7 500 Mg/rok stabilizatu, po pierwszym stopniu stabilizacji.

Linia, na której będzie prowadzony proces biologicznego przetwarzania odpadów składa 
się z:

- 8 bioreaktorów, o pojemności 40 Mg każdy, zlokalizowanych w hali bioreaktorów, 
na działkach o nr ew. 925 i 926/2 obręb Żywiec, wyposażonych w filtr biologiczny. 
Bioreaktory to zamknięte, betonowe komory, z elektronicznie sterowanym napowietrzaniem i nawilżaniem masy wsadowej. Napowietrzanie masy wsadowej 
w bioreaktorach odbywa się przez perforowaną podłogę, zbudowaną z płyt ze stali nierdzewnej, z otworami przepuszczającymi powietrze. Powietrze zasilające instalacje jest zasysane z obszaru hali bioreaktorów. W przewodzie zbiorczym powietrza odlotowego są zainstalowane czujniki do pomiaru temperatury powietrza procesowego. Powietrze procesowe jest zawracane do procesu, przy niedostatecznym obciążeniu CO2. Po przekroczeniu zawartości CO2 lub wzroście temperatury powyżej ustalonej dla odpowiedniego etapu, powietrze procesowe usuwane jest do filtra biologicznego, wypełnionego korą lub dojrzałym kompostem. Optymalna wilgotność wsadu do bioreaktora i masy ulegającej stabilizacji w trakcie trwania całego procesu, wynosi ok. 60%. Straty wilgoci w stabilizowanej masie 
są wynikiem oddania wilgoci na skutek powstawania odcieków, w wyniku nacisku dużej masy w komorze oraz na skutek intensywnego wynoszenia wilgoci przez przepływające powietrze na etapie intensywnego rozkładu, a także wysuszania masy w wyniku wysokiej temperatury. Należy podkreślić, że jednocześnie w wyniku reakcji biochemicznych, zachodzących w stabilizowanym materiale, powstaje woda. Bilansowanie wilgoci w bioreaktorze może być jedynie bardzo przybliżone, 
ze względu na różne tempo rozkładu oraz różną energię rozkładu, w zależności 
od składu frakcji podsitowej. Do nawilżania masy wsadowej w bioreaktorach będą wykorzystane odcieki, pochodzące z procesu rozkładu frakcji podsitowej 
i gromadzone w zbiorniku poza halą bioreaktorów. W przypadku niedostatku odcieków może zostać wykorzystana woda wodociągowa lub ewentualnie zebrane na terenie zakładu wody opadowe. Nawilżanie w bioreaktorach, będzie odbywać się przez dysze w suficie każdego bioreaktora. Automatyka i sterowanie procesem ma za zadanie dostosowanie wielkości i intensywności napowietrzania frakcji podsitowej 
w bioreaktorach oraz wielkości i intensywności nawilżania tak, aby w masie wsadowej następowała stabilizacja frakcji podsitowej, warunkowana rozkładem substancji biologicznej. Podstawą sterowania procesem jest wielkość temperatury powietrza procesowego. Na podstawie temperatury powietrza procesowego mogą zostać wyznaczone etapy procesu i procedury, które do nich doprowadzą;

- placu pryzmowego, o powierzchni 1 800 m2, szczelnego, wybetonowanego, 
z wpustami do odbierania wód odciekowych gwarantujących odbiór odcieków 
z pryzm stabilizacji, zlokalizowanego na częściach dz. o nr ew. 912, 013 i 914, obręb Żywiec.

Opis procesu biologicznego przetwarzania odpadów:

Proces biologicznego przetwarzania będzie przebiegał w następujący sposób:

- załadunek bioreaktorów frakcją podsitową (I stopień stabilizacji)

Frakcja podsitowa (0-80 mm), pochodząca z magazynowania w jednym z bioreaktorów (magazyn nr 16) lub bezpośrednio z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, będzie podawana ładowarką do wnętrza 8 bioreaktorów. W bioreaktorach będzie zachodził pierwszy stopień stabilizacji, przy napowietrzaniu masy wsadowej oraz utrzymywaniu 
jej w wilgotności na poziomie ok. 60%.

Pierwszy stopień stabilizacji może trwać do 2 tygodni lub do czasu osiągnięcia wartości parametru AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejszej niż 35% 
i zawartości węgla organicznego mniejszej niż 20% suchej masy. W przypadku osiągnięcia wymienionych wartości parametrów, stabilizat może zostać zdeponowany na składowisku.

W przypadku, kiedy wartość AT4 przetwarzanych odpadów po pierwszym stopniu stabilizacji będzie poniżej 20 mg O2/g suchej masy, odpady będą kierowane na pryzmy.

- formowanie pryzm stabilizacji (II stopień stabilizacji)

Po zakończeniu pierwszego stopnia stabilizacji w bioreaktorach i rozładunku bioreaktorów, w przypadku, kiedy wartość AT4 odpadów po pierwszym stopniu stabilizacji będzie poniżej 20 mg O2/g suchej masy, odpady będą formowane przy użyciu ładowarki w pryzmy 
do drugiego stopnia stabilizacji.

Drugi stopień stabilizacji, na pryzmach, będzie trwał do czasu osiągnięcia wartości parametru AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejszej niż 35% 
i zawartości węgla organicznego mniejszej niż 20% suchej masy. W tym czasie pryzmy będą nawilżane i napowietrzane, poprzez mechaniczne przerzucanie, co najmniej raz 
w tygodniu.

- deponowanie stabilizatu na składowisku odpadów

Po jednostopniowym lub dwustopniowym procesie obróbki tlenowej, wytworzony stabilizat będzie charakteryzował się następującymi parametrami, umożliwiającymi jego deponowanie na składowisku:

- wartość AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy,

- straty prażenia stabilizatu mniejsze niż 35%, a zawartość węgla organicznego mniejsza niż 20% suchej masy.

3.1.3. Możliwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń.

Instalacja MBP

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów nie będzie pracowała 
w warunkach odbiegających od normalnych, takich jak rozruchy i wyłączenia instalacji 
(z wykluczeniem sytuacji awaryjnych). Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów składa się z linii do prowadzenia procesów mechanicznego przetwarzania odpadów oraz biologicznego przetwarzania odpadów.

W związku z faktem, że moc przerobowa linii, na której będzie prowadzony proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kodu odpadu 
20 03 01) przekracza roczną ilość odpadów tego rodzaju kierowanych do przetworzenia, linia, na której będą prowadzone procesy mechanicznego przetwarzania odpadów będzie funkcjonowała wariantowo i będzie wykorzystywana również do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych przez ich doczyszczanie i rozsortowywanie. Dodatkowo instalacja, na której prowadzony będzie proces biologicznego przetwarzanie odpadów, będzie wykorzystywana do biologicznego przetwarzania odpadów i wytwarzania stabilizatu.

I wariant funkcjonowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
to wykorzystanie linii, na której będą prowadzone procesy mechanicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 01 i wytwarzania odpadów.

Urządzenia wykorzystywane w wariancie I funkcjonowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów to zlokalizowane w halach: przenośnik kanałowy podawczy, przenośnik wznoszący na przesiewacz, przesiewacz dyskowy, przenośnik wznoszący, przenośnik sortowniczy, kabina sortownicza, separator elektromagnetyczny, dwa przenośniki wznoszące, przenośnik przyspieszający, separator optopneumatyczny, komora separacyjna, dwa przenośniki wyładowcze, przenośnik wznoszący do prasy kanałowej, przenośnik kanałowy do prasy kanałowej, prasa kanałowa. Należy podkreślić, 
że wytwarzanie paliwa alternatywnego w wariancie I następuje wyłącznie w końcowym etapie segregowania odpadów o kodzie 20 03 01, paliwo alternatywne pre-RDF jest wytwarzane z pozostałości po sortowaniu, czyli z odpadu o kodzie 19 12 12.

Maksymalna masa przetwarzanych odpadów o kodzie 20 03 01 na linii mechanicznego przetwarzania odpadów to 12 000 Mg odpadów na rok przy maksymalnej wydajności instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na poziomie 17 500 Mg odpadów 
na rok.

Procesy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, wykorzystywane 
w wariancie I funkcjonowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, to:

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R1–R11,

R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R1– R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów),

D13 - sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12.

II wariant funkcjonowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
to wykorzystanie linii, na której będą prowadzone procesy mechanicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zebranych selektywnie. Dla tych odpadów może być wykorzystywana zarówno linia do odpadów selektywnie zebranych, jak i linia do odpadów zmieszanych. Na linię do odpadów zmieszanych będą kierowane odpady o kodach 
20 02 03 oraz 20 03 99. W związku z powyższym urządzenia wykorzystywane w wariancie II funkcjonowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
to zlokalizowane w halach: przenośnik kanałowy podawczy odpadów zmieszanych, przenośnik kanałowy podawczy odpadów selektywnie zebranych, przenośnik wznoszący 
na przesiewacz, przenośnik wznoszący odpadów selektywnie zebranych, przenośnik rewersyjny, przesiewacz dyskowy, przenośnik wznoszący odpadów zmieszanych, przenośnik sortowniczy, kabina sortownicza, separator elektromagnetyczny, dwa przenośniki wznoszące, przenośnik przyspieszający, separator optopneumatyczny, 
komora separacyjna, dwa przenośniki wyładowcze, przenośnik wznoszący do prasy kanałowej, przenośnik kanałowy do prasy kanałowej, prasa kanałowa. Należy podkreślić, 
że wytwarzanie paliwa alternatywnego w wariancie II, następuje wyłącznie w końcowym etapie doczyszczania i rozsortowywania selektywnie zebranych odpadów, a paliwo alternatywne pre-RDF jest wytwarzane z pozostałości po sortowaniu, czyli z odpadu 
o kodzie 19 12 12.

Maksymalna masa przetwarzanych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów na instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów to 5 500 Mg odpadów 
na rok przy maksymalnej wydajności instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów 
na poziomie 17 500 Mg odpadów na rok.

Procesy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, wykorzystywane 
w wariancie II instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, to:

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R1–R11,

R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R1– R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

III wariant funkcjonowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
to wykorzystanie linii, na której prowadzi się proces biologicznego przetwarzania odpadów do biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej w warunkach tlenowych, przy czym:

- pierwszy stopień biologicznego przetwarzania, będzie prowadzony w 8 bioreaktorach, których systemy instalacyjne zapewnią napowietrzanie oraz nawadnianie frakcji podsitowej,

- drugi stopień biologicznego przetwarzania, będzie prowadzony na pryzmach ułożonych na szczelnym podłożu, zapewniającym odprowadzanie odcieków 
do wewnątrzzakładowej kanalizacji przemysłowej, a następnie do szczelnego podziemnego zbiornika.

Maksymalna masa frakcji podsitowej kierowana do pierwszego stopnia stabilizacji 
to 8 320 Mg/rok. Na pryzmy stabilizacji, do drugiego stopnia stabilizacji, będzie kierowany materiał po pierwszym stopniu stabilizacji, w masie do 7 500 Mg/rok.

Procesy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, wykorzystywane 
w wariancie III instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, to:

D8 - obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, 
w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane 
za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12,

D15- magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 
w pozycjach D1–D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

3.2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

3.2.1. Kwatery do składowania odpadów.

Podstawowe dane:

a)	Powierzchnia:

- kwatera I – 2,37 ha,

- kwatera II – 1,5 ha.

b)  Kwatera I składa się z sektora „A” oraz odizolowanego od niego sektora „B”. Kwatera I posiada następujące parametry:

  - pojemność geometryczna sektora „A” kwatery I wynosi 188 650 m3, 
co odpowiada chłonności równej 660 275 m3,

  - pojemność geometryczna sektora „B” kwatery I wynosi 118 871 m3, 
co odpowiada chłonności równej 273 742 m3;

- Kwatera II  posiada następujące parametry:

- pojemność geometryczna wynosi 178 103 m3, co odpowiada chłonności równej 534 305 m3;

- Przewidywany czas eksploatacji obu kwater określa się na koniec roku 2034.

3.2.2. Kwatera I.

Wykonana, poprzez pogłębienie istniejącego terenu i obwałowanie go od wschodu i północy, do wysokości 2 – 3 m. Tak wykonana czasza składowiska została na dnie 
i skarpach uszczelniona. Uszczelnienie składa się z następujących elementów:

- folii HDPE grubości 2,0 mm,

- warstwy piasku grubości 0,15 m i granulacji 2,5 mm, wraz z drenażem kontrolnym,

- folii HDPE grubości 2,0 mm,

- warstwy żwiru grubości 0,3 – 0,6 m i uziarnieniu 16-32 mm wraz 
z drenażem odcieków,

- warstwy drobnej frakcji odpadów (< 50 mm), o grubości minimum 0,5 m.

Ponadto, na skarpach dodatkowo zostały ułożone zużyte opony.

Odwodnienie kwatery I wykonano w postaci 2 systemów drenażowych:

- drenażu międzyfoliowego (kontrolnego),

- drenażu odcieków (nadfoliowego).

Drenaż międzyfoliowy spełnia rolę odwodnienia awaryjnego, na wypadek rozszczelnienia się górnej warstwy folii HDPE, uszczelniającej nieckę kwatery I. Został wykonany z rur giętkich PCV, o średnicy Φ 50 mm, w rozstawie co 24 m. Ujście drenażu jest do komory połączeniowej.

Drenaż odcieków ma za zadanie ujęcie i odprowadzenie odcieków z odpadów deponowanych w kwaterze. Składa się z rur giętkich PCV, o średnicy Φ 113 mm, 
w rozstawie co 24 m, w obsypce żwirowej, o granulacji od 16 do 32 mm. Zbieracz 
ma średnicę 180 mm. Wody z drenażu odcieków, poprzez komorę połączeniową, odprowadzane są grawitacyjnie do kanalizacji miejskiej.

Odgazowanie kwatery I zostało wykonane z zastosowaniem 14 studni odgazowujących. Studnie zostały wykonane z perforowanych kręgów żelbetowych, o średnicy Ø1000 mm, ułożonych na 1-metrowej warstwie zagęszczonych odpadów i stopniowo podnoszone, 
w miarę składowania kolejnych warstw odpadów. Wewnątrz studnie są wypełnione warstwami tłucznia  i żwiru. Ujęty studniami biogaz emitowany jest do atmosfery.

Kwatera I składa się z dwóch sektorów A i B, odizolowanych od siebie warstwą ziemi 
z wykopów, o grubości 0,30 m.

3.2.3. Kwatera II.

Wykonana, poprzez pogłębienie istniejącego terenu i obwałowanie go od strony zachodniej, północnej, wschodniej i częściowo południowej. Uszczelnienie składa 
się z następujących elementów:

- folii HDPE grubości 2,0 mm,

- warstwy piasku grubości 0,15 m i granulacji 2,5 mm, wraz z drenażem kontrolnym,

- folii HDPE grubości 2,0 mm,

- warstwy żwiru grubości 0,3 – 0,6 m i uziarnieniu 16-32 mm, wraz z drenażem odcieków.

Dodatkowo, na warstwie żwiru została wykonana warstwa ochronna składająca się z:

- zużytych opon (i innych odpadów z produkcji gumy),

- około 0,5 m warstwy drobnej frakcji odpadów (kompostu nienadającego 
się do wykorzystania i zmieszanych odpadów budowlanych).

Odwodnienie kwatery II wykonano w postaci 2 systemów drenażowych:

- drenażu międzyfoliowego (kontrolnego),

- drenażu odcieków (nadfoliowego).

Drenaż międzyfoliowy spełnia rolę odwodnienia awaryjnego, na wypadek rozszczelnienia się górnej warstwy folii HDPE, uszczelniającej nieckę kwatery II. Został wykonany z rur giętkich PCV, o średnicy Φ 50 mm, w rozstawie co 24 m. 
Ujście drenażu do komory połączeniowej i dalej do przepompowni odcieków.

Drenaż odcieków ma za zadanie ujęcie i odprowadzenie odcieków z odpadów deponowanych w kwaterze. Składa się z rur giętkich PCV, o średnicy 113 mm, 
w rozstawie co 24 m, w obsypce żwirowej, o granulacji od 16 do 32 mm, zbieracza, 
o średnicy 180 mm. Wody z drenażu odcieków, poprzez komorę połączeniową, odprowadzane są do przepompowni odcieków.

Odgazowanie kwatery II zostało wykonane z zastosowaniem 6 studni odgazowujących, składających się z:

- rury odgazowującej z PEHD 160 mm,

- słupa z tłucznia  i żwiru,

- rury osłonowej z perforowanych kręgów żelbetowych, o średnicy 1000 mm.

Biogaz będzie emitowany do powietrza.

3.2.4 Przepompownia odcieków z kwatery II.

Ze względu na położenie kwatery II oraz ukształtowanie terenu, konieczne jest odprowadzanie odcieków z kwatery II do kanalizacji, przy pomocy przepompowni. Przepompownia typu PMS 2x08-14H-16x40,5 PMB jest obiektem, wyposażonym 
w zbiornik czerpalny, instalację hydrauliczną z pompami oraz układ sterowania. Głównym elementem przepompowni jest zbiornik wykonany z polietylenu PEHD, gdzie wewnątrz zainstalowane są dwie pompy zatapialne. Pompy połączone są rurociągiem tłocznym, 
za pomocą szybkozłącza, składającego się z ramy, kolana stopowego, prowadnic 
i wspornika. Pompy, opuszczane do zbiornika po prowadnicach, automatycznie łączą 
się z kolanem, co umożliwia zainstalowanie ich bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Na rurociągu tłocznym zainstalowany jest zawór zwrotny kulowy, zapobiegający wstecznemu przepływowi pompowanych ścieków oraz zawór, umożliwiający zamknięcie przepływu. Praca pomp jest sterowana przez automatyczny układ elektryczny, zamontowany w szafce sterowniczej. Sygnały sterujące pracą pomp wychodzą 
z regulatora poziomu cieczy, który włącza pompę, przy maksymalnym poziomie ścieków, natomiast wyłącza przy poziomie minimalnym. Pompy pracują w trybie automatycznym,

naprzemiennie. Przy szczytowym napływie ścieków, pływakowy regulator poziomu załącza drugą pompę, do jednoczesnej pracy z pompą pierwszą. Zmiany trybu pracy pomp dokonuje się w skrzynce sterowniczej. Pompownie te pracują w systemie bezobsługowym, wyposażone są w systemy automatyki.

3.2.5. Brodzik dezynfekcyjny.

Służy do dezynfekcji kół pojazdów, wyjeżdżających ze składowiska odpadów. Wykonany został jako przejezdny zbiornik żelbetowy. Zużyty roztwór, poprzez odkręcenie zasuwy spustowej, jest odprowadzany do kanalizacji sanitarnej. Pojemność brodzika wynosi 
9 m3.

3.3. Dwuetapowa kompostownia odpadów biodegradowalnych.

W instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., stosowana jest metoda przetwarzania odpadów organicznych polegająca 
na odzysku w procesie R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie 
są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). W instalacji będzie prowadzony również proces R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1– R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Instalacja dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych będzie eksploatowana 365 dni w roku, przy maksymalnej wydajności przetwarzania 4 500 Mg/rok odpadów biodegradowalnych, co daje wydajność dobową 12,330 Mg.

Instalacja dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, o powierzchni 
ok. 0,37 ha, posiada dwie lokalizacje na terenie zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., 
w części południowej (ok 0,19 ha) i części północnej zakładu (0,18 ha).

W południowej części zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., instalacja dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych składa się z dwóch bioreaktorów 
w budynku bioreaktorów, placów pryzmowych pod wiatą oraz wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów, z przeznaczeniem do przetworzenia i jest zlokalizowana 
na części działki, o nr ew. 927/5, obręb Żywiec, o powierzchni ok. 0,19 ha.

W północnej części zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., instalacja dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, składa się z jednego bioreaktora, zlokalizowanego w hali bioreaktorów (część działki o nr ew. 925, obręb Żywiec) oraz otwartego placu pryzmowego i placu magazynowania kompostu nieodpowiadającego wymaganiom – nienadającego się do wykorzystania i jest zlokalizowana na częściach działek, o nr ew. 922 i 923, obręb Żywiec, o powierzchni ok. 0,18 ha.

W części północnej instalacji, na jej potrzeby wykorzystywany będzie jeden bioreaktor instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (wytwarzania stabilizatu), oraz fragment placu stabilizacji do prowadzenia procesu dojrzewania dla kompostu z instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych. Ze względu na fakt, 
że do biologicznego przetwarzania odpadów - produkcji stabilizatu, będzie kierowana mniejsza masa odpadów niż ma to miejsce aktualnie (z aktualnych 10 tys. Mg/rok zmiana na 8 320 Mg/rok) i nie będą na te potrzeby wykorzystywane wszystkie bioreaktory, stąd decyzja BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. o wykorzystaniu jednego bioreaktora i fragmentu placu dojrzewania instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na potrzeby dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Stosowane urządzenia i technologia

W instalacji zastosowano technologię dwuetapowego kompostowania do rozkładu substancji organicznej zawartej w odpadach biodegradowalnych, w warunkach tlenowych, przy udziale mikroorganizmów. Do procesu kompostowania będą kierowane wyłącznie odpady ulegające biodegradacji, zebrane selektywnie. Do instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych będzie dostarczanych maksymalnie 
4 500 Mg odpadów na rok.

Dwuetapowe kompostowanie polega na prowadzeniu pierwszego etapu w bioreaktorach – zamkniętych komorach wyposażonych w systemy nawilżania i napowietrzania masy kompostowej, natomiast drugi etap kompostowania przebiega na pryzmach kompostowych, na których kompost, po rozładunku bioreaktorów, dojrzewa.

Kompostowanie dwuetapowe ma za zadanie przyspieszenie procesu kompostowania oraz zamknięcie w bioreaktorach kompostujących najbardziej uciążliwego środowiskowo etapu intensywnego rozkładu odpadów organicznych (ograniczenie powstawania odcieków oraz powstawania odorów) i higienizację masy kompostowej już w pierwszym etapie procesu, tak, żeby wszystkie kolejne operacje procesowe odbywały się na materiale czystym sanitarnie.

W związku z powyższym kompostowanie dwuetapowe będzie składało się z:

- rozdrobnienia odpadów, które będą tworzyły mieszankę kompostową i zmieszania 
w odpowiednich proporcjach różnych rodzajów odpadów, tak, aby dojrzały kompost spełniał wymagania produktu,

- załadowania bioreaktorów do etapu intensywnego statycznego kompostowania 
w bioreaktorach kompostujących (o czasie trwania ok 7 dni),

- rozładowania bioreaktorów i uformowania pryzm kompostowych,

- etapu dojrzewania kompostu na pryzmach kompostowych, z regularnym przerzucaniem mechanicznym pryzm (o czasie trwania ok. 3 miesiące),

- przesiania dojrzałego kompostu

oraz operacji uzupełniających:

- przerzucania mechanicznego pryzm kompostowych, w celu napowietrzania kompostu dojrzewającego,

- nawilżania kompostu dojrzewającego, tak, aby przez cały proces dojrzewania wilgotność utrzymywała się na poziomie ok. 60%,

- pomiarach temperatury obrazującej prawidłowość przebiegu procesu.

Zasadniczymi urządzeniami, wykorzystywanymi w instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., są bioreaktory kompostujące. Bioreaktory to zamknięte, betonowe komory, z elektronicznie sterowanym napowietrzaniem i nawilżaniem masy wsadowej. Powietrze jest doprowadzane do bioreaktorów przez wentylatory napowietrzające, a gazy odlotowe (powietrze poprocesowe) odprowadzane przez wentylatory odprowadzające. W podłodze bioreaktorów znajdują się rynny, odbierające odcieki, które następnie są kierowane do zbiornika retencyjnego i zawracane do procesu, celem zwilżania masy kompostowej.

Instalacja w południowej części wykorzystuje dwa bioreaktory kompostujące, zlokalizowane na terenie instalacji w budynku bioreaktorów, a ich podstawowe parametry to:

- przepustowość: 3 000 Mg/rok,

- masa jednorazowego wsadu do każdego z bioreaktorów: max 37,5 Mg,

- pojemność każdego bioreaktora: 60 m3,

oraz w północnej części jeden bioreaktor o parametrach:

- przepustowość: 1 500 Mg/rok,

- masa jednorazowego wsadu do bioreaktora: max 40 Mg,

- pojemność bioreaktora: 100 m3.

Bioreaktory, w budynku bioreaktorów, w części południowej instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, wyposażone są w filtr biologiczny (wspólny dla 2 bioreaktorów), o przekroju 0,25 m, wysokości 7,0 m, o wydajności 2 000 m3/h.

Głównym elementem filtra biologicznego jest warstwa porowatego materiału filtracyjnego, który zasiedlony jest przez mikroorganizmy.

Koniecznym elementem instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych są place pryzmowe, na których kompost, po rozładunku bioreaktorów, dojrzewa. Ubytek masy organicznej w bioreaktorze to ok. 15-20%. Przy wydajności 
4 500 Mg/rok, na pryzmy kompostowe trafia od ok. 3 600 Mg/rok do ok. 3 800 Mg/rok kompostu.

Na potrzeby instalacji wykorzystywane są place pryzmowe, w południowej części instalacji, zlokalizowane pod wiatą. W części północnej plac pryzmowy jest niezadaszony. Place pryzmowe są uszczelnione i posiadają wpusty do odbioru potencjalnych wód odciekowych do kanalizacji przemysłowej wewnątrzzakładowej.

3.4. Magazyny odpadów wytwarzanych, kierowanych do przetwarzania oraz zbieranych w ramach działalności zakładu.

Magazyny odpadów wytwarzanych w ramach działalności zakładu.

Na potrzeby gromadzenia odpadów wytworzonych w poszczególnych instalacjach, przygotowano następujące miejsca magazynowania:

- Dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

- boksy magazynowe;

- pomieszczenie kontenerowe;

- budynki magazynowe;

- wyznaczone place magazynowe;

- kontenery.

- Dla instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych:

- wyznaczony plac magazynowy.

- Dla ręcznego doczyszczania opakowań szklanych:

- boksy magazynowe.

Na potrzeby gromadzenia odpadów wytworzonych, w związku utrzymaniem wszystkich instalacji w sprawności przygotowano następujące miejsca magazynowania:

- boksy magazynowe;

- pomieszczenie kontenerowe;

- budynki magazynowe.

Magazyny odpadów kierowanych do przetworzenia w poszczególnych instalacjach.

Dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

- wyznaczone miejsce w hali przyjęcia odpadów;

- magazyn frakcji podsitowej;

- kontenery,

w tym, dla dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych:

- wyznaczony plac magazynowy;

- kontenery.

Magazyny odpadów zbieranych w ramach działalności zakładu:

- boksy magazynowe;

- pomieszczenie kontenerowe;

- budynki magazynowe;

- wyznaczone place magazynowe;

- kontenery.

3.5. Waga najazdowa samochodowa.

Zakład wyposażony jest w wagę samochodową (50 tonową, z urządzeniem rejestrującym, wraz z osprzętem komputerowym, pozwalającym na pełny monitoring ilościowy 
i jakościowy odpadów).

3.6. Ogrodzenie.

Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, rozpiętej na stalowych słupach, o wysokości 
2,5 m, z dwoma bramami wjazdowymi.

3.7. Pas zieleni izolacyjnej.

Od strony zachodniej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej zakładu, poza ogrodzeniem znajduje się pas zieleni izolacyjnej z drzew iglastych i liściastych. Minimalna szerokość pasa wynosi 10 m. Powierzchnia pasa zieleni to 11 750 m2.

4. Gospodarka wodna.

a) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Woda nie jest wykorzystywana do celów technologicznych instalacji (IPPC) – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Na potrzeby sporządzania roztworu w brodziku dezynfekcyjnym wykorzystywana jest woda z sieci wodociągowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Żywcu, w ilości 500 m3/rok.

b) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)

Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z sieci wodociągowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Woda jest wykorzystywana do następujących celów technologicznych instalacji (IPPC) – mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):

- sprzątania hal części mechanicznej instalacji MBP, w ilości 600 m3/rok,

- stabilizacji tlenowej odpadów w części biologicznej instalacji MBP, w ilości 1 000 m3/rok.

Ponadto, woda wodociągowa w Zakładzie BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., wykorzystywana jest również na cele socjalno-bytowe, w ilości ok. 3 000 m3/rok oraz na potrzeby dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, w ilości 365 m3/rok.

5. Gospodarka ściekowa.

a) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

W związku z eksploatacją instalacji IPPC - składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, powstają ścieki przemysłowe, stanowiące:

- odcieki z kwater deponowania odpadów,

- ścieki z brodzika dezynfekcyjnego.

Wyżej wymienione strumienie ścieków przemysłowych odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Odcieki z kwater deponowania odpadów - są to odcieki, ujęte systemem drenażowym niecek do składowania. Odcieki z kwatery I trafiają do komory połączeniowej, z której grawitacyjnie, zakładową kanalizacją sanitarną, spływają do kanalizacji miejskiej. Odcieki 
z kwatery II trafiają do zakładowej kanalizacji sanitarnej, a następnie do kanalizacji miejskiej, za pomocą przepompowni.

Ilość ścieków przemysłowych: ok. 6 000 m3/rok.

Stan ścieków przemysłowych: odczyn pH 7,3 – 7,6, przewodność elektrolityczna właściwa w temp. 250C 6 600-8 900 S/cm.

Skład ścieków przemysłowych: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom, rtęć, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego – stanowią ścieki, pochodzące z dezynfekcji i mycia kół pojazdów opuszczających instalację. Odprowadzane są, poprzez zasuwę spustową, średnio raz na miesiąc, zakładową kanalizacją przemysłową, do kanalizacji miejskiej.

Ilość ścieków przemysłowych z brodzika dezynfekcyjnego: ok. 500 m3/rok.

Stan ścieków przemysłowych z brodzika dezynfekcyjnego:

odczyn pH 7,0 – 8,0; temperatura 2 - 200 C.

Skład ścieków przemysłowych z brodzika dezynfekcyjnego: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, chlorki, cynk, chrom ogólny, nikiel, miedź, ołów, rtęć, arsen, kadm, węglowodory ropopochodne.

b) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)

W związku z eksploatacją instalacji IPPC mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) - powstają następujące strumienie ścieków:

- Ścieki z prowadzonego procesu w bioreaktorach, zbierane są w pięciu podziemnych, szczelnych zbiornikach, w hali bioreaktorów, o pojemności ok. 0,5 m3 każdy oraz 
w dwóch podziemnych, szczelnych zbiornikach na zewnątrz hali bioreaktorów, 
o pojemności ok. 0,5 m3 każdy, skąd są powtórnie zawracane do bioreaktorów.

- Ścieki z pryzm stabilizacji biologicznej części instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, odprowadzane są poprzez trzy podziemne, szczelne zbiorniki buforowe do zakładowej kanalizacji przemysłowej, a następnie do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Prognozowana ilość ścieków to ok. 1 000 m3/rok.

- Odcieki z hali przyjęcia i stacji przeładunkowej odpadów oraz ścieki z prac porządkowych na hali, gromadzone są w szczelnym, podziemnym zbiorniku bezodpływowym, 
o pojemności 10 m3. Ścieki będą wywożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków 
lub przepompowywane do zbiornika retencyjnego na terenie zakładu, skąd, zakładową kanalizacją przemysłową, będą kierowane do punktu wprowadzania ścieków z terenu zakładu do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Prognozowana ilość ścieków to ok. 200 m3/rok.

- Ścieki z prac porządkowych hali mechanicznej części instalacji MBP, gromadzone 
są w szczelnym, podziemnym zbiorniku bezodpływowym, wewnątrz hali 
(z przenośnikami podawczymi), o pojemności 3 m3. Ścieki ze zbiornika wywożone 
są wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków podmiotu zewnętrznego lub przepompowywane do zbiornika retencyjnego na terenie zakładu, skąd, zakładową kanalizacją przemysłową, będą kierowane do punktu wprowadzania ścieków z terenu zakładu do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, 
tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Prognozowana ilość ścieków to ok. 200 m3/rok.

Stan ścieków przemysłowych z instalacji MBP:

odczyn pH 7,5 – 8,0;

temperatura 5 – 200C.

Skład ścieków przemysłowych z instalacji MBP: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, chlorki, cynk, chrom ogólny, nikiel, miedź, ołów, arsen, kadm, rtęć, węglowodory ropopochodne.

- Odcieki z miejsc magazynowania odpadów - odprowadzane są, poprzez wpusty (kratki ściekowe) w uszczelnionym podłożu magazynów, do zakładowej kanalizacji przemysłowej, a następnie do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, 
tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Miejsca magazynowania odpadów obejmują różne instalacje, zlokalizowane na terenie zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. oraz miejsca prowadzonego zbierania odpadów.

Prognozowana łączna ilość ścieków z miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu to ok. 2 100 m3/rok.

Ponadto, w Zakładzie BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu, niezależnie od eksploatacji instalacji, powstają:

- ścieki bytowe, odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu,

- wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste”, wykorzystywane do zraszania pryzm kompostowych w części biologicznej instalacji i prac porządkowych na terenie zakładu, tzw. „brudne”, odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej, należącej do Miasta Żywiec.”

II. Tytuł i treść części II. „Rodzaje, ilości i warunki składowania odpadów.”

otrzymuje brzmienie:

„II. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

W związku z opublikowaniem w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, decyzji wykonawczej Komisji ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, objętej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym, zastosowano następujące rozwiązania, zapewniające spełnienie konkluzji BAT:

- W zakresie zarządzania środowiskowego:

Zastosowano następujące rozwiązania, wynikające w szczególności z BAT 1, BAT 2, BAT 3, BAT 4, BAT 5.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. |
| --- | --- |
| BAT 1 | Zakład BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 i przestrzega wynikających z niego procedur i instrukcji, zawartych w BAT 1. |
| BAT 2 | - W zakładzie stosuje się procedury gromadzenia informacji o odpadach dostarczanych do przetworzenia i o ich przetwórczej przydatności na instalacji MBP. Te aspekty dotyczą głównie odpadów dostarczanych, pochodzących ze zbiórki selektywnej. W przypadku komunalnych odpadów zmieszanych, teren zbiórki odpadów jest ustalony i można szacować skład odpadów, z uwzględnieniem pór roku, - w zakładzie ustalone i wdrożone są procedury odbioru odpadów. Prowadzona jest weryfikacja odpadu w nawiązaniu do informacji o odpadach (np. przedstawionych wynikach badań przez poprzedniego posiadacza / wytwórcę odpadu), - w zakładzie wdrożona jest procedura śledzenia odpadu, począwszy od jego daty dostawy, źródła pochodzenia, poprzez (w niektórych przypadkach analizy chemiczne), ustaloną ilość (wagę), do skierowania na instalację w celu przetworzenia, - zarządzanie jakością odpadów powstałych z przetworzenia, stanowi w zakładzie jedną z najważniejszych procedur. Monitoring przetwarzanych odpadów (dane dotyczące składu, ilości, właściwości) pozwala dotrzymywać poszczególne normy przetwarzania, oczekiwane parametry dla przetworzonych odpadów. Jednocześnie daje możliwość zastosowania najbardziej pożądanego procesu dla danej partii odpadów, np. przy mechanicznym przetwarzaniu odpadów, ich skład decyduje o stopniu odzysku surowców do recyklingu materiałowego lub do produkcji paliwa alternatywnego, - zarówno odpady dostarczane do zakładu, jak i powstałe w wyniku przetworzenia, są magazynowane selektywnie, z uwzględnieniem ich właściwości fizycznych i chemicznych, - wszystkie przygotowywane mieszanki odpadów (np. w przypadku wsadu do biologicznego przetworzenia odpadów), są ściśle ustalone i monitorowane. To pozwala na poprawne prowadzenie procesu i eliminację niepożądanych uciążliwości, zarówno dla pracy instalacji, jak i komponentów środowiska, - sortowanie zarówno ręczne, jak i przy użyciu rozwiązań technicznych instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, jest w zakładzie etapem decydującym o poprawnym funkcjonowaniu pozostałych instalacji. |
| BAT 3 | W BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., w ramach systemu zarządzania środowiskowego i procedury: aspekty środowiskowe, zbierane są informacje dotyczące charakterystyki odpadów przetwarzanych i wytwarzanych, ustanowiono wykaz strumieni ścieków oraz gazów odlotowych, z uwzględnieniem wszystkich wymienionych elementów BAT 3. |
| BAT 5 | - W zakładzie BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. zostały sporządzone instrukcje postępowania z każdym rodzajem odpadu, w tym z jego przemieszczaniem i wyznaczone zostały w instrukcjach kompetentne osoby odpowiedzialne za postępowanie z poszczególnymi rodzajami odpadów, - dokumentowanie postępowania z odpadami związane jest z ewidencją ilościową i jakościową, dotyczącą poszczególnych rodzajów odpadów. Ewidencja zostaje zweryfikowana przez upoważnione osoby, - wszystkie odpady, które mogą powodować powstawanie odcieków, są magazynowane w wyznaczonych miejscach , które są zabezpieczone odbiorem odcieków, bezpośrednio do kanalizacji wewnątrzzakładowej lub do dedykowanych odciekom zbiorników, - mieszanie odpadów pylących jest przeprowadzane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (bezwietrznych) i w razie konieczności następuje zwilżanie odpadów. |

2. W zakresie ochrony powietrza.

W zakresie ochrony powietrza zastosowano rozwiązania, wynikające z BAT 3, 
BAT 8, BAT 10, BAT 12, BAT 13, BAT 14, BAT 25, BAT 34, BAT 37, BAT 39.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. |
| --- | --- |
| Ogólne konkluzje dotyczące BAT |  |
| BAT 3 | W celu ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT, Prowadzący instalację opracował i będzie prowadził wykaz strumieni gazów odlotowych (jako część systemu zarządzania środowiskowego), obejmujący m.in. informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych. |
| BAT 8 | W ramach BAT, monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji prowadzony będzie co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Emitor; Źródło emisji; Substancja; Częstotliwość monitorowania; Norma 1). E23; Proces biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktor z biofiltrem); Pył ogółem; Raz na 6 miesięcy; EN 13284-1. H2S 2); Raz na 6 miesięcy; Brak dostępnej normy EN. NH3 2); Raz na 6 miesięcy; Brak dostępnej normy EN. Całkowite LZO; Raz na 6 miesięcy; EN 12619. Es-3 Es-4; Mechaniczne przetwarzanie odpadów (wentylatory hali sortowni odpadów); Pył ogółem; Raz na 6 miesięcy; EN 13284-1. H2S 2); Raz na 6 miesięcy; Brak dostępnej normy EN. NH3 2); Raz na 6 miesięcy; Brak dostępnej normy EN. - W ramach BAT należy monitorować emisje z kominów do powietrza zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej. - Zamiast monitorowania stężenia odorów monitorowana jest emisja NH3 i H2S. |
| BAT 10 | W ramach BAT, monitoring emisji odorów w instalacji zastąpiono monitoringiem emisji amoniaku i siarkowodoru, z częstotliwością raz na sześć miesięcy (zgodnie z BAT 8). |
| BAT 12 | W celu zapobiegania występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT, Prowadzący instalację opracował i wdrożył plan zarządzania odorami. |
| BAT 13 | W celu zapobiegania emisjom odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT, w instalacji stosowane są następujące techniki: - minimalizowanie czasu magazynowania odpadów; - stosowanie przetwarzania chemicznego - stosowanie chemikaliów w celu niszczenia związków zapachowych lub ograniczenia ich powstawania; - optymalizacja przetwarzania tlenowego. W zakładzie minimalizuje się czas magazynowania podsitowej frakcji organicznej, przeznaczonej do biologicznego przetworzenia, w procesie tlenowym, na otwartej przestrzeni. Załadunek bioreaktorów, przeznaczonych do procesu, odbywa się w sposób ciągły. Ewentualne oczekiwanie wsadu na uruchomienie zapełnionego bioreaktora odbywa się już w samym bioreaktorze, przy włączonej funkcji napowietrzania wsadu. W instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów stosuje się suchą dezodoryzację, przy zastosowaniu bezwodnego preparatu chemicznego, który wchodząc w reakcje ze składnikami chemicznymi tworzącymi niepożądany zapach, wytwarza bezzapachowe cząsteczki. Drugi etap tlenowego rozkładu w procesie biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej (ale również w przypadku funkcjonowania kompostowni), prowadzi się przy optymalizacji przebiegu tego procesu, na co składa się: określanie optymalnego stosunku C/N odpadów, dodatek materiału rozluźniającego pryzmy (gwarantującego porowatość dla przepływu powietrza), monitorowanie temperatury i wilgotności w różnych punktach pryzm, napowietrzanie pryzm, poprzez ich mechaniczne przerzucanie. |
| BAT 14 | W celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, związków organicznych i odorów, na terenie analizowanej instalacji, całość procesu magazynowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów, zamknięta jest w hali. W przypadku tlenowego przetwarzania w procesie biologicznego przetwarzania odpadów, w pierwszym etapie procesu, w bioreaktorach, następuje napowietrzanie masy wsadowej, poprzez elektronicznie sterowane wentylatory napowietrzające, w ilości warunkującej prawidłowy przebieg procesu dla danej jego fazy. Powietrze poprocesowe z procesu biologicznego przetwarzania odpadów jest zasysane z każdego bioreaktora i kierowane na filtr biologiczny. |
| Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów |  |
| BAT 34 | W celu ograniczenia emisji zorganizowanych pyłu, związków organicznych oraz związków zapachowych, w tym H2S i NH3, do powietrza, w ramach BAT, w instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, stosowany jest filtr biologiczny, a w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów stosowany jest odciąg miejscowy nad powierzchnią magazynowania i rozładunku odpadów, ze skierowaniem odciąganego powietrza do jednego z wentylatorów, wykonanego jako wentylator z odciągiem pyłów i filtrem tkaninowym. Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL), w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów (lub mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów - dotyczy pyłu i LZO), wynoszą: - NH3: 0,3-20 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek), - odory: 200 – 1000 ouE/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek; zastosowanie ma poziom NH3 lub poziom stężenia odorów, dla przedmiotowej instalacji stosuje się poziom NH3), - pył: 2-5 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek), - całkowite LZO: 5-40 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek). Zastosowane techniki ograniczania emisji substancji do powietrza, pozwalają na dotrzymanie poziomu emisji ww. substancji na poziomie: - NH3: 20 mg/Nm3 (emitory Es-3 i Es-4) i 0,872 mg/Nm3 (emitor E-23), - pył: 5 mg/Nm3, - całkowite LZO: 40 mg/Nm3. |
| BAT 37 | W celu ograniczenia emisji rozproszonych pyłów, odorów i bioaerozoli do powietrza z etapów przetwarzania na otwartej przestrzeni, w ramach BAT, w instalacji stosowana jest technika polegająca na przystosowaniu działań do warunków meteorologicznych. Przy operowaniu odpadami (przygotowaniu wsadu do bioreaktorów) oraz układaniu pryzm, a także ich przerzucaniu, uwzględnia się w zakładzie kierunek i prędkość wiatru, aby ograniczyć potencjalną uciążliwość odorową przy obiektach wrażliwych – pobliskich zabudowaniach. |
| Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów |  |
| BAT 39 | W celu ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT, w instalacji stosowane są techniki: - segregacja strumieni gazów odlotowych, - recyrkulacja gazów odlotowych. W instalacji, gazy odlotowe są rozdzielone i zastosowane są techniki ograniczające uciążliwość środowiskową, związaną z emisją do powietrza poprzez dostosowanie ich do potencjalnego obciążenia. W przypadku biologicznego przetwarzania odpadów, ze względu na zastosowanie chłodzenia gazów odlotowych i wykraplania pary wodnej (zawracanej do procesu w bioreaktorach), możliwe jest wykorzystywanie strumienia powietrza podprocesowego z jednego bioreaktora do nagrzania wsadu, w kolejnym bioreaktorze. |

3. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

W zakresie redukcji/minimalizacji emisji hałasu zastosowano rozwiązania, wynikające 
z BAT 1, BAT 17, BAT 18.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 1 | W instalacji wdrożono system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015, który obejmuje aspekty ochrony przed hałasem. Ze względu na brak stwierdzonej uciążliwości akustycznej w środowisku, nie opracowano odrębnego planu zarządzania hałasem i wibracjami. |
| BAT 17 | Plan zarządzania hałasem i wibracjami nie został opracowany, ponieważ pomiary hałasu wykazały brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Stosowane środki operacyjne minimalizujące emisję hałasu zostały opisane w ramach realizacji konkluzji BAT 18. |
| BAT 18 | W celu zapobiegania i ograniczenia emisji hałasu i wibracji stosowane są następujące techniki: - Środki operacyjne: regularna kontrola i konserwacja urządzeń, zamykanie drzwi i bram, ograniczenie hałaśliwych czynności w godzinach nocnych oraz w weekendy, obsługa przez przeszkolony personel, - Mało hałaśliwy sprzęt: stosowanie nowoczesnych, cichych urządzeń, takich jak dedykowane wentylatory dla branży odpadowej; brak stosowania pomp i sprężarek w zasadniczym ciągu produkcyjnym, - Sprzęt do kontroli hałasu i wibracji: brak konieczności stosowania dodatkowych osłon czy izolacji akustycznej, gdyż wyniki badań wykazują brak ponadnormatywnej emisji, - Redukcja hałasu: zakład nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, dlatego nie było konieczności budowy dodatkowych barier akustycznych. |

4. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zastosowano rozwiązania, wynikające 
z BAT 1, BAT 3, BAT 6, BAT 7, BAT 11, BAT 19, BAT 20, BAT 35.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 1 | W Zakładzie BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015. System ten obejmuje: - Sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania i pomiarów, w tym monitorowania emisji do wody. W ramach monitorowania emisji do wody prowadzone są badania ilości, stanu i składu poszczególnych strumieni ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. - Wykaz strumieni ścieków. |
| BAT 3 | Wykaz strumieni ścieków: - W związku z eksploatacją instalacji IPPC mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) - powstają następujące strumienie ścieków przemysłowych: - ścieki z prowadzonego procesu w bioreaktorach, - ścieki z pryzm stabilizacji biologicznej części instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, - odcieki z hali przyjęcia i stacji przeładunkowej odpadów oraz ścieki z prac porządkowych na hali, - ścieki z prac porządkowych hali mechanicznej części instalacji MBP. Ścieki z prowadzonego procesu w bioreaktorach, gromadzone są w podziemnych szczelnych zbiornikach, skąd są powtórnie zawracane do bioreaktorów. Pozostałe strumienie ścieków przemysłowych wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. - Ścieki bytowe (powstające niezależnie od eksploatacji instalacji) – odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Praca instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) jest związana z emisją „pośrednią” ścieków przemysłowych do wód (tj. do zbiornika Tresna), za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Cechami charakterystycznymi ww. ścieków są: - ilość odpływających z instalacji ścieków przemysłowych, - stan ścieków przemysłowych: odczyn pH, temperatura, konduktywność (przewodność elektrolityczna właściwa), - skład ścieków przemysłowych: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, chlorki, cynk, chrom ogólny, nikiel, miedź, ołów, arsen, kadm, rtęć, węglowodory ropopochodne. |
| BAT 6 | Prowadzący instalację będzie prowadzić monitoring kluczowych parametrów procesu w ściekach przemysłowych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu: - odczyn pH, - temperatura, - przewodność elektrolityczna właściwa, a także następujących substancji: - arsen - kadm - chrom - miedź - ołów - nikiel - rtęć - cynk oraz dodatkowo parametrów wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu: - fosfor ogólny - azot amonowy - węglowodory ropopochodne. Lokalizacja miejsca prowadzenia monitoringu: 1. Zbiornik na odcieki, pochodzące z miejsc magazynowania odpadów w hali przyjęcia odpadów, o pojemności 10 m3, zlokalizowany na działce o nr ew. 927/16, obręb Żywiec, o współrzędnych geograficznych (wg układu:WGS84) 49.685532; 19.177985 (punkt 1). 2. Zbiornik na ścieki, pochodzące z prac porządkowych mechanicznej części instalacji MBP, o pojemności 3 m3, zlokalizowany w hali na działce o nr ew. 927/16, obręb Żywiec, o współrzędnych geograficznych (wg układu:WGS84) 49.685444; 19.178777 (punkt 2). 3. Zbiornik buforowy (końcowy) odcieków, pochodzących z placu pryzmowego biologicznej części instalacji MBP, zlokalizowany na działce o nr ew. 926/2, obręb Żywiec, o współrzędnych geograficznych (wg układu:WGS84) 49.685203; 19.177243 (punkt 3). |
| BAT 7 | Praca instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) będzie się wiązała z emisją „pośrednią” ścieków przemysłowych do wód (tj. do zbiornika Tresna), za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Prowadzący instalację będzie prowadził monitoring zrzutu pośredniego ścieków przemysłowych do wód (tj. do zbiornika Tresna), w zakresie substancji zidentyfikowanych jako istotne w wykazie ścieków, o którym mowa w BAT 3, tj.: - Arsen (As) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 lub EN ISO15586) - Kadm (Cd) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 lub EN ISO15586) - Chrom (Cr) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 lub EN ISO15586) - Miedź (Cu) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 lub EN ISO15586) - Nikiel (Ni) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 lub EN ISO15586) - Ołów (Pb) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 lub EN ISO15586) - Cynk (Zn) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 lub EN ISO15586) - Rtęć (Hg) - z częstotliwością raz w miesiącu (zgodnie z normą EN ISO 17852 lub EN ISO12846). Lokalizacja miejsca prowadzenia monitoringu: - Zbiornik na odcieki, pochodzące z miejsc magazynowania odpadów w hali przyjęcia odpadów, o pojemności 10 m3, zlokalizowany na działce o nr ew. 927/16, obręb Żywiec, o współrzędnych geograficznych (wg układu:WGS84) 49.685532; 19.177985 (punkt 1). - Zbiornik na ścieki, pochodzące z prac porządkowych mechanicznej części instalacji MBP, o pojemności 3 m3, zlokalizowany w hali na działce o nr ew. 927/16, obręb Żywiec, o współrzędnych geograficznych (wg układu:WGS84) 49.685444; 19.178777 (punkt 2). - Zbiornik retencyjny odcieków, pochodzących z placu pryzmowego biologicznej części instalacji MBP, zlokalizowany na działce o nr ew. 926/2, obręb Żywiec, o współrzędnych geograficznych (wg układu:WGS84) 49.685203; 19.177243 (punkt 3). |
| BAT 11 | Prowadzący instalację będzie prowadził monitoring: - rocznego zużycia wody pobranej do procesu technologicznego instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (na podstawie odczytów wodomierza oraz faktur za dostawę wody), - rocznego wytwarzania ścieków przemysłowych (na podstawie odczytów licznika ścieków oraz faktur za odprowadzanie ścieków do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych). Sprawozdanie z rocznych wyników monitoringu zużycia wody i wytwarzania ścieków sporządza się raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego za rok poprzedni. |
| BAT 19 | W przedmiotowej instalacji stosuje się kombinację następujących technik: a) Gospodarka wodna. Zużycie wody optymalizuje się poprzez: - realizowanie przeglądów urządzeń hydraulicznych, w celu wykrycia ewentualnych strat wody, - wykorzystywanie czystej wody deszczowej do zraszania pryzm kompostowych, w części biologicznej instalacji, - wykorzystywanie czystej wody deszczowej do prac porządkowych, na terenie zakładu. b) Recyrkulacja wody. W instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, w I etapie procesu – w bioreaktorach, następuje recyrkulacja powstających ścieków. Odcieki powstające w procesie są zbierane i ponownie zawracane do zwilżania masy wsadowej bioreaktorów. c) Powierzchnia nieprzepuszczalna. Cały teren Kompleksu Gospodarki Odpadami przeznaczony do przetwarzania, ale również do magazynowania odpadów, stanowi powierzchnię nieprzepuszczalną, utwardzoną, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntu i wody. d) Techniki ograniczania prawdopodobieństwa przelewów i awarii zbiorników i pojemników oraz ich wpływu. Poziom napełnienia szczelnego zbiornika bezodpływowego w części mechanicznej instalacji jest na bieżąco kontrolowany przez wyznaczonego pracownika. Poziom napełnienia zbiorników, w części biologicznej instalacji, jest kontrolowany elektronicznie. Przy wypełnieniu zbiornika następuje użycie zgromadzonych w nim odcieków do zraszania masy wsadowej bioreaktorów. e) Zadaszenie obszarów magazynowania i przetwarzania odpadów. Teren przewidziany pod mechaniczne przetwarzanie odpadów jest terenem zadaszonym – wszystkie operacje, łącznie z magazynowaniem odpadów, odbywają się w halach. Pierwszy etap biologicznego przetwarzania odpadów odbywa się w bioreaktorach, które stanowią zamknięte komory. Wszystkie magazyny odpadów wrażliwych lub stwarzających zagrożenie powstawania zanieczyszczonych wód opadowych, są pod wiatami lub w zamkniętych pomieszczeniach. f) Segregacja ścieków. Zastosowano rozdział ścieków przemysłowych od ścieków bytowych. W związku z eksploatacją instalacji IPPC mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) - powstają następujące strumienie ścieków przemysłowych: - ścieki z prowadzonego procesu w bioreaktorach, - ścieki z pryzm stabilizacji biologicznej części instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, - odcieki z hali przyjęcia i stacji przeładunkowej odpadów oraz ścieki z prac porządkowych na hali, - ścieki z prac porządkowych hali mechanicznej części instalacji MBP, - odcieki z miejsc magazynowania odpadów. Ścieki z prowadzonego procesu w bioreaktorach, gromadzone są w podziemnych szczelnych zbiornikach, skąd są powtórnie zawracane do bioreaktorów. Pozostałe strumienie ścieków przemysłowych wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Ścieki bytowe – odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. g) Odpowiednia infrastruktura odwadniająca. W części mechanicznej instalacji zainstalowano wpusty i system kanalizacji wewnątrz hal, gwarantujący zbieranie ścieków powstających w tej części instalacji. W części biologicznej zainstalowano układ rurociągów zbierających powstające odcieki, a następnie przesyłających ścieki do zraszania masy wsadowej, tak, żeby pozostawały w obiegu zamkniętym. Całość terenu zakładu jest skanalizowana, a strumienie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych są odprowadzane w sposób zorganizowany. h) Przepisy dotyczące projektowania i konserwacji umożliwiające wykrycie i naprawę wycieków. Prowadzona jest stała kontrola urządzeń do przesyłania i odprowadzania ścieków. Konserwacji i czyszczeniu podlegają wpusty, zlokalizowane w halach, na placu pryzmowym. Kontrolą objęte są również zbiorniki do gromadzenia ścieków, zarówno w części mechanicznej, jak i biologicznej, zwłaszcza ich szczelność. |
| BAT 20 | Praca instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) będzie się wiązała z emisją „pośrednią” ścieków przemysłowych do wód (tj. do zbiornika Tresna), za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Odbiorca ścieków zapewni ich oczyszczenie, przed zrzutem bezpośrednim do odbiornika wodnego. W pozwoleniu zintegrowanym określa się następujące poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT AELs) w odniesieniu do zrzutu pośredniego do odbiornika wodnego ścieków przemysłowych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację: - Arsen (As): 0,01 - 0,05 mg/l - Kadm (Cd): 0,01 – 0,05 mg/l - Chrom (Cr): 0,01 – 0,15 mg/l - Miedź (Cu): 0,05 – 0,5 mg/l - Ołów (Pb): 0,05 – 0,1 mg/l - Nikiel (Ni): 0,05 – 0,5 mg/l - Rtęć (Hg): 0,5 – 5 µg/l - Cynk (Zn): 0,1 – 1 mg/l |
| BAT 35 | W celu ograniczenia zużycia wody i ilości wytwarzanych ścieków w procesach biologicznego przetwarzania odpadów stosowane są następujące techniki: - Segregacja ścieków Odcieki z pryzm biologicznego przetwarzania odpadów są zbierane oddzielnie od wód opadowych z terenu biologicznego przetwarzania odpadów. - Recyrkulacja wody W instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, w I etapie procesu – w bioreaktorach następuje recyrkulacja powstających ścieków. Odcieki powstające w procesie są zbierane i ponownie zawracane do zwilżania masy wsadowej bioreaktorów. - Ograniczenie powstawania odcieków do minimum Nawilżanie pryzm w biologicznym przetwarzaniu prowadzi się tak, aby wilgotność pozostawała na poziomie ok. 60%. W związku z tym nie ustala się terminów ani wielkości nawilżania pryzm. Nawilżanie wykonuje się w miarę potrzeb. |

5. W zakresie gospodarki odpadami:

W zakresie gospodarki odpadami zastosowano rozwiązania, wynikające z BAT 4, BAT 11, BAT 22, BAT 24, BAT 31, BAT 33.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 4 | Magazynowanie odpadów w zakładzie prowadzone jest z zachowaniem: - usytuowania miejsc magazynowania minimalizującego zbędne, wielokrotne operowanie odpadami. Magazyny zostały zlokalizowane w pobliżu instalacji mechanicznego przetwarzania i dostosowane do częstotliwości dostaw odpadów do magazynów, - pojemność miejsc magazynowania odpadów została dostosowana do maksymalnej masy odpadów, które ze względów technologicznych, ale również p.poż, mogą być magazynowane w tym samym czasie. Przy ustalaniu pojemności miejsc magazynowania brano pod uwagę częstotliwość wywozu odpadów do przetworzenia, do instalacji zewnętrznych. Maksymalne masy odpadów magazynowane w wyznaczonych magazynach są monitorowane, - odpady, które są wrażliwe na warunki atmosferyczne, są magazynowane w odpowiednich pomieszczeniach. Odpady wymagające zastosowania specjalistycznych pojemników, beczek, opakowań, są magazynowane w opakowaniach dla nich wskazanych, w bezpieczny sposób. Sprzęt obsługujący magazyny podlega wymaganym przeglądom i serwisom, - na terenie zakładu znajdują się trzy magazyny, z przeznaczeniem do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Na potrzeby instalacji MBP są wykorzystywane dwa magazyny odpadów niebezpiecznych, oznakowane i zabezpieczone, zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie magazynowanych w nich odpadów. |
| BAT 11 | W zakładzie monitoruje się, m.in.: - zużycie surowców, którymi są odpady kierowane, na instalację mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów na podstawie ewidencji ilościowej (wagi poszczególnych rodzajów odpadów) i jakościowej (rodzajów przyjmowanych odpadów), - wytwarzanie odpadów powstałych na instalacji, na podstawie ewidencji ilościowej (wagi poszczególnych rodzajów odpadów) i jakościowej (rodzajów wytwarzanych na instalacji odpadów). |
| BAT 22 | Zakład stara się w miarę możliwości zastępować materiały odpadami. Przykładem mogą być puste opakowania (big- bagi, palety, kontenery), wykorzystywane w miarę możliwości do magazynowania / przechowywania rożnych materiałów lub odpadów. |
| BAT 24 | Puste opakowania (big-bagi, palety, kontenery) wykorzystywane są w miarę możliwości do magazynowania / przechowywania rożnych materiałów lub odpadów. |
| BAT 33 | Odpady kierowane do biologicznego przetwarzania odpadów, są wytwarzane na instalacji mechanicznego przetwarzania, na przesiewaczu, eliminującym większe fragmenty zanieczyszczeń, niepodlegających rozkładowi tlenowemu. Frakcja positowa 0-80 mm, kierowana do procesu biologicznego przetwarzania charakteryzuje się dobrą aktywnością biologiczną, o czym świadczą zachodzące procesy w pierwszym stopniu tlenowego rozkładu, czyli w bioreaktorach, a czego bezpośrednim wynikiem jest wysoka temperatura procesu rozkładu. |

### 6. W zakresie zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

W zakresie zapewnienia efektywnego wykorzystania energii zastosowano rozwiązania, wynikające z BAT 23.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 23 | - Spółka realizuje plan racjonalizacji zużycia energii w ramach swojej działalności. Identyfikuje potrzeby energetyczne i częściowo zaspokaja je z energii odnawialnej poprzez panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynku administracyjno-socjalnego oraz na hali bioreaktorów. Planuje dalszy rozwój możliwości wykorzystania energii odnawialnej. W ramach racjonalizacji zużycia energii zostały przeprowadzone gruntowne remonty zarówno instalacji mechanicznego, jak i biologicznego przetwarzania odpadów przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii. - Zakład prowadzi ewidencję zużycia energii elektrycznej w oparciu o odczyty liczników dostarczanej energii oraz faktur za jej pobór. Zakład prowadzi rejestr wykorzystywanej energii odnawialnej. |

7. W zakresie wyniku awarii i incydentów:

W zakresie wyniku awarii i incydentów rozwiązania, wynikające z BAT 21.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 21 | - Zarówno instalacja, jak i cały teren zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., jest ogrodzony i zamykany. Dodatkowo, zakład wyposażony jest w monitoring, obejmujący wszystkie instalacje na terenie zakładu, W zakładzie funkcjonuje system ochrony przeciwpożarowej, obejmujący zarówno sprzęt do gaszenia, jak i wykrywania potencjalnych pożarów. - zgodnie z systemem zarządzania środowiskiem, w zakładzie ustanowiono procedury związane z postępowaniem z emisjami powstającymi w wyniku awarii i incydentów, - zgodnie z systemem zarządzania środowiskiem, w zakładzie opracowano i wdrożono rejestr awarii i incydentów oraz procedur reagowania na awarie i incydenty. |

### „

### III. Część III. „Warunki wytwarzania, przetwarzania oraz zbierania odpadów.”

otrzymuje brzmienie:

### „ III. Gospodarka odpadami.

### W związku z eksploatacją instalacji, objętych niniejszym pozwoleniem zintegrowanym, działalność w zakresie gospodarki odpadami polega na:

### - wytwarzaniu,

### - przetwarzaniu,

### - zbieraniu odpadów.

1. Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

  - Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku 
w wyniku eksploatacji instalacji MBP.

- a) Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w I wariancie eksploatacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – kiedy 
na instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów jest przetwarzany odpad o kodzie 
20 03 01.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 3 000,000 |
| 2. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 3 000,000 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 3 000,000 |
| 4. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3 000,000 |
| 5. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 3 000,000 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 3 000,000 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3 000,000 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 500,000 |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 3 000,000 |
| 5. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 3 000,000 |
| 6. | 16 01 03 | Zużyte opony | 3 000,000 |
| 7. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 3 000,000 |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 3 000,000 |
| 9. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 3 000,000 |
| 10. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 3 000,000 |
| 11. | 19 12 01 | Papier i tektura | 3 000,000 |
| 12. | 19 12 02 | Metale żelazne | 3 000,000 |
| 13. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 3 000,000 |
| 14. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 3 000,000 |
| 15. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 5 000,000 |
| 16. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | 7 820,000 |
| 17. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja nadsitowa >80 mm | 5 000,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 12 000,000 |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w II wariancie eksploatacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, (przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki).

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 4 000,000 |
| 2. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 4 000,000 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 4 000,000 |
| 4. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 4 000,000 |
| 5. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 4 000,000 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 4 000,000 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4 000,000 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 300,000 |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 4 000,000 |
| 5. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 4 000,000 |
| 6. | 16 01 03 | Zużyte opony | 4 000,000 |
| 7. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 4 000,000 |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 4 000,000 |
| 9. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 4 000,000 |
| 10. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 4 000,000 |
| 11. | 19 12 01 | Papier i tektura | 4 000,000 |
| 12. | 19 12 02 | Metale żelazne | 4 000,000 |
| 13. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 4 000,000 |
| 14. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 4 000,000 |
| 15. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 4 000,000 |
| 16. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | 500,000 |
| 17. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja nadsitowa >80 mm – balast posortowniczy | 4 000,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 5 500,000 |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w III wariancie eksploatacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (przetwarzanie frakcji podsitowej).

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 6 240,000 |

1.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, powstających w wyniku utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji, obiektów i sprzętu.

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, powstających 
w wyniku utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji, obiektów i sprzętu:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,250 |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 1,250 |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,000 |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 50,000 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 1,500 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,700 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 1,000 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 5,000 |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 1,000 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 5,000 |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | 10,000 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 2,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 79,700 |

1.3. Charakterystyka wytwarzanych odpadów, miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposoby gospodarowania odpadami.

1.3.1. Charakterystyka wytwarzanych odpadów.

Podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady w postaci płynnej. Przepracowane oleje stanowią mieszaninę wyjściowych olejów bazowych (mieszanina węglowodorów alifatycznych), dodatków uszlachetniających zawierające alkilowy ditiofosforan cynku i alkilofenol związany. Właściwości: odpady palne, mogą wykazywać właściwości łatwopalne (HP3), drażniące (HP4), toksyczne (HP5) i ekotoksyczne (HP14) |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | Odpady w postaci płynnej. Przepracowane oleje stanowią mieszaninę wyjściowych olejów bazowych (mieszanina węglowodorów alifatycznych), dodatków uszlachetniających zawierające alkilowy ditiofosforan cynku i alkilofenol związany. Właściwości: odpady palne, mogą wykazywać właściwości łatwopalne (HP3), drażniące (HP4), toksyczne (HP5) i ekotoksyczne (HP14) |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpady w postaci płynnej. Przepracowane oleje stanowią mieszaninę wyjściowych olejów bazowych (mieszanina węglowodorów alifatycznych), dodatków uszlachetniających zawierające alkilowy ditiofosforan cynku i alkilofenol związany. Właściwości: odpady palne, mogą wykazywać właściwości łatwopalne (HP3), drażniące (HP4), toksyczne (HP5) i ekotoksyczne (HP14) |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: szkło, polimery tworzyw sztucznych, aluminium, stal węglowa, papier zawierające pozostałości olejów, lakierów, farb, klejów, rozpuszczalników, itp. Opakowania po zużytych substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Właściwości: odpady łatwopalne (HP3), o działaniu drażniącym (HP4), toksycznym (HP5), żrącym (HP10), ekotoksycznym (HP 14) |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: materiały tekstylne z surowców naturalnych (tj. wełny, bawełny lub lnu) oraz sztucznych (poliestru, PCV, anilany) zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi m.in. węglowodorami alifatycznymi i aromatycznymi. Właściwości: odpady w postaci stałej, palne, mogą wykazywać właściwości łatwopalne (HP3), drażniące (HP4), toksyczne (HP5) i ekotoksyczne (HP14). |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: elementy metalowe, polimery tworzyw sztucznych, celuloza, tekstylia zanieczyszczone węglowodorami Właściwości: odpady palne, mogą wykazywać właściwości toksyczne (HP5) i ekotoksyczne (HP14) |
|  | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: polimery tworzyw sztucznych, metale oraz czynniki chłodnicze w postaci związków organicznych z grupy freonów lub wodorofluorowęglowodanów. Zużyte urządzenia stacjonarne i przenośne klimatyzacyjne i chłodnicze Właściwości: odpady łatwopalne (HP3) |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: mieszaniny elementów metalowych, szklanych i polimerów tworzyw sztucznych zawierający m.in. metale ciężkie. Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne. Właściwości: odpady palne, mogą wykazywać właściwości toksyczne (HP5) i rakotwórcze (HP7). |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: elektrody ołowiowe, elektrody z tlenku ołowiu, roztwory wodne kwasu siarkowego, polimery tworzyw sztucznych. Są to zużyte akumulatory Właściwości: odpady palne, mogą wykazywać właściwości toksyczne (HP5), żrące (HP8), mutagenne (H11) i ekotoksyczne (HP14). |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: wodorotlenek niklu, kadm, stop kadmu i żelaza, wodny roztwór wodorotlenku potasu lub sodu, polimery tworzyw sztucznych, metale. Są to zużyte baterie i akumulatory Właściwości: odpady palne, mogą wykazywać właściwości toksyczne (HP5), żrące (HP8) |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad w postaci stałej, w skład którego wchodzą: spilśnione, odwodnione i wysuszone włókna pochodzenia roślinnego, masa celulozowa z dodatkiem wypełniaczy, środków zaklejających, barwników itp. Właściwości: odpad palny, nie posiada właściwości odpadów niebezpiecznych i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: polietylen (PE) i kopolimery olefinowe, poli(teraftalan etylenu) (PET), polipropylen (PP), polistyren (PS), polichlorek winylu (PVC), poliamid (PA), poliwęglan (PC) z dodatkiem wypełniaczy, środków zaklejających, barwników itp. Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: aluminium, stal węglowa (żelazo), cyna z domieszką manganu, chromu, fosforu, niklu i innych metali. Odpady stanowić będą: puszki, pojemniki i inne zużyte opakowania Właściwości: odpady nie posiadają właściwości odpadów niebezpiecznych i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: tektura, polimery tworzyw sztucznych (głównie LDPE), aluminium. Odpady stanowić będą kartony opakowaniowe po sokach, napojach oraz po mleku i jego przetworach. Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: piasek kwarcowy oraz dodatki, najczęściej: węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu(II) (PbO) oraz pigmenty, którymi są zazwyczaj tlenki metali przejściowych, kadmu, manganu i inne. Odpady stanowić będą butelki, słoiki i inne szkło opakowaniowe Właściwości: odpady nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: materiały tekstylne z surowców naturalnych (tj. wełny, bawełny lub lnu) oraz sztucznych (poliestru, PCV, anilany). Właściwości: odpady stałe, palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: kauczuk syntetyczny i naturalny, guma, tekstylia oraz metal Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: mieszaniny elementów metalowych, szklanych i polimerów tworzyw sztucznych. Zużyte urządzenia niezawierające niebezpiecznych elementów Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: mieszaniny elementów metalowych, szklanych i polimerów tworzyw sztucznych. Są to fragmenty urządzeń, niekompletne urządzenia niezawierające niebezpiecznych elementów Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: roztwory alkaliczne, sproszkowany cynk, tlenek manganu, wodorotlenek potasu, polimery tworzyw sztucznych, metale. Są to zużyte baterie alkaliczne Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: akumulatory niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, sole litowe, sole niklowe, rozpuszczalniki organiczne, polimery tworzyw sztucznych, metale. Są to zużyte baterie i akumulatory Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | Odpady w postaci stałej, w skład którego wchodzą: rozłożone w procesie tlenowego przetwarzania odpady ulegające biodegradacji, frakcja mineralna, drobne fragmenty polimerów tworzyw sztucznych, szkła Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: spilśnione, odwodnione i wysuszone włókna pochodzenia roślinnego, masa celulozowa z dodatkiem wypełniaczy, środków zaklejających, barwników itp. Odpady stanowić będą fragmenty papieru i tektury. Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: wszelkie stopy mające w swoim składzie żelazo, najpopularniejsze stopy to stal i żeliwo. Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: miedź, ołów, aluminium, glin Odpady stanowić będą elementy metalowe i zużyte przedmioty z wymienionych metali. Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: celuloza, hemiceluloza, lignina. Odpady stanowić będą: fragmenty elementów drewnianych, przedmioty drewniane Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: różne polimery tworzyw sztucznych, fragmenty papieru, drewna, tkanin oraz trwałe połączenia powyższych materiałów Odpady powstają po odzysku materiałowym, z pozostałości zawartej w frakcji nadsitowej Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: drobna frakcja biodegradowalna, trawy, liście, fragmenty warzyw oraz frakcja mineralna, piasek, popiół, drobne fragmenty szkła Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |
|  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja nadsitowa >80 mm | Odpady w postaci stałej, w skład których wchodzą: drobne fragmenty tworzyw sztucznych, papieru, szkła, drewna, tkanin oraz frakcji mineralnej. Właściwości: odpady palne, nieposiadające właściwości odpadów niebezpiecznych i niestanowiące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska |

1.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów, sposoby gospodarowania odpadami.

1.4.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz dalszy sposób postępowania 
z odpadami wytworzonymi na instalacji MBP.

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami oraz miejsce i sposób ich magazynowania w wariancie I i II funkcjonowania instalacji MBP:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Miejsce i sposób magazynowania | Sposób dalszego postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w pojemnikach metalowych lub z tworzywa | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do procesów odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami |
|  | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 13, luzem w sposób uporządkowany |  |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w pojemnikach specjalistycznych lub luzem |  |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w pojemnikach kwasoodpornych |  |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w pojemnikach kwasoodpornych |  |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą magazynowane na terenie zakładu, w pomieszczeniu magazynowym nr 12, w wyznaczonym i opisanym miejscu, zbelowane. | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do procesów odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą magazynowane na terenie zakładu, luzem w boksach magazynowych nr 2 i nr 5, lub zbelowane w pomieszczeniu magazynowym nr 12 oraz na placu magazynowym nr 15 |  |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady będą magazynowane luzem w boksie magazynowym nr 3 oraz zbelowane w pomieszczeniu magazynowym nr 12 |  |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady zbelowane będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 12 |  |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady będą magazynowane luzem w boksach magazynowych nr 9 i nr 31 |  |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady będą magazynowane luzem w boksie magazynowym nr 6 |  |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 13, luzem, w uporządkowany sposób |  |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 13, luzem, w uporządkowany sposób |  |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w pojemnikach |  |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w pojemnikach |  |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady będą magazynowane luzem we wiacie magazynowej nr 10 |  |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady będą magazynowane luzem w boksie magazynowym nr 4 |  |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w workach lub pojemnikach |  |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady będą magazynowane w kontenerze nr 22, o poj. 36 m3 |  |
|  | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady będą magazynowane w magazynach nr 30 i nr 32, zbelowane |  |
|  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | Odpady będą magazynowane luzem, w jednym bioreaktorze nr 16 w hali bioreaktorów instalacji biologicznego przetwarzania odpadów |  |
|  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja nadsitowa >80 mm | Odpady będą magazynowane luzem, w magazynach nr 34 i nr 35 |  |

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami oraz miejsce i sposób ich magazynowania w wariancie III funkcjonowania instalacji MBP:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Miejsce i sposób magazynowania odpadów | Sposób dalszego postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | Odpady nie będą magazynowane | Odpady deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie zakładu |

1.4.2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz dalszy sposób postępowania 
z odpadami wytworzonymi w wyniku utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji, obiektów i sprzętu.

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami w związku z utrzymaniem właściwego stanu technicznego instalacji, wymagających pozwolenia zintegrowanego oraz niewymagających pozwolenia zintegrowanego oraz miejsca i sposób magazynowania odpadów:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Miejsce i sposób magazynowania odpadów | Sposób dalszego postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 1, w opisanych beczkach umieszczonych na tacy ociekowej | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do procesów odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującym prawem |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 1, w opisanych beczkach umieszczonych na tacy ociekowej |  |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 1, w opisanych beczkach umieszczonych na tacy ociekowej |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w opisanych pojemnikach metalowych lub z tworzywa |  |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 1, w opisanych foliowych workach i w pojemniku |  |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w szczelnych, opisanych beczkach |  |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w opisanych pojemnikach specjalistycznych lub luzem w wyznaczonym i opisanym miejscu |  |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w opisanych pojemnikach kwasoodpornych |  |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 14, w opisanych pojemnikach kwasoodpornych |  |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 12, luzem w wyznaczonym i opisanym miejscu lub w opisanych workach, w uporządkowany sposób | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do procesów odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującym prawem |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady będą magazynowane luzem w opisanym boksie magazynowym nr 6 |  |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady będą magazynowane w pomieszczeniu magazynowym nr 13, luzem w wyznaczonym i opisanym miejscu lub w opisanych workach, w uporządkowany sposób |  |

### 2. Przetwarzanie odpadów.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów składa się:

- z linii mechanicznego przetwarzania odpadów,

- z linii biologicznego przetwarzania odpadów.

Szczegółowo budowę instalacji oraz opis procesów technologicznych przedstawiono 
w punkcie I.3.1 niniejszej decyzji.

Kompostownia odpadów biodegradowalnych.

W instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., planowana jest metoda przetwarzania odpadów organicznych, polegająca 
na odzysku w procesie R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie 
są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). W instalacji będzie prowadzony również proces R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1– R12 
(z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Wydajność instalacji dwuetapowego kompostowania wynosi 4500,0 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji, a więc przetwarzaniu w instalacji będzie poddawanych maksymalnie 4 500 Mg/rok odpadów.

Przetwarzanie opakowań szklanych.

Przetwarzanie opakowań szklanych jest realizowane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami 
i urządzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796).

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia odpady o kodzie 15 01 07 - opakowania 
ze szkła są wymieniane jako dopuszczone do przetwarzania poza instalacjami lub urządzeniami w procesie odzysku R12 z warunkami odzysku: tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separacja, segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, zagęszczanie, suszenie.

Przetwarzanie opakowań szklanych to działania polegające na doczyszczeniu opakowań szklanych pochodzących z selektywnej zbiórki. Działania podejmowane w ramach przetwarzania, to ręczne rozpakowanie opakowań szklanych z worków, w których 
są odbierane od mieszkańców i umieszczenie opakowań szklanych w wyznaczonym miejscu magazynowym. Działania w ramach przetwarzania (doczyszczania) opakowań szklanych pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzone są w magazynie odpadów, zlokalizowanym na dz. o nr ew. 927/16, obręb Żywiec. W ciągu roku, do procesu przetwarzania zostanie skierowanych 4 000 Mg opakowań szklanych. Doczyszczanie opakowań szklanych prowadzone jest w ramach procesu R12 - wymiana odpadów 
w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Na terenie Beskid Żywiec Sp. z o.o., prowadzony jest proces przetwarzania D5 -  składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie 
w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie 
i od środowiska itd.) oraz proces R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne.

Do procesu unieszkodliwiania D5 przyjmowanych będzie maksymalnie 10 000,000 Mg/rok odpadów. Do procesu odzysku R5 przyjmowanych będzie maksymalnie 10 000,000 Mg/rok odpadów.

#### 2.1. Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania.

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Do przetwarzania na instalacji MBP będą przyjmowane wyłącznie odpady określone 
w poniższych tabelach:

Tabela 1. Rodzaje i masy odpadów przewidzianych do przetwarzania na instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w I wariancie eksploatacji instalacji.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 12 000,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 12 000,000 |
| Proces przetwarzania R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11 |  |  |  |

Tabela 2. Rodzaje i masy odpadów przewidzianych do przetworzenia na instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w II wariancie eksploatacji instalacji.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5 500,000 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5 500,000 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 5 500,000 |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 5 500,000 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 5 500,000 |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 5 500,000 |
|  | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 5 500,000 |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | 5 500,000 |
|  | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 5 500,000 |
|  | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 5 500,000 |
|  | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 5 500,000 |
|  | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 5 500,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 5 500,000 |
| Proces przetwarzania R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11 |  |  |  |

Tabela 3. Rodzaje i masy odpadów przewidzianych do przetworzenia na instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w III wariancie eksploatacji instalacji.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | 8 320,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 8 320,000 |
| Proces przetwarzania D8 obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12 |  |  |  |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania na składowisku odpadów – przetwarzanie w procesie unieszkodliwiania D5.

Na terenie zakładu prowadzi się przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania D5, polegające na składowaniu odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne. Łączna roczna masa składowanych odpadów wynosić będzie 10 000 Mg.

Rodzaje odpadów przewidzianych do składowania przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Rodzaje odpadów, które mogą zostać przetworzone w procesie unieszkodliwiania D5 poprzez zdeponowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, spełniające kryteria określone w art. 118 ustawy o odpadach.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidzianych do odzysku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| KWATERA I – SEKTOR B przeznaczony do składowania odpadów niezawierających frakcji organicznej z grupy 20 oraz odpadów z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12 |  |  |  |
| 1 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 10 000,000 |
| 2 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 10 000,000 |
| 3 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 10 000,000 |
| 4 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 10 000,000 |
| 5 | 19 08 01 | Skratki | 10 000,000 |
| 6 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 10 000,000 |
| 7 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 10 000,000 |
| 8 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 10 000,000 |
| 9 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 10 000,000 |
| 10 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 10 000,000 |
| 11 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 10 000,000 |
| 12 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 10 000,000 |
| 13 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach | 10 000,000 |
| KWATERA II przeznaczona do składowania odpadów niezawierających frakcji organicznej z grupy 20 oraz odpadów z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12 |  |  |  |
| 1 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 10 000,000 |
| 2 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 10 000,000 |
| 3 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 10 000,000 |
| 4 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 10 000,000 |
| 5 | 19 08 01 | Skratki | 10 000,000 |
| 6 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 10 000,000 |
| 7 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 10 000,000 |
| 8 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 10 000,000 |
| 9 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 10 000,000 |
| 10 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 10 000,000 |
| 11 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 10 000,000 |
| 12 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 10 000,000 |
| 13 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach | 10 000,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 10 000,000 |
| Proces przetwarzania D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (itd. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.) |  |  |  |

Przetwarzanie w procesie odzysku R5.

Na terenie Beskid Żywiec Sp. z o. o. prowadzony jest proces przetwarzania R5, 
w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
W tabeli 5 przedstawiono rodzaje i ilości odpadów, które mogą podlegać odzyskowi 
w procesie R5.

Tabela 5. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie R5.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów dopuszczona do odzysku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Jako materiał do wykonywania warstwy izolacyjnej |  |  |  |
| 1 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10 000,000 |
| 2 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 10 000,000 |
| 3 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia | 10 000,000 |
| 4 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 10 000,000 |
| 5 | ex 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych | 10 000,000 |
| 6 | ex 20 01 99 | Popioły z palenisk domowych | 10 000,000 |
| 7 | ex 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu | 10 000,000 |
| 8 | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 071) | 10 000,000 |
| 9 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady (ziemia okrzemkowa z filtracji piwa)1) | 10 000,000 |
| 10 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)1) | 10 000,000 |
| 11 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników1) | 10 000,000 |
| 12 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie)1) | 10 000,000 |
| B. Jako materiał do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska |  |  |  |
| 1 | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 10 000,000 |
| 2 | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 10 000,000 |
| 3 | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 10 000,000 |
| 4 | 16 01 03 | Zużyte opony | 10 000,000 |
| 5 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10 000,000 |
| 6 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 10 000,000 |
| 7 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 10 000,000 |
| 8 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 10 000,000 |
| 9 | ex 17 01 81 | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu | 10 000,000 |
| 10 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 10 000,000 |
| 11 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 10 000,000 |
| C. Jako materiał do wykonywania okrywy warstwy biologicznej skarp eksploatowanego składowiska |  |  |  |
| 1 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 10 000,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 10 000,000 |

- odpady obojętne, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz.1277).

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w instalacji do dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych.

W instalacji do dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, kierowane są odpady ujęte w poniższej tabeli – 6, gdzie wyszczególniono masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetworzeniu w okresie roku. Na instalację w okresie roku, może zostać skierowana łączna masa wszystkich rodzajów odpadów nieprzekraczająca 
4 500 Mg, przy wydajności dobowej instalacji 12,33 Mg.

Tabela 6. Rodzaje i masy poszczególnych rodzajów odpadów kierowanych 
do przetworzenia w procesie R3 na instalacji do dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do przetworzenia [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 4 500,000 |
| 2 | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 4 500,000 |
| 3 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 500,000 |
| 5 | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 4 500,000 |
| 8 | 02 04 80 | Wysłodki | 4 500,000 |
| 9 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 4 500,000 |
| 11 | 02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa | 4 500,000 |
| 12 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 4 500,000 |
| 13 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 4 500,000 |
| 14 | ex 02 07 99 | Inne niewymienione odpady/ziemia okrzemkowa z filtracji piwa | 4 500,000 |
| 15 | 03 01 05 | Trociny, wióry | 4 500,000 |
| 17 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 4 500,000 |
| 18 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 500,000 |
| 20 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 4 500,000 |
| 21 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 4 500,000 |
| 22 | 16 03 06 | Odpady organiczne inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 4 500,000 |
| 23 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 4 500,000 |
| 24 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 4 500,000 |
| 25 | 17 02 01 | Drewno | 4 500,000 |
| 26 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 4 500,000 |
| 27 | 19 12 01 | Papier i tektura | 4 500,000 |
| 28 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 4 500,000 |
| 29 | 20 01 01 | Papier i tektura | 4 500,000 |
| 30 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4 500,000 |
| 31 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 4 500,000 |
| 32 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 4 500,000 |
| 33 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 4 500,000 |
| Razem |  |  | 4 500,000 |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetwarzania poza instalacjami 
i urządzeniami – opakowania szklane.

Rodzaje i masa odpadów opakowań szklanych przewidzianych do przetwarzania 
w ramach ręcznego wypakowywania z worków, zostały wskazane w poniższej 
tabeli.

Tabela 7. Rodzaje i masa odpadów opakowań ze szkła przewidzianych do przetworzenia 
w ciągu roku.

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 4 000,000 |
| Razem, nie więcej niż |  | 4 000,000 |
| Proces przetwarzania R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11 |  |  |

  - Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w I wariancie eksploatacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – kiedy na instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów jest przetwarzany odpad o kodzie 
20 03 01.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 3 000,000 |
| 2. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 3 000,000 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 3 000,000 |
| 4. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3 000,000 |
| 5. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 3 000,000 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 3 000,000 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3 000,000 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 500,000 |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 3 000,000 |
| 5. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 3 000,000 |
| 6. | 16 01 03 | Zużyte opony | 3 000,000 |
| 7. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 3 000,000 |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 3 000,000 |
| 9. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 3 000,000 |
| 10. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 3 000,000 |
| 11. | 19 12 01 | Papier i tektura | 3 000,000 |
| 12. | 19 12 02 | Metale żelazne | 3 000,000 |
| 13. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 3 000,000 |
| 14. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 3 000,000 |
| 15. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 5 000,000 |
| 16. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | 7 820,000 |
| 17. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja nadsitowa >80 mm | 5 000,000 |
| Razem, nie więcej niż |  |  | 12 000,000 |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w II wariancie eksploatacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, (przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki).

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 4 000,000 |
| 2. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 4 000,000 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 4 000,000 |
| 4. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 4 000,000 |
| 5. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 4 000,000 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 4 000,000 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4 000,000 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 300,000 |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 4 000,000 |
| 5. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 4 000,000 |
| 6. | 16 01 03 | Zużyte opony | 4 000,000 |
| 7. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 4 000,000 |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 4 000,000 |
| 9. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 4 000,000 |
| 10. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 4 000,000 |
| 11. | 19 12 01 | Papier i tektura | 4 000,000 |
| 12. | 19 12 02 | Metale żelazne | 4 000,000 |
| 13. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 4 000,000 |
| 14. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 4 000,000 |
| 15. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 4 000,000 |
| 16. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | 500,000 |
| 17. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja nadsitowa >80 mm | 4 000,000 |
| Razem nie więcej niż |  |  | 5 500,000 |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, w III wariancie eksploatacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (przetwarzanie frakcji podsitowej).

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 6 240,000 |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w trakcie eksploatacji instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów przewidziana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 100,000 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 3 150,000 |
| Razem nie więcej niż |  |  | 3 150,000 |

Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku ręcznego doczyszczania opakowań szklanych:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów wnioskowana do wytwarzania [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 20,000 |
| 2. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 3 980,000 |
| Razem nie więcej niż |  |  | 4 000,000 |

#### 2.3. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów.

Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest zlokalizowana 
na terenie jednego zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., na terenie nieruchomości 
o powierzchni ok. 3,3 ha, stanowiącej tereny działek o nr ew.: 912, 913, 914, 915, 916, 922, 923, 924, 925, 926/2, 927/7, 927/8, 927/16, obręb Żywiec.

Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów na składowisku.

Miejscem przetwarzania odpadów na instalacji składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest teren zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. Instalacja 
do składowania odpadów zajmuje powierzchnię ok. 3,87 ha, położoną na terenie działek 
o nr ew.: 921, 922, 923, 924, 935, 936/1, 937, 938, 939, 940/1, 940/2, 941, 942, 943, 927/5, 997, obręb Żywiec.

Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów w kompostowni.

Miejscem przetwarzania odpadów w kompostowni jest teren zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.. Instalacja do przetwarzania odpadów zlokalizowana jest na częściach działek, 
o nr ew. 927/5, 922, 923 i 925 obręb Żywiec, w Żywcu, przy ul. Kabaty 2.

Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów w związku z przetwarzaniem opakowań szklanych.

Miejscem przetwarzania odpadów opakowań szklanych jest boks nr 9, umieszczony 
na działce o nr ew. 927/16, obręb Żywiec oraz boks nr 31 na działce o nr ew. 927/7, obręb Żywiec.

Boksy o numerach 9 oraz 31 umieszczone są na terenie zakładu BESKID ŻYWIEC 
Sp. z o. o., w Żywcu, przy ul. Kabaty 2.

#### 2.4. Miejsce, sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

2.4.1. Miejsce, sposób oraz rodzaj magazynowanym odpadów kierowanych na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Na potrzeby funkcjonowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, na terenie zakładu BESKID ŻYWEC Sp. z o. o. zostały przygotowane magazyny dla odpadów kierowanych na instalację. Magazyny są wyznaczone w hali przyjęcia odpadów kierowanych na instalację mechanicznego przetwarzania oraz w jednym z bioreaktorów 
w hali bioreaktorów dla odpadów kierowanych na instalację biologicznego przetwarzania. Na potrzeby magazynowania odpadów kierowanych na instalację wykorzystuje się:

- w hali przyjęcia odpadów (nr 18) wyznaczono trzy magazyny dla odpadów kierowanych na instalację mechanicznego przetwarzania odpadów, 
o pojemnościach: A1 – 216,00 m3, A2 – 86,40 m3, A3 – 216,00 m3.

- w hali bioreaktorów bioreaktor nr 16, o pojemności 112 m3.

Tabela 8. Miejsce i sposób magazynowania odpadów kierowanych na instalację MBP.

| Nr/ oznacz. miejsca magazynowania odpadów |  | Obiekt magazynowy/sposób magazynowania odpadów | Kod odpadów | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | A1 | Wyznaczone miejsce magazynowe o powierzchni 60 m2 i wysokości magazynowania 3,6 m. Magazynowanie luzem | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
|  | A2 | Wyznaczone miejsce magazynowe o powierzchni 24 m2 i wysokości magazynowania 3,6 m Magazynowanie luzem | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
|  | A3 | Wyznaczone miejsce magazynowe o powierzchni 60 m2 i wysokości magazynowania 3,6 m, Magazynowanie luzem | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 16 |  | Komora bioreaktora o ładowności 112m3 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm |

* zawsze w jednym kontenerze będzie magazynowany tylko jeden rodzaj odpadu.

Odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02,15 01 04, 15 01 05, 17 04 07, 19 05 01, 20 01 01, 
20 01 39, 20 03 02, 20 03 99 kierowane na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów nie będą magazynowane, będą bezpośrednio kierowane do procesu przetworzenia.

Tabela 9. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, kierowanych na instalację MBP.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w danym czasie Mg | Maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w okresie roku Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala, nr 18 – magazyny A1, A2, A3 |  |  |  |  |
| 1. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 30,240 | 12 000,000 |
| 2. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 17,280 | 5 500,000 |
| 3. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 4,968 | 5 500,000 |
| Komora bioreaktora, nr 16 |  |  |  |  |
| 1. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja podsitowa 0-80 mm | 44,800 | 8 320,000 |
| Łączna maksymalna masa magazynowanych odpadów przewidzianych do przetworzenia |  |  | 97,288 | 25 820,000 |

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 97,288 Mg.

Wartość maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie jest determinowana przede wszystkim potrzebami technologicznymi instalacji, ale również wymaganiami przeciwpożarowymi ustalonymi 
dla instalacji oraz względami technicznymi w operowaniu odpadami.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które będą mogły być magazynowane w okresie roku wynosi 25 820,000 Mg. Wartość ta jest podyktowana faktycznymi możliwościami przetwarzania odpadów i wydajnością instalacji 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (na instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów wydajność wynosi 17 500 Mg/rok, na instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wydajność instalacji wynosi - 8 320 Mg/rok).

Pozostałe odpady kierowane na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów nie będą magazynowane, będą bezpośrednio kierowane do procesu przetworzenia.

Tabela 10. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów kierowanych na instalację MBP.

| Obiekt magazynowy Nr/największa pojemność miejsca magazynowania |  | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Gęstość nasypowa [Mg/m3] | Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr 18/ 518,40 m3 | A1 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,140 | 103,680 |
|  | A2 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 0,200 |  |
|  | A3 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 0,023 |  |
| nr 16/ 112 m3 |  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | 0,400 | 44,800 |
| Razem |  |  |  |  | 148,480 |

Tabela 11. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów kierowanych na instalację MBP.

| Obiekt magazynowy Nr/całkowita pojemność miejsca magazynowania |  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Gęstość nasypowa [Mg/m3] | Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr 18/ 1728 m3 | A1 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,140 | 345,600 |
|  | A2 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 0,200 |  |
|  | A3 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 0,023 |  |
| nr 16/ 112 m3 |  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Frakcja podsitowa 0-80 mm | 0,400 | 44,800 |
| Razem |  |  |  |  | 390,400 |

Zgodnie z art. 104 ustawy o odpadach, zakazuje się magazynowania odpadów 
na składowisku odpadów, jak również zakazuje się zbierania lub przetwarzania odpadów 
na składowisku odpadów w inny sposób niż składowanie odpadów.

2.4.2. Miejsca, sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów kierowanych do kompostowni.

Na potrzeby funkcjonowania instalacji, na terenie instalacji kompostowania w części południowej, wyznaczono miejsce magazynowania odpadów.

Na potrzeby magazynowania odpadów kierowanych na instalacje wykorzystuje się:

- miejsce magazynowania nr 25a z dwoma kontenerami, o pojemności 36 m3 każdy, 
na wyznaczonym terenie magazynowym;

- plac magazynowy o powierzchni 150 m2 i wysokości magazynowania 3,0 m.

Odpady będą magazynowane selektywnie, zamiennie w kontenerach, ale zawsze 
w jednym kontenerze jeden rodzaj odpadu. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów, będzie oznakowana kodem magazynowanego odpadu. Oznakowanie ma być umieszczone w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdych warunkach odczytanie kodu odpadu znajdującego się w danej lokalizacji. Dane dotyczące miejsc i sposobów magazynowania odpadów kierowanych do instalacji kompostowni zamieszczono w tabeli 12.

Tabela 12. Miejsce i sposób magazynowania odpadów kierowanych do kompostowni.

| Nr/Obiekt magazynowy | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 25a/ 2 kontenery, o poj. 36 m3 każdy | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | Odpady będą magazynowane alternatywnie, w szczelnych, zamykanych dwóch kontenerach. W jednym kontenerze będzie magazynowany zawsze jeden rodzaj odpadu,a kontener będzie oznakowany kodem tego odpadu |
|  | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |  |
|  | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady |  |
|  | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |  |
|  | 02 04 80 | Wysłodki |  |
|  | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |  |
|  | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |  |
|  | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  |
|  | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |  |
|  | ex 02 07 99 | Inne niewymienione odpady. (Ziemia okrzemkowa z filtracji piwa.) |  |
|  | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |  |
|  | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu |  |
|  | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |  |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  |
|  | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |  |
|  | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |  |
|  | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady |  |
|  | 17 02 01 | Drewno |  |
|  | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura |  |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |  |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura |  |
|  | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |  |
|  | 20 03 02 | Odpady z targowisk |  |
| 25b/ Plac magazynowy o pow. 150 m2 i wys. magaz. 3 m | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady magazynowane luzem |

W tabeli 13 wskazano maksymalne masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie oraz w okresie roku.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 200,70 Mg. Wartość maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie jest determinowana przede wszystkim potrzebami technologicznymi instalacji, ale również wymaganiami przeciwpożarowymi ustalonymi dla instalacji oraz względami technicznymi 
w operowaniu odpadami.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które będą mogły być magazynowane w okresie roku wynosi 4 500 Mg. Wartość ta jest podyktowana faktycznymi potrzebami magazynowania odpadów dla funkcjonowania instalacji, w przyjętej technologii dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Tabela 13. Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowana w tym samym czasie oraz w okresie roku kierowanych na instalację kompostowni.

| Nr/Obiekt magazynowy | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25a/ 2 kontenery, o poj. 36 m3 każdy. Łącznie 72 m3 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 04 80 | Wysłodki | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 17 02 01 | Drewno | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 43,200 | 4 500,000 |
|  | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 43,200 | 4 500,000 |
| 25b/ Plac magazynowy, o poj. 450 m3 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 157,500 | 4 500,000 |
| Razem |  |  | 200,700 | 4 500,000 |

Tabela 14. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów kierowanych na instalację kompostowni.

| Nr/Obiekt magazynowy | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Gęstość nasypowa [Mg/m3] | Największa gęstość nasypowa dla obiektu [Mg/m3] | Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25a/ 2 kontenery, o poj. 36 m3 każdy. Łącznie 72 m3 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 0,300 | 0,600 | 43,200 |
|  | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 0,200 |  |  |
|  | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 0,300 |  |  |
|  | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 0,300 |  |  |
|  | 02 04 80 | Wysłodki | 0,400 |  |  |
|  | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 0,300 |  |  |
|  | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 0,400 |  |  |
|  | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 0,600 |  |  |
|  | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 0,500 |  |  |
|  | ex 02 07 99 | Inne niewymienione odpady.(Ziemia okrzemkowa z filtracji piwa.) | 0,200 |  |  |
|  | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 0,300 |  |  |
|  | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 0,400 |  |  |
|  | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 0,300 |  |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,200 |  |  |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,500 |  |  |
|  | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 0,400 |  |  |
|  | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 0,300 |  |  |
|  | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 0,300 |  |  |
|  | 17 02 01 | Drewno | 0,500 |  |  |
|  | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 0,600 |  |  |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 0,210 |  |  |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 0,500 |  |  |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | 0,050 |  |  |
|  | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 0,250 |  |  |
|  | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 0,300 |  |  |
|  | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 0,300 |  |  |
| 25b/ Plac magazynowy, o poj. 450 m3 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 0,350 | 0,350 | 157,500 |
| Razem |  |  |  | - | 200,700 |

Całkowita pojemność miejsca magazynowania w instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych jest identyczna jak największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie. Odpady będą magazynowane na placu oraz 
w 2 metalowych kontenerach o określonej pojemności, łącznie 522 m3, stąd w przypadku tak wyznaczonych magazynów wartość największej masy odpadów [Mg] oraz całkowitej masy odpadów [Mg] jest na tym samym poziomie i będzie wynosić 200,70 Mg.

2.4.3. Miejsce, sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów kierowanych do przetwarzania opakowań szklanych

Odpady opakowań szklanych o kodzie 15 01 07 (opakowania ze szkła), kierowane 
do przetwarzania, magazynowane są:

- w boksie nr 9, o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

oraz

- boks nr 31, o powierzchni 60 m2 i wysokości magazynowania 3,7 m.

Odpady będą magazynowane w workach, w których będą odbierane od mieszkańców 
w ramach selektywnej zbiórki.

Tabela 15. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, kierowanych do przetwarzania opakowań ze szkła.

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w danym czasie [Mg] | Maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w okresie roku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boks magazynowy nr 9 |  |  |  |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 44,550 | 4 000,000 |
| Boks magazynowy nr 31 |  |  |  |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 122,100 | 4 000,000 |
| Razem |  | 166,650 | 4 000,000 |

Tabela 16. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów kierowanych do przetwarzania opakowań ze szkła.

| Obiekt magazynowy Nr/największa pojemność miejsca magazynowania | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Największa gęstość nasypowa dla obiektu [Mg/m3] | Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie [Mg] | Całkowita pojemność miejsca magazynowania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boks nr 9 81,00 m3 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,550 | 44,550 | 44,550 |
| Boks nr 31 222,00 m3 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,550 | 122,100 | 122,100 |
| Razem |  |  |  | 166,650 | 166,650 |

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów kierowanych do przetwarzania opakowań ze szkła wynosi 166,650 Mg.

3. Zbieranie odpadów.

Do zbierania, na terenie Beskid Żywiec Sp. z o.o., będą przyjmowane odpady określone 
w poniższej tabeli:

  - Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |
|  | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe |
|  | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 (filtry paliwa) |
|  | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
|  | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
|  | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
|  | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
|  | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz inne nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |
|  | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 0213 |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 |
|  | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
|  | 17 03 80 | Odpadowa papa |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
|  | 17 04 02 | Aluminium |
|  | 17 04 03 | Ołów |
|  | 17 04 04 | Cynk |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal |
|  | 17 04 06 | Cyna |
|  | 17 04 07 | Mieszanina metali |
|  | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
|  | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
|  | 19 12 02 | Odpady żelazne (żelazo i stal) |
|  | 20 01 10 | Odzież |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
|  | 20 01 40 | Metale |
|  | ex 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z gospodarstw domowych) |
|  | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |

  - Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania.

Miejscem magazynowania odpadów w ramach ich zbierania będą wyznaczone miejsca magazynowe. Odpady będą magazynowane na utwardzonej powierzchni i każdy 
z magazynów zostanie oznakowany kodem odpadu w nim magazynowanym.

Odpady zbierane będą magazynowane w następujących miejscach magazynowych:

- 1 - pomieszczenie kontenerowe dla odpadów o kodzie 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 07*, 13 02 08*, 15 02 02*o powierzchni 14,4 m2 i wysokości 2,7 m,

- 2 - boks magazynowy dla odpadu 15 01 02 o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

- 3 - boks magazynowy dla odpadów 15 01 04 lub 20 01 40 o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

- 4 - boks magazynowy dla odpadów 16 01 17 lub 17 04 05 lub19 12 02 
o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

- 6 - boks magazynowy dla odpadu 16 01 03 o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

- 7 - boks magazynowy dla odpadu 17 03 80 o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

- 8 - boks magazynowy dla odpadu 17 06 05* o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

- 9 - boks magazynowy dla odpadu 15 01 07 o powierzchni 30,00 m2 i wysokości magazynowania 2,7 m,

- 11 – plac magazynowy dla odpadu 20 03 07 o powierzchni 100 m2 i wysokości magazynowania 3,5 m,

- 12 – budynek magazynowy dla odpadów 15 02 03, 20 01 10 o powierzchni 213,00 m2 i wysokości 6,4 m,

- 13 – budynek magazynowy dla odpadów 16 02 11*, 16 02 15*, 20 01 23*, 20 01 35*, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36 o powierzchni 14,4 m2 i wysokości 3,0 m,

- 13a – dwa kontenery dla odpadów 20 01 23* lub 20 01 35* lub 20 01 36 o pojemności 33 m3 i 12 m3,

- 14 – budynek magazynowy dla odpadów 15 01 10*, 16 01 07*, 16 01 21*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*, 20 01 21*, 20 01 33*, 16 06 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 20 01 34 o powierzchni 62,6 m2 i wysokości 3,0 m,

- 17 – kontener dla odpadu 16 81 02 o pojemności 36 m3,

- 21 – kontener dla odpadu 10 12 08 lub 17 01 03 lub 17 01 01 o pojemności 7 m3,

- 23 – budynek magazynowy dla odpadów 18 01 09, 20 01 32 o powierzchni 6,10 m2 i wysokości 2,4 m,

- 29 – dwa kontenery o poj. ok. 36 m3 każdy, dla odpadu ex 20 01 99, łącznie 72 m3,

- 31 – boks magazynowy dla odpadu 15 01 07 o powierzchni 60,0 m2 i wysokości magazynowania 3,7 m,

- 33 – boks magazynowy dla odpadu 17 01 07 o powierzchni 60,0 m2 i wysokości magazynowania 3,0 m,

- 34 - boks magazynowy dla odpadu 17 09 04 o powierzchni 60,0 m2 i wysokości magazynowania 3,0 m.

| L.p. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Miejsce magazynowania nr 1. Stanowisko olei przepracowanych. Pomieszczenie zadaszone, ogrodzone i wyposażone w misę do przechwytywania ewentualnych wycieków. Odpad gromadzony selektywnie w metalowych 200 l, zamykanych beczkach, które są odporne na działanie olejów. |
| 2. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Miejsce magazynowania nr 1. Stanowisko olei przepracowanych. Pomieszczenie zadaszone, ogrodzone i wyposażone w misę do przechwytywania ewentualnych wycieków. Odpad gromadzony selektywnie w metalowych 200 l, zamykanych beczkach, które są odporne na działanie olejów. |
| 3. | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | Miejsce magazynowania nr 1. Stanowisko olei przepracowanych. Pomieszczenie zadaszone, ogrodzone i wyposażone w misę do przechwytywania ewentualnych wycieków. Odpad gromadzony selektywnie w metalowych 200 l, zamykanych beczkach, które są odporne na działanie olejów. |
| 4. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Miejsce magazynowania nr 1. Stanowisko olei przepracowanych. Pomieszczenie zadaszone, ogrodzone i wyposażone w misę do przechwytywania ewentualnych wycieków. Odpad gromadzony selektywnie w metalowych 200 l, zamykanych beczkach, które są odporne na działanie olejów. |
| 5. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych lub z tworzywa, z podziałem na rodzaj opakowania. |
| 6. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Miejsce magazynowania nr 1. Stanowisko olei przepracowanych. Pomieszczenie zadaszone, ogrodzone i wyposażone w misę betonową do przechwytywania ewentualnych wycieków. Odpady gromadzone w foliowych workach. |
| 7. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w szczelnych, zamykanych, 200 l beczkach. |
| 8. | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 0l 07 do 16 01 11, 16 0l 13 i 16 01 14 /filtry paliwa | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w szczelnych, zamykanych, 200 l beczkach. |
| 9. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | Miejsce magazynowania nr 13. Magazyn nr I na odpady niebezpieczne. Pomieszczenia zamykane, zadaszone, wybetonowane. |
| 10. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w specjalistycznych pojemnikach. |
| 11. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | Miejsce magazynowania nr 13. Magazyn nr I na odpady niebezpieczne. Pomieszczenia zamykane, zadaszone, wybetonowane. |
| 12. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach kwasoodpornych. |
| 13. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach kwasoodpornych. |
| 14. | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Miejsce magazynowania nr 8. Miejsce posiada odpowiednie oznakowanie stosownie do przepisów. Odpady gromadzone w szczelnych opakowaniach foliowych. Dodatkowo zabezpieczone plandeką. |
| 15. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w specjalistycznych pojemnikach. |
| 16. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | Miejsce magazynowania nr 13. Magazyn nr I na odpady niebezpieczne. Pomieszczenia zamykane, zadaszone, wybetonowane oraz miejsce magazynowania nr 13a (2 kontenery o objętości 33 m3 i 12 m3 - zawsze w jednym kontenerze będzie magazynowany jeden rodzaj odpadu zamiennie z 20 01 35* lub 20 01 36) |
| 17. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz inne nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach kwasoodpornych. |
| 18. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | Miejsce magazynowania nr 13. Magazyn nr I na odpady niebezpieczne. Pomieszczenia zamykane, zadaszone, wybetonowane oraz miejsce magazynowania nr 13a (2 kontenery o objętości 33 m3 i 12 m3 - zawsze w jednym kontenerze będzie magazynowany jeden rodzaj odpadu zamiennie z 20 01 23* lub 20 01 36) |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
|  | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | Miejsce magazynowania nr 21. Odpad magazynowany w kontenerze o pojemności 7 m3 (przy czym zamiennie z kodami 17 01 01, 17 01 03 w kontenerze będzie magazynowany jeden rodzaj odpadu), |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Miejsce magazynowania nr 2. Odpady gromadzone luzem w boksie. |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Miejsce magazynowania nr 3. Odpady gromadzone luzem w boksie zamiennie z kodem 20 01 40 |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Miejsce magazynowania nr 9 i nr 31. Odpady gromadzone luzem w boksach. |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Miejsce magazynowania nr 12. Luzem w uporządkowany sposób lub zbelowane lub w pojemniku lub innym opakowaniu. |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | Miejsce magazynowania nr 6. Odpady gromadzone luzem w boksie. |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | Miejsce magazynowania nr 4. Odpady gromadzone luzem w boksie, przy czym zamiennie w jednym boksie będzie magazynowany dodatkowy rodzaj odpadu o kodzie 19 12 02 lub 17 04 05 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do16 0213 | Miejsce magazynowania nr 13. Magazyn nr I na odpady niebezpieczne. Pomieszczenia zamykane, zadaszone, wybetonowane. |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Miejsce magazynowania nr 13. Magazyn nr I na odpady niebezpieczne. Pomieszczenia zamykane, zadaszone, wybetonowane. |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach kwasoodpornych. |
|  | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | Miejsce magazynowania nr 17. Odpady będą magazynowane w kontenerze o pojemności 36 m3 lub umieszczonym na samochodzie przeznaczonym do transportu tych odpadów |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Miejsce magazynowania nr 21. Odpad magazynowany w kontenerze o pojemności 7 m3 (przy czym zamiennie z kodami 10 12 08, 17 01 03 w kontenerze będzie magazynowany jeden rodzaj odpadu), |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Miejsce magazynowania nr 21. Odpad magazynowany w kontenerze o pojemności 7 m3 (przy czym zamiennie z kodami 10 12 08, 17 01 01 w kontenerze będzie magazynowany jeden rodzaj odpadu), |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Miejsce magazynowania nr 33. Odpad magazynowany w luzem boksie i gromadzony na wyznaczonej, aktualnie nieeksploatowanej części kwatery do składowania w sposób selektywny lub nieselektywny. |
|  | 17 03 80 | Odpadowa papa | Miejsce magazynowania nr 7. Odpad gromadzony luzem lub w kontenerach. |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach w sposób selektywny. |
|  | 17 04 02 | Aluminium | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach w sposób selektywny. |
|  | 17 04 03 | Ołów | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach w sposób selektywny. |
|  | 17 04 04 | Cynk | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach w sposób selektywny. |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Miejsce magazynowania nr 4. Odpady gromadzone luzem w boksie, przy czym zamiennie w jednym boksie będzie magazynowany dodatkowy rodzaj odpadu o kodzie 19 12 02 lub16 01 17 |
|  | 17 04 06 | Cyna | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach w sposób selektywny. |
|  | 17 04 07 | Mieszanina metali | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach w sposób selektywny. |
|  | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Miejsce magazynowania nr 34. Odpady gromadzone luzem w boksie, przy czym zamiennie w jednym boksie będzie magazynowany dodatkowy rodzaj odpadu o kodzie 19 12 12 |
|  | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | Miejsce magazynowania nr 23. Magazyn nr II na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach z tworzywa. |
|  | 19 12 02 | Odpady żelazne (żelazo i stal) | Miejsce magazynowania nr 4. Odpady gromadzone luzem w boksie, przy czym zamiennie w jednym boksie będzie magazynowany dodatkowy rodzaj odpadu o kodzie 17 04 05 lub16 01 17 |
|  | 20 01 10 | Odzież | Miejsce magazynowania nr 12. Odpady zbelowane lub luzem w workach lub w pojemnikach. |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | Miejsce magazynowania nr 23. Magazyn nr II na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach z tworzywa. |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | Miejsce magazynowania nr 14. Magazyn nr III na odpady niebezpieczne. Pomieszczenie zamykane, zadaszone, wybetonowane. Odpady gromadzone w pojemnikach kwasoodpornych. |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | Miejsce magazynowania nr 13. Magazyn nr I na odpady niebezpieczne. Pomieszczenia zamykane, zadaszone, wybetonowane oraz miejsce magazynowania nr 13a (2 kontenery o objętości 33 m3 i 12 m3 - zawsze w jednym kontenerze będzie magazynowany jeden rodzaj odpadu zamiennie z 20 01 35* lub 20 01 23*) |
|  | 20 01 40 | Metale | Miejsce magazynowania nr 3. Odpady gromadzone luzem w boksie zamiennie z kodem 15 01 04 |
|  | ex 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Popioły z gospodarstw domowych | Miejsce magazynowania nr 29. Odpady magazynowane w dwóch oznakowanych, zamykanych kontenerach, o pojemności 36 m3 każdy |
|  | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Miejsce magazynowania nr 11. Odpady magazynowane luzem. |

3.3. Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie oraz maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku dla każdego miejsca magazynowego.

W poniższej tabeli wskazano maksymalną masę odpadów magazynowanych w tym samym czasie. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 527,100 Mg.

Wartość maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie jest determinowana przede wszystkim pojemnością magazynów związaną z potrzebami technologicznymi instalacji, ale również wymaganiami przeciwpożarowymi ustalonymi dla instalacji oraz względami technicznymi w operowaniu odpadami. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które będą mogły być magazynowane w okresie roku wynosi 28 572,000 Mg i również ta wartość jest podyktowana faktycznymi potrzebami magazynowania odpadów dla funkcjonowania instalacji.

| Miejsce magazynowe nr | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 3,000 | 8,000 |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 3,000 | 8,000 |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 3,000 | 8,000 |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 3,000 | 8,000 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3,000 | 8,000 |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,050 | 500,000 |
| 3 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 10,000 | 500,000 |
|  | 20 01 40 | Metale | 5,000 | 100,000 |
| 4 | 16 01 17 | Metale żelazne | 6,000 | 50,000 |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 6,000 | 50,000 |
|  | 19 12 02 | Odpady żelazne | 12,000 | 50,000 |
| 6 | 16 01 03 | Zużyte opony | 12,150 | 500,000 |
| 7 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 20,000 | 500,000 |
| 8 | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 78,650 | 1 000,000 |
| 9 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 44,550 | 2 500,000 |
| 11 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 100,000 | 3 000,000 |
| 12 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 1,000 | 10,000 |
|  | 20 01 10 | Odzież | 10,000 | 100,000 |
| 13 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 3,000 | 800,000 |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 3,000 | 800,000 |
|  | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 3,000 | 800,000 |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 3,000 | 800,000 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 3,000 | 800,000 |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 3,000 | 800,000 |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 3,000 | 800,000 |
| 13a | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 10,000 | 300,000 |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 10,000 | 300,000 |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 10,000 | 300,000 |
| 14 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 3,000 | 300,000 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 3,000 | 300,000 |
|  | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 0l 07 do 16 01 11, 16 0l 13 i 16 01 14 | 3,000 | 300,000 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 3,000 | 300,000 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3,000 | 300,000 |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 3,000 | 300,000 |
|  | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 3,000 | 300,000 |
|  | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz inne nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 3,000 | 300,000 |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 | 3,000 | 300,000 |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 3,000 | 300,000 |
|  | 17 04 02 | Aluminium | 3,000 | 300,000 |
|  | 17 04 03 | Ołów | 3,000 | 300,000 |
|  | 17 04 04 | Cynk | 3,000 | 300,000 |
|  | 17 04 06 | Cyna | 3,000 | 300,000 |
|  | 17 04 07 | Mieszanina metali | 3,000 | 300,000 |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 3,000 | 300,000 |
| 17 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 15,000 | 200,000 |
| 21 | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 6,000 | 2 000,000 |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 6,000 | 2 000,000 |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 6,000 | 2 000,000 |
| 23 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 0,300 | 2,000 |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,300 | 2,000 |
| 31 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 122,100 | 5 000,000 |
| 33 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 30,000 | 3 500,000 |
| 34 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 42,000 | 3 000,000 |
| Razem, nie więcej niż [Mg] |  |  | 527,100 | 28 572,000 |

3.4. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Największa masa wszystkich zbieranych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie, wyniesie 638,889 Mg.

Tabela 17. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowym.

| Miejsce magazynowe | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Gęstość nasypowa odpadów [Mg/m3] | Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,00 | 3,000 |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,00 |  |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 1,00 |  |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,00 |  |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,83 |  |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,05 | 4,050 |
| 3 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,20 | 16,200 |
|  | 20 01 40 | Metale | 0,10 |  |
| 4 | 16 01 17 | Metale żelazne | 0,20 | 16,200 |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 0,20 |  |
|  | 19 12 02 | Odpady żelazne (żelazo i stal) | 0,20 |  |
| 6 | 16 01 03 | Zużyte opony | 0,15 | 12,150 |
| 7 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 1,00 | 20,000 |
| 8 | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 1,30 | 105,300 |
| 9 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,55 | 44,550 |
| 11 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 0,40 | 100,000 |
| 12 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,10 | 10,800 |
|  | 20 01 10 | Odzież | 0,15 | 26,730 |
| 13 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 0,43 | 3,000 |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 0,20 |  |
|  | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,43 |  |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,64 |  |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,28 |  |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,18 |  |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,64 |  |
| 13a | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,43 | 10,000 |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,64 |  |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,64 |  |
| 14 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,60 | 3,000 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,20 |  |
|  | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 /filtry paliwa/ | 0,18 |  |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,64 |  |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,00 |  |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 1,00 |  |
|  | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,20 |  |
|  | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz inne nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 1,00 |  |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 | 1,00 |  |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 0,40 |  |
|  | 17 04 02 | Aluminium | 0,15 |  |
|  | 17 04 03 | Ołów | 0,40 |  |
|  | 17 04 04 | Cynk | 0,15 |  |
|  | 17 04 06 | Cyna | 0,15 |  |
|  | 17 04 07 | Mieszanina metali | 0,15 |  |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 1,00 |  |
| 17 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 0,50 | 18,000 |
| 21 | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 1,80 | 12,600 |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1,70 |  |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 1,70 |  |
| 23 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 0,17 | 2,489 |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,17 |  |
| 29 | ex 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Popioły z gospodarstw domowych | 0,51 | 36,720 |
| 31 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,55 | 122,100 |
| 33 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 0,70 | 30,000 |
| 34 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 0,25 | 42,000 |
| Razem |  |  |  | 638,889 |

#### 3.5. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Całkowita pojemność miejsc magazynowania (wyrażona w Mg) odpadów magazynowanych w ramach zbierania wynosi 1 258,737 Mg.

| Miejsce magazynowe | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Gęstość nasypowa odpadów [Mg/m3] | Całkowita pojemność [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,000 | 38,880 |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,000 |  |
|  | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 1,000 |  |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,000 |  |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,830 |  |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,050 | 4,050 |
| 3 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,200 | 16,200 |
|  | 20 01 40 | Metale | 0,100 |  |
| 4 | 16 01 17 | Metale żelazne | 0,200 | 16,200 |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 0,200 |  |
|  | 19 12 02 | Odpady żelazne (żelazo i stal) | 0,200 |  |
| 6 | 16 01 03 | Zużyte opony | 0,150 | 12,150 |
| 7 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 1,000 | 81,000 |
| 8 | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 1,300 | 78,650 |
| 9 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,550 | 44,550 |
| 11 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 0,400 | 140,000 |
| 12 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,100 | 180,000 |
|  | 20 01 10 | Odzież | 0,150 |  |
| 13 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 0,430 | 27,648 |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 0,200 |  |
|  | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,430 |  |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,640 |  |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,280 |  |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,180 |  |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,640 |  |
| 13a | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,430 | 28,800 |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,640 |  |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,640 |  |
| 14 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,600 | 187,800 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,200 |  |
|  | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 /filtry paliwa/ | 0,180 |  |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,640 |  |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,000 |  |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 1,000 |  |
|  | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,200 |  |
|  | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz inne nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 1,000 |  |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 | 1,000 |  |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 0,400 |  |
|  | 17 04 02 | Aluminium | 0,150 |  |
|  | 17 04 03 | Ołów | 0,400 |  |
|  | 17 04 04 | Cynk | 0,150 |  |
|  | 17 04 06 | Cyna | 0,150 |  |
|  | 17 04 07 | Mieszanina metali | 0,150 |  |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 1,000 |  |
| 17 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 0,500 | 18,000 |
| 21 | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 1,800 | 12,600 |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1,700 |  |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 1,700 |  |
| 23 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 0,170 | 2,489 |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,170 |  |
| 29 | ex 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Popioły z gospodarstw domowych | 0,510 | 36,720 |
| 31 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,550 | 122,100 |
| 33 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 0,700 | 155,400 |
| 34 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 0,250 | 55,500 |
| Razem |  |  |  | 1 258,737 |

4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających 
z warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP, zgodnie z warunkami, 
które zostały określone w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy dla miejsc zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadów Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zatwierdzonym Postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Żywcu z 18 kwietnia 2024 roku (znak: PZ.5268.4.2024-2) oraz uzgodnionym postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu 
z 3 lipca 2024 roku (znak: PZ.5268.4.2024-6).”

### IV. Część IV. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji”

### otrzymuje brzmienie:

### „IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.

1.1.  Źródła powstawania oraz miejsca wprowadzania gazów i pyłów 
do powietrza, ich charakterystyka oraz czas eksploatacji.

Źródłami emisji substancji do powietrza z instalacji, objętych niniejszą decyzją, 
są następujące procesy:

- mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów,

- eksploatacja składowiska odpadów.

Mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów

Mechaniczne przetwarzanie odpadów komunalnych

Proces mechanicznego przetwarzania odpadów, polegający na sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów (potencjalnych surowców wtórnych z selektywnej zbiórki), prowadzony jest w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Głównym źródłem emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza z procesu mechanicznego przetwarzania odpadów, jest sortowanie odpadów zmieszanych.

Kabina sortownicza wyposażona jest w wentylator, o wydajności 2 400 m3/h, poprzez który powietrze zanieczyszczone kierowane jest do hali, z której, za pośrednictwem instalacji wentylacyjnej, zanieczyszczenia odprowadzane są do powietrza. W skład instalacji wentylacyjnej hali wchodzą dwie czerpnie powietrza świeżego oraz dwa wentylatory wyciągowe, o wydajności 11 700 m3/h każdy, za którymi zainstalowane są filtry tkaninowe, 
o średniej skuteczności 90%. Gazy odlotowe odprowadzane są do powietrza, poprzez 
2 zadaszone emitory ES-3 i ES-4, o wysokości 10 m i średnicy 0,6 m każdy.

Podczas eksploatacji instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, do powietrza są emitowane substancje uciążliwe zapachowo (odory) oraz zanieczyszczenia pyłowe. Hala wyposażona jest w instalację do suchej dezodoryzacji, której zadaniem jest neutralizacja substancji zapachowych, o skuteczności na poziomie 80%.

Biologiczne przetwarzanie odpadów

Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na dwustopniowej stabilizacji frakcji organicznej, pochodzącej z mechanicznego przetwarzania odpadów, w warunkach tlenowych.

Pierwszym etapem przetwarzania jest prowadzenie procesu stabilizacji w zamkniętych 8 bioreaktorach, o następujących parametrach:

- przepustowość: 8 320 Mg/rok;

- masa jednorazowego wsadu do pojedynczego bioreaktora: max. 40 Mg;

- pojemność każdego bioreaktora: 100 m3.

Dla wszystkich ww. 8 bioreaktorów funkcjonuje jeden wspólny biofiltr, o wydajności 6 000 m3/h, stanowiący powierzchniowy emitor E-23, o wysokości 2,5 m i przekroju 3 x 3 m.

Drugim etapem procesu biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej ulegającej biodegradacji, wydzielonej z odpadów komunalnych, jest proces stabilizacji odpadów 
na pryzmach, na placu dojrzewania. Ww. proces wiąże się z niezorganizowaną emisją substancji do powietrza.

Charakterystyka emitorów powiązanych z mechaniczno – biologicznym przetwarzaniem odpadów

| Nr emitora | Źródło emisji | Charakterystyka emitorów / parametry gazów odlotowych |  |  |  |  |  | Urządzenie redukujące / skuteczność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wysokość [m] | Średnica [m] | Prędkość wylotowa [m/s] | Temperatura na wylocie [K] | Czas emisji [h/rok] | Typ emitora |  |
| Es-3 | Mechaniczne przetwarzanie odpadów (wentylator hali sortowni odpadów) | 10 | 0,6 | 0* | 303 | 3 250 | zadaszony | Filtr tkaninowy / 90% |
| Es-4 | Mechaniczne przetwarzanie odpadów (wentylator hali sortowni odpadów) | 10 | 0,6 | 0* | 303 | 3 250 | zadaszony | Filtr tkaninowy / 90% |
| E-23 | Proces biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktor z biofiltrem) | 2,5 | 3 x 3 | 0,19 | 313 | 8 760 | powierzchniowy | Biofiltr |

* Zerowa prędkość ze względu na zadaszenie emitora

Eksploatacja składowiska odpadów

Na terenie zakładu zlokalizowane jest składowisko odpadów, na którym wydzielone 
są 2 kwatery do składowania odpadów:

- kwatera I, o powierzchni 2,37 ha,

- kwatera II, o powierzchni 1,5 ha.

W bryle składowiska powstaje gaz składowiskowy (metan, CO2, O2), który jest ujmowany studniami odgazowującymi i emitowany do atmosfery.

Odgazowanie kwatery I zostało wykonane z zastosowaniem 14 studni odgazowujących, o średnicy wylotu 1,0 m - każda (emitory od E-1 do E-14), a gaz składowiskowy z kwatery II odprowadzany jest do powietrza 6 studniami odgazowującymi, o średnicy wylotu 0,16 m – każda (emitory od E-15 do E-20).

Na składowisku prowadzony jest monitoring gazu składowiskowego (w zakresie emisji metanu, dwutlenku węgla oraz tlenu), którego częstotliwość jest zgodna z przepisami prawa.

1.2. Wielkość dopuszczalnej emisji substancji do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Rodzaj i ilość gazów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla poszczególnych źródeł emisji.

| Emitor | Źródło emisji | Emitowane zanieczyszczenia | Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maksymalna emisja godzinowa [kg/h] | Graniczne stężenie BAT – AEL (średnia z okresu pobierania próbek) [mg/Nm3] |
| Es-3 | Mechaniczne przetwarzanie odpadów (wentylator hali sortowni odpadów) | Amoniak | - | 20 |
|  |  | Siarkowodór | 0,00168 | - |
|  |  | Pył ogółem | - | 5 |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | - | 2* |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | - | 2* |
| Es-4 | Mechaniczne przetwarzanie odpadów (wentylator hali sortowni odpadów) | Amoniak | - | 20 |
|  |  | Siarkowodór | 0,00168 | - |
|  |  | Pył ogółem | - | 5 |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | - | 2* |
|  |  | Pył zawieszony PM10 | - | 2* |
| E-23 | Proces biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktor z biofiltrem) | Tlenek węgla | 0,0244 | - |
|  |  | Amoniak | - | 0,872 |
|  |  | Węglowodory alifatyczne | 0,00224 | - |
|  |  | Siarkowodór | 0,000075 | - |
|  |  | Pył ogółem | - | 5 |
|  |  | Pył zawieszony PM2,5 | - | 5* |
|  |  | Pył zawieszony PM10 |  | 5* |
|  |  | LZO | - | 40 |

* Stężenia nieobjęte poziomem BAT-AEL

Rodzaj i ilość gazów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla instalacji IPPC:

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Amoniak | 1,5678 |
| Siarkowodór | 0,01158 |
| Pył ogółem | 0,643 |
| Pył PM 10 | 0,415 |
| Pył PM 2.5 | 0,415 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,01961 |
| Tlenek węgla | 0,1963 |
| Całkowite LZO | 2,1024 |

2. Emisja hałasu.

2.1. Parametry akustyczne źródeł hałasu pracujących w ramach instalacji MBP.

| Nazwa źródła hałasu | Typ źródła | LWA [dB] | Czas pracy w okresie odniesienia [min] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dzień | Noc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Agregat klimatyzacji kontenera kompresora | Punktowe | 60,0 | 480 | 0 |
| Filtr workowy | Powierzchniowe | 85,0 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -Brama rolowana | Powierzchniowe | 85,5 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -Czerpnia 1 | Powierzchniowe | 74,1 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -Czerpnia 2 | Powierzchniowe | 73,2 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -Czerpnia 3 | Powierzchniowe | 72,2 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -Dach | Powierzchniowe | 86,0 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -Drzwi hali przyjęcia (1) | Powierzchniowe | 62,5 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -Drzwi hali przyjęcia (2) | Powierzchniowe | 60,8 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -fas. N | Powierzchniowe | 84,5 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -fas. W | Powierzchniowe | 81,1 | 480 | 0 |
| Hala przyjęcia odpadów / instalacja przeładunku -fas.S | Powierzchniowe | 81,4 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Brama sortowni 1 | Powierzchniowe | 83,9 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Brama sortowni 2 | Powierzchniowe | 83,9 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Brama sortowni 3 | Powierzchniowe | 84,6 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Brama sortowni 4 | Powierzchniowe | 84,6 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Dach | Powierzchniowe | 57,1 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -fas. N | Powierzchniowe | 54,0 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -fas. S | Powierzchniowe | 54,0 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Okno sortowni 1 | Powierzchniowe | 57,9 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Okno sortowni 2 | Powierzchniowe | 57,9 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Okno sortowni 3 | Powierzchniowe | 57,2 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Okno sortowni 4 | Powierzchniowe | 57,2 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Świetlik 1 sortowni | Powierzchniowe | 70,3 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej -Świetlik 2 sortowni | Powierzchniowe | 70,3 | 480 | 0 |
| Hale: mechanicznego przetwarzania odpadów i prasy kanałowej - wejście taśmociągu | Powierzchniowe | 80,7 | 480 | 0 |
| Ład.-kop. Komatsu (dojrzewanie stabilizatu) | Liniowe | 95,0 | 240 | 0 |
| Ładowarka 515 c (dojrzewanie stabilizatu) | Liniowe | 100,0 | 420 | 0 |
| Ładowarka JCB przy sortowni | Powierzchniowe | 106,0 | 360 | 0 |
| Ładowarka kołowa Liugong (dojrzewanie stabilizatu) | Liniowe | 100,0 | 240 | 0 |
| Ładowarka Liugong przy sortowni | Powierzchniowe | 105,0 | 120 | 0 |
| Ładowarka Manitou przy sortowni | Powierzchniowe | 105,0 | 120 | 0 |
| Pomieszczenie wentylatorów reaktorów. -Dach | Powierzchniowe | 76,0 | 300 | 60 |
| Pomieszczenie wentylatorów reaktorów. -fas. E | Powierzchniowe | 76,4 | 300 | 60 |
| Pomieszczenie wentylatorów reaktorów. -fas. N | Powierzchniowe | 65,4 | 300 | 60 |
| Pomieszczenie wentylatorów reaktorów. -fas. S | Powierzchniowe | 65,9 | 300 | 60 |
| Pomieszczenie wentylatorów reaktorów. -fas. W | Powierzchniowe | 53,4 | 300 | 60 |
| Praca wózka widłowego | Powierzchniowe | 100,0 | 420 | 0 |
| Przenośniki sort.->prasa | Liniowe | 66,5 | 480 | 0 |
| Przetwarzanie odpadów szklanych | Powierzchniowe | 112,0 | 180 | 0 |
| Rozdrabniarko-mieszarka JENTZ AZ 30D | Liniowe | 70,0 | 60 | 0 |
| Sito obrotowe | Liniowe | 50,0 | 60 | 0 |
| Went 1 hali przyjęcia | Point | 89,0 | 480 | 0 |
| Went. 2 hali przyjęcia | Punktowe | 89,0 | 480 | 0 |
| Wentylator filtra | Punktowe | 60,0 | 480 | 0 |
| Wiata sortowni -Dach | Powierzchniowe | 74,6 | 480 | 0 |
| Wiata sortowni -elew. E | Powierzchniowe | 72,0 | 480 | 0 |
| Wiata sortowni -elew. N | Powierzchniowe | 105,9 | 480 | 0 |
| Wiata sortowni -elew. S | Powierzchniowe | 96,1 | 480 | 0 |
| Wiata sortowni -elew. W | Powierzchniowe | 72,0 | 480 | 0 |
| Wyrzutnia filtra | Punktowe | 100,7 | 480 | 0 |

2.2. Zestawienie źródeł hałasu pracujących w ramach instalacji składowiska odpadów.

| Nazwa źródła hałasu | Typ źródła | LWA [dB] | Czas pracy w okresie odniesienia [min] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dzień | Noc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Kompaktor BOMAG | Powierzchniowe | 110,0 | 180 | 0 |
| Spycharka gąsienicowa SG 15 | Powierzchniowe | 105,0 | 120 | 0 |
| Koparko-ładowarka Komatsu | Powierzchniowe | 95,0 | 120 | 0 |

2.3. Zestawienie źródeł hałasu poza instalacjami wymagającymi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

| Lp. | Lokalizacja | Źródło hałasu | Ilość | Charakterystyka akustyczna LWA, LAeq/RW, dB | Praca w czasie odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Place utwardzone | Ciągnik LAMPO | 1 | LWA=105 | Dzień – 1 h Noc – 0 h |
| 2 | Teren kompostowni, teren stabilizacji odpadów | Ładowarka 515 C | 1 | LWA=100 | Dzień – 6 h Noc – 0 h |
| 3 | Teren kompostowni, teren stabilizacji odpadów | Ładowarka kołowa LIUGONG | 1 | LWA=106 | Dzień – 4 h Noc – 0 h |
| 4 | Teren kompostowni (źródło mobilne) | Rozdrabniarko-mieszarka JENTZ AZ 30D | 1 | LWA=70 | Dzień – 1 h Noc – 0 h |
| 5 | Teren kompostowni (źródło mobilne) | Sito obrotowe SO-1 | 1 | LWA=50 | Dzień – 1 h Noc – 0 h |
| 6 | W budynku kompostowni | Wentylator doprowadzający powietrze do bioreaktora – 2 szt. | Wentylatory wewnątrz jednego obiektu budowlane-go | (LpAwew.=68,6 dB, dach RW=25 dB, ściany RW=48 dB) | Dzień – 3 h Noc – 1 h |
| 7 | W budynku kompostowni | Wentylator odciągający powietrze z bioreaktora – 2 szt. |  |  | Dzień – 8h Noc – 1h |
| 8 | Przy budynku kompostowni | Chłodnica woda - powietrze | 1 | LWA=72 | Dzień – 1 h 40 min Noc – 0 h |
| 9 | Przy różnych obiektach zakładu | Urządzenia klimatyzacyjne | 6 | LWA=60 | Dzień – 8 h Noc – 0 h |

2.4. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu na terenach chronionych zlokalizowanych w pobliżu instalacji

| Lp. | Oznaczenie terenów normowanych | Opis terenu wg tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112) | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A [dB] Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pora dnia | pora nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Budynek mieszkaniowy oddalony od terenu zakładu o ok. 70 m, położony na północ od terenu zakładu na działce ewidencyjnej nr 890 | Lp. 2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 50 | 40 |
| 2 | Budynek mieszkaniowy oddalony od terenu zakładu o ok. 20 m, położony na północ od terenu zakładu na działce ewidencyjnej nr 12508 | Lp. 3a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | 55 | 45 |
| 3 | Budynek mieszkaniowy oddalony od terenu zakładu o ok. 280 m, położony na wschód od terenu zakładu na działce ewidencyjnej nr 1007 | Lp. 2a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 50 | 40 |

3. Promieniowanie elektromagnetyczne.

Na terenie składowiska nie występują źródła promieniowania elektromagnetycznego wymagające ustalenia dopuszczalnej wielkości emisji promieniowania elektromagnetycznego.”

VI. Część V. „Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i paliw”

otrzymuje brzmienie:

„V. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i paliw.

1. Energia elektryczna.

1.1.	Na potrzeby związane z działalnością kompleksu, energia elektryczna jest kupowana 
od ENION Energia Sp. z o.o.

1.2.	Przewidywane łączne zużycie energii elektrycznej – około 500 000 kWh/rok.

2. Zaopatrzenie w wodę.

2.1.	Woda kupowana jest od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Żywcu.

2.2. Łączne  zużycie wody wynosi 5 500 m3/rok.”

VII. Część VII. „Zakres i sposób monitorowania środowiska i kontrola eksploatacji instalacji”

otrzymuje brzmienie:

„VII. Zakres i sposób monitorowania środowiska i kontrola eksploatacji instalacji.

1. Ewidencja odpadów.

Beskid Żywiec Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o nr rejestrowym: 000011870.

Dla odpadów wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych w wyniku prowadzonej przez Beskid Żywiec Sp. z o.o. działalności, prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji i ewidencji odpadów.

2. Monitoring składowiska.

Prowadzący składowisko odpadów ma obowiązek, z mocy prawa, do prowadzenia monitoringu składowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ilości odpadów przyjmowanych do przetwarzania (unieszkodliwianych oraz poddanych odzyskowi) na składowisku są określane za pomocą wagi samochodowej.

3. Monitoring emisji zanieczyszczeń substancji zanieczyszczających do powietrza.

Monitoring procesów technologicznych należy prowadzić poprzez:

- kontrolę czasu pracy instalacji w roku,

- kontrolę wielkości zużycia surowców i mediów,

- kontrolę wielkości zużycia paliw wykorzystywanych w pojazdach obsługujących instalację,

- regularne przeglądy urządzeń oczyszczających powietrze,

- monitoring wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza

Dla emitorów Es-3, Es-4 oraz E-23 należy prowadzić pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z zakresem, częstotliwością oraz metodyką wskazaną w poniższej tabeli.

| Emitor | Źródło emisji | Substancja | Częstotliwość monitorowania | Norma 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E23 | Proces biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktor z biofiltrem) | Pył ogółem | Raz na 6 miesięcy | EN 13284-1 |
|  |  | H2S 2) | Raz na 6 miesięcy | Brak dostępnej normy EN |
|  |  | NH3 2) | Raz na 6 miesięcy | Brak dostępnej normy EN |
|  |  | Całkowite LZO | Raz na 6 miesięcy | EN 12619 |
| Es-3 Es-4 | Mechaniczne przetwarzanie odpadów (wentylatory hali sortowni odpadów) | Pył ogółem | Raz na 6 miesięcy | EN 13284-1 |
|  |  | H2S 2) | Raz na 6 miesięcy | Brak dostępnej normy EN |
|  |  | NH3 2) | Raz na 6 miesięcy | Brak dostępnej normy EN |

- W ramach BAT należy monitorować emisje z kominów do powietrza zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej.

- Zamiast monitorowania stężenia odorów monitorowana jest emisja NH3 i H2S.

Należy zapewnić wykonanie ww. pomiarów wielkości emisji przez akredytowane laboratorium.

Stanowiska do pomiaru emisji substancji do powietrza, należy usytuować w sposób umożliwiający wykonanie pomiarów zgodnie z normami.

4. Monitoring wód odciekowych i podziemnych.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- wód odciekowych i podziemnych, w zakresie parametrów: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zawartość poszczególnych metali ciężkich: 
(Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg);

- pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych (piezometrach).

Częstotliwość pomiaru wód odciekowych i podziemnych 1 raz na 3 miesiące.

W zakresie dotyczącym wód odciekowych z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

Prowadzący instalację powinien prowadzić monitoring zrzutów pośrednich ścieków przemysłowych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), zlokalizowanej w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, do odbiornika wodnego – zbiornika Tresna, w zakresie, o którym mowa w BAT 7 (w trybie ustalonym w opisie realizacji BAT 7 zamieszczonym w niniejszej decyzji).

5. Monitoring struktury składowanych odpadów.

Co 12 miesięcy należy prowadzić badanie struktury i składu masy składowanych odpadów, pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę oraz instrukcją eksploatacji składowiska, w celu określenia powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady. Wyniki badań należy ewidencjonować.

- 6. Kontrola osiadania powierzchni składowiska.

Kontrola prowadzona będzie w oparciu o ustabilizowane repety metodami geodezyjnymi,

a ocena stateczności zboczy metodami geotechnicznymi – 1 raz w roku.

Wyniki należy odnotowywać w książce eksploatacji.

7. Monitoring hałasu

Okresowe pomiary hałasu w środowisku, należy prowadzić raz na dwa lata, 
w punktach pomiarowych, zlokalizowanych w kierunku północnym oraz wschodnim od terenu zakładu, przy najbliższych budynkach mieszkalnych chronionych przed hałasem, zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną.

| Oznaczenie punktu pomiarowego | Lokalizacja punktu pomiarowego | Współrzędne punktu w PUWG „1992” |
| --- | --- | --- |
| PK-1 | Budynek mieszkaniowy oddalony od terenu zakładu o ok. 70 m, położony na północ od terenu zakładu na działce ewidencyjnej nr 890 | X= 512785 Y= 202189 |
| PK-2 | Budynek mieszkaniowy oddalony od terenu zakładu o ok. 20 m, położony na północ od terenu zakładu na działce ewidencyjnej nr 12508 | X= 512746 Y= 202142 |
| PK-3 | Budynek mieszkaniowy oddalony od terenu zakładu o ok. 280 m, położony na wschód od terenu zakładu na działce ewidencyjnej nr 1007 | X= 513170 Y= 202269 |

„

IX. Część VIII. „Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia.”

otrzymuje brzmienie:

„VIII. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia

- Zobowiązania ogólne:

- Przedkładania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego sprawozdania 
z wykonywanych pomiarów, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji, przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

- Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.

- Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii, w przypadku jej wystąpienia oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się 
w strefie zagrożenia i jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.

- Przedkładania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności 
z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu, w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.

- Przedkładania informacji oraz sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: „OE.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_181” lub „OE.PZ.POMIARY_181.

- Zobowiązania w zakresie ochrony powietrza:

Zobowiązuje się prowadzącego instalację do:

- Przedkładania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wyników monitorowania gazów odlotowych w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

- Archiwizowania danych dotyczących monitoringu procesów technologicznych 
i emisji substancji do powietrza przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy.”

X. Część IX. „Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.”

otrzymuje brzmienie:

„IX. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

Nie przewiduje się eksploatacji instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, takich jak awarie.

Podczas rozruchu instalacji nie występuje zwiększona emisja substancji do powietrza, 
w stosunku do emisji występującej w trakcie normalnej pracy instalacji.”

XI. Dopisuje się część XIII. „Zabezpieczenie roszczeń.”,

która otrzymuje brzmienie:

„XIII. Zabezpieczenie roszczeń.

Ustanawiam posiadaczowi odpadów: Beskid Żywiec Sp. z o.o., z siedzibą 
w Żywcu, przy ul. Kabaty 2 (NIP: 5531000805), prowadzącemu działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w instalacji pn.: „Kompleks gospodarki odpadami 
(w tym składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) w Żywcu”, zlokalizowanej w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, zabezpieczenie roszczeń, w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w kwocie XXXXXXXXXXXXXXXX– z tytułu prowadzonego procesu zbierania odpadów, umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego   do ich składowania lub magazynowania, o której mowa 
w art. 26 ust. 2 ww. ustawy o odpadach,

2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy o odpadach

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów nie zwrócił poniesionych przez właściwy organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi zgodnie z art. 26a 
ust. 6 ustawy o odpadach, środki z zabezpieczenia roszczeń przeznacza się na pokrycie tych kosztów.”

XI. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie faktyczne:

Decyzją z dnia 25 października 2007 r. nr ŚR-IV-6618/PZ-22/10/07, Wojewoda Śląski udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.:Kompleks gospodarki odpadami 
(w tym składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), zlokalizowanej 
w Żywcu, przy ul. Kabaty 2.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami:

1) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1283/OS/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r.;

2) Marszałka Województwa Śląskiego nr 317/OS/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.;

3) Marszałka Województwa Śląskiego nr 914/OS/2010 z dnia 19 marca 2010 r.;

4) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2655/OS/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.;

5) Marszałka Województwa Śląskiego nr 5534/OS/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.;

6) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1591/OS/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.;

7) Marszałka Województwa Śląskiego nr 3284/OS/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.;

8) Marszałka Województwa Śląskiego nr 3805/OS/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.;

9) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1280/OS/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.;

10) Marszałka Województwa Śląskiego nr 1200/OS/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.;

11) Marszałka Województwa Śląskiego nr 2639/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.;

W dniu 7 stycznia 2020 r., Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał wniosek spółki Beskid Żywiec Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, o zmianę warunków 
ww. pozwolenia zintegrowanego.

W treści wniosku Strona wskazała, że konieczność zmiany pozwolenia związana jest 
z rozwojem zakładu, doskonaleniem racjonalnego gospodarowania odpadami, 
w ramach prowadzonej działalności przez BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. oraz ze zmianami 
w obowiązującym ustawodawstwie i dostosowaniu instalacji do wymagań w tym zakresie.

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, 
w tym :

- zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 POŚ;

- operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc zbierania, przetwarzania, magazynowania odpadów, sporządzony 24 czerwca 2019 r. przez rzeczoznawcę do zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniony postanowieniem 19 lipca 2019 r. nr 9/PZ/2019, znak: PZ.5585.13.2019-2;

- zaktualizowany w marcu 2024 r. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc zbierania, przetwarzania, magazynowania odpadów, sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniony postanowieniem z 18 kwietnia 2024 r. nr 11/PZ/2024, znak: PZ.5268.4.2024-2;

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wniosek.

Przedmiotowe instalacje kwalifikują się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie ust. 5 pkt 3 litera b oraz z ust. 5 pkt 4 Załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

- jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a POŚ;

- wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 POŚ;

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

II. Przebieg postępowania administracyjnego:

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1112), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 POŚ, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, pismami 
z dnia: 25 listopada 2020 r., 5 lipca 2023 r., 18 września 2023 r., 19 grudnia 2023 r., 
13 maja 2024 r., 11 czerwca 2024 r., 25 czerwca 2024 r., 5 grudnia 2024 r., 19 grudnia 2024 r., 11 lutego 2025 r., 2 kwietnia 2025 r.

Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami 
z dnia: 21 grudnia 2020 r., 23 czerwca 2021 r., 7 sierpnia 2023 r., 14 listopada 2023 r., 
1 grudnia 2023 r., 4 grudnia 2023 r., 15 grudnia 2023 r., 17 stycznia 2024 r., 
22 kwietnia 2024 r., 24 kwietnia 2024 r., 28 maja 2024 r., 26 czerwca 2024 r., 
15 lipca 2024 r., 30 lipca 2024 r., 28 sierpnia 2024 r., 18 grudnia 2024 r., 21 lutego 2025 r., 
6 marca 2025 r., 11 marca 2025 r.

W toku przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 183c ust. 1 oraz ust. 2 POŚ, pismem z dnia 25 listopada 2020 r. o znaku OE-PZ.KW-01087/20, Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, 
o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, po przeprowadzeniu kontroli, wydał postanowienie z dnia 18 grudnia 2020 r. o znaku PZ.5585.35.2020-4, w którym zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w operacie przeciwpożarowym z 24 czerwca 2019 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, z dnia 19 lipca 2019 r. nr 9/PZ/2019, znak: PZ.5585.13.2019-2.

W związku z przedłożeniem przez Stronę zaktualizowanego w marcu 2024 r. operatu przeciwpożarowego, Organ pismem z dnia 22 maja 2024 r. ponownie zwrócił się 
o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, po przeprowadzeniu kontroli, wydał postanowienie z dnia 3 lipca 2024 r. o znaku PZ.5268.4.2024-6, w którym zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności 
z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartych operacie przeciwpożarowym z marca 2024 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, 
z 18 kwietnia 2024 r. znak: PZ.5268.4.2024-2.

Z uwagi na fakt, że niniejsze pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie oraz zbieranie odpadów, organ w toku postępowania:

- pismem z 17 lipca 2023 r. o znaku OE-PZ.KW-001259/23 wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie postanowienia 
(po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z art. 41a ust 1 ustawy o odpadach) 
w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,

- pismem z 10 grudnia 2024 r. o znaku OE-WS-PZ.KW-000556/24 wystąpił 
do Prezydenta Miasta Żywiec, o przedstawienie opinii do złożonego wniosku 
o zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy 
o odpadach.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem 
z 10 września 2024 r. o znaku DBIN.7060.27.2023.GG, zgodnie z art. 41a 
ust. 3 ustawy o odpadach, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, dla instalacji pn. „Kompleks gospodarki odpadami (w tym Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne)” w Żywcu pod adresem:
ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.

Prezydent Miasta Żywiec postanowieniem z 20 grudnia 2024 r. znak: IOŚ-OŚ.6234.9.2024 pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek dla Zakładu Beskid Żywiec sp. z o.o. 
z siedzibą w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, o zmianę pozwolenia zintegrowanego w instalacji 
pn.„ Kompleks gospodarki odpadami komunalnymi (w tym składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne) w Żywcu”, zlokalizowanej pod adresem ul. Kabaty 2, 34 – 300 Żywiec.

Postanowieniem z dnia 18 marca 2025 r. nr 218/OE/2025, Marszałek Województwa Śląskiego określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń dla posiadacza odpadów zgodnie z art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach, w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 256) oraz art. 187 ust. 4a POŚ.

Strona wniosła zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z treścią postanowienia.

Pismem z dnia 18 września 2025 r. o znaku OE-WS-PZ.KW-01274/25 organ, zgodnie 
z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona pismem z dnia 25 września 2025 r. znak: ZS-59/2025/DZO zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 26 września 2025 r. znak OE-WS-PZ.KW-01321/25, organ poinformował Wnioskodawcę, że nie znajduje podstaw dla wydłużenia terminu, ponieważ w aktach sprawy znajdują się dokumenty przekazane przez Stronę, a zatem ich treść jest Spółce znana.

Następnie pismem z 29 września 2025 r. o znaku ZS-60/2025/DZO Strona wniosła dodatkowe uwagi do złożonego wniosku, które zostały uwzględnione w treści decyzji. Jednocześnie wyjaśniam, że zapis dot. procesu D13 pozostał w treści decyzji, zgodnie z § 4 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. z dnia 22 kwietnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 666), który stanowi, że mechaniczne przetwarzanie odpadów, (…), stanowi proces odzysku R12 albo proces unieszkodliwiania D13.

III. Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 180 POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, 
wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie 
do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, 
w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. POŚ. 
Jak wynika z art. 376 pkt 2b POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;

- o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy 
do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 POŚ, lub technologii, 
o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub

- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 POŚ, wskazując, 
że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa 
w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony 
(art. 188 ust. 1 POŚ).

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;

- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

IV. Uzasadnienie szczegółowe:

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją zmienił warunki pozwolenia zintegrowanego, w części:

I. Rodzaj i parametry instalacji;

II. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;

III. Gospodarka odpadami;

IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, 
w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

V. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i paliw;

VII. Zakres i sposób monitorowania środowiska i kontrola eksploatacji instalacji;

VIII. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu 
do wydania pozwolenia;

IX. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą 
się do następujących zagadnień:

- Kwestii ogólnych,

- Ochrony powietrza,

- Ochrony przed hałasem,

- Gospodarki wodno-ściekowej,

- Gospodarki odpadami.

Ad. 1

W kwestiach ogólnych dokonano aktualizacji zapisów, związanych z rozwojem zakładu, doskonaleniem racjonalnego gospodarowania odpadami w ramach prowadzonej działalności Zakładu oraz ze zmianami w obowiązującym ustawodawstwie i dostosowaniu instalacji do wymagań w tym zakresie.

Ad. 2

W zakresie ochrony powietrza zmiana związana jest m.in. z koniecznością dostosowania zapisów dotyczących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, 
do wymogów Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 
do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza są procesy mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

Mechaniczne przetwarzanie odpadów komunalnych, polegające na sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów (potencjalnych surowców wtórnych z selektywnej zbiórki), wiąże się ze zorganizowaną emisją substancji z kabiny sortowniczej, wyposażonej w wentylator, poprzez który powietrze zanieczyszczone kierowane jest do hali, z której, za pośrednictwem instalacji wentylacyjnej, zanieczyszczenia odprowadzane są do powietrza. W skład instalacji wentylacyjnej hali wchodzą dwie czerpnie powietrza świeżego oraz dwa wentylatory wyciągowe, za którymi zainstalowane są filtry tkaninowe, o średniej skuteczności 90%. Gazy odlotowe odprowadzane są do powietrza poprzez, 2 zadaszone emitory ES-3 i ES-4, o wysokości 10 m i średnicy 0,6 m każdy.

Podczas eksploatacji instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, do powietrza są emitowane substancje uciążliwe zapachowo (odory) oraz zanieczyszczenia pyłowe. Hala wyposażona jest w instalację do suchej dezodoryzacji, której zadaniem jest neutralizacja substancji zapachowych, o skuteczności na poziomie 80%.

Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na dwustopniowej stabilizacji frakcji organicznej, pochodzącej z mechanicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, w tym pierwszy etap stabilizacji tlenowej odbywa się w zamkniętych 
8 bioreaktorach, połączonych z jednym wspólnym biofiltrem, stanowiącym powierzchniowy emitor E-23, o wysokości 2,5 m i przekroju 3 x 3 m, a drugi etap - proces stabilizacji odpadów na pryzmach na placu dojrzewania, wiąże się z niezorganizowaną emisją substancji do powietrza.

Zastosowane w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów rozwiązania technologiczne, mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz odorów do powietrza, w tym m.in.:

- zastosowanie biofiltra dla bioreaktorów, w których odbywa się biologiczne przetwarzanie odpadów,

- zastosowanie filtrów tkaninowych, o skuteczności 90% za wentylatorami, stanowiącymi element wentylacji mechanicznej hali, w której następuje mechaniczne przetwarzanie odpadów;

- wyposażenie hali mechanicznego przetwarzania odpadów w instalację do suchej dezodoryzacji, której zadaniem jest neutralizacja substancji zapachowych, 
o skuteczności na poziomie 80%;

są zgodne z wymaganiami Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) 
w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE.

Instalacja składowania odpadów wiąże się z emisją gazu składowiskowego 
(CH4, CO2, O2), który jest ujmowany dwudziestoma studniami odgazowującymi 
i emitowany do atmosfery.

Mając na uwadze art. 202 ust. 2a POŚ, nie ustala się warunków emisyjnych dla gazu składowiskowego. Na składowisku prowadzony jest natomiast monitoring gazu składowiskowego (w zakresie emisji CH4, CO2, O2), którego częstotliwość określona została na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1902).

Zgodnie z wnioskiem strony, dokonano zmian w treści pozwolenia zintegrowanego, dotyczącej źródeł emisji substancji do powietrza, dopuszczalnych rodzajów i wielkości emisji substancji do powietrza, sposobów osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości oraz monitoringu emisji gazów i pyłów do powietrza (część IV decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji”, punkt 1 „Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza”).

W części II, w punkcie 2 decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2) POŚ, określono sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, wpływające na zapobieganie i ograniczanie emisjom zanieczyszczeń do powietrza, w tym odniesiono się do wymagań Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych odstępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, mających zastosowanie dla przedmiotowej instalacji.

W części IV.1.1. decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 5 oraz art. 224 ust 1 
pkt 1 POŚ, określono źródła powstawania oraz miejsca wprowadzania gazów i pyłów 
do powietrza, ich charakterystykę oraz czas eksploatacji.

W części IV.1.2. decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 2 oraz art. 224 
ust. 2 POŚ, określono wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, w tym:

- graniczne poziomy emisji BAT – AELs, wyrażone w mg/Nm3 (dotyczy zanieczyszczeń, dla których ustanowiono poziomy emisji BAT-AELs),

- dopuszczalne poziomy emisji (inne niż graniczne poziomy emisji BAT – AELs), wyrażone w kg/h,

- roczny poziom emisji zanieczyszczeń dla całej instalacji, wyrażony w Mg/rok.

W ramach oceny wpływu eksploatacji instalacji na jakość powietrza, wnioskodawca przeprowadził analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, 
przy uwzględnieniu ww. dopuszczalnych poziomów emisji (obliczenia obejmowały wszystkie źródła emisji substancji do powietrza, zlokalizowane na terenie zakładu).

Analiza wykazała, że przy dotrzymaniu dopuszczalnych poziomów emisji i warunków wprowadzania emitowanych substancji do powietrza ustalonych w niniejszej decyzji, 
nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845), a także wartości odniesienia, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2010 r., nr 16, poz. 87), poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, za wyjątkiem stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Powyższa sytuacja, związana jest ze złym stanem jakości powietrza w rejonie lokalizacji instalacji. Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2023 r. (znak DMS-KA.731.1.264.2023) tło pyłu zawieszonego PM2,5 w rejonie przedmiotowej instalacji wynosi 25 µg/m3, a zatem przekracza wartość dopuszczalną, określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845), a tło dla pyłu zawieszonego PM10 wynosi 40 µg/m3, a zatem jest równe wartości dopuszczalnej, określonej w ww. rozporządzeniu.

- Organ, przy wydawaniu niniejszej decyzji, uwzględnił fakt, iż eksploatacja przedmiotowej instalacji ma swój udział w ww. tle zanieczyszczeń.

Mając na uwadze, iż przedmiotowa instalacja stanowi instalację istniejącą, w której nie zachodzą istotne zmiany, wydanie przedmiotowej decyzji nie wymagało przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227 – 229 POŚ.

W częsci VII.3 decyzji określono zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, zgodne 
z wymaganiami Konkluzji BAT. Zamiast monitorowania stężenia odorów nałożono dla instalacji obowiązek monitorowana emisji NH3 i H2S (zgodnie z BAT 8).

W części VIII.  decyzji określono sposób i częstotliwość przekazywania informacji 
i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

W części IX. decyzji, zgodnie z wymaganiami art. 188 ust. 2 pkt 3 POŚ, odniesiono się do zagadnienia pracy instalacji w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych. 
W związku z tym, że eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych 
nie powoduje zwiększonej emisji substancji do powietrza w stosunku do emisji występującej w trakcie normalnej pracy instalacji, odstąpiono od określenia warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji.

Ad. 3

Wprowadzone zmiany w zakresie ochrony przed hałasem obejmują:

- budowę nowej hali przyjęcia odpadów, wraz z instalacją systemu filtracji 
i dezodoryzacji powietrza,

- instalację nowych źródeł hałasu, takich jak wentylatory, filtry workowe, urządzenia transportu wewnętrznego (ładowarki, wózki widłowe),

- wymianę urządzeń na nowe, o zmienionych parametrach emisji akustycznej 
(np. wymiana kompaktora DINO na BOMAG),

- zmiany organizacji ruchu wewnętrznego na terenie zakładu,

- modernizację procesu kompostowania, w tym zastosowanie nowych urządzeń 
w bioreaktorach i placu dojrzewania kompostu.

W niniejszej decyzji zawarto aktualne dane dotyczące źródeł hałasu, ich parametrów akustycznych (LWA) oraz godzin pracy. Dla wszystkich źródeł przedstawiono wyniki modelowania emisji hałasu, wykonane w programie SoundPlan 9.0, zgodnie 
z obowiązującymi normami akustycznymi (PN-ISO 9613-1 oraz PN-ISO 9613-2).

W celu określenia oddziaływania instalacji wykonano także pomiary tła akustycznego 
w sierpniu 2023 r., co pozwoliło na ocenę istniejącego stanu klimatu akustycznego 
w otoczeniu zakładu.

Analiza wykazała, że poziom hałasu na terenach wymagających ochrony przed hałasem (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej), nie przekroczy dopuszczalnych wartości określonych przepisami prawa 50 dB(A) w dzień i 40 dB(A) 
w nocy dla zabudowy jednorodzinnej oraz 55 dB(A) w dzień i 45 dB(A) w nocy dla zabudowy wielorodzinnej.

Wprowadzono również środki minimalizujące emisję hałasu, zgodne z konkluzjami BAT 
dla przetwarzania odpadów (BAT 1, BAT 17 i BAT 18), w tym:

- zamknięcie rozładunku odpadów w hali,

- zmiana lokalizacji bram wjazdowych,

- okresowa konserwacja urządzeń,

- ograniczenie pracy hałaśliwych urządzeń w porze nocnej,

- stosowanie pasów zieleni izolacyjnej.

Okresowe pomiary hałasu w środowisku będą kontynuowane co dwa lata, w punktach pomiarowych, zlokalizowanych przy najbliższych budynkach mieszkalnych.

Z uwagi na przedstawione dane oraz przeprowadzoną ocenę, zmiany w zakresie emisji hałasu nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska i są zgodne 
z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

Ad. 4

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w niniejszej decyzji dokonano zmian porządkowych w treści.

Do celów technologicznych instalacji IPPC – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, nie jest wykorzystywana woda. Na potrzeby sporządzania roztworu w brodziku dezynfekcyjnym wykorzystywana jest woda z sieci wodociągowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Woda na potrzeby instalacji IPPC mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) pobierana jest z sieci wodociągowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Woda wykorzystywana jest do następujących celów technologicznych instalacji: sprzątania hal części mechanicznej instalacji MBP, 
na potrzeby dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, do stabilizacji tlenowej odpadów w części biologicznej instalacji MBP.

Ponadto, woda wodociągowa w Zakładzie BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., wykorzystywana jest również na cele socjalno-bytowe.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) POŚ, pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 (dotyczącym poboru wód powierzchniowych lub podziemnych). Wobec powyższego, w części I. „Rodzaj 
i parametry instalacji”, w punkcie 4 „Pobór wody”, zmieniono brzmienie punktu 4 na „Gospodarka wodna”, w którym podano wymagane prawem informacje dotyczące gospodarki wodnej dla każdej instalacji, tj.:

- składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

W części IV wykreślono punkt 4 „Warunki odprowadzania wód opadowych do wód powierzchniowych”, ponadto w części V. „Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i paliw” w punkcie 2. „Zaopatrzenie w wodę” zmieniono brzmienie podpunktu 2.2., w którym podano informację na temat łącznej ilości zużywanej wody.

W związku z eksploatacją instalacji IPPC - składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, powstają ścieki przemysłowe, stanowiące odcieki z kwater deponowania odpadów oraz ścieki z brodzika dezynfekcyjnego, odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

W związku z eksploatacją instalacji IPPC mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) - powstają następujące strumienie ścieków przemysłowych:

- ścieki z prowadzonego procesu w bioreaktorach,

- ścieki z pryzm stabilizacji biologicznej części instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

- odcieki z hali przyjęcia i stacji przeładunkowej odpadów oraz ścieki z prac porządkowych na hali,

- ścieki z prac porządkowych hali mechanicznej części instalacji MBP,

- odcieki z miejsc magazynowania odpadów.

Ścieki z prowadzonego procesu w bioreaktorach, gromadzone są w podziemnych, szczelnych zbiornikach, skąd są powtórnie zawracane do bioreaktorów. Pozostałe strumienie ścieków wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7) POŚ, pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi. Wobec powyższego w części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, punkt 5 „Odprowadzanie ścieków”, zmieniono brzmienie punktu 5 na „Gospodarka ściekowa”, w którym podano wymagane prawem informacje dotyczące gospodarki ściekowej dla każdej instalacji, tj.:

- składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

W punkcie tym podano również informację na temat ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, które powstają niezależnie od eksploatacji instalacji, tj.:

- ścieki bytowe odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu,

- wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste”, wykorzystywane do zraszania pryzm kompostowych w części biologicznej instalacji i prac porządkowych na terenie zakładu, tzw. „brudne”, odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej należącej do Miasta Żywiec.

Jak wynika z wniosku, odcieki z miejsc magazynowania odpadów odprowadzane są do zakładowej kanalizacji przemysłowej, a następnie do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego. Wnioskodawca wyjaśnił, że miejsca magazynowania odpadów obejmują różne instalacje, zlokalizowane na terenie zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. oraz miejsca prowadzonego zbierania odpadów, a zatem prognozowana ilość ścieków została podana łącznie z wszystkich niezadaszonych miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu. Ponadto, w piśmie z 28 maja 2024 r. o znaku ZS-42/2024, wnioskodawca poinformował, 
że „ze względu na bezpośrednie odprowadzanie ścieków przemysłowych z magazynów odpadów do wewnątrzzakładowej kanalizacji przemysłowej, którą są odprowadzane ścieki 
z całego terenu zakładu, nie istnieje możliwość techniczna określenia stanu i składu ścieków”.

W niniejszej decyzji, w cytowanym wyżej punkcie I.5. „Gospodarka ściekowa” podano 
ilość, stan i skład poszczególnych strumieni ścieków przemysłowych z instalacji objętych przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym (w przypadku odcieków z miejsc magazynowania odpadów, wzięto pod uwagę powyższe wyjaśnienia Wnioskodawcy 
i podano łączną ich ilość z wszystkich niezadaszonych miejsc magazynowania odpadów 
na terenie zakładu).

Spółka BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie 
do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Żywcu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z procesów składowania 
i przetwarzania odpadów (decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z 3 czerwca 2024 r. o znaku K.RUZ.4210.22.2024.NB.).

Kwestia dotycząca sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, związane 
z tym zapisy zawarte w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym, wymagała wyjaśnienia na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego. Informacje zawarte we wniosku oraz w pozwoleniu zintegrowanym w tym zakresie są niejednoznaczne, nie wynika to również z uzasadnienia decyzji. Zapisy w pozwoleniu zintegrowanym brzmią: „Wody opadowe po podczyszczeniu w separatorze typu (…) są odprowadzane do kolektora deszczowego „Zabłocie”, a następnie do rzeki Soły na podstawie umowy Nr 2/2005 o udostępnianiu sieci kanalizacyjnej dla wód opadowych zawartej w dniu 31 grudnia 2004r. pomiędzy miastem Żywcem, a Beskid Żywiec Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2”.

Marszałek Województwa Śląskiego, w piśmie z dnia 25 listopada 2020 roku o znaku 
OS-PZ.KW-01082/20, wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, 
tj.: „należy jednoznacznie sprecyzować informacje na temat sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., tj. czy 
są one odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych należących do Miasta Żywiec, 
na podstawie zawartej umowy, czy też są wprowadzane do rzeki Soły wylotem kanalizacyjnym, należącym do Spółki BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.”

W odpowiedzi na powyższe, Wnioskodawca w piśmie z 21.12.2023 r. o znaku 
ZS-436/2020 poinformował, że „Wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. są odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych należących 
do podmiotu zewnętrznego – kanalizacji opadowej Miasta Żywca, na podstawie zawartej umowy”.

Zatem wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, który następnie wprowadza je do rzeki Soły (podmiot ten powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie tych wód 
do środowiska). Biorąc powyższe pod uwagę, a także w związku z faktem, że wody opadowe i roztopowe powstają niezależnie od eksploatacji instalacji, w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się warunków ich wprowadzania do środowiska, jak również opisu urządzeń służących do ich podczyszczania.

W cytowanym wyżej piśmie, jak również w piśmie z 26.06.2024 r. o znaku 
ZS-49/2024/DZO – stanowiącym uzupełnienie wniosku, Strona zwróciła się z wnioskiem 
o wykreślenie w części IV. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii 
i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji” punktu 4. „Warunki odprowadzania wód opadowych do wód powierzchniowych” oraz o wykreślenie w części I. „Rodzaj i parametry instalacji” 
w punkcie 3 „Charakterystyka techniczna” podpunktu 3.3. „Podczyszczalnia wód deszczowych” (podpunkt 3.3. po wnioskowanych zmianach charakterystyki technicznej 
i kolejności podpunktów, będzie nosił nazwę „Przepompownia odcieków z kwatery II” (dotychczasowy podpunkt 3.2) - w brzmieniu bez zmian.

W niniejszej decyzji, w części VI „Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości” przedstawiono analizę – w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - zgodności z wymaganiami wyżej wymienionej decyzji Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 
10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje BAT. W wyniku tej analizy stwierdzono, 
że w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zostały zastosowane rozwiązania wynikające z konkluzji BAT 1 punkt V lit. a) i punkt XI, BAT 3, BAT 6, BAT 7, BAT 11, BAT 19, BAT 20, BAT 35, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Należy zauważyć, że praca instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) jest związana z emisją „pośrednią” ścieków przemysłowych 
do wód (tj. do zbiornika Tresna), za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego stwierdzono, że prowadzący instalację:

- Zidentyfikował jako istotne w wykazie ścieków, o którym mowa w BAT 3, następujące substancje: Arsen (As), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Ołów (Pb), Nikiel (Ni), 
Rtęć (Hg), Cynk (Zn).

- Nie zidentyfikował jako istotnych w wykazie ścieków, o którym mowa w BAT 3, następujących substancji: PFOA, PFOS.

Wobec powyższego, prowadzący instalację powinien:

- prowadzić monitoring „zrzutu pośredniego” ścieków przemysłowych do kanalizacji, 
w punkcie w którym emisja opuszcza instalację, w zakresie substancji zidentyfikowanych jako istotne w wykazie ścieków (z częstotliwością i normami określonymi w BAT 7);

- spełniać wymagania, określone w Tabeli 6.2 w BAT 20 – tj. poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AELs), w odniesieniu do „zrzutu pośredniego” do odbiornika wodnego - w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację, w zakresie substancji zidentyfikowanych jako istotne w wykazie ścieków.

W związku z powyższym zmieniono również zapisy w części VII. „Zakres i sposób monitorowania środowiska i kontrola eksploatacji instalacji”, punkt 4. „Monitoring wód odciekowych i podziemnych” - w zakresie dotyczącym wód odciekowych z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), poprzez dopisanie zdania 
na temat prowadzenia monitoringu zrzutów pośrednich ścieków przemysłowych 
z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) do odbiornika wodnego – zbiornika Tresna, w zakresie, o którym mowa w BAT 7.

Ad. 5

W zakresie gospodarki odpadami wprowadzone przez Wnioskodawcę zmiany związane 
są z koniecznością dostosowania zapisów pozwolenia zintegrowanego do obowiązujących przepisów, w tym przepisów art. 14, w związku z art. 10 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), 
w myśl którego prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, w terminie do 5 marca 2020 r., zobowiązany był złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania 
go do przepisów zmienionych ww. ustawą. Zgodnie z informacjami, zawartymi we wniosku, pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie warunków pozwolenia zintegrowanego 
do stanu istniejącego, spowodowane są głównie optymalizacją procesów technologicznych.

W zakresie gospodarki odpadami w pozwoleniu dokonano zmian polegających na:
1) zaktualizowaniu ogólnej ilości wytwarzanych odpadów, w związku z eksploatacją instalacji,
2) zaktualizowaniu opisu miejsc i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, przeznaczonych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji,

3) mając na względzie art. 180a ust. 2 POŚ, nie określono warunków wytwarzania odpadów dla instalacji dwuetapowego kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz ręcznego doczyszczania opakowań szklanych, gdyż nie spełniają warunku wytwarzania powyżej 
5 000 Mg rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne,
4) weryfikacji rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania i zaktualizowaniu opisu miejsc i sposobu magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania (odzysku),
5) dodaniu, w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wskazania:
 maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
6) dodaniu zapisów dotyczących warunków przeciwpożarowych, wynikających 
z operatu przeciwpożarowego.

7) dodaniu do pozwolenia zintegrowanego części XIII „Zabezpieczenie roszczeń”.

Ponadto, Wnioskodawca wprowadził zmiany związane z dostosowaniem zapisów przedmiotowego pozwolenia do wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 666).
Firma posiada niezbędne urządzenia techniczne do właściwego prowadzenia procesu odzysku odpadów.
Instalacje wykorzystywane w zakładzie spełniają wymogi ochrony środowiska, 
co potwierdza niniejszy wniosek oraz wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskodawca prowadzić będzie ewidencję odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami ustawy o odpadach.

Uwzględnione w przedmiotowej decyzji zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami 
są zgodne z informacjami zawartymi w przedłożonym wniosku wraz z uzupełnieniami, 
a przestawiony sposób gospodarowania wszystkimi rodzajami odpadów jest prawidłowy 
i zgodny z obowiązującymi przepisami określonymi ustawą o odpadach.

Eksploatacja instalacji pn.: „Kompleks gospodarki odpadami w Żywcu”, zlokalizowanej 
na terenie BESKID Żywiec Sp. z o.o. w Żywcu, będzie prowadzona w sposób zgodny 
z przepisami ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych do niej, a w szczególności 
do zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742) i rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 666).

Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz zgodnie art. 188 ust. 2b 
pkt 8 POŚ, przedmiotowa instalacja spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków w  zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP, zgodnie z warunkami, które zostały określone w załączonym do dokumentacji wnioskowej operacie przeciwpożarowym, opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. KG PSP 574/2013) dla instalacji zlokalizowanej w Żywcu, przy ul. Kabaty 2 i zatwierdzonym Postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, 
z 18 kwietnia 2024 roku (znak: PZ.5268.4.2024-2) oraz uzgodnionym Postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, z 3 lipca 2024 roku 
(znak: PZ.5268.4.2024-6).

Zgodnie z art. 187 ust. 4a POŚ, w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów ustanawia się zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z art. 48a ustawy odpadach.

W toku prowadzonego postępowania dokonano analizy sposobu obliczenia wysokości kwoty zabezpieczenia roszczeń.

Do wyliczenia wysokości zabezpieczenia roszczeń, dla poszczególnych miejsc magazynowania, przyjęto największą masę odpadów [Mg], które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającego 
z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki na podstawie §2 ust. 1 
pkt 1), 2a), 3d), 3f), 5f), 7), 10), 11) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256).

Mając na uwadze powyższe, wysokość zabezpieczenia roszczeń wynosi: XXXXXXXXX w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego, obliczona zgodnie z danymi zawartymi w piśmie (uzupełnieniu) z 20 lutego 2025 r.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów obowiązany 
do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego.

Mając na uwadze art. 48a ust 2 ustawy o odpadach określono formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń Postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego 
nr 218/OE/2025 z 18 marca 2025 roku.

Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach, jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach.

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych, mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń lub jego formę, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku 
o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Spółka zobowiązana jest prowadzić działalność w sposób:

- niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska,

- zgodny z przepisami z zakresu gospodarki odpadami,

- zgody z przepisami prawa miejscowego,

- zgodny z planem gospodarki odpadami.

Niniejsza decyzja nie zwalania Wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji  administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń wymagających odrębnymi przepisami.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył, 
co następuje.

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, 
że instalacja, będąca przedmiotem wniosku spełnia wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 KPA od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przedłożono dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 1 005,50 PLN. Opłaty dokonano na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach.

Podpisano: Z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego;

Grzegorz Januszek; Zastępca Dyrektora

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych (OE)