|  |  | Katowice, 17 listopada 2025 r. Nr sprawy: OE-WS-PZ.7222.137.2024 Nr pisma: OE-WS-PZ.KW-01560/25 (Za dowodem doręczenia) |
| --- | --- | --- |
| „Projekt” |  |  |
| Decyzja nr | 4450/OE/2025 |  |
| Organ wydający | Marszałek Województwa Śląskiego |  |
| W sprawie | udzielenia pozwolenia zintegrowanego |  |
| Na podstawie | art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm., dalej: ustawa Kpa) oraz na podstawie art. 181 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 184 ust. 1, art. 201, art. 202, art. 211 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm., dalej: ustawa Poś) |  |
| Po rozpatrzeniu wniosku przedstawiciela firmy Ferma drobiu – Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek, o wydanie pozwolenia zintegrowanego orzekam: udzielić pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Fermy drobiu, przeznaczonej do produkcji brojlerów kurzych i kaczych, o obsadzie 1 036,7 DJP dla kur oraz 327,4 DJP dla kaczek, pn. Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek, zlokalizowanej w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś, przy ul. Leśnej 10 (NIP: 9691254770, REGON: 278003069). - Rodzaj i parametry instalacji - Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji Tabela 1. Prowadzący instalację Nazwa prowadzącego instalację; Siedziba prowadzącego instalację; Regon; NIP. Ulica, numer; Kod; Miejscowość; Gmina. Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek; Leśna 10; 44-187; Świbie; Wielowieś; 278003069; 9691254770. Tabela 2. Instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym Nazwa instalacji; Adres instalacji; Branża; Kwalifikacja przedsięwzięcia; Liczba instalacji; Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest instalacja. Ulica, numer; Kod, miejscowość; Gmina. Ferma drobiu specjalizująca się w produkcji brojlerów kurzych i kaczych, o obsadzie 1036,7 DJP dla kur, 327,4 DJP dla kaczek; Leśna 10; 44-187 Świbie; Wielowieś; 6.8.a; Rozp. § 2 ust 1 pkt 51b Poś art.378 ust.2a pkt 2; 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8. - Charakterystyka instalacji - Instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym Przedmiotem działalności instalacji jest chów drobiu – brojlerów kurzych oraz brojlerów kaczych. Produkcja brojlerów kurzych, kształtuje się na poziomie ok. 259 166 sztuk/cykl (1 036,66 DJP), gdzie przy powtarzalności 6 cykli w roku, maksymalna zdolność produkcyjna instalacji, wynosi ok. 1 554 996 sztuk brojlera kurzego/rok. Produkcja brojlerów kaczych, kształtuje się na poziomie ok. 81 842 sztuk/cykl (327,37 DJP), gdzie przy powtarzalności 6 cykli w roku, maksymalna zdolność produkcyjna instalacji, wynosi ok. 491 052 sztuk brojlera kaczego/rok. Teren gospodarstwa rolnego, zlokalizowany jest na działkach, o łącznej powierzchni 108,2552 ha. W skład instalacji wchodzą następujące obiekty: - budynek nr 1 (kurnik K1), o powierzchni: 894,1 m2, - budynek nr 3 (kurnik K3), o powierzchni: 1 056,7 m2, - budynek nr 5 (kurnik K5), o powierzchni: 2 407 m2, - budynek techniczny, kotłownia, o powierzchni: 226,3 m2, - budynek mieszkalno-usługowy, o powierzchni: 229,9 m2, - silos paszowy – 2 szt., o pojemności: 18 t, - silos paszowy – 3 szt., o pojemności: 12,8 t, - silos paszowy – 1 szt., o pojemności: 26,5 t, - kotły, o mocy 800 i 900 kW, - zbiornik dwupłaszczowy ON 5 000 l – 1 szt., - zbiornik dwupłaszczowy ON 5 000 l – 1 szt., - płyta obornikowa, o powierzchni: 1 130,24 m2, - skład opału, - ogrodzenie z bramami, - budynek nr 4 (kurnik K4), o powierzchni: 2 407 m2, - budynek nr 6 (kurnik K6), o powierzchni: 3 044,4 m2, - budynek nr 7 (kurnik K7), o powierzchni: 3 044,4 m2, - budynek techniczny, obiekt dozoru technicznego, o powierzchni: 96,05 m2, - podziemny zbiornik na gnojówkę, o pojemności: 100 m3, - płyta obornikowa, o powierzchni: 440,5 m2, - agregat prądotwórczy, o mocy: 400 kW, - waga samochodowa najazdowa, o max. nośności 50/60 t, - kocioł 1 750 kW, - silosy paszowe – 2 szt., o pojemności: 31 t każdy, - silosy paszowe – 1 szt., o pojemności: 26,5 m3. Tabela 3. Charakterystyka obiektów Symbol obiektu; Powierzchnia chowu; Instalacje wewnętrzne; Pomieszczenia pomocnicze; Urządzenia przy budynku. K-1; 894,1 m2; - Automatyczny system wentylacji (5 wentylatorów dachowych i 9 ściennych). - Ogrzewanie za pomocą ciepła wytwarzanego w kotłach węglowych. - System zadawania paszy. - System zadawania wody. - Instalacja elektryczna.; Budynek dozoru technicznego (panele sterownicze do zarządzania systemami zadawania paszy, wody oraz mikroklimatem wewnątrz obiektu).; 2 silosy paszowe (12,8 Mg i 18 Mg).. T-2; 978,6 m2; -; Budynek przeznaczony na magazyn. Nie będzie tu prowadzona hodowla.; Silos paszowy (18 Mg). K-3; 1 056,7 m2; - Automatyczny system wentylacji (6 wentylatorów dachowych, 10 ściennych). - Ogrzewanie za pomocą ciepła wytwarzanego w kotłach węglowych. - System zadawania paszy. - System zadawania wody. - Instalacja elektryczna.; Budynek dozoru technicznego (panele sterownicze do zarządzania systemami zadawania paszy, wody oraz mikroklimatem wewnątrz obiektu).; Silos paszowy (12,8 Mg). K-4; 2 407 m2; - Automatyczny system wentylacji (14 wentylatorów dachowych i 8 ściennych). - Ogrzewanie za pomocą ciepła wytwarzanego w kotłach węglowych. - System zadawania paszy. - System zadawania wody. - Instalacja elektryczna.; Silos paszowy (12,8 Mg). K-5; 2 407 m2; - Automatyczny system wentylacji (14 wentylatorów dachowych i 8 ściennych). - Ogrzewanie za pomocą ciepła wytwarzanego w kotłach węglowych. - System zadawania paszy. - System zadawania wody. - Instalacja elektryczna.; Silos paszowy (26,5 Mg). K-6; 3 044,4 m2; - Automatyczny system wentylacji 14 wentylatorów dachowych i 8 ściennych). - Ogrzewanie za pomocą ciepła wytwarzanego w kotłach węglowych. - System zadawania paszy. - System zadawania wody. - Instalacja elektryczna.; Silos paszowy (31 Mg). K-7; 3 044,4 m2; - Automatyczny system wentylacji 14 wentylatorów dachowych i 8 ściennych). - Ogrzewanie za pomocą ciepła wytwarzanego w kotłach węglowych. - System zadawania paszy. - System zadawania wody. - Instalacja elektryczna.; Silos paszowy (31 Mg). Tabela 4. Obsada obiektów inwentarskich Budynek; Kury; Kaczki. Kurnik K1; 28 752 sztuk; 9 080 sztuk. Kurnik K3; 32 784 sztuk; 10 353 sztuk. Kurnik K5; 43 510 sztuk; 13 740 sztuk. Kurnik K4; 43 510 sztuk; 13 740 sztuk. Kurnik K6; 55 307 sztuk; 17 465 sztuk. Kurnik K7; 55 303 sztuk; 17 464 sztuk. SUMA [DJP]; 259 166 [1036,7]; 81 842 [327,4]. W poszczególnych obiektach inwentarskich do chowu drobiu, będą znajdować się jednocześnie tylko brojlery kurze (w liczbie ok. 1 554 996 sztuk/rok) lub brojlery kacze (w liczbie ok. 491 052 sztuk/rok). Na terenie fermy, znajdują się także urządzenia, niewchodzące w skład samej instalacji IPPC, tj.: - zbiornik przeciwpożarowy, - miejsce selektywnej zbiórki odpadów, - stanowiska postojowe dla pojazdów osobowych. Ponadto, na terenie fermy, występują następujące sieci infrastruktury technicznej: - sieć wodociągowa + istniejąca studnia, - sieć kanalizacji ściekowej, zakończona zbiornikiem bezodpływowym – docelowo przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną, - sieć elektroenergetyczna, - sieć teletechniczna. - Eksploatacja instalacji – opis Cykl produkcyjny brojlerów kurzych, rozpoczyna się od przyjęcia jednodniowych piskląt (zasiedlenie kurników). Odchów kurcząt w kurnikach, będzie się odbywać na całej powierzchni podłogi kurnika. Na 1 – 2 dni przed wprowadzeniem piskląt na teren kurnika, na całej jego powierzchni, rozrzucana jest równomiernie cięta słoma (grubość ściółki od 5 do 15 cm). W końcu 5 tygodnia tuczu, niewielka ilość kurcząt będzie oddawana do ubojni, aby zachować odpowiednie zagęszczenie brojlerów na m2 powierzchni. Pozostała część stada, będzie sprzedawana do zakładów ubojowych w 6 – 7 tygodniu tuczu. Okresowe zatrzymania instalacji, następujące po każdym cyklu produkcyjnym (6 – 7 tygodni), podyktowane są wymaganiami technologiczno-organizacyjnymi. Po usunięciu żywych ptaków z kurników, będzie następowała 3-dniowa przerwa technologiczna, konieczna na przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz konserwacji instalacji, w tym, systemu karmienia i pojenia. Czas ten będzie potrzebny na gruntowne czyszczenie oraz dezynfekcję poszczególnych budynków gospodarczych, pozwalające na przyjęcie nowej obsady. Cykl produkcyjny brojlerów kaczych, rozpoczyna się przyjęciem jednodniowych piskląt (zasiedlenie kurników). Odchów kaczek, odbywać się będzie na całej powierzchni podłogi. Na 1 – 2 dni przed wprowadzeniem piskląt na teren kurnika, na całej jego powierzchni, rozrzucana jest równomiernie cięta słoma (grubość ściółki od 5 do 15 cm). W końcu 6 tygodnia tuczu, niewielka ilość kurcząt będzie oddawana do ubojni, aby zachować odpowiednie zagęszczenie drobiu na m2 powierzchni. Pozostała część stada będzie sprzedawana do zakładów ubojowych w 6 – 7 tygodniu tuczu. Okresowe zatrzymania instalacji, następujące po każdym cyklu produkcyjnym (7 tygodni), podyktowane są wymaganiami technologiczno-organizacyjnymi. Po usunięciu żywych ptaków z kurników, będzie następowała dwu-, trzydniowa przerwa technologiczna, konieczna na przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz konserwacji instalacji, w tym systemu karmienia i pojenia. Czas ten będzie potrzebny na gruntowne czyszczenie oraz dezynfekcję poszczególnych budynków gospodarczych, pozwalające na przyjęcie nowej obsady. Pasza w budynku, podawana będzie ptakom za pomocą karmideł z pokarmem. W budynkach planuje się zastosować karmidła w systemie, umożliwiającym regulację wysokości zawieszenia oraz ilości podawanej paszy, które zmieniane będą w zależności od wieku zwierząt. Pasza transportowana będzie za pomocą przenośników spiralnych. Podawana pasza to pełnowartościowy, gotowy pokarm w formie granulatu. Jej przeładunek do silosów, przebiegał będzie w sposób hermetyczny – bezpyłowy. Łącznie, na terenie inwestycji, znajdować się będzie 8 silosów paszowych, o pojemnościach: 18 Mg (1 szt.), 12,8 Mg (3 szt.), 26,5 Mg (2 szt.), 31 Mg (2 szt.). Silosy paszowe, połączone zostaną z automatycznym system zadawania paszy. Woda w budynkach, podawana jest za pomocą poideł smoczkowych, które zapewniają ptakom stały do niej dostęp. W celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy zamontowany jest agregat prądotwórczy, o mocy do 100 kW. Zgodnie z decyzją środowiskową, na terenie fermy, może pracować agregat prądotwórczy, o mocy do 400 kW. Zainstalowany został wolnostojący agregat o poziomie mocy akustycznej do 98 dB. Kurniki ogrzewane są przy wykorzystaniu 3 kotłów, spalających węgiel, znajdujących się w kotłowni, o mocach 800 kW, 950 kW i 1 750 kW. Wytworzone ciepło, dostarczane jest do obiektów hodowlanych, przy wykorzystaniu ciepłociągów. Kotły nie są elementami instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym. Na terenie gospodarstwa, prowadzona będzie hodowla systemem ściółkowym, w związku z czym, powstawać będzie obornik. Obornik magazynowany będzie na płytach obornikowych, o łącznej powierzchni ok. 1 570,74 m2. Płynne odchody zwierzęce mogą być przeznaczane do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Potrzeba zmagazynowania płynnych odchodów zwierzęcych, podyktowana jest głównie brakiem możliwości wywożenia jej na pole w ciągu całego roku. Gnojówkę można wywozić jedynie w okresach wegetacyjnych roślin i po żniwach na ścierniska. Pojemność istniejących i projektowanych zbiorników na gnojówkę, umożliwi magazynowanie odchodów i wykorzystanie ich tylko w okresach najlepszej przyswajalności przez rośliny. Obsługa weterynaryjna na fermie, będzie pochodziła z zewnątrz. Unieszkodliwianie odpadów po lekach, biopreparatach wykonuje lekarz weterynarii. Odbiór martwych zwierząt, zostanie przeprowadzony przez uprawnione do tego przedsiębiorstwa, zgodnie z zawartymi umowami. Do czasowego przechowywania na fermie martwych ptaków, służyć będzie szczelny i zabezpieczony kontener – konfiskator. Na terenie gospodarstwa, docelowe zatrudnienie wyniesie 6 pracowników fizycznych i 1 biurowego. - Źródła emisji, zużycie energii, materiałów, surowców i paliw, źródła zaopatrzenia zakładu w wodę, gospodarka odpadami - Charakterystyka źródeł emisji substancji do powietrza. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Źródłem emisji substancji do powietrza z instalacji, jest chów drobiu – brojlerów kurzych oraz brojlerów kaczych, prowadzony w 6 budynkach inwentarskich (kurniki: K1, K3, K4, K5, K6 i K7). W poszczególnych obiektach inwentarskich do chowu drobiu, znajdować się będą jednocześnie tylko brojlery kurze lub brojlery kacze. Każdy z kurników, wyposażony jest w system wentylacji nawiewno-wywiewnej: mechaniczną wentylacją wywiewną (podstawową i wspomagającą). Nawiew powietrza wprowadzanego do kurników, odbywa się grawitacyjnie przez otwory wlotowe wbudowane w ścianę obiektów. Zanieczyszczenia z pomieszczeń kurników, odciągane są wentylatorami dachowymi - wentylacja podstawowa oraz wentylatorami ściennymi - wentylacja wspomagająca. Tabela 5. Charakterystyka emitorów instalacji IPPC Oznaczenie emitora oraz ich ilość; Położenie; Typ emitora; Wysokość; Średnica emitora; Prędkość gazów wylotowych; Temperatura gazów wylotowych; Czas pracy emitora. [m n.p.t.]; [m]; [m/s]; [K]; [h/a]. Kurnik 1. K1-WD 1 - K1-WD 5 (5 sztuk) wentylacja podstawowa; Dach kurnika nr 1; Pionowy/otwarty; 10,7; 0,63; 11,26; 293; 6 048. K1-WS1 1 - K1-WS1 5 (5 sztuk) wentylacja podstawowa; Ściana wschodnia kurnika nr 1; Poziomy; 2,2; 0,63; -; 293; 6 048. K1-WS2 1 - K1-WS2 4 (4 sztuki) wentylacja wspomagająca; Ściana wschodnia kurnika nr 1; Poziomy; 2,5; 1,3; -; 293; 336. Kurnik 3. K3-WD 1 - K3-WD 6 (6 sztuk) wentylacja podstawowa; Dach kurnika nr 3; Pionowy/otwarty; 10,7; 0,63; 11,26; 293; 6 048. K3-WS1 1 - K3-WS1 6 (6 sztuk) wentylacja podstawowa; Ściana wschodnia kurnika nr 3; Poziomy; 2,2; 0,63; -; 293; 6 048. K3-WS2 1 - K3-WS2 4 (4 sztuki) wentylacja wspomagająca; Ściana wschodnia kurnika nr 3; Poziomy; 2,5; 1,3; -; 293; 336. Kurnik 4. K4-WD 1 - K4-WD 14 (14 sztuk) wentylacja podstawowa; Dach kurnika nr 4; Pionowy/otwarty; 8,8; 0,63; 11,26; 293; 6 048. K4-WS 1 - K4-WS 8 (8 sztuk) wentylacja wspomagająca; Ściana wschodnia kurnika nr 4; Poziomy; 2; 1,3; -; 293; 336. Kurnik 5. K5-WD 1 - K5-WD 14 (14 sztuk) wentylacja podstawowa; Dach kurnika nr 5; Pionowy/otwarty; 8,8; 0,63; 11,26; 293; 6 048. K5-WS 1 - K5-WS 8 (8 sztuk) wentylacja wspomagająca; Ściana wschodnia kurnika nr 5; Poziomy; 2; 1,3; -; 293; 336. Kurnik 6. K6-WD 1 - K6-WD 14 (14 sztuk) wentylacja podstawowa; Dach kurnika nr 6; Pionowy/otwarty; 9,7; 0,63; 11,26; 293; 6 048. K6-WS 1 - K6-WS 8 (8 sztuk) wentylacja wspomagająca; Ściana wschodnia kurnika nr 6; Poziomy; 2; 1,3; -; 293; 336. Kurnik 7. K7-WD 1 - K7-WD 14 (14 sztuk) wentylacja podstawowa; Dach kurnika nr 7; Pionowy/otwarty; 9,7; 0,63; 11,26; 293; 6 048. K7-WS 1 - K7-WS 8 (8 sztuk) wentylacja wspomagająca; Ściana wschodnia kurnika nr 7; Poziomy; 2; 1,3; -; 293; 336. - Charakterystyka źródeł hałasu Głównymi źródłami emisji hałasu będą: - wyrzutnie wentylatorowe dachowe, - wentylatory ścienne, - podajniki paszy, - agregat prądotwórczy (użytkowany w sytuacjach awaryjnych), - budynki hodowlane (kurniki), - pojazdy poruszające się po terenie fermy (przywóz/wywóz brojlerów, dowóz paszy, dodatków paszowych i innych materiałów oraz surowców, wywóz obornika). Tabela 6. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu Wariant 1. Źródła punktowe. L.p.; Oznaczenie; Urządzenie; Poziom mocy akustycznej [dB]; Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]. Pora dnia; Pora nocy. 1; K1-WD 1-5; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 2; K1-WS1 1-5; Wentylator ścienny; 71.0; 16; 8. 3; K1-WS2 1-4; Wentylator ścienny; 89.0; x; x. 4; K3-WD 1-6; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 5; K3-WS1 1-6; Wentylator ścienny; 71.0; 16; 8. 6; K3-WS2 1-4; Wentylator ścienny; 89.0; x; x. 7; K4-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 8; K4-WS 1-8; Wentylator ścienny; 89.0; x; x. 9; K5-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 10; K5-WS 1-8; Wentylator ścienny; 89.0; x; x. 11; K6-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 12; K6-WS 1; Wentylator ścienny; 89.0; x; x. 13; K7-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 14; K7-WS 1-8; Wentylator ścienny; 89.0; x; x. 15; PP 1; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 16; PP 2; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 17; PP 3; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 18; PP 4; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 19; PP 5; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 20; PP 6; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 21; PP 7; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 22; PP 8; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 23; ZS 1; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 24; ZS 2; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 25; ZS 3; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 26; ZS 4; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 27; ZS 5; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 28; ZS 6; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 29; AP; Agregat prądotwórczy; 97.0; 2; x. Budynki źródła emisji hałasu. L.p.; Oznaczenie; Urządzenie; Wysokość [m]; Średnia izolacyjność akustyczna [dB]; Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]. Ściany; Dach; Pora dnia; Pora nocy. 1; K1; Budynek hodowlany; 10,4; 46; 20; 16; 8. 2; K3; Budynek hodowlany; 10,4; 46; 20; 16; 8. 3; K4; Budynek hodowlany; 8,5; 46; 20; 16; 8. 4; K5; Budynek hodowlany; 8,5; 40; 20; 16; 8. 5; K6; Budynek hodowlany; 9,4; 40; 20; 16; 8. 6; K7; Budynek hodowlany; 9,4; 40; 20; 16; 8. Liniowe (komunikacyjne) źródła emisji hałasu. 1; TC 1-TC 7; Ruch pojazdów po terenie farmy; 22 przejazdy pojazdów ciężkich w ciągu 8 godzin pory dnia (44 przejazdy w ciągu pory dnia); 4 przejazdy w ciągu 1 godziny pory nocy (32 przejazdy w ciągu pory nocy). 8 przejazdów pojazdów innych niż ciężkie w ciągu 8 godzin pory dnia (16 przejazdów w ciągu pory dnia); x. Wariant 2. Źródła punktowe. L.p.; Oznaczenie; Urządzenie; Poziom mocy akustycznej [dB]; Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]. Pora dnia; Pora nocy. 1; K1-WD 1-5; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 2; K1-WS1 1-5; Wentylator ścienny; 71.0; 16; 8. 3; K1-WS2 1-4; Wentylator ścienny; 89.0; 16; 8. 4; K3-WD 1-6; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 5; K3-WS1 1-6; Wentylator ścienny; 71.0; 16; 8. 6; K3-WS2 1-4; Wentylator ścienny; 89.0; 16; 8. 7; K4-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 8; K4-WS 1-8; Wentylator ścienny; 89.0; 16; 8. 9; K5-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 10; K5-WS 1-8; Wentylator ścienny; 89.0; 16; 8. 11; K6-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 12; K6-WS 1; Wentylator ścienny; 89.0; 16; 8. 13; K7-WD 1-14; Wyrzutnia dachowa wentylatora; 71.0; 16; 8. 14; K7-WS 1-8; Wentylator ścienny; 89.0; 16; 8. 15; PP 1; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 16; PP 2; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 17; PP 3; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 18; PP 4; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 19; PP 5; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 20; PP 6; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 21; PP 7; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 22; PP 8; Podajnik paszy; 78.7; 16; 8. 23; ZS 1; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 24; ZS 2; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 25; ZS 3; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 26; ZS 4; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 27; ZS 5; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 28; ZS 6; Proces załadunku silosa paszy; 91.8; 16; x. 29; AP; Agregat prądotwórczy; 97.0; 2; x. Budynki źródła emisji hałasu. L.p.; Oznaczenie; Urządzenie; Wysokość [m]; Średnia izolacyjność akustyczna [dB]; Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]. Ściany; Dach; Pora dnia; Pora nocy. 1; K1; Budynek hodowlany; 10,4; 46; 20; 16; 8. 2; K3; Budynek hodowlany; 10,4; 46; 20; 16; 8. 3; K4; Budynek hodowlany; 8,5; 46; 20; 16; 8. 4; K5; Budynek hodowlany; 8,5; 40; 20; 16; 8. 5; K6; Budynek hodowlany; 9,4; 40; 20; 16; 8. 6; K7; Budynek hodowlany; 9,4; 40; 20; 16; 8. Liniowe (komunikacyjne) źródła emisji hałasu. 1; TC 1-TC 7; Ruch pojazdów po terenie farmy; 22 przejazdy pojazdów ciężkich w ciągu 8 godzin pory dnia (44 przejazdy w ciągu pory dnia); 4 przejazdy w ciągu 1 godziny pory nocy (32 przejazdy w ciągu pory nocy). 8 przejazdów pojazdów innych niż ciężkie w ciągu 8 godzin pory dnia (16 przejazdów w ciągu pory dnia); x. Wariantowość pracy źródeł hałasu związana jest z pracą wentylatorów. Wentylacja wszystkich obiektów produkcyjnych pracuje w układzie automatyki, przy czym wentylatory załączane są sekcjami w zależności od potrzeb (temperatura powietrza, faza cyklu hodowlanego brojlerów). Wentylatory ścienne występują w trzech typach: - wentylator FF063-6ET – poziom mocy akustycznej: 71 dB, - wentylator Big Dutchman BD-V130-3-1 – poziom mocy akustycznej: 89 dB, - wentylator Big Dutchman BD-Blue -140C – poziom mocy akustycznej: 76 dB. Agregat prądotwórczy, o mocy akustycznej 97 dB, eksploatowany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, wyposażony jest w obudowę ograniczającą emisję hałasu. Liniowymi (komunikacyjnymi) źródłami emisji hałasu, na terenie fermy są pojazdy ciężkie (samochody ciężarowe, sprzęt gospodarski i rolniczy, ładowarka) oraz pojazdy inne niż ciężkie (samochody osobowe). 3.3. Gospodarka wodno-ściekowa 3.3.1. Gospodarka wodna Pobór wody dla potrzeb fermy, następuje z lokalnej sieci wodociągowej, na podstawie umowy. Woda wykorzystywana jest na potrzeby pojenia zwierząt oraz cele socjalno-bytowe pracowników. Zużycie wody mierzone będzie za pomocą wodomierza. Zużycie wody: - pojenie drobiu – kury – 17 105 m3/rok, - pojenie drobiu – kaczki – 5 892,6 m3/rok, - cele socjalno-bytowe – 137 m3/rok. 3.3.2. Gospodarka ściekowa Na terenie fermy nie będą powstawały ścieki przemysłowe, ponieważ czyszczenie obiektów inwentarskich odbywać się będzie metodą „na sucho”. W obrębie fermy – niezależnie od eksploatacji instalacji IPPC – będą powstawały ścieki bytowe, które będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego z okresowym wywozem, taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Niezależnie od powyższego, w obrębie fermy będą powstawały wody opadowe i roztopowe (niebędące ściekami), powstające niezależnie od eksploatacji instalacji IPPC. Wody opadowe z dachów budynków oraz wewnętrznych dróg i placów manewrowych, odprowadzane będą do zbiornika przeciwpożarowego, o pojemności 1 047 m3. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem do zbiornika, poddane będą podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem. W okresach suchych, ewentualny nadmiar wody opadowej zmagazynowanej w zbiorniku, może być wykorzystany do podlewania terenów biologicznie czynnych. 3.4. Źródła powstawania odpadów Eksploatacja instalacji powoduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Źródła powstawania odpadów zostały opisane w części III pozwolenia zintegrowanego. 3.5. Wykorzystywane surowce i media W procesie produkcyjnym, zużywane będą surowce, woda, energia elektryczna oraz paliwo. Zużywane surowce: - pasza, - woda, - słoma. Energia: - elektryczna, - paliwo stałe – miał węgla kamiennego. Energia elektryczna wykorzystywana będzie do celów oświetleniowych fermy, pracy urządzeń elektrycznych, będących na wyposażeniu gospodarstwa, tj. poidła, wentylacja itd. oraz funkcjonowania części socjalno-biurowej obiektu. Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok. 60 MWh/miesiąc. Ogrzewanie budynków inwentarskich oraz pozostałych obiektów, znajdujących się w obrębie nieruchomości, realizowane będzie za pomocą trzech kotłów węglowych: istniejących, o mocy 800 i 950 kW oraz kotła projektowanego, o mocy 1 750 kW. Ciepło do budynków, dostarczane będzie z kotłowni, za pomocą ciepłociągów. Instalacja energetyczna, eksploatowana w gospodarstwie na potrzeby ogrzewania kurników, pracować będzie wyłącznie w sezonie zimowym oraz w sezonach wiosennych i jesiennych. Kotły nie będą pracować w sezonie letnim, tj. w okresie najwyższych temperatur. Tabela 7. Zużycie surowców – hodowla kurcząt L.p.; Czynnik; Wielkość zużycia; Jednostka. 1; Zużycie paszy; 6 219,98; Mg/rok. 2; Zużycie ściółki – słoma do ścielenia; 777,48; Mg/rok. 3; Woda – pojenie drobiu; 17 105,00; m3/rok. 4; Energia elektryczna; 300,00; MWh/rok. 5; Węgiel kamienny; 200,00; Mg/rok. Tabela 8. Zużycie surowców – hodowla kaczek L.p.; Czynnik; Wielkość zużycia; Jednostka. 1; Zużycie paszy; 3 928,44; Mg/rok. 2; Zużycie ściółki – słoma do ścielenia; 245,52; Mg/rok. 3; Woda – pojenie drobiu; 5 892,60; m3/rok. 4; Energia elektryczna; 300,00; MWh/rok. 5; Węgiel kamienny; 200,00; Mg/rok. - Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości W dniu 21 lutego 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji, ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. W związku z tym, nowe (planowane) instalacje, muszą spełniać wytyczne ww. konkluzji BAT, od dnia udzielenia pozwolenia zintegrowanego. W instalacji objętej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym, będą stosowane następujące rozwiązania, zapewniające spełnienie ww. konkluzji BAT: - Ogólna efektywność środowiskowa - Systemy zarządzania środowiskowego Celem poprawy ogólnej efektywności środowiskowej instalacji, w ramach konkluzji BAT 1, wdrożono system zarządzania środowiskowego, zawierający poniższe wytyczne: Numer konkluzji BAT; Sposób realizacji w instalacji. BAT 1; W przedmiotowej instalacji, zastosowano następujące rozwiązania: - zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla - współpraca kadry wyższego szczebla oraz kierownika fermy z wyspecjalizowaną komórką ochrony środowiska, - określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji; instalacja została zaprojektowana w oparciu o analizy środowiskowe, w tym analizy w zakresie emisji. Rozwiązania dla zaprojektowanych obiektów dostosowano do obowiązujących przepisów, w tym konkluzji BAT - wdrożona polityka ochrony środowiska, uwzględniająca zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładająca świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy dbałością o środowisko (realizacja działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko), dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem człowieka i realizacją celu produkcyjno-ekonomicznego, a przede wszystkim, zgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz kierunkami rozwoju firmy, uwzględniającymi doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko, - planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi i inwestycjami - inwestycja została zaprojektowana przez kadrę kierowniczą w oparciu o analizy środowiskowe, w tym analizy w zakresie emisji. Rozwiązania dla zaprojektowanych obiektów dostosowano do obowiązujących przepisów, w sposób spełniający wytyczne konkluzji BAT, - zostały opracowane i wdrożone procedury zarządzania środowiskowego, obejmujące postępowanie pracowników w ramach eksploatacji instalacji oraz przestrzeganie przepisów prawa i wykonywanie obowiązków określonych w pozwoleniu zintegrowanym, - prowadzone będą rejestry: poboru wody, odprowadzania ścieków, zużycia surowców, wytwarzanych odpadów (oraz UPPZ), emisji gazów i pyłów (poprzez szacowanie) oraz monitoring: jakości pobieranej wody, jakości odprowadzanych ścieków, emitowanego hałasu. Zapisy rejestrów oraz wyniki monitoringu będą na bieżąco analizowanie i w razie konieczności, podejmowane będą działania korygujące i zapobiegawcze, - kadra kierownicza będzie na bieżąco prowadzić przeglądy systemu zarządzania środowiskowego, a także analizować i modyfikować system w razie konieczności, - zaprojektowane obiekty, a także zaplanowany system chowu drobiu, spełnia wymagania BAT. Prowadzący instalację na bieżąco zapoznaje się z nowymi technologiami, możliwymi do zastosowania w przedmiotowej instalacji, - na etapie projektowania instalacji, został uwzględniony zasięg oddziaływania inwestycji na środowisko oraz minimalizowanie tego zasięgu. W projektach uwzględniono wpływ na środowisko wynikający z ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji, - do przeprowadzenia analizy porównawczej w zakresie doskonałości środowiskowej, kluczowe jest zbieranie informacji i mierzenie efektów działalności środowiskowej. Na terenie instalacji, prowadzony będzie monitoring emisji oraz monitoring procesów technologicznych, - w przypadku przedmiotowej instalacji, w trakcie obliczeń emisji hałasu, nie stwierdzono wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie, w związku z tym nie ma konieczności wdrażania planu zarządzania hałasem. Prace na fermie prowadzone będą w taki sposób, aby ograniczać emisję hałasu w porze nocy, czyli w najwrażliwszej na hałas porze. W porze nocy ograniczany będzie transport oraz praca wentylatorów. Dowóz paszy oraz odbiór kurczaków i pomiotu, planowane będą w taki sposób, aby nie nakładały się na siebie - unikanie kumulacji hałasu. W ramach monitoringu oddziaływania akustycznego instalacji na otoczenie, prowadzący instalację, będzie wykonywał pomiary hałasu, - w przedmiotowej instalacji, dokuczliwość zapachowa nie została stwierdzona (instalacja w fazie projektowej). Jako główną przyczynę oddziaływania zapachowego na otoczenie instalacji do intensywnego chowu drobiu, wskazuje się emisję amoniaku. Przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku do powietrza z przedmiotowej instalacji, nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu amoniaku na terenach sąsiadujących z inwestycją, w związku z tym, zakłada się, że obiekty wrażliwe nie odczują dokuczliwości zapachu i nie ma konieczności wdrażania planu zarządzania zapachami. Instalacja zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Ponadto ferma drobiu w swej technologii zakłada stosowanie szeregu nowoczesnych metod, które będą zapobiegały i przyczyniały się do redukcji uciążliwości zapachowej fermy. W ramach inwestycji, w celu redukcji odorów, zastosowane zostaną następujące rozwiązania: - we wszystkich obiektach inwentarskich wykonane zostaną posadzki betonowe, zatarte i utwardzone, czyli takie które nie nasiąkają i są łatwo zmywalne. Rozwiązanie takie zapewnia odpowiednią higienę kurników oraz brak "nasiąkania zapachem" posadzki podczas długotrwałego jej stosowania (w przeciwieństwie do posadzek niezacieranych, niezatartych), - budynki ogrzewanie będą za pomocą nagrzewnic gazowych. Zrezygnowano z nagrzewnic emitujących do budynków dwutlenek węgla i zwiększających wilgotność, a co za tym idzie możliwość powstawania procesów gnilnych i zwiększenia odorów, - zastosowany zostanie system pojenia, zmniejszający wycieki wody, tj. system poideł smoczkowych zamiast dzwonowych, - zastosowany zostanie system pojenia, posiadający aktywne alarmy awarii, które będzie monitował możliwość wystąpienia nieszczelności, a co za tym idzie zalania ściółki. W zalanej ściółce uruchamiają się procesy gnilne i związana z nimi emisja odorów, - na terenie fermy będzie przechowywany obornik, w sposób zapobiegający emisji odorów. Miejsca magazynowania będą nakrywane. Wytwarzane w przedmiotowym gospodarstwie nawozy wykorzystywane będą zarówno na potrzeby własne (nawożenie gruntów rolnych należących do Inwestora), jak i przekazywane innym podmiotom celem ich rolniczego wykorzystania – poprzez zawarcie stosownych umów na odbiór nawozów z innymi podmiotami. Środki transportu, przewożące obornik, nakrywane będą szczelną przykrywą brezentową, zapobiegającą rozsypywaniu ładunku, - zastosowany zostanie system sterowania kurnikami, oparty na zintegrowanym współdziałaniu czujników: CO2, wilgotności, temperatury, ciśnienia, co powoduje optymalną wymianę powietrza, utrzymując jednocześnie suchą (mniejszy odór) ściółkę oraz zmniejszenie czasu pracy wentylatorów wydmuchowych. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej (2016 r.) podaje szereg metod redukcji poziomu emisji, także emisji substancji zapachowych, które stosowane są w hodowli drobiu i które zastosowane zostaną na przedmiotowej fermie: - na etapie żywienia: optymalizacja składu pasz, obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach, stosowanie dodatków paszowych, stosowanie żywienia fazowego – dostosowanego do fazy rozwojowej zwierzęcia, zapewnienie odpowiedniego stosunku białka i aminokwasów do energii itp., - techniczne: optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, poprawa jakości ściółki, stosowanie wentylacji mechanicznej, - organizacyjne: stwarzanie stref izolacyjnych i ochronnych z udziałem drzew i krzewów.. - Dobre gospodarowanie Celem ograniczenia wpływu na środowisko, w ramach konkluzji BAT 2, zastosowano następujące rozwiązania: Numer konkluzji BAT; Sposób realizacji w instalacji. BAT 2; Instalacja zlokalizowana jest w znacznej odległości od obiektów wrażliwych. Zagospodarowanie terenu fermy zostało tak opracowane, aby ograniczyć uciążliwości odorowe (wzięto pod uwagę najbliższe zabudowania oraz kierunek wiatru), a także uciążliwości związane z transportem zwierząt, paszy, obornika. Na terenie fermy nie powstaje gnojowica. Kontrole i przeglądy urządzeń i obiektów, dokonywane będą regularnie. Martwe ptaki przechowywane będą w zamkniętym konfiskatorze chłodniczym, w kontenerze ze szczelną posadzką, możliwie krótko, co zredukuje emisję do minimum.. Na terenie fermy będzie pracował przeszkolony personel. Na terenie fermy, mają zastosowanie następujące opracowania: - Plan przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń, - Instrukcja chowu brojlerów (żywienia, pojenia), - Instrukcja szczepienia kurcząt, - Instrukcja wywozu obornika, - Instrukcja dezynfekcji kurników, - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, - Instrukcja higieny osobistej, - Instrukcje dotyczące ruchu osobowego, - Instrukcja postępowania na wypadek awarii, - Plany reagowania w przypadku niektórych potencjalnych zdarzeń (jak np. pożar lub wycieki oleju), - Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, - Instrukcja bhp, - Instrukcja obsługi i reagowania na monitorowane systemy pojenia, oświetlenia, karmienia, wentylacji itp.. - W zakresie zapewnienia efektywnego wykorzystania energii Numer konkluzji BAT; Sposób realizacji w instalacji. BAT 8; W budynkach zainstalowany został nowoczesny system wentylacji, z możliwością kontroli temperatury. System wentylacyjny będzie regularnie czyszczony.. Zaprojektowano zoptymalizowany system wentylacji kominowo-szczytowej, w której wielkośrednicowe wentylatory szczytowe będą pracowały jedynie w przypadku wysokich temperatur. W budynkach inwentarskich zaprojektowano automatyczny system sterowania, oparty na zintegrowanym współdziałaniu czujników: CO2, amoniaku, wilgotności, temperatury i podciśnienia, co powoduje optymalną wymianę powietrza w kurnikach.. Budynki fermy są nowe, wykonane zgodnie z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, będą dobrze izolowane.. W budynkach będzie zastosowane oświetlenie energooszczędne w postaci świetlówek.. - W zakresie monitorowania parametrów procesów Numer konkluzji BAT; Sposób realizacji w instalacji. BAT 29; Zużycie wody; Zużycie wody w instalacji (na cele technologiczne i socjalno-bytowe), będzie monitorowane raz w miesiącu, za pomocą wodomierza głównego. Zużycie wody do pojenia zwierząt, rejestrowane jest dodatkowo za pomocą podliczników wody, zamontowanych na poszczególnych kurnikach. Zużycie rejestrowane będzie na podstawie faktur.. Zużycie energii elektrycznej; Monitorowane zużycia energii elektrycznej raz w miesiącu, za pomocą licznika, na podstawie faktur.. Zużycie paliwa; Monitorowanie zużycia paliwa na podstawie faktur i rejestrów tankowań.. Liczba przybywających i ubywających zwierząt, w tym w stosownych przypadkach urodzeń i zgonów; Na terenie instalacji, prowadzony będzie na bieżąco rejestr liczby przybywających i ubywających zwierząt, w tym zgonów.. Spożycie paszy; Monitorowanie za pomocą rejestru zużycia paszy na dany kurnik. Łączne zużycie paszy, monitorowane będzie za pomocą faktur.. Produkcja obornika; Monitorowanie po każdym cyklu, za pomocą rejestru wytworzonego obornika – każda partia ważona będzie na zewnętrznej wadze, po zakończeniu cyklu.. - W zakresie ochrony powietrza Numer konkluzji BAT; Sposób realizacji w instalacji. BAT 1 pkt 11 powiązany z: BAT 12 i BAT 26; Ferma położona jest poza terenami chronionymi. W instalacji prowadzone są poprawne praktyki gospodarowania w zakresie unikania emisji odorów. W otoczeniu instalacji nie występują obiekty wrażliwe. Nie oczekuje się i nie zostało stwierdzone występowanie dokuczliwości zapachu dla obiektów wrażliwych. W przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachu, wdrożony zostanie plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego, obejmujący wszystkie elementy, zawarte w BAT 12. W celu redukcji odorów, zastosowano następujące rozwiązania: - we wszystkich obiektach inwentarskich zastosowano posadzki betonowe, zatarte i utwardzone, - zastosowano system pojenia, zmniejszający wycieki wody i posiadający aktywne alarmy awarii, który będzie monitował możliwość wystąpienia nieszczelności, a co za tym idzie zalania ściółki, - zastosowano system sterowania kurnikami, oparty na zintegrowanym współdziałaniu czujników: CO2, wilgotności, temperatury, ciśnienia, co powoduje optymalną wymianę powietrza, utrzymując jednocześnie suchą ściółkę oraz zmniejszenie czasu pracy wentylatorów wydmuchowych, - zastosowano optymalizację składu pasz, obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach, stosowanie dodatków paszowych, stosowanie żywienia fazowego, - zastosowano strefy izolacyjne i ochronne z udziałem drzew i krzewów, - stosowanie dodatków, które w skuteczny sposób przyczyni się do utrzymywania ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych, a tym samym ograniczy emisję amoniaku, - utrzymywanie wysokiego standardu higieny budynków inwentarskich, - obornik, podczas transportu, przykrywany będzie plandekami z folii nieprzepuszczalnej, ograniczając w ten sposób emisję substancji odorowych.. BAT 3; W celu ograniczania całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt, w ramach BAT, zastosowano rozwiązanie polegające na zastosowaniu różnego rodzaju pasz dostosowanych do wieku i kondycji ptaków (żywienie fazowe), które zawierają odpowiednie ilości białka dostosowane do skarmianej grupy ptaków. Stosowanych będzie kilka rodzajów pasz o odpowiednio dobranej do wieku i kondycji ptaków ilości aminokwasów oraz wzbogacone o odpowiednio dobrane dawki enzymów i dodatków paszowych zmniejszających ilość wydalanego azotu. Powiązany z BAT całkowity wydalany azot (N): Brojler kurzy: 0,250 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok (BAT 3: 0,2 ÷ 0,6). Powiązany z BAT całkowity wydalany azot (N): Brojler kaczy: 0,322 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok (BAT 3: 0,2 ÷ 0,6).. BAT 4; W celu ograniczenia całkowitych emisji wydalanego fosforu, przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt, w ramach BAT zastosowano rozwiązanie polegające na zastosowaniu różnego rodzaju pasz dostosowanych do wieku i kondycji ptaków (żywienie fazowe). Stosowane będą różnego rodzaju pasze wzbogacone o odpowiednio dobrane dawki enzymów (np. fitazy) i dodatków paszowych, zmniejszających ilość wydalanego fosforu. Pasze dostosowane będą do wieku i kondycji ptaków. Podawana pasza zawiera niezbędną ilość wysokostrawnych, nieorganicznych fosforanów i/lub fitazy. Powiązany z BAT całkowity wydalany fosfor, wyrażony jako P2O5: Brojler kurzy: 0,080 kg wydalanego P2O5 /stanowisko dla zwierzęcia/rok (BAT 4: 0,05÷0,25). Powiązany z BAT całkowity wydalany fosfor, wyrażony jako P2O5: Brojler kaczy: 0,120 kg wydalanego P2O5 /stanowisko dla zwierzęcia/rok (BAT 4: 0,05÷0,25).. BAT 11; Aby ograniczyć emisję pyłów z każdego budynku dla zwierząt, w ramach BAT zastosowano następujące rozwiązania: - wykorzystanie słomy ciętej lub peletu, w celu utrzymania odpowiedniej suchości ściółki, - rozrzucanie świeżej ściółki ręcznie, - stosowanie podawania paszy ad libitum (bez ograniczeń), - podawanie paszy granulowanej dla ptaków, które będą magazynowane w silosach paszowych, - wyładunek paszy z wozów paszowych do silosu odbywać się będzie hermetycznie, Pasza dla zwierząt podawana będzie za pomocą karmideł eliminujących wysypywanie karmy na ściółkę. Obiekty zostaną zaopatrzone w linie paszowe oparte na przenośniku spiralnym i karmidłach kołowych, - ze względu na planowany system wentylacyjny sterowny automatycznie, nie przewiduje się stosowania urządzeń ograniczających emisję pyłu z budynków, - zmniejszenie stężenia pyłu poprzez zastosowanie w budynkach zamgławiania.. BAT 12; Ferma położona jest poza terenami chronionymi. Na instalacji prowadzone są poprawne praktyki gospodarowania w zakresie unikania emisji odorów. W otoczeniu instalacji nie występują obiekty wrażliwe. Nie oczekuje się i nie zostało stwierdzone występowanie dokuczliwości zapachu dla obiektów wrażliwych. W przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachu, wdrożony zostanie plan zarządzania zapachami, jako część systemu zarządzania środowiskowego, obejmujący wszystkie elementy zawarte w BAT 12.. BAT 13; W celu zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT zastosowano następujące rozwiązania: - zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy gospodarstwem, a obiektem wrażliwym – instalacja zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów wrażliwych, - stosowanie dodatków (np. wermikulitu, który jest ekologicznie czystym minerałem z grupy hydromik), które w skuteczny sposób przyczyni się do utrzymywania ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych, a tym samym ograniczy emisję amoniaku. Preparat, oprócz właściwości chłonnych, obniża zawartość bakterii i grzybów w ściółce, - obiekty inwentarskie wyposażone są w rozproszony system wentylacyjny (wentylatory dachowe, boczne i szczytowe) sterowany automatycznie, w zależności od panujących warunków zewnętrznych i wewnątrz budynku, - powstający w kurnikach obornik, po zakończonych cyklach produkcyjnych, będzie magazynowany na betonowych płytach przez czas nie dłuższy aniżeli jest to dozwolone przepisami prawa, - pryzmy obornika będą przykrywane podczas magazynowania na płycie. Do przykrywania zostanie wykorzystana okrywa z tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, - powstające nawozy, obornik i gnojówka, zagospodarowywane będą na polach inwestora oraz na polach innych podmiotów, po zawarciu stosowanych umów. Realizacja odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, w celu ograniczenia strat amoniaku do atmosfery z obornika, które są największe w czasie wywożenia ich na pole i w okresie następnych 24 godzin, nawozy organiczne będą mieszane z glebą (przyorane) w ciągu kilku godzin i nie później niż w okresie l doby po wywiezieniu ich na pole.. BAT 14; W celu ograniczenia emisji amoniaku do powietrza z przechowywania obornika stałego, w ramach BAT wytwarzany w instalacji obornik przechowywany będzie na płytach obornikowych, przez czas nie dłuższy aniżeli jest to dozwolone przepisami prawa, z zachowaniem zasady zmniejszenia stosunku powierzchni obszaru uwalniającego emisję do objętości pryzmy obornika stałego.. BAT 23; Na emisję amoniaku ma wpływ emisja azotu, która jest ściśle związana z żywieniem zwierząt. W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu, a w konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt, na terenie fermy stosowana będzie technika BAT 3. Zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE), ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, powiązany z BAT całkowity wydalany azot dla brojlerów wynosi 0,2 – 0,6 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok – BAT 3. Zgodnie z opisanymi w BAT 24 obliczeniami z zastosowaniem bilansu masy azotu, w oparciu o spożycie paszy oszacowano, że całkowita ilość wydalanego azotu wyniesie dla kur 0,25 kg/stanowisko/rok, a dla kaczek 0,322 kg/stanowisko/rok. Na fermie maksymalne obłożenie wyniesie 259 166 szt. brojlera kurzego i 81 842 szt. brojlera kaczki, zatem instalacja będzie źródłem emisji całkowitej wydalanego azotu w ilości – ok. 64 791,5 kg w przypadku kur i 26 353,1 kg w przypadku kaczek. W przypadku braku stosowania technik BAT do obliczeń należałoby przyjąć najwyższy podawany z zakresu wskaźnik, czyli 0,6 kg, zatem instalacja byłaby źródłem emisji: - Całkowitej ilości wydalanego azotu – 155 499,6 kg dla kur i 49 105,2 kg dla kaczek. W związku z powyższym, w wyniku stosowania technik BAT, emisja amoniaku została obniżona o ok. 41,6% dla kur i 53,6% dla kaczek.. BAT 24; Monitoring ilości azotu i fosforu wydalanego w oborniku wykonywany będzie raz w roku (dla każdej kategorii zwierząt), przy użyciu techniki szacowania w oparciu o analizę obornika, z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu.. BAT 25; W ramach BAT, emisje amoniaku do powietrza będą monitorowane przy zastosowaniu techniki, polegającej na oszacowaniu, z zastosowaniem bilansu masowego, w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika. Monitorowanie będzie prowadzone raz w roku dla każdej kategorii zwierząt.. BAT 26; Ferma położona jest poza terenami chronionymi. Na instalacji prowadzone są poprawne praktyki gospodarowania w zakresie unikania emisji odorów. W otoczeniu instalacji nie występują obiekty wrażliwe. Nie oczekuje się i nie zostało stwierdzone występowanie dokuczliwości zapachu dla obiektów wrażliwych. W przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachu, wdrożone zostanie regularne monitorowanie emisji zapachów do powietrza, zgodnie z wymogami opisanymi w BAT 26 oraz zgodnie ze sporządzonym planem zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego.. BAT 27; W ramach BAT, emisje pyłu do powietrza z każdego kurnika monitorowane będą poprzez wykonywane wyliczenia wielkości emisji pyłu, w oparciu o rejestr rzeczywistej wielkości obsady w poszczególnych budynkach inwentarskich i w poszczególnych cyklach oraz wskaźnik unosu/emisji. Częstotliwość: raz w roku dla każdej kategorii zwierząt.. BAT 32; Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z każdego pomieszczenia dla brojlerów, w ramach BAT stosowane będą techniki: - niewyciekowy system pojenia, - zainstalowane wewnątrz zostaną mieszacze powietrza, które, w powiązaniu z wymiennikami ciepła systemu centralnego ogrzewania, powodują osuszanie ściółki. W okresach o podwyższonej temperaturze w tym celu pracowały będą wyłącznie mieszacze. BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów, o końcowej masie do 2,5 kg: - Kurnik 1 - 0,0152 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok, - Kurnik 3 - 0,0134 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok, - Kurnik 4 - 0,0141 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok, - Kurnik 5 - 0,0141 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok, - Kurnik 6 - 0,0143 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok, - Kurnik 7 - 0,0143 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok.. - W zakresie ochrony środowiska przed hałasem Numer konkluzji BAT; Sposób realizacji w instalacji. BAT 1 pkt 10 BAT 9; BAT 9 ma zastosowanie w przypadku, w którym oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione. Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej, obecnie stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. W przypadku wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych, prowadzący instalację zobligowany jest do wdrożenia planu zarządzania hałasem.. BAT 10; Rozwiązania zmierzające do ograniczenia emisji hałasu: - Zapewniona została odpowiednia odległość między instalacją, a obiektem wrażliwym. - Umiejscowienie urządzeń technologicznych instalacji uwzględnia wymagania związane z ograniczeniem emisji hałasu (skrócenie długości rur doprowadzających pasze). - Na terenie fermy wdrożone zostaną następujące środki operacyjne: - zamykanie drzwi i otworów budynku, zwłaszcza podczas karmienia zwierząt, - obsługa urządzeń realizowana przez doświadczony personel, - unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w nocy i podczas dni wolnych od pracy, - zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności konserwacyjnych, - przeglądy urządzeń, czyszczenie kanałów wentylacyjnych, - usuwanie obornika oraz czyszczenie pomieszczeń przy zamkniętych drzwiach. - Na terenie fermy zainstalowane zostaną wysokosprawne wentylatory. - Wyniki badań hałasu dla fermy drobiu nie wykazują negatywnego oddziaływania na obiekty wrażliwe. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, zmierzających do ograniczenia emisji hałasu do środowiska.. - W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Numer konkluzji BAT; Sposób realizacji w instalacji. BAT 5; W ramach BAT 5, w celu zapewnienia efektywnego zużycia wody na terenie fermy stosowane będą następujące techniki: - prowadzenie rejestru zużycia wody, - wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa, - wybieranie i stosowanie odpowiednich urządzeń (poideł smoczkowych) dla konkretnych kategorii zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wody (swobodny dostęp do wody), - regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie potrzeby) kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej.. BAT 6; Aby ograniczyć powstawanie ścieków, w ramach BAT stosowane będą następujące rozwiązania: - obiekty inwentarskie, po usunięciu obsady przed kolejnym cyklem, będą czyszczone na sucho, - zużycie wody na fermie będzie ograniczane dzięki m.in. stosowaniu czyszczenia na sucho (mechaniczne czyszczenie na sucho), prowadzeniu kalibracji instalacji wody pitnej oraz jej przeglądów i bieżących napraw, rejestrowaniu zużycia wody, - wody opadowe z dachów budynków oraz wewnętrznych dróg i placów manewrowych odprowadzane będą do zbiornika przeciwpożarowego, o pojemności blisko 1 047 m3. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem do zbiornika, poddane zostaną podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem.. BAT 7; Aby ograniczyć emisje do wody ze ścieków, w ramach BAT 7, stosowane będą następujące rozwiązania: - na terenie instalacji powstawać będą wyłącznie ścieki bytowe, które odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego. Gnojowica nie będzie powstawać. Wody opadowe, po podczyszczeniu trafiać będą do zbiornika przeciwpożarowego, - ścieki bytowe będą wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem do zbiornika ppoż., poddane zostaną podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, - wody opadowe i roztopowe z dachów kurników będą odprowadzane do zbiornika ppoż. Wody opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane, poprzez separator substancji ropopochodnych, do zbiornika ppoż. W okresach suchych ewentualny nadmiar wody opadowej zmagazynowanej w zbiorniku może być wykorzystany do podlewania terenów biologicznie czynnych.. BAT 29a); Prowadzenie monitoringu zużycia wody będzie dokonywane na podstawie regularnych odczytów z wodomierza, wykonywanych raz w miesiącu. Zużycie wody do pojenia rejestrowane będzie, za pomocą podliczników wody, zamontowanych na poszczególnych kurnikach. Ilość wody dostarczanej do sieci zakładowej będzie odnotowywana w rejestrze poboru wody i odprowadzania ścieków.. - W zakresie gospodarki odpadami Wymagane działania, mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji w zakresie gospodarki odpadami, będą realizowane na terenie instalacji, w następujący sposób: - sposób postępowania z odpadami musi być zgodny z zasadami ochrony środowiska. Prowadzone prace powinny prowadzić do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów, - w budynkach zastosowane będą świetlówki energooszczędne, - na bieżąco będzie prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów, - wytworzone odpady będą magazynowanie w sposób selektywny, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej obiektu, określonymi w operacie przeciwpożarowym, - odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne decyzje administracyjne, w celu ich dalszego zagospodarowania, - cały teren instalacji, w tym, miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. BAT 19 nie ma zastosowania. - Warunki eksploatacji instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii, przy normalnym funkcjonowaniu instalacji - Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza - Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji Oznaczenie emitorów; Substancja; Emisja maksymalna; Emisja roczna. [kg/h]; [Mg/rok]. Kurnik 1. K1-WD 1 - K1-WD 5; Amoniak; 5 x 0,005000; 5 x 0,0292. Pył ogółem; 5 x 0,001200; 5 x 0,0070. Pył zawieszony PM2,5; 5 x 0,001200; 5 x 0,0070. K1-WS1 1 - K1-WS1 5; Amoniak; 5 x 0,005000; 5 x 0,0292. Pył ogółem; 5 x 0,001200; 5 x 0,0070. Pył zawieszony PM2,5; 5 x 0,001200; 5 x 0,0070. K1-WS2 1 - K1-WS2 4; Amoniak; 4 x 0,007458; 4 x 0,0025. Pył ogółem; 4 x 0,001790; 4 x 0,0006. Pył zawieszony PM2,5; 4 x 0,001790; 4 x 0,0006. Kurnik 3. K3-WD 1 - K3-WD 6; Amoniak; 6 x 0,004167; 6 x 0,0251. Pył ogółem; 6 x 0,001167; 6 x 0,0070. Pył zawieszony PM2,5; 6 x 0,001167; 6 x 0,0070. K3-WS1 1 - K3-WS1 6; Amoniak; 6 x 0,004167; 6 x 0,0251. Pył ogółem; 6 x 0,001167; 6 x 0,0070. Pył zawieszony PM2,5; 6 x 0,001167; 6 x 0,0070. K3-WS2 1 - K3-WS2 4; Amoniak; 4 x 0,006902; 4 x 0,0023. Pył ogółem; 4 x 0,001932; 4 x 0,0006. Pył zawieszony PM2,5; 4 x 0,001932; 4 x 0,0006. Kurnik 4. K4-WD 1 - K4-WD 14; Amoniak; 14 x 0,005000; 14 x 0,0291. Pył ogółem; 14 x 0,000129; 14 x 0,0007. Pył zawieszony PM2,5; 14 x 0,000129; 14 x 0,0007. K4-WS 1 - K4-WS 8; Amoniak; 8 x 0,008158; 8 x 0,0027. Pył ogółem; 8 x 0,000210; 8 x 0,0001. Pył zawieszony PM2,5; 8 x 0,000210; 8 x 0,0001. Kurnik 5. K5-WD 1 - K5-WD 14; Amoniak; 14 x 0,005000; 14 x 0,0291. Pył ogółem; 14 x 0,000129; 14 x 0,0008. Pył zawieszony PM2,5; 14 x 0,000129; 14 x 0,0008. K5-WS 1 - K5-WS 8; Amoniak; 8 x 0,005940; 8 x 0,0020. Pył ogółem; 8 x 0,000153; 8 x 0,0001. Pył zawieszony PM2,5; 8 x 0,000153; 8 x 0,0001. Kurnik 6. K6-WD 1 - K6-WD 14; Amoniak; 14 x 0,006429; 14 x 0,0374. Pył ogółem; 14 x 0,001643; 14 x 0,0096. Pył zawieszony PM2,5; 14 x 0,001643; 14 x 0,0096. K6-WS 1 - K6-WS 8; Amoniak; 8 x 0,007637; 8 x 0,0026. Pył ogółem; 8 x 0,001952; 8 x 0,0007. Pył zawieszony PM2,5; 8 x 0,001952; 8 x 0,0007. Kurnik 7. K7-WD 1 - K7-WD 14; Amoniak; 14 x 0,006429; 14 x 0,0374. Pył ogółem; 14 x 0,001643; 14 x 0,0096. Pył zawieszony PM2,5; 14 x 0,001643; 14 x 0,0096. K7-WS 1 - K7-WS 8; Amoniak; 8 x 0,007637; 8 x 0,0026. Pył ogółem; 8 x 0,001952; 8 x 0,0007. Pył zawieszony PM2,5; 8 x 0,001952; 8 x 0,0007. - Graniczna wielkość emisji BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku inwentarskiego dla brojlerów Budynek inwentarski; Emisja amoniaku [kg NH3/stanowisko dla brojlera/rok]. Kurnik nr 1; 0,0152. Kurnik nr 3; 0,0134. Kurnik nr 4; 0,0141. Kurnik nr 5; 0,0141. Kurnik nr 6; 0,0143. Kurnik nr 7; 0,0143. - Dopuszczalna emisja roczna z instalacji L.p.; Nazwa substancji; Wielkość emisji rocznej [Mg/rok]. 1; Pył ogółem, w tym: - Pył PM 2,5; 0,4614 0,4614. 2; Amoniak; 2,5536. - Warunki wytwarzania i gospodarowania odpadami W związku z eksploatacją instalacji fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powstawać będą zarówno odpady niebezpieczne (w ilości do 1,00 Mg/rok), jak i inne niż niebezpieczne (w ilości do 103,00 Mg/rok). Gospodarka odpadami w instalacji polega na: - wytwarzaniu odpadów, - magazynowaniu odpadów. - Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku - Odpady niebezpieczne L.p.; Kod odpadu; Rodzaj odpadu; Ilość [Mg/rok]. 15 02 02*; Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB); 0,5. 16 02 13*; Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12; 0,5. - Odpady inne niż niebezpieczne L.p.; Kod odpadu; Rodzaj odpadu; Ilość [Mg/rok]. 10 01 01; Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04); 100,0. 15 01 01; Opakowania z papieru i tektury; 0,3. 15 01 02; Opakowania z tworzyw sztucznych; 2,0. 15 02 03; Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; 0,2. 16 02 14; Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13; 0,5. 2.2. Źródła powstawania, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania a) Odpady niebezpieczne L.p.; Kod odpadu; Rodzaj odpadu; Charakterystyka odpadów i źródła ich powstawania; Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów. 15 02 02*; Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB); Odpady takie jak absorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe), tkaniny do wycierania oraz ubrania ochronne, które zostały zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Są to np. filtry olejowe, szmaty zanieczyszczone olejem, absorbenty po pochłanianiu wycieków, ubrania ochronne po użyciu, powstające przy prowadzeniu drobnych prac konserwacyjnych na terenie instalacji.; Podstawowy skład chemiczny: Trociny, sorbenty, bawełna zanieczyszczona olejami, smarami, metalami ciężkimi i innymi substancjami niebezpiecznymi. Mogą zawierać, w zależności od źródła zanieczyszczenia: węglowodory, węglowodory aromatyczne i nienasycone oraz związki hetero-organiczne, częściowo utlenione związki organiczne stanowiące dodatki do olejów, którymi są zanieczyszczone, krzemionka, tlenki żelaza, węgiel bezpostaciowy i inne zanieczyszczenia mechaniczne. Właściwości: Odpady toksyczne, szkodliwe a czasem również żrące i drażniące. Postać stała, z możliwością zawartości substancji ciekłych.. 16 02 13*; Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12; Zużyte żarówki, zużyte świetlówki. Powstają podczas wymiany oświetlenia w obiektach hodowlanych.; Podstawowy skład chemiczny: Rtęć, metale ciężkie, tworzywa sztuczne, szkło, tlenki metali. Właściwości: Odpad w postaci stałej, nie ulega biodegradacji, wysoce łatwopalny.. - Odpady inne niż niebezpieczne L.p.; Kod odpadu; Rodzaj odpadu; Charakterystyka odpadów i źródła ich powstawania; Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów. 10 01 01; Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04); Ten rodzaj odpadu powstaje w procesie energetycznego spalania paliw. W przedmiotowej instalacji powstawać będzie w trakcie ogrzewania pomieszczeń do chowu drobiu.; Podstawowy skład chemiczny: Tlenki krzemu (SiO2), glinu (Al2O3), żelaza (Fe2O3) i wapnia (CaO), węgiel brunatny. Właściwości: Postać stała, barwa szaro-czarna, zapach neutralny, Odpady są stabilne i nie ulegają znaczącym zmianom chemicznym w normalnych warunkach, zazwyczaj nie są toksyczne.. 15 01 01; Opakowania z papieru i tektury; Opakowania z papieru i tektury, po zużyciu produktów (np. pudełka po dodatkach do pasz, opakowania po produktach zużywanych na zapleczu socjalnym).; Podstawowy skład chemiczny: Celuloza, lignina, inne związki organiczne (np. hemicelulozy, woski, żywice). Właściwości: Papier i tektura mogą reagować z kwasami i zasadami, co wpływa na ich trwałość, Wysoka temperatura może powodować spalanie papieru i tektury, co należy brać pod uwagę przy ich przechowywaniu. Papier i tektura ulegają rozkładowi w procesach kompostowania, co pozwala na ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska.. 15 01 02; Opakowania z tworzyw sztucznych; Butelki, folie, puszki i plastikowe słoiki. Odpady te często pochodzą z produktów spożywczych i kosmetyków (np. opakowania po dodatkach do pasz, produktach do czyszczenia i dezynfekcji, opakowania po produktach zużywanych na zapleczu socjalnym).; Podstawowy skład chemiczny: Różnorodne tworzywa sztuczne, np. PE (polietylen), PP (polipropylen), PET (politereftalan etylenu), PS (polistyren). Właściwości: Stan skupienia stały, odpad łatwopalny, odpad o wysokiej wartości opałowej. Nie posiadają właściwości żrących, drażniących.. 15 02 03; Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; Sorbenty: materiały do absorpcji różnego rodzaju substancji, takich jak oleje, paliwa, substancje chemiczne Tkaniny do wycierania: szmaty, ścierki, ręczniki papierowe, ubrania ochronne: kombinezony, fartuchy, rękawice, maski ochronne. Odpady powstają w wyniku prowadzenia prac naprawczych, remontowych, konserwacyjnych w obrębie instalacji.; Podstawowy skład chemiczny: Włókna naturalne i sztuczne, węglowodory lub inne substancje inne niż niebezpieczne. Właściwości: Odpad w postaci stałej, łatwopalny, barwa – zróżnicowana, zapach – zapach produktów ropopochodnych.. 16 02 14; Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13; Do tej kategorii należą między innymi komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony. Nie zawierają substancji niebezpiecznych (np. rtęci, PCB, azbestu). Sprzęt biurowy, AGD, RTV (np. drukarki, monitory, klawiatury, myszy, telefony).; Podstawowy skład chemiczny: Urządzenia niezawierające składników niebezpiecznych: metale, tworzywa sztuczne, szkło. Właściwości: Odpad w postaci stałej, nie ulega biodegradacji, barwa zróżnicowana, zapach neutralny.. 2.3. Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego gospodarowania odpadami - Odpady niebezpieczne L.p.; Kod odpadu; Rodzaj odpadu; Miejsca i sposób magazynowania; Sposób dalszego gospodarowania z odpadami. 15 02 02*; Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB); Oznakowane, szczelne pojemniki w pomieszczeniu magazynowym, w budynku magazynowo-technicznym.; Niezwłocznie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.. 16 02 13*; Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12; Szczelne pojemniki w pomieszczeniu magazynowym, w budynku magazynowo-technicznym.; Niezwłocznie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.. - Odpady inne niż niebezpieczne L.p.; Kod odpadu; Rodzaj odpadu; Miejsca i sposób magazynowania; Sposób dalszego gospodarowania z odpadami. 10 01 01; Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04); Gromadzone w sposób uporządkowany w kotłowni, w wydzielonym szczelnym pojemniku.; Niezwłocznie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.. 15 01 01; Opakowania z papieru i tektury; Pomieszczenie magazynowe w budynku magazynowo-technicznym.; Niezwłocznie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.. 15 01 02; Opakowania z tworzyw sztucznych; Pomieszczenie magazynowe w budynku magazynowo-technicznym.; Niezwłocznie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.. 15 02 03; Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; Oznakowane, szczelne pojemniki w pomieszczeniu magazynowym, w budynku magazynowo-technicznym.; Niezwłocznie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.. 16 02 14; Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13; Pojemniki lub luzem w uporządkowany sposób, w pomieszczeniu magazynowym, w budynku magazynowo-technicznym.; Niezwłocznie przekazywany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.. - Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach Prowadzący instalację, ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności, wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w dokumencie, pn. „Operat przeciwpożarowy – Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek, ul. Leśna 10, 44-187 Świbie, gm. Wielowieś, opracowanym przez specjalistę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, postanowieniem, znak: MZ.5268.22.2024.DŻ z dnia 21 czerwca 2024 r. oraz zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, znak: MZ.5260.6.2025.2.DŻ z dnia 27 maja 2025 r. - Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Równoważny poziom hałasu „A” mogącego przenikać do środowiska, nie może przekroczyć na najbliższych terenach, podlegających ochronie akustycznej, następujących wartości: - LAeqD – 55 dB dla pory dnia, - LAeqN – 45 dB dla pory nocy. - Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji - Monitoring efektywności wykorzystania zasobów Kontrola efektywności wykorzystywanych zasobów, powinna być prowadzona poprzez bilans zużycia surowców i mediów. - Monitoring efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej Zużycie ciepła oraz energii elektrycznej, powinno być monitorowane, poprzez układy pomiarowe, zamontowane w instalacji. Monitoring efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej, powinien polegać na ocenie jej zużycia, w odniesieniu do wielkości produkcji. Należy prowadzić miesięczne zestawienia ilości zużytej energii. Na podstawie miesięcznych zestawień, powinna być prowadzona analiza tendencji efektywności wykorzystania energii. Końcowa analiza zużycia energii wraz z możliwymi rozwiązaniami w zakresie jej efektywnego wykorzystania, powinna być przeprowadzana raz w roku. Na tej podstawie należy sporządzać plany działań w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, zwiększania efektywności energetycznej oraz wdrażania nowych technologii. - Monitoring parametrów technicznych Parametry procesu produkcyjnego powinny być monitorowane w sposób ciągły. Procesowi monitorowania podlegają takie parametry jak zużycie surowców i energii, efektywność produkcji, a także stan techniczny stosowanych systemów i urządzeń. - Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych chowu drobiu należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. - Emisje amoniaku do powietrza należy monitorować przy zastosowaniu techniki polegającej na oszacowaniu, z zastosowaniem bilansu masowego, w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego), na każdym etapie stosowania obornika. Monitorowanie należy wykonywać raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. - Emisje pyłu do powietrza z każdego kurnika należy monitorować poprzez wykonywane wyliczenia wielkości emisji pyłu, w oparciu o rejestr rzeczywistej wielkości obsady w poszczególnych budynkach inwentarskich i w poszczególnych cyklach oraz wskaźnik unosu/emisji. Monitorowanie należy wykonywać raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. - Monitoring ilości azotu i fosforu wydalanego w oborniku należy wykonywać raz w roku (dla każdej kategorii zwierząt), przy użyciu techniki szacowania w oparciu o analizę obornika, z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu. - Monitoring hałasu W instalacji winny być przeprowadzane okresowe pomiary hałasu w środowisku w porze dnia oraz w porze nocy. Pomiary należy przeprowadzać raz na dwa lata w oparciu o obowiązujące, w tym, zakresie metodyki, w punkcie pomiarowym zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanym w kierunku południowym od terenu zakładu (MNR - tereny mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowej). - Monitoring gospodarki wodno-ściekowej Nie ustala się - woda na potrzeby instalacji IPPC, nie jest pobierana ze środowiska, ścieki przemysłowe nie powstają w instalacji IPPC. - Ewidencja i monitoring odpadów W związku z funkcjonowaniem fermy, prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ewidencja będzie prowadzona przez system BDO (Baza Danych Odpadowych). Wszystkie odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności, będą ewidencjonowane i przekazywane firmom odbierającym odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. - Monitoring gleby, ziemi i wód podziemnych Celem właściwej ochrony gleby, ziemi i wód podziemnych, należy prowadzić: - systematyczną kontrolę i nadzór stanu technicznego budynków chowu oraz miejsc przeładunkowych, szczególnie pod kątem szczelności posadzek (po każdym cyklu chowu), - systematyczną kontrolę i nadzór stanu technicznego innych urządzeń znajdujących się na terenie instalacji, - rejestr kontroli przeglądów i oceny stanu technicznego instalacji, - stały nadzór nad zapewnieniem czystości na terenie fermy, w tym terenów komunikacji wewnętrznej, szczególnie pod kątem właściwego magazynowania odpadów oraz w okresach usuwania pomiotu (podczas usuwania i transportu). - Warunki wprowadzenia do środowiska substancji lub energii, występujące w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu instalacji ustala się jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. - Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia oraz dodatkowe wymagania związane z eksploatacją instalacji Prowadzącego instalację zobowiązuje się do: - Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, sprawozdania (wraz z podsumowaniem i wnioskami) z wykonywanych pomiarów, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami. - Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. - Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji. - Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii, w przypadku jej wystąpienia, oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. - Przedkładania do 30 maja każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Informacja ta powinna zawierać porównanie warunków pracy instalacji z warunkami określonymi w pozwoleniu, w poszczególnych elementach ochrony środowiska z uwzględnieniem wyników pomiarów, przedstawieniem sposobów realizacji praw i obowiązków prowadzącego instalację, a także informacji o kontrolach i ewentualnych skargach na działalność instalacji (dostęp do tabeli: bip.slaskie.pl – Środowisko – Wydanie pozwolenia zintegrowanego – Załączniki - na dole strony załącznik pn. Roczna informacja oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym). - Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu, w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu. - Przedkładania sprawozdań z wykonywanych pomiarów oraz corocznej informacji za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „OE.PZ.POMIARY_365” lub „OE.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_365”. - Przedstawiania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, sprawozdań i informacji obejmujących wyniki monitorowania emisji zanieczyszczeń, w terminie 30 dni od daty ich wykonania. - Zapobieganie awariom oraz postępowanie w czasie awarii Instalacja nie jest zaliczana do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. - Oddziaływanie transgraniczne Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko. - Sposoby postępowania po zakończeniu eksploatacji instalacji W przypadku konieczności zakończenia działalności, wszystkie obiekty i urządzenia instalacji powinny być zlikwidowane zgodnie z wymogami, wynikającymi z aktualnych w dniu likwidacji przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Teren instalacji, po jej likwidacji, powinien być odpowiednio oczyszczony. - Termin obowiązywania pozwolenia zintegrowanego – wydane na czas nieoznaczony. |
| - Uzasadnienie faktyczne Podaniem z dnia 12 listopada 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 15 listopada 2024 r.), przedstawiciel firmy Ferma drobiu – Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek, złożył wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Fermy drobiu, przeznaczonej do produkcji brojlerów kurzych i kaczych, zlokalizowanej w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś, przy ul. Leśnej 10. Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje, w tym: - Zaświadczenie o niekaralności, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy Poś, - Dokument pn. Operat przeciwpożarowy dla przedmiotowej instalacji, wraz z postanowieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, znak: MZ.5268.22.2024.2.DŻ z dnia 21 czerwca 2024 r., - Decyzję Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR-562/2023 z dnia 31 października 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, - Dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz rejestracyjnej. Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 6 pkt. 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Po dokonaniu wstępnej analizy podania, organ stwierdził, że: - Jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Poś, - Wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy Poś. Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku. - Przebieg postępowania administracyjnego Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dane dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych. Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z art. 209 ustawy Poś, zapis wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (wraz z uzupełnieniami) w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), w związku z art. 218 ustawy Poś, Marszałek Województwa Śląskiego, ogłoszeniem z dnia 13 grudnia 2024 r., poinformował o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, informacji o wniosku przedstawiciela firmy Ferma drobiu – Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wniesieniu uwag, wskazując 30-dniowy termin, od dnia ukazania się ogłoszenia. Przedmiotowe ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pismem z dnia 13 grudnia 2024 r., ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego przekazano do Urzędu Gminy Wielowieś, z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń tamtejszego Urzędu oraz w pobliżu lokalizacji instalacji. W wyznaczonym terminie, do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski z tytułu przysługującego prawa do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie, dotyczące wydania pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z dnia: 9 grudnia 2024 r., 13 stycznia 2025 r., 21 lutego 2025 r. oraz 19 maja 2025 r. Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z dnia: 7 stycznia 2025 r., 19 lutego 2025 r., 25 lutego 2025 r., 4 marca 2025 r. oraz 4 czerwca 2025 r. W toku postępowania, zgodnie z art. 183c ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Poś, pismem z dnia 27 stycznia 2025 r., Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1834 ze zm., dalej: ustawa o odpadach), oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. W odpowiedzi na powyższe, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, w postanowieniu, znak: MZ.5260.6.2025.2.DŻ z dnia 27 maja 2025 r., pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie przedmiotowej instalacji oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, znak: MZ.5268.22.2024.2.DŻ z dnia 21 czerwca 2024 r. Pismem z dnia 23 października 2025 r., tut. Organ, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie. - Uzasadnienie prawne Zgodnie z art. 180 ustawy Poś, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania. Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy Poś są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy Poś. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy Poś). Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis). W myśl art. 201 ust. 1 ustawy Poś, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy Poś, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy Poś), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10). Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy Poś). System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy Poś. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy Poś, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy Poś. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach: - przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1, - pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy Poś, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy Poś, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy Poś. Biorąc zatem pod uwagę: - rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku, - zakres przedmiotowy wniosku, organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy. - Uzasadnienie szczegółowe W wyniku analizy merytorycznej treści wniosku oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego, w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Fermy drobiu, uzgadniając następujące warunki: W zakresie ochrony powietrza Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji są procesy: chowu brojlerów kurzych oraz kaczych, a także usuwania obornika po zakończonym cyklu chowu, prowadzone w 6 kurnikach. Wielkość produkcji brojlerów kurzych w omawianym gospodarstwie kształtować się będzie na poziomie ok. 1 554 996 sztuk brojlera kurzego/rok. Wielkość produkcji kaczek w omawianym gospodarstwie kształtować się będzie na poziomie ok. 491 052 sztuk brojlera kaczego/rok. Na terenie instalacji eksploatowane są również silosy paszowe, kotłownia oraz agregat prądotwórczy, lecz źródła te nie są objęte przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym. Po przeanalizowaniu przedstawionych we wniosku rozwiązań w zakresie najlepszych dostępnych technik, według opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE organ stwierdził, że instalacja fermy drobiu, spełnia wymogi dotyczące konkluzji BAT w zakresie ochrony powietrza. W odniesieniu do BAT 1 pkt 10, BAT 12 i BAT 26 we wniosku Strona wskazała, że obiekty wrażliwe nie odczują dokuczliwości zapachowej. Jako miarę zasięgu występowania emisji złowonnych z instalacji, organ wykorzystał ustalenia oceny rozprzestrzeniania się w powietrzu amoniaku. Przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku do powietrza z przedmiotowej instalacji nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu amoniaku na terenach sąsiadujących z fermą, w związku z czym organ przyjął, że obiekty wrażliwe nie odczują dokuczliwości zapachu i nie ma konieczności wdrażania planu zarządzania zapachami. Niemniej, prowadzący instalację, zgodnie z BAT 25, jest zobowiązany do corocznego monitorowania emisji amoniaku dla każdej kategorii zwierząt, który jest głównym czynnikiem powodującym uciążliwość odorową. Wytwarzany w instalacji obornik przechowywany będzie na płytach obornikowych, przez czas nie dłuższy niż jest to dozwolone przepisami prawa, z zachowaniem zasady zmniejszenia stosunku powierzchni obszaru uwalniającego emisje do objętości pryzmy obornika stałego, co jest zgodne z wymaganiami BAT 14. Wytwarzany w instalacji obornik nie będzie przetwarzany ani aplikowany na terenie fermy, w związku z czym zapisy BAT 19 i BAT 22 nie dotyczą przedmiotowej instalacji. W pozwoleniu, zgodnie z wnioskiem strony, ustalono dopuszczalne wielkości emisji substancji z instalacji oraz warunki wprowadzania ich do powietrza podczas normalnego funkcjonowania instalacji. Dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów, w pozwoleniu określone zostały dopuszczalne wielkości emisyjne, na poziomie niepowodującym przekroczeń BAT-AEL, określonego w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu. Niniejszym pozwoleniem nie zostały objęte silosy paszowe, kotłownia oraz agregat prądotwórczy, niemniej we wniosku przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł emisji na terenie fermy, z których wynika, że przy zastosowaniu technik ograniczania emisji substancji do powietrza, zgodnie z BAT, dotrzymane będą standardy jakości powietrza, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości stężeń substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Zakres i sposób monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza z procesów produkcyjnych instalacji określony został w pozwoleniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w konkluzjach BAT, w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń. W zakresie ochrony przed hałasem Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś, na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8. Dla terenu objętego planowaną inwestycją został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielowieś - Uchwała Nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś. Zgodnie z ww. uchwałą planowane przedsięwzięcie realizowane jest na terenach oznaczonych symbolem RPU/1 - produkcji i obsługi rolnictwa. Natomiast najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w kierunku południowym od terenu zakładu i oznaczone symbolem MNR. Głównymi źródłami emisji hałasu z terenu przedmiotowej fermy drobiu będą wyrzutnie wentylatorowe dachowe, wentylatory ścienne, podajniki paszy, agregat prądotwórczy (użytkowany w sytuacjach awaryjnych), budynki hodowlane (kurniki), oraz pojazdy poruszające się po terenie fermy (samochody ciężarowe, sprzęt gospodarski, sprzęt rolniczy, ładowarka oraz samochody osobowe/dostawcze). Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB dla przedmiotowej instalacji, w odniesieniu do najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej wynosi: - LAeqD – 55 dB dla pory dnia, - LAeqN – 45 dB dla pory nocy. Z przedstawionych obliczeń, dotyczących prognozy odziaływania akustycznego wynika, że działalność fermy drobiu nie będzie wpływała ponadnormatywnie na klimat akustyczny na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przedmiotowa instalacja spełnia wymogi Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Ferma drobiu zaopatrywana jest w wodę od podmiotu zewnętrznego, na podstawie stosownej umowy. Na terenie fermy nie będą powstawały ścieki przemysłowe ponieważ czyszczenie obiektów inwentarskich odbywać się będzie metodą „na sucho”. W obrębie fermy - niezależnie od eksploatacji instalacji IPPC - będą powstawały ścieki bytowe, które będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego z okresowym wywozem taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. W związku z tym, w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się warunków poboru wody i wprowadzania ścieków do środowiska, a także monitoringu poboru wody i monitoringu wprowadzania ścieków do środowiska. Dokonano analizy spełnienia przez rozpatrywaną instalację IPPC konkluzji BAT w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tj. BAT 5, BAT 6, BAT 7 oraz BAT 29a, w ramach decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji wnioskowej można stwierdzić, że instalacja będzie spełniała ww. konkluzje BAT. W zakresie gospodarki odpadami W zakresie gospodarki odpadami, w niniejszej decyzji określono: - rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, - charakterystykę odpadów przewidzianych do wytwarzania, - podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania, - miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania, - sposoby dalszego gospodarowania odpadami przewidzianymi do wytwarzania, - działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczeniu ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, - warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach. Ponadto uwzględniono zapis, dotyczący ewidencji odpadów. Zgodnie z ustawą Poś, obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymaga jedynie instalacja i odpady powstające w wyniku jej eksploatacji. Uwzględnione w przedmiotowej decyzji zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami są zgodne z informacjami zawartymi w przedłożonym wniosku oraz jego uzupełnieniami, a sposób gospodarowania odpadami jest prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1742) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694). Prowadzący instalację obowiązany jest prowadzić działalność powodującą powstawanie odpadów w sposób: - niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, - zgodny z przepisami z zakresu gospodarki odpadami, - zgody z przepisami prawa miejscowego, - zgodny z planami gospodarki odpadami. Wnioskodawca poinformował, że obornik częściowo będzie klasyfikowany jako odpad i przekazywany do dalszego zagospodarowania podmiotom zewnętrznym, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. W zakresie wód podziemnych, gleby i ziemi Przedmiotowa instalacja wybudowana jest w nowoczesnej technologii. W celu zapewnienia ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych, zastosowano następujące środki organizacyjno-techniczne: - wyeliminowanie możliwości przesiąkania ścieków przemysłowych i bytowych do ziemi, zastosowanie szczelnych zbiorników dla ścieków, - prowadzenie chowu w budynkach, - zastosowanie szczelnych podłóg w budynkach produkcyjnych, - okresowe przeglądy sprawności stosowanych urządzeń, - załadunek obornika wewnątrz kurników na środki transportu i jego wywóz poza teren instalacji, bez magazynowania, - zastosowanie płyt obornikowych wyposażonych w zbiorniki na odcieki – wykorzystywanych tylko w sytuacji awaryjnej, - magazynowanie materiału biologicznego, stanowiącego produkt uboczny w sposób chroniący przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, w sposób eliminujący przedostawanie się odcieków do środowiska gruntowo-wodnego. Biorąc pod uwagę budowę geologiczną terenu fermy oraz sposób zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego (hodowla na szczelnych posadzkach betonowych, brak magazynowania obornika, brak magazynowania preparatów chemicznych, stosowanie szczelnego zbiornika na ścieki), należało stwierdzić brak możliwości zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, w czasie eksploatacji instalacji. Z uwagi na brak możliwości zanieczyszczenia wód oraz gleby, wykazano brak konieczności sporządzenia raportu początkowego. W zakresie emisji do gleby i wód gruntowych, instalacja spełnia BAT 2. Ponadto analiza wniosku wykazała, że instalacja spełnia wytyczne określone w BAT 1, BAT 2, BAT 8, BAT 29. Przedmiotowa instalacja nie jest zaliczana do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 258 ustawy Poś i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z dnia 2 lutego 2016 r. poz. 138). Instalacja, w związku ze znaczną odległością od granicy kraju i zasięgiem oddziaływania instalacji, nie będzie powodowała oddziaływania transgranicznego na środowisko. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, organ zważył, co następuje: W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, organ stwierdza, że strona przedłożyła wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, który spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu wniosku, organ stwierdził, że wniosek jest zgodny z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska, zatem decyzja jest prawnie i merytorycznie uzasadniona. Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy Kpa, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Z up. Marszałka Województwa Śląskiego Grzegorz Januszek Zastępca Dyrektora Departament Środowiska Ekologii i Opłat Środowiskowych |  |  |