(projekt)

Uchwała Nr …… / …… / …… /2015

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia … … … … … 2015 r.

w sprawie:

wyznaczenia Aglomeracji Tarnowskie Góry

Na podstawie: art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)

w związku z art. 43 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm. )

oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 32, poz. 159 z późn. zm.)

## Sejmik Województwa Śląskiego

uchwala:

§ 1

1. Wyznacza się Aglomerację Tarnowskie Góry, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 61 531 RLM, z trzema oczyszczalniami ścieków komunalnych zlokalizowanymi w  Gminie Tarnowskie Góry: „Centralna”, przy ul. Wodnej (bez numeru),
„Repty”, przy ul. Pyskowickiej (bez numeru) oraz „Leśna”, przy ul. Kraszewskiego (bez numeru).

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim,
 w Gminie Tarnowskie Góry.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Likwiduje się aglomeracje Tarnowskie Góry – Centrum, Tarnowskie Góry – Repty
i Tarnowskie Góry - Leśna wyznaczone Rozporządzeniem Nr 39/07 Wojewody Śląskiego
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnowskie Góry - Centrum, Tarnowskie Góry - Repty, Tarnowskie Góry - Leśna, (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 126, poz. 2495).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 RLM.

W świetle powyższego, Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 39/07 z dnia
26 lipca 2007 r. zostały wyznaczone 3 aglomeracje: Tarnowskie Góry – Centrum, o równoważnej liczbie = 37 472 RLM, Tarnowskie Góry – Repty, o równoważnej liczbie mieszkańców = 14 924 RLM mieszkańców oraz Tarnowskie Góry – Leśna, o równoważnej liczbie mieszkańców = 9 928 RLM.

W celu dostosowania aglomeracji do aktualnie obowiązujących wymogów została dokonana przez Gminę Tarnowskie Góry weryfikacja aglomeracji, efektem której było opracowanie propozycji planu jednej aglomeracji - Aglomeracji Tarnowskie Góry, opartej                                    o funkcjonowanie 3 oczyszczalni ścieków komunalnych. Zmiana aglomeracji, jak uzasadnia Gmina Tarnowskie Góry, wynika z konieczności zachowania spójności z ustaleniami „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, jak również potrzeby wyłączenia z obszaru aglomeracji terenów, dla których gęstość zaludnienia nie spełnia wymogu minimalnego wskaźnika długości sieci, uzasadniającego celowość budowy systemu kanalizacji zbiorczej. Proponowana aglomeracja charakteryzuje się następującymi parametrami:

| równoważna liczba mieszkańców | 61 531 RLM |
| --- | --- |
| długość sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) | 1,3 km, a na terenach miasta objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie” - 3,4 km. |
| wskaźnik długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji | 338 mieszkańców/km, a na terenach miasta objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie” - 91 mieszkańców/km |
| długość sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) | 248,20 km |
| oczyszczalnia ścieków „Centralna” | ##### biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), typu PUB – 2, zlokalizowana przy ul. Wodnej (bez numeru), o średniej przepustowości: Q =6 858 m3/d (pogoda deszczowa) oraz Q = 4 512 m3/d (pogoda sucha). Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Stoła w km 19+027. |
| oczyszczalnia ścieków „Repty” | biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), typu PUB – 2, zlokalizowana przy ul. Pyskowickiej (bez numeru) o średniej przepustowości Q = 2 375m3 /d. Odbiornik ścieków oczyszczonych: Potok Starotarnowicki w km 0+735. |
| oczyszczalnia ścieków „Leśna” | biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków, typu B, zlokalizowana przy ul. Kraszewskiego (bez numeru) o średniej przepustowości Q = 1 750 m3/d. Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Stoła w km 14+800. |

##### W świetle obowiązujących przepisów prawnych wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po przeprowadzeniu weryfikacji przedłożonej przez samorząd gminny propozycji planu aglomeracji, uzyskaniu uzgodnienia jej treści
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tarnowskie Góry, jako projekt aktu prawa miejscowego został przedłożony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji. W ramach ogłoszonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Zostały zatem spełnione wszystkie przesłanki do wyznaczenia Aglomeracji Tarnowskie Góry w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sporządził:

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska