(projekt)

Uchwała Nr …… / …… / …… /2014

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia … … … … … 2014 r.

w sprawie:

wyznaczenia Aglomeracji Tarnowskie Góry

Na podstawie: art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)

w związku z art. 43 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm. )

oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2011 roku Nr 32, poz. 159 z późn. zm.)

## Sejmik Województwa Śląskiego

uchwala:

§ 1

1. Wyznacza się Aglomerację Tarnowskie Góry, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 61 531 RLM, z trzema oczyszczalniami ścieków komunalnych zlokalizowanymi w  Gminie Tarnowskie Góry: „Centralna”, przy ul. Wodnej (bez numeru),
„Repty”, przy ul. Pyskowickiej (bez numeru) oraz „Leśna”, przy ul. Kraszewskiego (bez numeru).

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim,
 w Gminie Tarnowskie Góry.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Likwiduje się aglomeracje Tarnowskie Góry – Centrum, Tarnowskie Góry – Repty
 i Tanowskie Góry  Leśna wyznaczone Rozporządzeniem Nr 39/07 Wojewody Śląskiego
z dnia 26.07.2007 r.w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnowskie Góry - Centrum, Tarnowskie Góry - Repty, Tarnowskie Góry - Leśna, (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 126, poz. 2495).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 RLM.

W świetle powyższego, Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 39/07 z dnia
26.07.2007 r. zostały wyznaczone 3 aglomeracje: Tarnowskie Góry - Centrum o równoważnej liczbie = 37 472, Tarnowskie Góry - Repty o równoważnej liczbie mieszkańców = 14 924 mieszkańców oraz Tarnowskie Góry – Leśna o równoważnej liczbie mieszkańców = 9 928.

W celu dostosowania aglomeracji do aktualnie obowiązujących wymogów została dokonana przez Gminę Tarnowskie Góry weryfikacja aglomeracji, efektem której było opracowanie propozycji planu jednej aglomeracji - Aglomeracji Tarnowskie Góry, opartej                                    o funkcjonowanie oczyszczalni ścieków komunalnych: „Centralna”, „Repty” oraz „Leśna”.  Zmiana aglomeracji, jak uzasadnia Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, wynika
z konieczności zachowania spójności z ustaleniami Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jak również potrzeby wyłączenia z obszaru aglomeracji miejscowości Pniowiec oraz Tłuczykąt - terenów aglomeracji, dla których gęstość zaludnienia nie spełnia wymogu minimalnego wskaźnika długości sieci. Mając na uwadze powyższe koniecznym stało się wyłączenie z obszaru aglomeracji terenów, dla których budowa systemu kanalizacji zbiorczej nie jest uzasadniona finansowo i technicznie.

Planowana aglomeracja charakteryzuje się następującymi parametrami:

| równoważna liczba mieszkańców | 61 531 RLM |
| --- | --- |
| długość sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) | 248,20 km |
| oczyszczalnia ścieków „Centralna” | ##### biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) typu PUB 2, zlokalizowana przy ul. Wodnej (bez numeru), o średniej przepustowości: Q = 6 858 m3/dobę (pogoda deszczowa) oraz Q = 4 512 m3/dobę (pogoda sucha). Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Stoła w km 19+027. |
| oczyszczalnia ścieków „ Repty ” | biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) typu PUB 2, zlokalizowana przy ul. Pyskowickiej (bez numeru) o średniej przepustowości Q = 2 375m3 /dobę. Odbiornik ścieków oczyszczonych: Potok Starotarnogórski w km 0+735. |
| oczyszczalnia ścieków „Leśna” | biologiczna oczyszczalnia spełniająca standardy odprowadzanych ścieków typu B, zlokalizowana przy ul. Kraszewskiego (bez numeru) o średniej przepustowości Q = 1 750 m3 /dobę. Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Stoła w km 14+800. |

W ramach prowadzonej procedury wyznaczania Aglomeracji Tarnowskie Góry przedłożona przez  Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry propozycja planu aglomeracji została zweryfikowana przez Marszałka Województwa Śląskiego i uzyskała wymagane uzgodnienie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach , a także pozytywną opinię Gminy Tarnowskie Góry. Tym samym zostały spełnione przesłanki wyznaczenia tej aglomeracji w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sporządził:

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska