(projekt)

Uchwała Nr …/ …./ …./2014

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia ……. ……….…2014 r.

w sprawie:

wyznaczenia Aglomeracji Bytom

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 i art. 89 ust. 1 i 4

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)

w związku z art. 43 ust. 1 i 2a

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, 951, 1513, z 2013 roku, poz. 21, 165,

z 2014 roku, poz. 659, 822)

i art. 17

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850)

## Sejmik Województwa Śląskiego

## uchwala:

§ 1

- Wyznacza się Aglomerację Bytom, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 193 838 RLM, z 3 oczyszczalniami ścieków komunalnych zlokalizowanymi w obrębie Bytomia: Oczyszczalnią Centralna przy ulicy Sikorskiego 5 A, o przepustowości Qśr.d = 30 000 m3/d, Oczyszczalnią Miechowice przy ulicy Łaszczyka (bez numeru), o przepustowości Qśr.d = 12 000 m3/d oraz Oczyszczalnią Bobrek przy ulicy Niemcewicza (bez numeru), o przepustowości Qśr.d = 800 m3/d.

- Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w obrębie Bytomia – gminy o statusie miasta na prawach powiatu oraz gminy o statusie miasta Radzionków w powiecie tarnogórskim.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/37/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2013 r., poz. 4376) w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

##### Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 RLM.

##### W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po przeprowadzeniu merytorycznej oceny przedłożonego przez samorząd gminny projektu planu aglomeracji, uzyskaniu uzgodnienia jego treści przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

Zmiana wyznaczonej Uchwałą Nr IV/37/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2013 r., poz. 4376) Aglomeracji Bytom związana jest ze zwiększeniem jej obszaru o tereny obecnie obsługiwane przez Oczyszczalnię Ścieków w Radzionkowie, planowaną do likwidacji do 2015 r., znajdującą się poza obszarem wyznaczonej Aglomeracji Bytom. W miejsce zlikwidowanej oczyszczalni zostanie wybudowana pompownia oraz sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki z terenu dotychczas obsługiwanego przez oczyszczalnię w Radzionkowie, do Oczyszczalni „Centralna” w Bytomiu.

Ponadto celem dostosowania przedmiotowej aglomeracji do obowiązujących wymogów Gmina Bytom oraz Gmina Radzionków dokonały weryfikacji jej obszaru i granic, wyłączając z aglomeracji tereny niezabudowane. Planowany RLM aglomeracji uwzględnia także zmiany uwarunkowań demograficznych w gminach: Bytom i Radzionków.

W związku z powyższym Prezydent Bytomia przedstawił nową propozycję planu Aglomeracji Bytom, opartą o funkcjonowanie docelowo trzech oczyszczalni ścieków komunalnych, celem wyznaczenia obszaru i granic tej aglomeracji.

Planowana aglomeracja charakteryzuje się następującymi parametrami:

| równoważna liczba mieszkańców | 193 838 RLM |
| --- | --- |
| długość sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) | 468,474 km |
| wskaźnik długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji | 162 |
| oczyszczalnie ścieków | - oczyszczalnia „Centralna”, mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P), zlokalizowana w Bytomiu przy ulicy Sikorskiego 5 A, o przepustowości Qśr.d = 30 000 m3/dobę, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Szarlejka. - oczyszczalnia „Miechowice”, mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P), zlokalizowana w Bytomiu przy ulicy Łaszczyka (bez numeru), o przepustowości Qśr.d = 12 000 m3/dobę, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Miechowicki. - oczyszczalnia „Bobrek”, mechaniczno-biologiczna, docelowo z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P), zlokalizowana w Bytomiu przy ulicy Niemcewicza (bez numeru), o przepustowości Qśr.d = 800 m3/dobę, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Miechowicki. Ponadto w Aglomeracji Bytom do 2015 r. będzie funkcjonowała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Radzionkowie. Po likwidacji tej oczyszczalni ścieki zostaną przekierowane na oczyszczalnię ścieków „Centralna” w Bytomiu. |

##### Zweryfikowana przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/51/23/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku propozycja planu Aglomeracji Bytom uzyskała uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także pozytywne opinie Gminy Bytom oraz Gminy Radzionków.

##### Tym samym zostały spełnione przesłanki wyznaczenia tej aglomeracji w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

##### Sporządził:

##### Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska