- Propozycja

- planu aglomeracji

- Knurów – 1

- powiat gliwicki

- województwo śląskie

- Część opisowa

- Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- Nazwa aglomeracji: Knurów - 1 - Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 26/06 z dnia 9 maja 2006 roku wielkość Aglomeracji wynosi 52 927 RLM. - Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 30 967 W związku ze spadkiem liczby ludności oraz zmniejszeniem ilości pobieranej wody i produkowanych ścieków przez grupę pozostałych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych niezbędne było zweryfikowanie wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM. Ponieważ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922), oraz Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji - wersja 02/07/2014, na terenie aglomeracji musi zostać spełniony wskaźnik koncentracji na poziomie 120 Mk/km, poddano ponownej analizie obecnie nieskanalizowane fragmenty aglomeracji. Są to rejony, w których do roku 2015 realizowany będzie projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych” – obszary te spełniają wymagany wskaźnik koncentracji oraz obszary oddalone od centrum miasta o niskim stopniu koncentracji ludności, który nie pozwala na osiągnięcie wymaganego wskaźnika i planowane są do wyłączenia z aglomeracji. Na terenach wyłączonych z aglomeracji (na których nie ma wystarczającej koncentracji zaludnienia i działalności gospodarczej), przewiduje się zastosowanie szczelnych szamb poddawanych kontroli wywozu ścieków. - Gmina wiodąca w aglomeracji: Knurów - Gminy w aglomeracji: Knurów - Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: miasto Knurów (część miasta Knurów nie uwzględniająca miejscowości: Szczygłowice i Krywałd), - Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy - Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: z obszaru aglomeracji wyłączona została część miasta Knurów – miejscowość Krywałd - Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Knurów

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Knurów | ulica, nr: dr Floriana Ogana 5 |
| --- | --- |
| Gmina: Knurów | Powiat: gliwicki |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: (32) 235 10 17 | Fax: (32) 235 15 21 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: um@knurow.pl |  |

- Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

- Imię i nazwisko: Ewa Dobrzyńska – Z-ca Naczelnika Wydziału GKRiOŚ, Urząd Miasta Knurów - Telefon: (32) 235 10 17 - Fax: (32) 235 15 21 - e-mail: um@knurow.pl oraz - Imię i nazwisko: Wioletta Tyszkowska - Główny Specjalista ds. Administracji i Organizacji, PWiK sp. z o.o. w Knurowie - Telefon: (32) 33 00 157 - Fax: (32) 33 00 169 - e-mail: pwik@knurow.com.pl

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |  | X |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów |  | X |
| 3 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | X |  |
| 4 | Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |  | X |
| 5 | Inne (wymienić): Program Ochrony Środowiska dla Miasta Knurów, Uchwała nr XXII/320/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 01.07.2004 r. Wieloletni Plan Gospodarczy Gminy Miasta Knurów na lata 2005 – 2015, Uchwała nr XXI/301/12 Rady Miasta Knurów z dnia 20.06.2012 r. Strategia Rozwoju Gminy Knurów na lata 2005 – 2015, Uchwała nr XXXI/430/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 20.01.2005 r. Studium wykonalności projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”, 2009 r. Opracowanie fizjograficzne dla całego obszaru Gminy Knurów - data opracowania 12.02.2010 r. |  | X |

- Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji Knurów-1

  - Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

|Tabela 1. Sieć istniejąca

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 56,06 | 25 670 | 317 | 25 987 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 2,87 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 20,3 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 79,23 | 25 670 | 317 | 25 987 |  |

Źródło: Dane PWiK Sp. z o.o. w Knurowie i Urzędu Miasta Knurów

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi (źródło finansowania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 18,30 | 4 467 | 0 | 4 467 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,97 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 19,27 | 4 467 | 0 | 4 467 |  |

Źródło: Dane PWiK Sp. z o.o. w Knurowie

  - Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób 
na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Nie dotyczy, po realizacji projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych” zakłada się 100% skanalizowanie aglomeracji

| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość [km] | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | 0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 0 |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): Nie dotyczy

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci) |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | 0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 0 |

  - Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Lp. | Kanalizacja istniejąca i planowana | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 74,36 | 30 137 | 317 | 30 454 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 3,84 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0* |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 78,2 | 30 137 | 317 | 30 454 |  |

*	sieć kanalizacyjna ogólnospławna  o długości 20,3 km (pkt. 5.1 tabela 1) po realizacji projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych” zostanie zamieniona na kanalizację deszczową, a ścieki sanitarne przejęte zostaną przez kanalizację sanitarną wybudowaną w ramach projektu.

- Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: „Oczyszczalnia Ścieków FOCH III”

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Rakoniewskiego, 44-190 Knurów (obiekt znajduje się na działkach geodezyjnych o numerach: 2364, 2363, 2327, 2362, 2342, 2340, 2333,2338,2329/1, 2318)

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel. 32/23 66 505; fax. 32/33 00 169; e-mail: pwik@knurow.com.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

| Organ, który wydał decyzję: Starosta Gliwicki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer decyzji: WR.6223-5/06_(5) | Data wydania: 31.08.2006 r. | Termin ważności do: 31.12.2016 r. |

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m3/d]: 4 800

maksymalna godzinowa [m3/h]: 600

maksymalna roczna [m3/rok]: nie określono (projektowa wartość maksymalna dobowa 7 200 m3/d)

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 54 400

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 2 378

Ścieki dowożone [m3/d]: 101,4

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 2 983

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 1 088 000*

* w tym 183 100 m3 wód infiltracyjnych i przypadkowych.

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 3 110

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: 1 135 132

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 408,2 |  | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1119,2 |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 425,3 |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 84,9 |  | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15,5 |  | ………… |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 |  | 4,08 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 |  | 28,58 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 |  | 5,87 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 15 |  | 5,36 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 2 |  | 1,26 |
| Wartości średnioroczne z 2013 r. W pozwoleniu wodno prawnym nie określono % redukcji. Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków – PWiK Sp. z o.o. w Knurowie |  |  |  |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: Foch III |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: nie określono w pozwoleniu wodno-prawnym |  |
| Współrzędne geograficzne wylotu: długość: 18º38’52.3851” E szerokość: 50013’30.4435” N |  |  |  |

| Typ oczyszczalni ścieków |  |
| --- | --- |
| B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków |  |
| Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków |  |
| PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM |  |
| non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |
| PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM | X |
| non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Nie dotyczy

  - Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: Na terenie aglomeracji Knurów-1 nie występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków oraz nie przewiduje się ich budowy. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków) zostały wyłączone z granic Aglomeracji.

  - Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

| Końcowy punkt zrzutu: |  |
| --- | --- |
| Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: …………………… | Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: ………………………… |
| Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: ………………………………………………………….……………………………………… |  |

Nie dotyczy

  - Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 2 777 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 400 – 550 | Na podstawie stężeń ścieków surowych z ostatnich 5 lat. |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1 100 – 1 300 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 400 – 600 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 85 – 140 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 10 – 22 |  |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: Na terenie aglomeracji Knurów-1 nie występują zakłady przemysłowe korzystające ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzają ścieki o charakterze bytowym, nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego, a tym samym nie poddawane okresowemu monitoringowi jakości. Zgodnie z Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji (wersja 02/07/2014), pkt. 7.2. - Metoda obliczania wytworzonego ładunku aglomeracji – RLM aglomeracji, zweryfikowano uwzględnienie w RLM aglomeracji obiektów użyteczności publicznej, biorąc pod uwagę specyfikację aglomeracji i rodzaj obiektów użyteczności publicznej. Ponieważ aglomeracja Knurów -1 obejmuje centrum miasta Knurowa, z obiektów handlowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej oraz administracji korzystają mieszkańcy aglomeracji (od których RLM została już wliczona do aglomeracji, jako mieszkańcy) oraz również mieszkańcy gminy spoza aglomeracji, a także osoby przyjeżdżające do pracy z gmin ościennych. Z tego względu przyjęto, że tylko około 25% ścieków powstających w tej grupie generuje dodatkową wielkość RLM w aglomeracji.

| Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 400 | 30 800 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1100 | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 400 | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | 85 | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 10 | nie dotyczy |

*przyjęto wskaźniki jak ścieków bytowo-gospodarczych na podstawie wyników badań ścieków surowych dopływających do oczyszczalni Foch III

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: Nie dotyczy. Na terenie aglomeracji Knurów-1 przewiduje się że do kanalizacji będą podłączane obiektyw użyteczności publicznej, usług i handlu niemające znaczenia w wielkości RLM (t.j. fryzjer, bar, sklep itp.), nie ujmowano dodatkowych RLM z tej grupy, gdyż ludność korzystająca z takich obiektów została już wliczona do RLM aglomeracji, jako mieszkańcy.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: ……………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | ………… | ………….. |
| ChZTCr [mgO2/l] | ………… | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | ………… | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | ………… | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | ………… | nie dotyczy |
| ………. | ………… | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie: | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4) | 25 670 |
| Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4) | 4 467 |
| Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) | 317 |
| Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5) | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d] | 513 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d] | 0 |
| Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) | 30 967 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

- Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Nie dotyczy W gminie Knurów zlokalizowany jest Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, wyznaczony Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego Nr 181/93 z dnia 23.11.1993 r. Aglomeracja Knurów-1 nie jest położona na obszarze Parku.

- Poprawność wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak12 | Nie dotyczy12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej). |  | X |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. 
w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię 
i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Podać wyłącznie dla BZT5.

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.