Propozycja

planu Aglomeracji

Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice

powiat bielski

województwo śląskie

Spis treści:

Część opisowa:

- Nazwa aglomeracji …………………………………………………………………3

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) …………………3

- Dane rejestrowe …………………………………………………………………….3

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku ……………………………………………………...3

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta …………………………………3

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji …………...……4

- Opis sieci kanalizacyjnej …………………………………………………………..6

- Opis gospodarki ściekowej ……………………………………………………….10

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach …………………………………...13

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach ………………………..13

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody …………………………………………………………...…….13

- Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej …………..……13

Część graficzna:

- mapa topograficzna w skali 1: 25 000

Część opisowa

(dotyczy stanu na 2013 rok)

1.     Nazwa aglomeracji

Czechowice-Dziedzice

Propozycja stanowi korektę planu aglomeracji przyjętego Uchwałą Nr IV/46/8/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2014 r.

2.     Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Czechowice-Dziedzice | Plac Jana Pawła II 1 |
| --- | --- |
| Gmina: Czechowice-Dziedzice | Powiat: bielski |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon 32 214-71-40, 32 214-71-37 | Fax: 32 214-71-70 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: k.gaj@um.czechowice-dziedzice.pl |  |

3.     Dane rejestrowe

| PKD EKD | 84.11.Z | NIP | 6521713295 | REGON | 276258121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.     Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Czesława Szczęsny /Naczelnik IZD/ tel. 32 214-71-40 Kazimiera Gaj /Podinspektor/ tel. 32 214-71-37

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

5.     Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne 1: Gmina Czechowice-Dziedzice jest gminą miejsko-wiejską o charakterze przemysłowo-rolniczym położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice występują liczne wody powierzchniowe w formie rzek, potoków, rowów melioracyjnych oraz stawów (w tym hodowlanych). Przez gminę przepływają dwie duże rzeki stanowiące naturalne granice gminy: Mała Wisła, tj. górny odcinek Wisły (powyżej ujścia Przemszy) – biegnąca wzdłuż północnej granicy, Biała, prawobrzeżny dopływ Wisły – biegnąca wzdłuż wschodniej granicy. Poza w/w rzekami przez gminę przepływa kilka innych, mniejszych rzek: Iłownica będąca prawobrzeżnym dopływem Małej Wisły, Wapienica i Jasienica – dopływy prawobrzeżne Iłownicy. Przez Czechowice-Dziedzice przepływa również wiele potoków m.in. Świerkówka – dopływ Białej, Potok Czechowicki – dopływ Wapienicy, Wałówka – dopływ Borówki, Borówka i Młynówka dopływy Iłownicy. Gmina Goczałkowice-Zdrój jest gminą wiejską o charakterze rolniczo-turystycznym położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. Jej powierzchnia wynosi 49 km2, a zamieszkuje 6 554 mieszkańców (wg stanu na 31.12.2010 r.). Obszar gminy Goczałkowice-Zdrój jest zlokalizowany w obrębie Równiny Pszczyńskiej i należy do dorzecza Wisły. Wisła stanowi południową granicę gminy Goczałkowice-Zdrój. Powierzchnia zlewni wynosi ok. 14 km2. Na zachód od granic gminy przebiega dział wodny I rzędu, między dorzeczem Wisły i Odry, w związku z tym cieki w obrębie gminy, co jest charakterystyczne dla obszarów wododziałowych, nie są zasobne w wodę. Przez teren gminy przepływa Potok Goczałkowicki. Rzeka Bajerka łączy teren gminy z gminą sąsiadującą Chybie łącząc cały obszar spływowy ze Zbiornikiem Goczałkowickim. W odcinku przyujściowym rzeka tworzy obszerne zalewiska porośnięte trzciną i roślinnością wodną. W granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój znajduje się zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego – Zbiornik (Jezioro) Goczałkowickie. Zbiornik ten zajmuje ok. 60% powierzchni gminy. |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców2: | Powierzchnia [km2] 2: |
| Gmina Czechowice-Dziedzice - 43565 | Gmina Czechowice-Dziedzice – 66 km2 |
| Goczałkowice Zdrój - 6569 | Goczałkowice Zdrój – 49 km2 |

6.     Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; Gmina Czechowice-Dziedzice dla większości terenów nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązujące plany miejscowe obejmują zaledwie ok. 7 % powierzchni gminy (ok. 30 % powierzchni aglomeracji leżącej na terenie gminy) i są uchwalane punktowo w zależności od doraźnych potrzeb. Jedynym dużym obszarem wchodzącym w skład aglomeracji, na którym jest aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest obszar w centrum miasta Czechowice przyjęty Uchwałą Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice. Przeanalizowano plany miejscowe dla terenów zaliczonych do aglomeracji, gdzie inwestycja będzie prowadzona bezpośrednio w granicach planu, oraz plany terenów w bliskim sąsiedztwie inwestycji. W wyniku przeprowadzonej analizy przede wszystkim pod kątem zapisów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego wynika, zaproponowany obszar aglomeracji będzie ona zgodny z ustaleniami planów miejscowych. W w/w uchwale nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice znajdujemy w par. 13 pkt. 5 ust. 3 zapis: 3) odprowadzenie ścieków należy zapewnić w oparciu o: a) występujące, w obszarze planu oraz w otoczeniu, i wymagające rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, systemy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej; b) możliwość stosowania indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub lokalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed infiltracją zanieczyszczeń do ziemi i wód powierzchniowych, z zastrzeżeniem ustaleń o których mowa w § 12 ust. 2; c) możliwość tymczasowego, do czasu realizacji stosownych odcinków sieci, odprowadzenia ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, przy uwzględnieniu ustaleń o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6, bezpośrednio do: rowów odwadniających, wód powierzchniowych lub ziemi; Gmina Goczałkowice-Zdrój posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą nr XLII/290/10 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych „CZECHOWICE II”, „BESTWINA”, „RUDOŁTOWICE” i „GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ” znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Goczałkowice-Zdrój. Paragraf 51 w pkt 3 w/w uchwały mówi: 3. Dla wszystkich terenów (działek) ustala się w zależności od potrzeb wyposażenie w sieci: wodociągową - W, elektroenergetyczną - E, kanalizację sanitarną i deszczową - K, ciepłowniczą - C, gazową – G a także teletechniczną - T, solankową – S oraz inne niewymienione z nazwy - I, wraz ze związanymi z nimi urządzeniami. Natomiast w pkt 5: 5. W zależności od potrzeb zagwarantowanie odprowadzenia ścieków do istniejącego i rozbudowywanego systemu sieci kanalizacyjnej K, pod warunkiem, że ścieki sanitarne i wody deszczowe będą odpowiadać obowiązującym parametrom, a także z uwzględnieniem następujących uwarunkowań: 1) lokalizacja nowych obiektów technologicznych (przepompowni) tylko na działkach wydzielonych będących we władaniu dysponenta sieci, w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Aktualnie obowiązujące jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice przyjęte uchwałą Nr XLVII/488/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2006 r.

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Wydane zostały decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wszystkich zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych w ramach realizowanego Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; Uchwałą nr XII/100/11 z dnia 18.08.2011 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujący m.in. zadania związane z realizacją Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

7.     Opis sieci kanalizacyjnej

7.1     Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Miejscowości |  |  |  | Rodzaj miejscowości |  |  |  |
| Czechowice-Dziedzice |  |  |  | miasto |  |  |  |
| Dziedzice |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |
| Liszki |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |
| Renardowice |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |
| Goczałkowice-Zdrój |  |  |  | wieś |  |  |  |
| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  | mieszkańcy |  | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Gmina Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 62,8 | 26188 |  | 20 | 26208 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 27,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 93,5 | 26188 |  | 20 | 26208 |  |
| Gmina Goczałkowice-Zdrój |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 46,7 | 6569 |  | 500 | 7069 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 24,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 71,1 | 6569 |  | 500 | 7069 |  |
| Łącznie: |  | 164,6 | 32757 |  | 520 | 33277 |  |
| Uwaga: z sieci kanalizacyjnej korzysta również przemysł w liczbie 3887,4 RLM |  |  |  |  |  |  |  |

7.2     Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

7.2.1     Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci (dotyczy wyłącznie gminy Czechowice-Dziedzice).

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |
| --- | --- |
| Nazwa Miejscowości | Rodzaj miejscowości |
| Czechowice-Dziedzice | miasto |
| Czechowice Dolne | część miasta Czechowice-Dziedzice |
| Czechowice Górne | część miasta Czechowice-Dziedzice |
| Grabowice | część miasta Czechowice-Dziedzice |
| Kolonia | część miasta Czechowice-Dziedzice |
| Krzywa | część miasta Czechowice-Dziedzice |
| Ochodza | część miasta Czechowice-Dziedzice |
| Pasieki | część miasta Czechowice-Dziedzice |
| Podlesie | część miasta Czechowice-Dziedzice |

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 52,2 | 7921 | 0 | 7921 |  |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 58,5 |  |  |  |  |  |
| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |  |  |  |  |  |  |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] |  |  |  |  |  |  | 58,5 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] |  |  |  |  |  |  | 7921 |
| Wskaźnik długości sieci = długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] / sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6] |  |  |  |  |  |  | 141,4* |

* Obliczenia uwzględniają sieci położone w jednym wykopie zgodnie z metodyką obliczeń dla projektów dofinansowywanych ze środków UE (w obliczeniach uwzględniono 56 km sieci kanalizacyjnej i 7921 planowanych do przyłączenia mieszkańców)

7.2.2     Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych). (dotyczy wyłącznie gminy Czechowice-Dziedzice)

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Miejscowości |  |  |  | Rodzaj miejscowości |  |  |  |
| Ligota |  |  |  | wieś |  |  |  |
| Burzej |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |
| Koło |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |
| Miliardowice |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |
| Podlas |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |
| Zabrzeg |  |  |  | wieś |  |  |  |
| Kolonia Las |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |
| Maciejowice |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |
| Mościska |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |
| Ochodza |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |
| Zapora |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |
| Goczałkowice-Zdrój |  |  |  | Wieś |  |  |  |
| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  |  |  |
|  |  |  | mieszkańcy |  | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 64,8 | 6241 |  | 0 | 6241 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 72,5 |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] | 72,5 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] | 6241 |
| Wskaźnik długości sieci = długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] / sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6] | 91,6* |

* Obliczenia uwzględniają sieci położone w jednym wykopie zgodnie z metodyką obliczeń dla projektów dofinansowywanych ze środków UE (w obliczeniach uwzględniono 68,1 km sieci kanalizacyjnej i 6241 planowanych do przyłączenia mieszkańców)

Uwaga: tereny które nie spełniły wymaganych w rozporządzeniu kryteriów i tym samym zostały wyłączone z obszaru wnioskowanej zmiany aglomeracji, będą objęte wywozem ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych do punktów zrzutu ścieków do systemu kanalizacyjnego, lub zostaną zaopatrzone w indywidualne systemy oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe).

7.3     Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Miejscowości |  |  |  | Rodzaj miejscowości |  |  |  |  |
| Czechowice-Dziedzice |  |  |  | miasto |  |  |  |  |
| Czechowice Dolne |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Czechowice Górne |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Dziedzice |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Grabowice |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Kolonia |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Krzywa |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Liszki |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Ochodza |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Pasieki |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Podlesie |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Renardowice |  |  |  | część miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
| Ligota |  |  |  | wieś |  |  |  |  |
| Burzej |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |  |
| Koło |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |  |
| Miliardowice |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |  |
| Podlas |  |  |  | część miejscowości Ligota |  |  |  |  |
| Zabrzeg |  |  |  | wieś |  |  |  |  |
| Kolonia Las |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |  |
| Maciejowice |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |  |
| Mościska |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |  |
| Ochodza |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |  |
| Zapora |  |  |  | część miejscowości Zabrzeg |  |  |  |  |
| Goczałkowice-Zdrój |  |  |  | wieś |  |  |  |  |
| Lp. | Kanalizacja | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  |  | Uwagi |  |
|  |  |  | mieszkańcy |  | turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Gmina Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 179,8 + 24,4* | 40350 |  | 20 | 40370 |  |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 17,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 221,3 | 40350 |  | 20 | 40370 |  |  |
| Gmina Goczałkowice-Zdrój |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 46,7 | 6569 |  | 500 | 7069 |  |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 24,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 71,1 | 6569 |  | 500 | 7069 |  |  |
| Łącznie obie gminy: |  | 292,4 | 46919 |  | 520 | 47434 |  |  |

*kanalizacja grawitacyjna o długości 24,4 km powstanie w wyniku modernizacji dotychczasowej sieci ogólnospławnej (wykazanej w tabeli 7.1 poz. 3 o dł. 27,6 km) – długość ta nie została uwzględniona w tabelach 7.2.2 i 7.2.3 ponieważ nie wiąże się z podłączeniem nowych mieszkańców do sieci

8.     Opis gospodarki ściekowej

8.1     Informacje na temat oczyszczalni ścieków.5.

| Lokalizacja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość: 43-502 Czechowice-Dziedzice |  |  | ulica Czysta 5 |  |  |
| Gmina: Czechowice-Dziedzice |  |  | Powiat: bielski |  |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |  |
| Telefon: 32 214 52 27 |  |  | Fax: 32 214 52 28 |  |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: m.plawecka@pim.czechowice-dziedzice.pl |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta bielski |  |  |  |  |  |
| Numer decyzji: ZR.6341.2.101.2013.OA | Data wydania: 3.10.2013 r. |  |  | Termin ważności do 3.10.2023 r. |  |
| Przepustowość oczyszczalni: |  |  |  |  |  |
| Średnia[m3/d]: 10252 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 854 |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 3 747 000 |  |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 3600 |  |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 15,3 |  |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 3615,3 Średnio [% przepustowości]: 35 |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 2 232 000 m3/rok |  |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 10250 Średnio [% przepustowości]: 100 |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 3741250 |  |  |  |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  | Uwagi |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| BZT5 [mgO2/l] | 418 |  |  | ………… |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 886 |  |  | ………… |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 426 |  |  | ………… |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,7 |  |  | ………… |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 76,1 |  |  | ………… |  |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 |  |  | 7,7 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 |  |  | 39,5 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 |  |  | 10,4 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 |  |  | 0,50 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 |  |  | 11,5 |  |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: rzeka Iłownica |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+120 |  |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów |  |  |  |  |  |
| Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni6: Planowana modernizacja i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach będzie polegała na: - zwiększeniu przepustowości oczyszczalni do 53950 RLM - przyjęciu następujących parametrów hydraulicznych oczyszczalni:  średni dopływ ścieków: Qd = 10250 m3/d  maksymalny dopływ ścieków: Qhmax = 854 m3/h  minimalny dopływ ścieków: Qhmin = 277m3/h - zakres modernizacji i rozbudowy obejmie zarówno część ściekową jak i osadową oczyszczalni. |  |  |  |  |  |

8.2     Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gmin oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gmin Czechowice-Dziedzice [m3/d]: 6242 i Goczałkowice Zdrój [m3/d]: 1006 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 418 | ………… |
| ChZTCr [mgO2/l] | 886 | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 426 | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,7 | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 76,1 | ………… |

8.3     Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 558 (Dotyczy wyłącznie gminy Czechowice-Dziedzice) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik* | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 418 | 233 244 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 886 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 426 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 11,7 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 76,1 |  |

* - z uwagi na brak badań składu jakościowego ścieków przemysłowych, przyjęto wskaźniki odpowiadające ściekom komunalnym

8.4     Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]7 |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ChZTCr [mgO2/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | nie dotyczy | nie dotyczy |

8.5     Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] | 33277 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] | 14162 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] | 3887 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 51326 |

9.     Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice brak jest stref ochronnych ujęć wody. (Leżąca w sąsiedztwie Aglomeracji strefa ujęcia wody „Goczałkowice” została narysowana na mapie)

10.     Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice brak jest obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

11.     Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji znajduje się obszar należący do sieci NATURA 2000 – „Dolina górnej Wisły” (kod obszaru PLB240001) ustalony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

12.     Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie8 | Tak3 | Nie dotyczy3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  | X |  |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | X |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |