|  |  | Katowice, dnia 8 maja 2023 r. Nr sprawy: OE-PZ.7222.63.2022 Nr pisma: OE-PZ.KW-000920/23 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (za dowodem doręczenia) |
| Decyzja nr | 1650/OE/2023 |  |
| Organ wydający: | Marszałek Województwa Śląskiego |  |
| w sprawie | - wniosku z 24 listopada 2021 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego |  |
| na podstawie | art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) (dalej: ustawa Kpa), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 192, art. 201, art. 211, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) (dalej: ustawa POŚ), |  |
| orzekam: zmienić pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Wojewody Śląskiego z 2 października 2006 r. znak: ŚR-III-6618/Her/36/10/06 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z 26 listopada 2014 r. nr 2582/OS/2014 oraz decyzją z 21 stycznia 2015 r. nr 90/OS/2015) dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Herbach – Pietrzakach przy ul. Częstochowskiej 5, eksploatowanej przez „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa (NIP: 5750006506), w następujący sposób: |  |  |

- W części I decyzji „Rodzaj i parametry instalacji”:

- Punkt 1. „Rodzaj prowadzonej działalności” otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaj prowadzonej działalności.

„Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa prowadzi działalność polegającą na nakładaniu powłok galwanicznych technicznych oraz dekoracyjnych na elementy dostarczane przez klientów, wykonane ze stali, żeliwa i stopów typu znal. Asortyment wyrobów otrzymywanych do wykonania powłok galwanicznych obejmuje: wyroby śrubowe, podzespoły samochodowe i podzespoły maszyn budowlanych, wyroby dla gazownictwa, budownictwa, aparatury przemysłowej, telekomunikacji, dewocjonalia, elementy oświetleniowe, wyroby kaletnicze.

Spółka specjalizuje się w wykonywaniu następujących rodzajów powłok: cynk-nikiel, żelazo-cynk, cynk, miedź, nikiel, mosiądz, srebro oraz cyna.

Działalność ta realizowana jest w następujących instalacjach:

- Instalacji podstawowej IPPC do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych o łącznej pojemności wanien procesowych ok. 312 m3.

- Instalacjach powiązanych technologicznie z instalacją IPPC. Są to:

- linia obróbki mechanicznej,

- oczyszczalnia ścieków,

- instalacja wytwarzania czynników grzewczych,

- warsztat remontowy.

1.1. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji.

- prowadzący instalację IPPC:

| Lp. | Nazwa prowadzącego instalację IPPC | Siedziba prowadzącego instalację |  |  | REGON | NIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ulica i numer | kod | miasto |  |  |
| 1 | „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa | ul. Częstochowska 5 | 42-284 | Pietrzaki gm. Herby | 150022880 | 5750006506 |

- instalacja IPPC objęta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym:

| Lp. | Nazwa instalacji IPPC | adres instalacji |  |  | Branża IPPC | Kwalifikacja przedsięwzięcia | liczba instalacji tej branży | Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ulica i numer | kod | miasto |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30m3 | ul. Częstochowska 5 | 42-284 | Pietrzaki gm. Herby | 2.7 | Rozp.* § 2 ust. 1 pkt 15 POŚ: art. 378 ust. 2a | 1 | 718/21, 34, 35, 712/41, 623/43, 589/44, 784/45, 786/46, 788/47 obręb Herby |

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na    środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

- punkt 2. „Charakterystyka instalacji, opis technologiczny” otrzymuje brzmienie:

„2. Charakterystyka instalacji, opis technologiczny.

A. Instalacja podstawowa – IPPC.

Nakładanie powłok metali kolorowych na elementy odbywa się metodami elektrolitycznymi w wannach galwanicznych. Proces galwaniczny polega na zanurzaniu galwanizowanych elementów w odpowiednich wannach wypełnionych elektrolitem, przy zastosowaniu właściwej temperatury kąpieli oraz stężeniu substancji chemicznych, a także napięciu i czasie trwania kolejnych zanurzeń.

Łączna pojemność wanien procesowych wynosi ok. 312 m3. Wykorzystywana technika prowadzenia procesów galwanicznych oparta jest na stosowaniu niskotemperaturowych i niskostężeniowych kąpieli procesowych.

Do instalacji IPPC zalicza się następujące linie technologiczne:

- TPRB2 – linia bębnowa do nakładania powłok galwanicznych: miedź, mosiądz, nikiel, o pojemności wanien procesowych ok. 3,96 m3,

- TPRB1 – automatyczna linia bębnowa do nakładania powłok galwanicznych cynowych i srebrnych, o pojemności wanien procesowych ok. 3,92 m3,

- TC1 – automatyczna linia zawieszkowa/bębnowa do nakładania powłok galwanicznych cynkowo-niklowych, o pojemności wanien procesowych ok. 33,70 m3,

- TC2 – automatyczna linia zawieszkowa/bębnowa do nakładania powłok galwanicznych cynkowych, o pojemności wanien procesowych ok. 14 m3,

- TC3 – automatyczna linia zawieszkowa do nakładania powłok galwanicznych żelazo-cynkowych, o pojemności wanien procesowych ok. 71,40 m3,

- TC4 – automatyczna linia zawieszkowa do nakładania powłok galwanicznych niklowo-cynkowych, o pojemności wanien procesowych ok. 54,72 m3,

- TPP – linia do przygotowania powierzchni, o pojemności wanien procesowych ok. 1,56 m3,

- TC6 – automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa do nakładania powłok galwanicznych cynkowych i cynkowo-niklowych, o pojemności wanien procesowych ok. 128,5 m3.

B. Instalacje powiązane technologicznie z instalacją IPPC to:

- Linia obróbki mechanicznej, która składa się:

- z linii oczyszczania elementów metalowych (TG) – proces odbywa się w dwóch urządzeniach bębnowych do piaskowania, o pojemności 60 litrów (TG6) i 90 litrów (TG9),

- ze stanowiska obróbki powierzchni w trocinach (TST).

- Oczyszczalnia ścieków (TO) – instalacja składa się z osobnych kolektorów ścieków kwaśnych, ścieków alkalicznych i ścieków chromowych, doprowadzających ścieki z poszczególnych linii do oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym i wywożone do zewnętrznej oczyszczalni ścieków.

- Instalacja wytwarzania czynników grzewczych (TPW) – piec tunelowy służy do wygrzewania elementów obrabianych w linii TC3 i jest opalany olejem opałowym lub pracuje na podczerwień. Moc cieplna pieca wynosi 178 kW.

- Warsztat remontowy (TW) – wykonywane są prace związane z bieżącym utrzymaniem ruchu linii technologicznych. Warsztat obejmuje stanowisko obróbki mechanicznej metali, stanowisko spawania, stanowisko napraw elektrycznych.”

- punkt 3. „Źródła emisji substancji do powietrza” otrzymuje brzmienie:

„3. Źródła emisji substancji do powietrza.

Źródłami emisji zorganizowanej na terenie zakładu są procesy prowadzone w instalacji IPPC, instalacjach powiązanych technologicznie oraz instalacji energetycznej.

3.1. Źródła emisji wchodzące w skład instalacji IPPC.

Źródłem emisji substancji z instalacji do powierzchniowej obróbki metali są procesowe wanny galwaniczne. Opary znad wanien galwanicznych procesowych (odciągane poprzez system wyciągów miejscowych, wyposażonych w ssawki szczelinowe, usytuowane przy każdej wannie oraz kolektory), kierowane są do skruberów, wyposażonych w wypełnienia spryskiwane wodą, o skuteczności redukcji min. 90%. Gazy oczyszczone w skruberach z cyjanowodoru, kwasu siarkowego, chlorowodoru, metali (cynk, nikiel, miedź, chrom) emitowane są do powietrza 4 emitorami (E2, E3, E5 i E6). Czas pracy dla każdego z ww. emitorów wynosi 8578 h/rok.

Emisja substancji z hali produkcyjnej odbywa się również 4 wyrzutniami dachowymi (W1-W4), wchodzącymi w skład wentylacji mechanicznej hali. Czas pracy dla każdego z ww. emitorów wynosi 182 h/rok.

3.2. Źródła emisji z instalacji powiązanych technologicznie z instalacją IPPC.

Źródłami emisji substancji do powietrza z instalacji powiązanych technologicznie z instalacją IPPC są:

- oczyszczalnia ścieków, która służy do oczyszczania ścieków technologicznych, pochodzących z linii galwanicznych. Substancje odprowadzane są emitorem E1.

Czas pracy emitora E1 wynosi 8760 h/rok;

- piec tunelowy, służący do wygrzewania elementów obrabianych w linii TC3, opalany olejem opałowym o mocy cieplnej 178 kW. Spaliny odprowadzane są do powietrza emitorem Ek2, którego czas pracy wynosi 6240 h/rok;

- stanowisko spawalnicze, wyposażone w okap i wentylator kanałowy o wydajności ok. 300 m3/h. Zanieczyszczenia odprowadzane są do powietrza poprzez emitor Ek7, którego czas pracy wynosi 1500 h/rok.

3.3. Źródła emisji z instalacji energetycznej (nieobjęte pozwoleniem zintegrowanym)

Źródłem emisji z instalacji energetycznej są kotły olejowe oraz nagrzewnice, z których gazy odprowadzane są do powietrza emitorami: Ek1, Ek3, Ek4, Ek5, Ek6.

Instalacja energetyczna zlokalizowana na terenie zakładu ze względu na swoja moc (mniejszą od 1 MW), nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz nie ma konieczności jej zgłoszenia.”

- punkt 4. „Gospodarka wodno-ściekowa” otrzymuje brzmienie:

„4. Gospodarka wodno-ściekowa.

4.1. Gospodarka wodna.

Woda na potrzeby technologiczne instalacji pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 2.

Prognozowana ilość wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji IPPC wynosi ok. 28500 m3/rok.

Woda na cele technologiczne wykorzystywana jest do zasilania płuczek, przygotowania kąpieli galwanicznych i uzupełnienia kąpieli galwanicznych, chłodzenia w układzie zamkniętym, płukania awaryjnego.

Prognozowana ilość wykorzystywanej wody w poszczególnych liniach wynosi:

- linia bębnowa TPRB2 do nakładania powłok: miedź, mosiądz, nikiel: ok. 920 m3/rok,

- linia bębnowa TPRB1 do nakładania powłok srebra i cyny: ok. 840 m3/rok,

- linia automatyczna zawieszkowa/bębnowa TC1 do cynkowania (powłoka cynk-nikiel): ok. 1600 m3/rok,

- linia automatyczna zawieszkowa/bębnowa TC2 do cynkowania (powłoka cynk): ok. 750 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowa TC3 (powłoka cynk-żelazo): ok. 7100 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowa TC4 (powłoka cynk-nikiel): ok. 7600 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa TC6A (powłoka cynk): ok. 3050 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa TC6B (powłoka cynk-nikiel): ok. 5760 m3/rok,

- linia do trawienia w kwasie solnym TPP: ok. 880 m3/rok.

Woda podziemna wykorzystywana jest również na inne cele, takie jak: mycie hal, mycie środków transportu, podlewanie zieleni.

W związku z tym, że woda podziemna nie jest pobierana wyłącznie na potrzeby instalacji, w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się warunków poboru wód.

Warunki poboru wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 zostały ustalone w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym.

Zaopatrzenie w wodę na potrzeby socjalno-bytowe zakładu następuje z gminnej sieci wodociągowej, na podstawie umowy z Gminą Herby.

4.2. Gospodarka ściekowa.

Ścieki przemysłowe w instalacji IPPC stanowią: ścieki popłuczne, ścieki alkaliczne, ścieki kwaśne i ścieki chromowe.

Prognozowana ilość ścieków przemysłowych z poszczególnych linii wynosi:

- linia bębnowa TPRB2 do nakładania powłok: miedź, mosiądz, nikiel: ok. 920 m3/rok,

- linia bębnowa TPRB1 do nakładania powłok srebra i cyny: ok. 840 m3/rok,

- linia automatyczna zawieszkowa/bębnowa TC1 do cynkowania (powłoka cynk-nikiel): ok. 1600 m3/rok,

- linia automatyczna zawieszkowa/bębnowa TC2 do cynkowania (powłoka cynk): ok. 750 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowa TC3 (powłoka cynk-żelazo): ok. 7100 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowa TC4 (powłoka cynk-nikiel): ok. 7600 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa TC6A (powłoka cynk): ok. 3050 m3/rok,

- automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa TC6B (powłoka cynk-nikiel): ok. 5760 m3/rok,

- linia do trawienia w kwasie solnym TPP: ok. 880 m3/rok.

Stan ścieków przemysłowych (z wszystkich linii):

odczyn (pH) 8,0 – 10,0; temperatura do 350C.

Skład ścieków przemysłowych (z wszystkich linii): kadm, chrom ogólny, cyjanki wolne, cyjanki związane, cynk, miedź, nikiel, ołów, srebro.

Ścieki pochodzące z procesów galwanicznych, prowadzonych w zakładzie, są odprowadzane do zakładowej mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, poprzez system kanalizacyjny, składający się z osobnych ciągów kanalizacji kwaśnej, alkalicznej i chromowej. W oczyszczalni mechaniczno-chemicznej wykorzystywane są reakcje chemiczne i procesy fizykochemiczne, takie jak: koagulacja, wytrącanie, sorpcja, utlenianie itp. Do tego celu służą urządzenia do przygotowania i dawkowania reagentów, komory reakcji, komory wielofunkcyjne.

Po podczyszczeniu, ścieki przemysłowe kierowane są do szczelnego bezodpływowego zbiornika końcowego o pojemności 40 m3, do którego kierowane są również ścieki bytowe.

Ścieki ze zbiornika wywożone są do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, na podstawie zawartej umowy.

Ścieki przemysłowe zawierają w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wobec czego ich wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu jest uregulowane w pozwoleniu wodnoprawnym.

Ponadto w zakładzie „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa w Herbach powstają:

- ścieki bytowe - odprowadzane są wraz ze ściekami przemysłowymi z instalacji do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, na podstawie zawartej umowy,

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych dróg i placów odprowadzane - po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych - wprowadzane są do ziemi poprzez drenaż rozsączający, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym,

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów, w części odprowadzane są w sposób niezorganizowany na tereny zielone zakładu, a w części kierowane są do zakładowej kanalizacji deszczowej.”

- punkt 5. „Źródła emisji hałasu do środowiska” otrzymuje brzmienie:

„5. Źródła emisji hałasu do środowiska.

Głównymi źródłami hałasu, związanymi z eksploatacją instalacji IPPC są:

- źródła typu budynek, tj. obiekty kubaturowe, będące pośrednimi źródłami hałasu, wewnątrz których zlokalizowane są maszyny i urządzenia emitujące hałas,

- źródła punktowe, tj. maszyny i urządzenia, zlokalizowane na zewnątrz obiektów kubaturowych, które są bezpośrednimi źródłami hałasu do środowiska.

Dodatkowo, po terenie zakładu poruszają się samochody ciężarowe, dostarczające i odbierające

produkty, wozy asenizacyjne, odbierające ścieki z oczyszczalni oraz wózki widłowe.

Tabela 1. Parametry i czas pracy kubaturowych źródeł hałasu.

| Symbol | Nazwa | Równoważny poziom dźwięku wewnątrz obiektu L Aeq [dB] | Czas pracy źródła [h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dnia | Pora nocy |
| Źródła hałasu związane z instalacją IPPC |  |  |  |  |
| B1 | Pomieszczenie z wentylatorami - emitor E1 | 90,0 | 16 | 8 |
| B2 | Pomieszczenie z wentylatorami - skruber przy emitorze E2 | 90,0 | 16 | 8 |
| B3 | Pomieszczenie z wentylatorami - skruber przy emitorze E5 | 90,0 | 16 | 8 |
| B4 | Pomieszczenie z wentylatorami - skruber przy emitorze E3 | 90,0 | 16 | 8 |
| B5 | Hala cynków I: • linia zawieszkowa / bębnowa do cynkowania TC2, • linia zawieszkowa / bębnowa do cynkowania TC1. | 83,0 | 16 | 8 |
| B6 | Hala powłok różnych: • linia bębnowa do nakładania powłok srebra i cyny TPRB1, • linia bębnowa do nakładania powłok miedzi, mosiądzu i niklu TPRB2, • półautomaty typu PUB50. | 83,0 | 16 | 8 |
| B7 | Hala przygotowania produkcji: • linia przygotowania produkcji TPP. | 80,0 | 16 | 8 |
| B8 | Hala powłok stopowych: • linia zawieszkowa TC3 (powłoka cynk-żelazo), • linia zawieszkowa TC4 (powłoka cynk-nikiel). | 83,0 | 16 | 8 |
| B9 | Nowa hala powłok cynkowych i stopowych: • linia zawieszkowo-bębnowa TC6 (powłoka cynk, cynk-nikiel). | 80,0 | 16 | 8 |
| Źródła hałasu powiązane technologicznie z instalacją IPPC |  |  |  |  |
| B10 | Budynki zabezpieczenia i ochrony środowiska: • budynek warsztatów (ślusarski, elektryczny), • budynek oczyszczalni ścieków. | 80,0 | 16 | 8 |
| Źródła pozostałe |  |  |  |  |
| Kotłownia na cele ogrzewania pomieszczeń |  | 80,0 | 16 | 8 |
| Kompresorownia |  | 90,0 | 16 | 8 |
| Stacja trafo i agregaty |  | 85,0 | 16 | 8 |

Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegród budowlanych wynosi RA2 = 28,0 [dB].

Tabela 2. Parametry i czas pracy punktowych źródeł hałasu.

| Symbol | Nazwa | Poziom mocy akustycznej L w [dB] | Czas pracy źródła [h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dnia | Pora nocy |
| Źródła hałasu związane z instalacją IPPC |  |  |  |  |
| WD12 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD13 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD14 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD15 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD16 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD17 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD18 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| CP1 | Czerpnie powietrza do prostowników | 65,0 | 16 | 8 |
| w1 | Nowy wentylator dachowy | 87,5 | 0,17 | 0,17 |
| w2 | Nowy wentylator dachowy | 87,5 | 0,17 | 0,17 |
| Źródła hałasu powiązane technologicznie z instalacją IPPC |  |  |  |  |
| WD1 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| Źródła pozostałe |  |  |  |  |
| WD2 | Wentylator dachowy | 82,0 | rezerwowy | rezerwowy |
| WD3 | Wentylator dachowy | 82,0 | rezerwowy | rezerwowy |
| WD4 | Wentylator dachowy | 82,0 | rezerwowy | rezerwowy |
| WD5 | Wentylator dachowy | 82,0 | rezerwowy | rezerwowy |
| WD6 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD7 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD8 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD9 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD10 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| WD11 | Wentylator dachowy | 82,0 | 16 | 8 |
| KW1 | Korpus wentylatora | 85,0 | 16 | 8 |
| KW2 | Korpus wentylatora | 85,0 | 16 | 8 |
| SK1 | Skraplacz | 85,0 | 16 | 8 |

„

- punkt 6. „Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie:

„6. Gospodarka odpadami.

W instalacji IPPC i instalacjach powiązanych technologicznie z instalacją IPPC, powstają odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Odpady są magazynowane selektywnie, w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odpady przekazywane są uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami. Łączna ilość odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji IPPC i instalacji powiązanych z instalacją IPPC wynosi 96,7 Mg/rok odpadów niebezpiecznych i 63,6 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne.”

- punkt 7. „Zużycie głównych surowców oraz mediów” otrzymuje brzmienie:

„7. Zużycie głównych surowców oraz mediów.

Do głównych surowców wykorzystywanych w „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa należą: anody, cyjanki, dodatki barwiące, dodatki do kąpieli, kwasy nieorganiczne, środki do pasywacji, sole nieorganiczne, uszczelniacze i wybłyszczacze.

Zużycie surowców, materiałów, wody, energii elektrycznej wynosi:

- anody - ok. 38500 kg/rok,

- cyjanki - ok. 1300 kg/rok,

- dodatki barwiące - ok. 230 kg/rok,

- dodatki do kąpieli - ok. 9025 kg/rok oraz ok. 7540 l/rok,

- kwasy nieorganiczne - ok. 174450 kg/rok oraz ok. 150 l/rok,

- środki do pasywacji - ok. 8800 kg/rok oraz ok. 3005 l/rok,

- sole nieorganiczne - ok. 115800 kg/rok,

- uszczelniacze - ok. 2200 kg/rok oraz ok. 11325 l/rok,

- wybłyszczacze - ok. 7500 kg/rok oraz ok. 27400 l/rok,

- woda - 36500 m3/rok, w tym 28500 m3/rok woda w instalacji IPPC,

- energia elektryczna - ok. 6400 MWh/rok.”

- W części II decyzji „Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”:

- punkt 1. „w zakresie ochrony powietrza” otrzymuje brzmienie:

„1. w zakresie ochrony powietrza:

- ujęcie oparów znad wanien galwanicznych (wszystkie linie) przez system wyciągów miejscowych, wyposażonych w ssawki szczelinowe, usytuowane przy każdej wannie procesowej. Odciągane powietrze jest oczyszczane w skruberach, o sprawności minimum 90%, wyposażonych w spryskiwane wodą wypełnienie i filtr końcowy. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, uznawane za najlepszą dostępną technikę. Technika ta jest wspomagana systemem nadmuchu powietrza z przeciwnej strony wanny, co powoduje zwiększenie efektywności przepływu powietrza i poprawę funkcjonowania kurtyny powietrznej nad lustrem kąpieli (kąpiele robocze w linii TC3, TC4, TC6);

- redukcja swobodnej powierzchni nad zbiornikami procesowymi - realizowana w kąpielach zawieszkowych, poprzez zamontowanie na zawieszkach specjalnych przykryć, dopasowanych do kształtu wanny (w okresach przerw w produkcji wanny procesowe są przykrywane, w celu ograniczenia strat parowania);

- stosowanie kąpieli niskotemperaturowych i niskostężeniowych, co ogranicza emisję substancji do powietrza z prowadzonych procesów;

- rezygnacja z roztworów, zawierających chrom sześciowartościowy;

- stosowanie lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych (brak sieci gazowej w okolicy), przy jednoczesnym zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń grzewczych, co zapewnia utrzymanie emisji substancji z energetycznego spalania paliw na niskim poziomie oraz okresowe stosowanie pieca tunelowego w trybie pracy na podczerwień;

- nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń ochrony powietrza - ciągów wentylacyjnych i skruberów, prowadzony w ramach Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, w oparciu o Instrukcję Eksploatacji Skruberów.”

- punkt 4. „w zakresie ochrony wód powierzchniowych” otrzymuje brzmienie:

„4. w zakresie ochrony wód powierzchniowych:

- W zakładzie, w ramach racjonalnego i oszczędnego zużycia wody, stosowane są:

- płuczki wielostopniowe, jako praktyczna metoda zmniejszenia częstotliwości usuwania zużytych kąpieli, co pozwala na obniżenie zużycia wody;

- konduktometry ręczne i rotametry, zamontowane praktycznie na wszystkich układach płuczących, pozwalające na utrzymanie stałego, optymalnego, będącego pod stałą kontrolą, przepływu wody płuczącej. Takie rozwiązanie pozwala spełnić tzw. kryterium płukania i optymalizuje warunki pracy dla oczyszczalni;

- okresowe uzupełnianie wody na przygotowanie kąpieli głównie wodą stosowaną do płukania z płuczek odzyskowych;

- na sieci wodociągowej, doprowadzającej wodę do poszczególnych linii, zamontowano podliczniki, co pozwala na kontrolę ilości zużywanej wody (w tym wykrywanie odchyleń);

- technologia regeneracji wód płuczących metodą wymiany jonowej;

- stała kontrola i usuwanie nieszczelności wanien do płukania oraz innych elementów instalacji wodnej;

- stosowanie zamkniętych układów chłodzenia;

- dbałość o stan techniczny instalacji wodnej.

- W Zakładzie stosowana jest minimalizacja zużycia wody, eksploatowana jest własna oczyszczalnia ścieków. Ścieki, odrębnymi nitkami ścieków kwaśnych, alkalicznych i chromowych (rozdział ścieków), kierowane są do oczyszczalni, gdzie ze zbiorników pośrednich kierowane są do właściwego ich oczyszczania.

- Zastosowany jest rozdział rodzajów ścieków (kwaśne, alkaliczne, chromowe), które trafiają do zbiorników pośrednich i dalej do właściwego oczyszczania, co pozwala na optymalną pracę oczyszczalni.

- Stosowana jest minimalizacja strat materiałów i surowców, co wpływa na obniżenie obciążenia ścieków - monitorowanie składu kąpieli, rozpuszczenie metalu w kąpielach alkalicznych (Zn, ZnNi, ZnFe) odbywa się w zewnętrznych agregatach, co pozwala w oparciu o analizę na utrzymanie stałego, optymalnego stężenia metalu w kąpieli i powłoce. Oczyszczalnia pracuje w trybie ciągłym, proces oczyszczania jest monitorowany na bieżąco.

- Osobne kolektory ścieków kwaśnych, ścieków alkalicznych i ścieków chromowych, doprowadzają ścieki z poszczególnych instalacji do oczyszczalni ścieków. Ścieki poddawane są wstępnej obróbce (pH), w tym ścieki cyjankowe poddawane są wstępnej obróbce - utlenianie. Stosowane są również płuczki odzyskowe, z których wody wykorzystywane są do uzupełniania wody w kąpielach.

- W Zakładzie zaprzestano stosowania wszelkich produktów opartych o chrom sześciowartościowy Cr6+, co całkowicie wyeliminowało jego występowanie w ściekach. Proces oczyszczania ścieków zapewnia:

- stosowanie rozdzielczego systemu kanalizacji dla ścieków cyjankalicznych, kwaśnych i chromowych,

- odseparowywanie olejów ze strumienia ścieków przed rozpoczęciem procesu oczyszczania ścieków,

- eliminowanie cyjanków w procesie oksydacji,

- wytrącanie osadów przy wspomaganiu flokulantów.

- W Zakładzie jest stosowane, w razie potrzeby, usuwanie ze ścieków niektórych anionów, w celu spełnienia lokalnych limitów emisyjnych.

- W oczyszczalni ścieków następuje neutralizacja ścieków kwaśnych i alkalicznych, przy doprowadzaniu ich do odpowiedniego pH i wytrącaniu metali. Wykorzystuje się do tego strumienie poszczególnych ścieków: zredukowanych cyjankalicznych, chromowych, kwaśno-alkalicznych. Prowadzone procesy neutralizacji powodują, że metale zawarte w ściekach ulegają wytrąceniu w postaci osadów. W procesie stosowany jest wodorotlenek sodu, w końcowej neutralizacji ścieków. W celu polepszenia procesu sedymentacji i filtracji, stosowane są flokulanty i koagulanty. Powstałe uwodnione szlamy, kierowane są do pras filtracyjnych, gdzie osady są odwadniane. Woda pochodząca ze zbiorników spod pras, zawracana jest ponownie do oczyszczania.

- Kontrola i rejestracja ilości wody pobieranej ze studni nr 2 (woda do celów technologicznych), prowadzona jest za pomocą wodomierza zainstalowanego w hydroforni. Wodomierz podlega legalizacji co 5 lat lub wraz z upływem legalizacji może być wymieniony na nowy. Wszystkie linie technologiczne są opomiarowane - zamontowane są podliczniki. Woda do celów socjalno-bytowych pobierana jest z sieci gminnej (na podstawie umowy). Zainstalowany wodomierz główny jest własnością dostawcy wody. Monitoring zużycia wody z sieci gminnej jest prowadzony poprzez odczyty wodomierza. Wnioskodawca posiada odrębne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.

- Ścieki przemysłowe z instalacji IPPC nie są wprowadzane bezpośrednio do środowiska, tylko do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego.

Ilość ścieków określana jest na podstawie:

- pomiaru w miejscu ich zrzutu na stacji zlewnej (z wydruków systemu kontroli na zlewni), jako całkowity zrzut ścieków,

- pojemności wozów asenizacyjnych oraz liczby wywozów ścieków w ciągu doby/roku,

- zużycia wody na cele technologiczne (zużycie wody w liniach jest opomiarowane).

W Zakładzie prowadzony jest:

- ciągły, automatyczny pomiar i monitoring głównych parametrów obróbki ścieków, jak: pH, potencjał redoks, przepływ,

- codzienne badania jakości ścieków w laboratorium zakładowym (bieżąca kontrola),

- okresowe analityczne sprawdzanie wyników oczyszczania ścieków przez pobór próbek i oznaczanie pH oraz stężeń głównych zanieczyszczeń: cyjanków i metali.

Kontrolę jakości ścieków przeprowadza odbiorca ścieków co najmniej raz w miesiącu (pomiar wykonywany przez akredytowane laboratorium) oraz „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa – zlecając badania jakości ścieków akredytowanemu laboratorium, z częstotliwością dwa lub cztery razy w roku (w zależności od substancji).

- Zakład „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego.

- W oczyszczalni ścieków wszystkie stosowane odczynniki są odpowiedniej jakości i są dedykowane dla prowadzonych w oczyszczalni procesów (posiadają odpowiednie certyfikaty). Badania jakości ścieków wykonywane są przez podmioty zewnętrzne.”

- punkt 6. „w zakresie stosowanej technologii” otrzymuje brzmienie:

„6. w zakresie stosowanej technologii:

- stosowanie kąpieli niskostężeniowych i niskotemperaturowych,

- wycofanie z procesów chromowania związku chromu 6-wartościowego ze względu na jego toksyczność,

- ograniczanie stosowania kąpieli cyjankowych,

- przedłużenie czasu wykorzystania kąpieli procesowych przez np. filtrację, wymrażanie,

- minimalizacja strat kąpieli - zmniejszenie wynoszenia kąpieli, optymalny dobór czasu przy wyciąganiu elementów poddawanych obróbce pozwalający na oszczędność kąpieli, zawracanie wody z płuczek odzyskowych do kąpieli procesowych,

- stosowanie obiegów zamkniętych kąpieli i wód płuczących, polepszanie skuteczności odtłuszczania przez wzrost temperatury, wydłużanie czasu procesu, ruchu roztworu lub ruchu asortymentu w roztworze.”

- W części III decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”:

- punkt 1. „Dopuszczalne wielkości emisji substancji podczas normalnego funkcjonowania instalacji oraz warunki wprowadzania ich do powietrza”

otrzymuje brzmienie:

„1. Dopuszczalne wielkości emisji substancji podczas normalnego funkcjonowania instalacji oraz warunki wprowadzania do powietrza.

  - Dopuszczalna wielkość emisji maksymalnej godzinowej substancji do powietrza.

| Numer emitora | Źródło emisji | Urządzenia redukcyjne | Parametry emitora |  | Substancja | Dopuszczalna wielkość emisji [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wysokość [m] | Średnica [m] |  |  |
| Instalacja IPPC |  |  |  |  |  |  |
| E2 | TC1 (automatyczna linia zawieszkowa / bębnowa), TC2 (automatyczna linia zawieszkowa / bębnowa), TPRB1 (automatyczna linia bębnowa), TPRB2 (automatyczna linia bębnowa). | Skruber wodny, skuteczność min. 90% | 30,0 | 0,6 | chlorowodór | 0,008400 |
|  |  |  |  |  | cyjanowodór | 0,007140 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) | 0,008400 |
|  |  |  |  |  | cynk | 0,001760 |
|  |  |  |  |  | nikiel | 0,000882 |
|  | TPP (linia do trawienia w HCl) | Skruber wodny, skuteczność min. 90% |  |  | chrom | 0,002100 |
|  |  |  |  |  | miedź | 0,000420 |
| E3 | TC3 (automatyczna linia zawieszkowa – bez trawienia i odtłuszczania) | Skruber wodny, skuteczność min. 90% | 10,0 | 0,6 | chlorowodór | 0,009200 |
|  |  |  |  |  | cynk | 0,001290 |
|  |  |  |  |  | chrom | 0,002300 |
| E5 | TC3 (automatyczna linia zawieszkowa – trawienie i odtłuszczanie), | Skruber wodny, skuteczność min. 90% | 12,0 | 0,63 | chlorowodór | 0,009830 |
|  |  |  |  |  | cynk | 0,001100 |
|  | TC4 (automatyczna linia zawieszkowa) | Skruber wodny, skuteczność min. 90% |  |  | nikiel | 0,000551 |
|  |  |  |  |  | chrom | 0,002460 |
| E6 | TC6 – nitka TC6A (automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa) | Skruber wodny, skuteczność min. 90% | 13,5 | 0,8 | chlorowodór | 0,209000 |
|  |  |  |  |  | cynk | 0,003320 |
|  | TC6 – nitka TC6B (automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa) | Skruber wodny, skuteczność min. 90% |  |  | chrom | 0,001950 |
|  |  |  |  |  | nikiel | 0,000715 |
| W1, W2 | Wentylatory dachowe, pomocnicze dla instalacji IPPC | Brak | 6 | 0,42 | chlorowodór | 0,004430 |
|  |  |  |  |  | cynk | 0,004430 |
|  |  |  |  |  | chrom | 0,000443 |
|  |  |  |  |  | nikiel | 0,000222 |
| W3, W4 | Wentylatory dachowe, pomocnicze dla instalacji IPPC | Brak | 7 | 0,66 | chlorowodór | 0,031400 |
|  |  |  |  |  | cynk | 0,031400 |
|  |  |  |  |  | chrom | 0,003140 |
|  |  |  |  |  | nikiel | 0,001570 |
| Instalacje powiązane technologicznie z instalacją IPPC |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Oczyszczalnia ścieków | Brak | 30,0 | 0,6 | chlorowodór | 0,003480 |
|  |  |  |  |  | cyjanowodór | 0,000350 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy | 0,003480 |
| Ek2 | Piec tunelowy do suszenia detali z linii TC3, moc cieplna 178 kW | Brak | 10,0 zadaszony | 0,11 | pył ogółem | 0,001430 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,001400 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 | 0,001380 |
|  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,021410 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,049970 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,057100 |
|  |  |  |  |  | benzo(a)piren | 7,1 * 10-8 |
| Ek7 | Warsztat, odciąg ze stanowiska spawania | Brak | 7,0 zadaszony | 0,1 | pył ogółem | 0,049600 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,047620 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 | 0,045880 |
|  |  |  |  |  | tlenki azotu | 0,004500 |
|  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001760 |
|  |  |  |  |  | mangan | 0,003200 |
|  |  |  |  |  | żelazo | 0,021000 |
|  |  |  |  |  | fluor | 0,000050 |
|  |  |  |  |  | tytan | 0,000590 |

  - Dopuszczalna roczna wielkość emisja substancji do powietrza z instalacji IPPC    i instalacji powiązanych technologicznie.

| Nazwa substancji | Wielkość emisji rocznej [Mg/rok] |
| --- | --- |
| Instalacja IPPC |  |
| Chlorowodór | 2,0410 |
| Cyjanowodór | 0,0612 |
| Kwas siarkowy (VI) | 0,0721 |
| Cynk | 0,0771 |
| Nikiel | 0,0191 |
| Chrom | 0,0601 |
| Miedź | 0,0036 |
| Instalacje powiązane technologicznie z instalacją IPPC |  |
| Chlorowodór | 0,0300 |
| Cyjanowodór | 0,0030 |
| Kwas siarkowy (VI) | 0,0300 |
| Pył ogółem | 0,0833 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,0801 |
| Pył zawieszony PM2,5 | 0,0774 |
| Dwutlenek azotu | 0,3186 |
| Dwutlenek siarki | 0,3560 |
| Tlenek węgla | 0,1362 |
| Mangan | 0,0048 |
| Żelazo | 0,0315 |
| Fluor | 0,000075 |
| Tytan | 0,000885 |
| Benzo(a)piren | 4,4 * 10-7 |

„

- punkt 4. „Dopuszczalne ilości oraz jakość wód opadowych wprowadzanych do ziemi” otrzymuje brzmienie:

„4. Warunki wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych dróg i placów oraz z części powierzchni dachów terenu zakładu „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa w Herbach – Pietrzakach, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, wprowadzane są do ziemi poprzez drenaż rozsączający.

Ilość wód opadowych i roztopowych:

- maksymalna ilość na sekundę: Qmax s = 0,05 m3/s (50 dm3/s),

- średnia ilość na rok: Qśr rok = 3077,3 m3/rok.

Powierzchnia zlewni:

- tereny utwardzone dróg i placów: ok. 2804 m2,

- powierzchnie dachów: ok. 1470 m2.

Powierzchnia rzeczywista zlewni: Frz = 0,4274 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzr = 0,38466 ha

Lokalizacja wylotu drenażu rozsączającego (ciąg 1):

początek

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5625571.327;

Y: 6564661.150

- działka o numerze ewidencyjnym 718/21 (obręb 0003 Herby)

koniec

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5625566.581;

Y: 6564547.775

- działka o numerze ewidencyjnym 34 (obręb 0003 Herby)

Lokalizacja wylotu drenażu rozsączającego (ciąg 2):

początek

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5625570.548;

Y: 6564662.133

- działka o numerze ewidencyjnym 718/21 (obręb 0003 Herby)

koniec

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5625565.496;

Y: 6564547.572

- działka o numerze ewidencyjnym 34 (obręb 0003 Herby)

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do ziemi powinny odpowiadać następującym warunkom:

- zawiesiny ogólne 		          100 mg/l i poniżej

- węglowodory ropopochodne 	15 mg/l i poniżej”

- punkt 5. „Dopuszczalne do wytworzenia w ciągu roku rodzaje odpadów oraz sposób postępowania z tymi odpadami” otrzymuje brzmienie:

„5. Warunki w zakresie gospodarki odpadami.

5.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 5,00 |
| 2. | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 0,50 |
| 3. | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 1,00 |
| 4. | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 30,0 |
| 5. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 0,50 |
| 6. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,20 |
| 7. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,50 |
| 8. | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 2,00 |
| 9. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 3,00 |
| 10. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3,00 |
| 11. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,50 |
| 12. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,50 |
| 13. | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 50,0 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 0,50 |
| 2. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 1,50 |
| 3. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,10 |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 3,00 |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,0 |
| 6. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1,50 |
| 7. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,50 |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,20 |
| 9. | 17 02 01 | Drewno | 1,00 |
| 10. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 30,0 |
| 11. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10,0 |
| 12. | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 0,3 |

5.2. Źródła powstawania i charakter odpadu, podstawowy skład chemiczny i właściwości, miejsce i sposób magazynowania odpadów, sposoby gospodarowania odpadami.

5.2.1. Miejsce i źródła powstawania odpadów, podstawowy skład chemiczny i właściwości.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Źródło powstawania: Zatrzymane zanieczyszczenia stałe z konserwacji kąpieli galwanicznych wszystkich linii technologicznych. Odwodnione szlamy i osady z procesu oczyszczania ścieków technologicznych, kąpieli pogalwanicznych oraz drobiny z oczyszczania kąpieli i płuczek. Odpady w postaci osadów i cząstek z procesów regeneracji kąpieli. Odpad w zależności od zawartości metali, posiada kolor szary lub zielony, wilgotność ok. 70%. Skład chemiczny: Odpad zawierać może metale ciężkie, jak np. chrom, cynk, nikiel, cyna, miedź. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP14 ekotoksyczne. |
| 2. | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Źródło powstawania: Odpad pochodzi z kąpieli odtłuszczających i trawiących. Odpad stanowi mieszaninę różnych olejów i smarów, standardowo służących do zabezpieczania przed korozją o bliżej nieznanym składzie. Skład chemiczny: Odpady zawierają substancje ropopochodne, oleje mineralne i syntetyczne oraz inne tłuszcze. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP14 ekotoksyczne. |
| 3. | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Źródło powstawania: Odpad z procesów regeneracji wód płuczących linii cynków. Żywice jonowymienne - polimery, posiadające zdolności jonowymienne. Jonity syntetyczne w postaci perełek, ze względu na zastosowanie w procesach oczyszczania wód z płuczek, posiada charakter niebezpieczny. Skład chemiczny: Odpady zawierają substancje niebezpieczne po preparatach stosowanych w produkcji, jak np. wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, itp. metale ciężkie (np. nikiel, chrom, cynk, cyna, miedź). Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP14 ekotoksyczne. |
| 4. | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Źródło powstawania: Węglany i szczawiany z alkalicznych kąpieli galwanicznych dla pokryć cynkowych, zawierające metale ciężkie. Skład chemiczny: Odpad zawierać może metale ciężkie, jak np. chrom, cynk, nikiel, cyna, miedź. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP14 ekotoksyczne. |
| 5. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Źródło powstawania: Odpad z emulsji olejowych standardowo stosowane w warsztacie mechanicznym. Skład chemiczny: m.in. lotne związki organiczne, węglowodory alifatyczne, aromatyczne oraz ich pochodne (np. izpopropanol), metakrzemian disodu, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, mieszanina estrów kwasów tłuszczowych i inne. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP4 drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne. |
| 6. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Źródło powstawania: Odpadowe oleje mineralne i syntetyczne stosowane powszechnie w urządzeniach mechanicznych, które ze względu na to, że straciły parametry fizyko-chemiczne, nie nadają się do dalszego stosowania. Odpad posiada właściwości szkodliwe. Skład chemiczny: m.in. węglowodory alifatyczne i aromatyczne, metale ciężkie oraz zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: pył, drobiny metalu. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne. |
| 7. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych. | Źródło powstawania: Odpadowe oleje są substancjami ropopochodnymi. Stanowią zagrożenie dla środowiska gruntowo- wodnego. Wykazują właściwości szkodliwe. Skład chemiczny: m.in. węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP14 ekotoksyczne. |
| 8. | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła. | Źródło powstawania: Odpadowe oleje są substancjami ropopochodnymi. Stanowią zagrożenie dla środowiska gruntowo wodnego. Wykazują właściwości szkodliwe. Skład chemiczny: m.in. węglowodory alifatyczne i aromatyczne, metale ciężkie. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP14 ekotoksyczne. |
| 9. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Źródło powstawania: Odpad z procesu przygotowania kąpieli oraz opakowania po odczynnikach laboratoryjnych (opakowania po odczynnikach i surowcach). Skład chemiczny: opakowania wykonane ze stali, polietylenu, polipropylenu, papieru, zanieczyszczone substancjami (m.in. cyjanki, związki metali ciężkich). Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne. |
| 10. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Źródło powstawania: Ubrania i materiały filtracyjne z procesów przygotowania roztworów galwanicznych i oczyszczalnia ścieków oraz bieżącej obsługi tych urządzeń. Odpad stanowić będą również zużyte sorbenty stosowane w przypadku ewentualnego rozlewu substancji na terenie zakładu. Skład chemiczny: bawełna lub len, polimery, żel akrylowy, glinokrzemiany lub węglany, zanieczyszczone ciekłymi surowcami, półproduktami, odpadami poprodukcyjnymi lub olejami smarowymi. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne. |
| 11. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Źródło powstawania: Odpad stanowią źródła oświetlenia (świetlówki), złożony jest z ok 85% stłuczki szklanej, ok. 5% frakcji niemetalowej, 7% frakcji metalowej i ok. 3% luminoforu, zawierającego rtęć. Odpad uznany jest za toksyczny. Skład chemiczny: m.in. rtęć, krzemionka, aluminium, luminofor, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne (polietylen, polipropylen, politereftalan etylenu i inne). Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP3 łatwopalne, HP4 drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP14 ekotoksyczne. |
| 12. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Źródło powstawania: Odpady zawierają elementy tworzyw sztucznych, ogniwa ołowiane oraz elektrolit - stężony kwas siarkowy zanieczyszczony. Odpad posiada właściwości żrące. Skład chemiczny: głównie metale, ołów i tlenek ołowiu (elektrody), polimery syntetyczne, wodny roztwór kwasu siarkowego (elektrolit). Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP4 drażniące, HP5 działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP6 ostra toksyczność, HP14 ekotoksyczne. |
| 13. | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Źródło powstawania: Procesy oczyszczania ścieków w zakładowej oczyszczalni ścieków przy stosowaniu klasycznych metod obróbki chemicznej w systemie przepływowym. Odwodnione szlamy i osady z procesu oczyszczania ścieków technologicznych, kąpieli pogalwanicznych oraz drobiny z oczyszczania kąpieli i płuczek. Odpad, w zależności od zawartości metali, posiada kolor szary lub zielony. Wilgotność ok 70%. Ze względu na koncentracje metali ciężkich uznany za niebezpieczny. Odpady w postaci osadów i cząstek z procesów regeneracji kąpieli. Skład chemiczny: Odpad zawierać może metale ciężkie jak np. chrom, cynk, nikiel, cyna, miedź. Właściwości: Posiadają właściwości niebezpieczne określone jako: HP14 ekotoksyczne. |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | Źródło powstawania: Bieżąca obsługa urządzeń, powstające w trakcie napraw i prac konserwacyjnych itp. Skład chemiczny: Głównie metale, żelazo i stop żelaza z węglem. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 2. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Źródło powstawania: Odpad pochodzi ze śrutownic w wyniku obróbki powierzchniowej elementów stalowych. Odpad stanową pyły powstałe po śrutowaniu elementów poddawanych dalszej obróbce. Odpad nie jest zanieczyszczony związkami ropopochodnymi. Skład chemiczny: Głównie żelazo lub stal (stop żelaza z węglem) z różnymi dodatkami, przede wszystkim z krzemem, manganem, wolframem, niklem, chromem. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 3. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Źródło powstawania: Odpad pochodzi z warsztatów pomocniczych. Odpadowe końcówki elektrod. Skład chemiczny: Odpad może zawierać żelazo, krzem, mangan, fluor, wapń, potas, tytan. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Źródło powstawania: Opakowania z papieru i tektury po środkach chemicznych, stosowanych w produkcji inne niż opakowania zwrotne. Skład chemiczny: W skład wchodzą włókna organiczne z celulozy oraz wypełniacze organiczne: np. skrobia ziemniaczana i wypełniacze nieorganiczne - mineralne: kaolin, talk, gips, kreda oraz barwniki. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Źródło powstawania: Opakowania z tworzyw sztucznych, po środkach chemicznych stosowanych w produkcji, inne niż opakowania zwrotne. Skład chemiczny: Polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne, barwniki, plastyfikatory (polietylen, polipropylen, polistyren). Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 6. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Źródło powstawania: Opakowania z metali, po środkach chemicznych stosowanych w produkcji, inne niż opakowania zwrotne. Skład chemiczny: W skład wchodzi głównie stal nierdzewna (stop żelaza z węglem), aluminium, miedź, cynk, cyna. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 7. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Źródło powstawania: Z instalacji filtrujących i pras filtracyjnych, stosowane w oczyszczalni ścieków, wypłukane i nie zawierające substancji niebezpiecznych; ubrania ochronne pracowników. Skład chemiczny: Są to głównie włókna naturalne (wełna, bawełna, len o składzie głównie celuloza, woda, tłuszcze i żywica) oraz sztuczne (głównie poliester, PCV, anilana). Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Źródło powstawania: Bieżąca obsługa urządzeń. Elementy z rozbiórki demontowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (tonery, tusze, części itp.). Skład chemiczny: W skład wchodzą głównie aluminium, miedź, mosiądz, cynk, cyna, polietylen, polistyren, polipropylen. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 9. | 17 02 01 | Drewno | Źródło powstawania: Odpad wiórów drewnianych zawilgocony, pochodzący z procesu osuszania elementów po obróbce powierzchniowej. Odpad pochodzi z suszenia elementów po ostatecznym płukaniu. Skład chemiczny: Podstawowymi pierwiastkami wchodzącymi w skład drewna są: węgiel, tlen, wodór i azot oraz celuloza, lignina, żywica oraz woda (odpad zawilgocony). Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 10. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Źródło powstawania: Remonty i modernizacje istniejących urządzeń. Typowy złom żelaza i stali. Skład chemiczny: Głównie żelazo i stop żelaza z węglem. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 11. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Źródło powstawania: Remonty i modernizacje istniejących urządzeń. Złom urządzeń składających się z różnych metali lub ich stopów. Skład chemiczny: Głównie odpad w postaci metalu (żelazo, miedź, cynk, aluminium) lub stopów metali nieżelaznych (mosiądz i brąz). Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 12. | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Źródło powstawania: Z procesu uzdatniania wody do celów technologicznych. Żywice jonowymienne – polimery, posiadające zdolności jonowymienne. Jonity syntetyczne w postaci perełek ze względu na zastosowanie w procesach uzdatniania wody nie posiadają substancji niebezpiecznych. Skład chemiczny: W skład odpadu mogą wchodzić polimery, polipropylen, żywice organiczne wysycane, głównie: kationy jonów wapnia i magnezu, a także w niewielkim stopniu jonów sodu i potasu; anionity jonów siarczanowych, chlorkowych, azotanowych i fosforanowych. Właściwości: Odpady nietoksyczne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |

5.2.2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposoby dalszego zagospodarowania.

Na terenie Zakładu odpady palne magazynowane będą w następujących miejscach:

- magazyn odpadów nr 27A, w którym magazynowane są odpady:

- kod 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

- kod 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

- kod 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

- kod 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,

- magazyn odpadów nr 27B, w którym magazynowane są odpady:

- kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Magazyn odpadów nr 27A posiada konstrukcję ścian murowanych ażurowych, dach drewniany częściowo ażurowy kryty papą. Powierzchnia magazynu to ok. 26,43 m2, kubatura to ok. 60,8 m3.

Magazyn odpadów nr 27B posiada konstrukcję stalową, pokrytą blachą. Ścianki są ażurowe z metalowej siatki, natomiast tylna ściana oporowa jest murowana. Powierzchnia magazynu to ok. 17,55 m2, kubatura to ok. 40,4 m3.

Pozostałe odpady (niepalne) magazynowane są:

- przy budynku warsztatu - odpady metalowe (kod 12 01 02, 17 04 05, 17 04 07) oraz spawalnicze (kod 12 01 13),

- w magazynie surowców - opakowania z metali (kod 15 01 04),

- w hali powłok różnych - zawilgocone trociny (kod 17 02 01),

- w magazynie odpadów nr 27A (kod 11 01 09*, 11 01 13*, 11 01 16*, 11 01 98*, 11 01 99, 12 01 09*, 13 02 06*, 13 03 07*, 13 03 10*, 16 02 13*, 16 02 16, 16 06 01*, 19 02 05*,

19 09 05).

Sposób magazynowania oraz dalszego postępowania z odpadami, które mogą powstawać w zakładzie w związku z eksploatacją instalacji, przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca magazynowania odpadów oraz sposób dalszego zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w boksach, w pojemnikach, w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 2. | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w szczelnych beczkach lub pojemnikach w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 3. | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w szczelnych pojemnikach, w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 4. | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w boksach, w pojemniku, w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 5. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w szczelnych beczkach w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 6. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Magazynowanie: Odpadowe oleje zbierane są selektywnie, do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieszczany jest w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod lub kody odpadów, oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane są selektywnie, w magazynie odpadów nr 27A, w boksach w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 7. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych. | Magazynowanie: Odpadowe oleje zbierane są selektywnie, do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieszczany jest w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod lub kody odpadów, oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane są selektywnie, w magazynie odpadów nr 27A, w boksach w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 8. | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła. | Magazynowanie: Odpadowe oleje zbierane są selektywnie, do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieszczany jest w widocznym miejscu napis „OLEJ ODPADOWY”, kod lub kody odpadów, oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych. Odpady magazynowane są selektywnie, w magazynie odpadów nr 27A, w boksach w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 9. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Magazynowanie: Odpady czasowo magazynowane są w miejscu wytworzenia (przy stanowiskach pracy, w magazynie soli, w magazynie surowców, w magazynie wybłyszczaczy) i po zebraniu odpowiedniej ilości odpady przenoszone są do magazynu odpadów nr 27A (odpady palne). Odpady magazynowane są selektywnie, w sposób uporządkowany, w wydzielonym miejscu magazynu, w boksach w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 10. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowanie: Odpady wstępnie magazynowane są w miejscu wytworzenia (przy stanowiskach pracy) i po zebraniu odpowiedniej ilości odpady przenoszone są do magazynu odpadów nr 27A. Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu, w szczelnych pojemnikach, w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 11. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w szczelnych pojemnikach, w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 12. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w szczelnym pojemniku lub na tacy, w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 13. | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w boksach, w pojemnikach, w pełnej izolacji od środowiska. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | Magazynowanie: Odpady magazynowane selektywnie, w pojemnikach, w magazynie odpadów nr 27A. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 2. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu przy budynku warsztatu, w pojemniku/opakowaniu. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 3. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie, w wydzielonym miejscu przy budynku warsztatu, w pojemniku/opakowaniu. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Magazynowanie: Odpady czasowo magazynowane są w miejscu wytworzenia (przy stanowiskach pracy, w magazynie soli, w magazynie surowców, w magazynie wybłyszczaczy) i po zebraniu odpowiedniej ilości odpady przenoszone są do magazynu odpadów nr 27A. Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu magazynu odpadów. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Magazynowanie: Odpady czasowo magazynowane są w miejscu wytworzenia (przy stanowiskach pracy, w magazynie soli, w magazynie surowców, w magazynie wybłyszczaczy) i po zebraniu odpowiedniej ilości odpady przenoszone są do magazynu odpadów nr 27B. Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu magazynu odpadów. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 6. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu budynku magazynu surowców. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 7. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Magazynowanie: Odpady czasowo magazynowane są w miejscu wytworzenia (przy stanowiskach pracy) i po zebraniu odpowiedniej ilości odpady przenoszone są do magazynu odpadów nr 27A. Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu magazynu odpadów, w pojemnikach lub skrzyniach. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 8. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w pojemnikach, skrzyniach lub luzem na regałach. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 9. | 17 02 01 | Drewno | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu w hali powłok różnych, w pojemniku/opakowaniu. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 10. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu przy budynku warsztatu, luzem w sposób uporządkowany lub w pojemniku/skrzyni. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 11. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu przy budynku warsztatu, luzem w sposób uporządkowany lub w pojemniku/skrzyni. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |
| 12. | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Magazynowanie: Odpady magazynowane są selektywnie w wydzielonym miejscu magazynu odpadów nr 27A, w pojemniku. Odpad gromadzony do czasu zebrania ilości opłacalnej do transportu, nie dłużej jednak, niż zezwalają na to przepisy ustawy o odpadach. Miejsce magazynowania odpadu jest oznaczone tabliczką informującą o rodzaju i kodzie magazynowanego odpadu i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zadaszone. Dalsze zagospodarowanie: Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przekazywane będą uprawnionym odbiorcom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami (odzysk i/lub unieszkodliwianie). |

5.3. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Prowadzący instalację ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w operacie przeciwpożarowym, zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części i innych miejsc magazynowania odpadów w „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa, opracowanym w sierpniu 2019 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu postanowieniem z 12 września 2019 r. znak: PZ.5560.16.2019.KR.

- Część IV decyzji „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii występujące w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych” otrzymuje brzmienie:

„IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii występujące w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

a) w trakcie rozruchu i wyłączenia

Nie określa się warunków emisji dla operacji rozruchu i wyłączenia pracy źródeł technologicznych i energetycznych, gdyż nie wpływa to na zwiększenie wielkości emisji w stosunku do wartości odnoszących się do nominalnych warunków pracy.

b) w przypadku awarii

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (awaria skrubera, wentylatora przy skruberze) na jednym ciągu wentylacji nastąpi przełączenie na drugi układ do czasu dokonania naprawy – dotyczy emitorów E2, E5, E6. W przypadku sytuacji awaryjnej na linii TPR (TPRB1 i TPRB2) nastąpi całkowite zatrzymanie instalacji do chwili usunięcia awarii.

Linia TC1, TC2 – emitor E2

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (awaria skrubera, wentylatora przy skruberze) na jednym ciągu wentylacji nastąpi przełączenie (kryzowanie) na drugi sprawny układ do czasu dokonania naprawy. Uruchomione zostaną wentylatory dachowe awaryjne W5-W8 nad linią TC1 i TC2.

Linia TPRB1, TPRB2 – emitor E2

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (awaria skrubera, wentylatora przy skruberze) na jednym ciągu wentylacji nastąpi przełączenie (kryzowanie) na drugi sprawny układ do czasu dokonania naprawy. Uruchomione zostaną zamontowane nad liniami wentylatory dachowe awaryjne W9-W12.

W czasie wystąpienia sytuacji awaryjnej, z przyczyn BHP, nastąpi wyłączenie instalacji.

Linia TC3 – emitor E3

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (awaria skrubera, wentylatora przy skruberze) uruchomione zostaną zamontowane nad linią wentylatory W1-W2 (pełniące wówczas funkcję wentylacji w trybie awaryjnym).

Linia TC3 i TC4 – emitor E5

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (awaria skrubera, wentylatora przy skruberze) na jednym ciągu wentylacji nastąpi przełączenie (kryzowanie) na drugi sprawny układ do czasu dokonania naprawy.

Linia TC6 – emitor E6

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (awaria skrubera, wentylatora przy skruberze) na jednym ciągu wentylacji nastąpi przełączenie (kryzowanie) na drugi sprawny układ do czasu dokonania naprawy.

W sytuacji awaryjnej emisja substancji do powietrza nie przekroczy:

- wielkość emisji poprzez wentylator awaryjny W5-W8 (pojedynczy emitor):

| Numer emitora | Nazwa | Substancja | Emisja kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 - W8 | Wentylatory dachowe nad linią TC1 i TC2 (emisja dla jednego emitora) | chlorowodór | 0,016700 |
|  |  | cynk | 0,016700 |
|  |  | nikiel | 0,000837 |
|  |  | miedź | 0,000670 |
|  |  | chrom | 0,001670 |

- wielkość emisji poprzez wentylator awaryjny W9 i W12 (pojedynczy emitor):

| Numer emitora | Nazwa | Substancja | Emisja kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| W9, W12 | Wentylatory dachowe nad linią TPRB1 i TPRB2 (emisja dla jednego emitora) | chlorowodór | 0,008860 |
|  |  | cyjanowodór | 0,001770 |
|  |  | cynk | 0,008860 |
|  |  | nikiel | 0,000443 |
|  |  | miedź | 0,000354 |
|  |  | chrom | 0,000886 |

- wielkość emisji poprzez wentylator awaryjny W10 i W11 (pojedynczy emitor):

| Numer emitora | Nazwa | Substancja | Emisja kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| W10, W11 | Wentylatory dachowe nad linią TPRB1 i TPRB2 (emisja dla jednego emitora) | chlorowodór | 0,016700 |
|  |  | cyjanowodór | 0,003350 |
|  |  | cynk | 0,016700 |
|  |  | nikiel | 0,000837 |
|  |  | miedź | 0,000670 |
|  |  | chrom | 0,001670 |

- wielkość emisji poprzez wentylator W1 i W2 (pojedynczy emitor) pracujące w trybie sytuacji awaryjnej:

| Numer emitora | Nazwa | Substancja | Emisja kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| W1, W2 | Wentylatory dachowe nad linią TC3 i T4 – sytuacja awaryjna (emisja dla jednego emitora) | chlorowodór | 0,008860 |
|  |  | cynk | 0,008860 |
|  |  | nikiel | 0,000443 |
|  |  | chrom | 0,000886 |

Maksymalny czas utrzymywania się sytuacji awaryjnej w roku ustala się na 100 h/rok.”

- W części V decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji”:

- punkt 3. „Monitoring emisji gazów lub pyłów do powietrza” otrzymuje brzmienie:

„3. Monitoring emisji gazów lub pyłów do powietrza.

Zakład powinien wykonywać okresowe pomiary emisji substancji do powietrza w zakresie i z częstotliwością przedstawioną poniżej:

- Emitor E2 – emisja: chlorowodoru, cyjanowodoru, kwasu siarkowego (VI), cynku, niklu, miedzi, chromu;

- Emitor E3 – emisja: chlorowodoru, cynku, chromu;

- Emitor E5 – emisja: chlorowodoru, cynku, niklu, chromu;

- Emitor E6 – emisja: chlorowodoru, cynku, niklu, chromu.

Pomiary należy wykonywać z częstotliwością raz na dwa lata.

Pomiary powinny być wykonywane w przygotowanych stanowiskach pomiarowych za skruberami, których lokalizacja powinna być zgodna z Polskimi Normami.”

- punkt 4. „Monitoring hałasu” otrzymuje brzmienie:

„4. Monitoring hałasu.

Dla instalacji powinny być przeprowadzane raz na dwa lata okresowe pomiary hałasu

w środowisku, w porze dziennej i nocnej. Pomiary należy przeprowadzać w trzech punktach pomiarowych na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej, w rejonie zabudowy  mieszkalnej przy ulicy Częstochowskiej 4, 7 i 8 w miejscowości Pietrzaki w gminie Herby,

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie metodyki.”

- punkt 5. „Monitoring ścieków” otrzymuje brzmienie:

„5. Monitoring wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi.

Operator instalacji będzie przeprowadzał przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe co najmniej 2 razy w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

- Część VII decyzji „Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia” otrzymuje brzmienie:

„VII. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia.

Zobowiązuje się prowadzącego instalację do:

- Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego sprawozdania z wykonywanych pomiarów w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

- Archiwizowania danych dotyczących monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.

- Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii w przypadku jej wystąpienia oraz poinformowania o wystąpieniu awarii osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.

- Przedkładania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.

- Przedkładania informacji oraz sprawozdań z wykonywanych pomiarów za pomocą ePUAP lub na elektronicznym nośniku danych (bez wersji papierowej), opisanych odpowiednio treścią: „dotyczy: „OE.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_114” lub „OE.PZ.POMIARY_114.”

- Pozostała treść pozwolenia zintegrowanego pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

- Uzasadnienie faktyczne:

Wojewoda Śląski udzielił pozwolenia zintegrowanego decyzją z 2 października 2006 r. znak: ŚR-III-6618/Her/36/10/06 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z 26 listopada 2014 r. nr 2582/OS/2014 oraz decyzją z 21 stycznia 2015 r. nr 90/OS/2015) dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Pietrzakach gm. Herby przy ul. Częstochowskiej 5.

Podaniem z 24 listopada 2021 r., pełnomocnik spółki „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa z siedzibą w Pietrzakach gm. Herby, złożyła wniosek w sprawie zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotem wniosku jest zmiana pozwolenia zintegrowanego, wynikająca z planowanej eksploatacji nowej automatycznej linii bębnowo-zawieszkowej do nakładania powłok cynkowych i cynkowo-niklowych (TC6).

W związku z przeprowadzoną weryfikacją eksploatowanych instalacji oraz prowadzonych procesów, konieczna stała się aktualizacja treści pozwolenia w zakresie:

- rodzajów eksploatowanych instalacji oraz prowadzonych w nich procesów,

- ilości powstających odpadów niebezpiecznych,

- źródeł emisji substancji do powietrza, odpowiadających im emitorów oraz rodzajów emitowanych substancji,

- źródeł emisji hałasu do środowiska,

- źródeł emisji ścieków technologicznych,

- ilości powstających wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi poprzez drenaż rozsączający.

Realizacja tego przedsięwzięcia uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Wójta Gminy Herby z dnia 16 marca 2022 r. o znaku GR.OS.6220.14.16.2021.2022.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 2 podpunkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz.1169),  a także do § 2 ust.1 pkt. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym:

- zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy POŚ,

- operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części i innych miejsc magazynowania odpadów dla „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa z siedzibą w Pietrzakach gm. Herby, opracowany w sierpniu 2019 r., który został uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu z 12 września 2019 r. znak PZ.5560.16.2019.KR.

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

- jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;

- wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;

- wnioskowana zmiana dotyczy istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ. W związku z powyższym Spółka wniosła opłatę rejestracyjną w  wysokości 1933,62 PLN na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 210 ust. 3 a ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

- Przebieg postępowania:

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku  o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, Marszałek Województwa Śląskiego ogłoszeniem z 11 kwietnia 2022 r. poinformował o zamieszczeniu informacji o wniosku złożonym przez spółkę „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa z siedzibą w Pietrzakach gm. Herby, w publicznie dostępnym wykazie danych, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Herby oraz w pobliżu lokalizacji instalacji, a także na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na okres 30 dni. W tym czasie do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do sprawy.

W toku przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 183 c ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy POŚ, pismem z 20 kwietnia 2022 r. Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

W odpowiedzi na powyższe, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, postanowieniem z 8 czerwca 2022 r. znak: PZ.5268.4.2022.KR pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym z sierpnia 2019 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także w postanowieniu Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu z dnia 12 września 2019 r. o znaku PZ.5560.16.2019.KR.

Marszałek Województwa Śląskiego, prowadząc postępowanie dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego, wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień pismami z 18 stycznia 2022 r. o znaku: OS-PZ.KW-00145/22, z 22 marca 2022 r. o znaku: OS-PZ.KW-00355/22, z 11 kwietnia 2022 r. o znaku: OE-PZ.KW-000008/22/ASz, z 4 sierpnia 2022 r. o znaku: OE-PZ.KW-000323/22 oraz pismem z 17 lutego 2023 r. o znaku OE-PZ.KW-000371/23.

Strona złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku pismami z 13 stycznia 2022 r., z 18 lutego 2022 r., z 21 lutego 2022 r., z 11 kwietnia 2022 r., z 17 czerwca 2022 r., z 20 października 2022 r., z 1 marca 2023 r. oraz pismem z 7 marca 2023 r.

Pismem z 2 lutego 2023 r. o znaku: OE-PZ.KW-000231/23 Strony zostały zawiadomione o niezałatwieniu sprawy w terminie, nowym terminie załatwienia sprawy, przyczynach tego stanu rzeczy oraz pouczone o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kpa.

Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy POŚ „stronami postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego korzystanie z wód obejmujące pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne”.

Przedmiotowe postępowanie dotyczy zmiany pozwolenia zintegrowanego, które obejmuje wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska, zatem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest stroną tego postępowania. Zgodnie z § 12 pkt 1 statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506) „w postępowaniach, o których mowa w art. 185 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, biorą udział Zarządy Zlewni”. Wobec powyższego, w przedmiotowym postępowaniu bierze udział Zarząd Zlewni w Sieradzu (zlokalizowany na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu)”.

Pismem z 15 marca 2023 r. o znaku: OE-PZ.KW-000534/23, Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w myśl art. 10 § 1 ustawy Kpa, zgodnie z którym organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Strony postępowania nie skorzystały z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i wniesienia dodatkowych uwag.

- Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub

- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188  ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie z którymi:

- wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;

- decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;

- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

- Uzasadnienie szczegółowe:

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją dokonał zmian pozwolenia zintegrowanego, w następujących zakresach.

W zakresie ochrony powietrza:

W związku z planowanymi zmianami w istniejących instalacjach oraz planowanym użytkowaniem dodatkowej linii bębnowo-zawieszkowej do nakładania powłok cynkowych i cynkowo-niklowych (TC6), wprowadzane zmiany związane są z powstaniem nowego źródła emisji substancji do powietrza (emitor E6) oraz koniecznością aktualizacji istniejących źródeł emisji substancji do powietrza. W związku z wprowadzanymi zmianami na instalacjach, zlokalizowanych na terenie zakładu, konieczna była aktualizacja zapisów pozwolenia zintegrowanego odnoszących się do eksploatowanych linii technologicznych i prowadzonych w nich procesów, jak również istniejących źródeł emisji substancji do powietrza.

Biorąc powyższe pod uwagę, w punkcie I.3. pozwolenia opisano źródła emisji zlokalizowane na terenie zakładu, zaś w punkcie III.1. ustalono dopuszczalne rodzaje i ilości substancji dozwolone do wprowadzania do powietrza z instalacji IPPC oraz instalacji powiązanych technologicznie z instalacją IPPC w trakcie normalnej pracy instalacji. Wartości te określone zostały na poziomie wnioskowanym przez zakład. Przeprowadzone we wniosku obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykazały, że przy zachowaniu parametrów i miejsc wprowadzania substancji do powietrza, eksploatacja ww. instalacji nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 845) oraz wartości stężeń substancji, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

W części IV pozwolenia opisano sytuacje awaryjne, mogące wystąpić na instalacji IPPC oraz określono sposób odprowadzania substancji do powietrza w trakcie wystąpienia takiej sytuacji, jak również dopuszczalną wielkość emisji i przewidywany czas trwania.

Zgodnie z wnioskiem strony oraz w oparciu o art. 151 i art. 188 ust. 3 pkt. 5 ustawy POŚ, w związku ze zmianami wprowadzonymi na instalacji, zmieniono zapisy w części V w punkcie 3 pozwolenia zintegrowanego, dotyczące monitoringu emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę, gazy odlotowe z oczyszczalni ścieków są odprowadzane do powietrza poprzez emitor E1, z pominięciem skrubera, który fizycznie występuje przy emitorze E1 i nie jest obecnie eksploatowany. Skruber był wykorzystywany w trakcie funkcjonowania instalacji zawieszkowej TPR1, która uległa zniszczeniu w czerwcu 2020 roku, a następnie została zdemontowana. 
Wyniki badań gazów z oczyszczalni ścieków, przedstawione w sprawozdaniu Nr RPW: W2181/2021, na podstawie których określono wielkość emisji dopuszczalnej z emitora E1, nie uwzględniały redukcji w skruberze, ponieważ jak oświadczono gazy z oczyszczalni nie były do niego kierowane.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez wnioskodawcę, w przedmiotowym sprawozdaniu omyłkowo zawarto informację nt. wykorzystywania urządzenia redukcyjnego w postaci skrubera.

W związku z powyższym w niniejszej decyzji organ, na wniosek strony, dokonał korekty zapisów pozwolenia, polegających na usunięciu informacji dotyczących przedmiotowego urządzenia.

W zakresie ochrony przed hałasem:

Zakład „Galwah Sp. z o.o.” Sp. komandytowa zlokalizowany jest na terenie przemysłowym,

na działkach o numerach ewidencyjnych: 34, 35, 36, 392/48, 393/48, 589/44, 623/43, 712/41, 718/21, 784/45, 786/46, 788/47, 795/21, 799/32, 800/21, 801/21, 802/21 obręb Herby, gdzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Herby (uchwała Rady gminy nr XXV/224/05 z dnia 28.02.2005 r.) znajduje się teren oznaczony symbolem MN/U przeznaczony pod usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomię, administrację, banki,

z dopuszczeniem lokalizacji usług produkcyjnych i transportowych o małej uciążliwości dla otoczenia.

W ramach nowej linii (TC6) powstaną nowe źródła hałasu, do których należą: hala produkcyjna, wewnątrz której będzie zlokalizowana nowa linia oraz wentylatory dachowe, umieszczone na budynku hali produkcyjnej.

W otoczeniu przedmiotowego zakładu zlokalizowana jest zabudowa o funkcji mieszkaniowej, znajdująca się na terenach podlegających ochronie akustycznej i oznaczonych zgodnie

z uchwałą Rady Gminy Herby nr XXV/224/05 z dnia 28.02.2005 r. jako MN/U, RM, MNR.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z 2 października 2006 r. o znaku:

ŚR-III -6618/Her/36/10/06 (z późn. zmianami) dla instalacji ustalony został dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, który nie może przekroczyć na terenie podlegającym ochronie akustycznej wartości LAeq D = 55 [dB] i LAeq N = 45 [dB].

W ramach wniosku przeprowadzone zostały obliczenia prognozowanej emisji hałasu do środowiska, uwzględniające emisję z pomiarów rzeczywistych. Dla oceny warunków środowiskowych, w obliczeniach wyznaczone zostały trzy punkty obserwacji, umiejscowione na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej. Wyniki prognozowanej emisji hałasu z terenu całego zakładu, zarówno w porze dnia, jak i nocy, nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

Woda na potrzeby technologiczne instalacji pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 2. Woda na cele technologiczne wykorzystywana jest do: zasilania płuczek, przygotowania kąpieli galwanicznych i uzupełnienia kąpieli galwanicznych, chłodzenia w układzie zamkniętym, płukania awaryjnego. Woda podziemna wykorzystywana jest również na inne cele, takie jak: mycie hal, mycie środków transportu, podlewanie zieleni. W związku z tym, że woda podziemna nie jest pobierana wyłącznie na potrzeby instalacji, w pozwoleniu zintegrowanym nie ustalono warunków poboru wód. Warunki poboru wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2, zostały ustalone w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy POŚ pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 (dotyczącym poboru wód powierzchniowych lub podziemnych wyłącznie na potrzeby instalacji).

Wobec powyższego, zmieniono brzmienie części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, punktu 4. „Gospodarka wodno-ściekowa”, podpunktu 4.1. „Gospodarka wodna”, poprzez podanie ilości wykorzystywanej wody na poszczególne cele instalacji IPPC, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Ścieki przemysłowe w instalacji IPPC stanowią: ścieki popłuczne, ścieki alkaliczne, ścieki kwaśne i ścieki chromowe. Ścieki przemysłowe z instalacji IPPC, po podczyszczeniu w instalacji pomocniczej dla instalacji galwanizerni, tj. oczyszczalni ścieków przemysłowych, kierowane są do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, na podstawie zawartej umowy.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7) ustawy POŚ, pozwolenie zintegrowane powinno określać ilość, stan i skład ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi.

Wobec powyższego, zmieniono brzmienie części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, punktu 4. „Gospodarka wodno-ściekowa”, podpunktu 4.2. „Gospodarka ściekowa”, poprzez podanie ilości, stanu i składu ścieków przemysłowych z instalacji IPPC, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

W punkcie tym dokonano również korekty zapisów dotyczących informacji na temat ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, które powstają niezależnie od eksploatacji instalacji. Wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji IPPC - galwanizerni, do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu zewnętrznego, reguluje odrębne pozwolenie wodnoprawne.

W pozwoleniu zintegrowanym zostały określone warunki emisyjne wprowadzania wód opadowych i roztopowych, poprzez drenaż rozsączający do ziemi.

W piśmie z 17 stycznia 2022 r. o znaku: OE-PZ.KW-00145/22, Marszałek Województwa Śląskiego poinformował Wnioskodawcę, że w związku z faktem, że wytwarzane na terenie Zakładu wody opadowe i roztopowe powstają niezależnie od eksploatacji instalacji, warunki emisji tych wód do środowiska powinny być raczej uregulowane w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym. W takim przypadku, należy zwrócić się z odrębnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie, do właściwego organu, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w odniesieniu do obowiązującego pozwolenia zintegrowanego zwrócić się z wnioskiem o wykreślenie w punkcie III. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii” podpunktu 4. „Dopuszczalne ilości oraz jakość wód opadowych wprowadzanych do ziemi” oraz wykreślenie w punkcie V. „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji” podpunktu 5. „Monitoring ścieków”.

W odpowiedzi na powyższe, w załączonym do pisma z 18 lutego 2022 r. o znaku RPW W 378/2022 uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podtrzymał wniosek o pozostawienie w pozwoleniu zintegrowanym warunków emisyjnych wód opadowych i roztopowych do ziemi, poprzez drenaż rozsączający.

Wobec powyższego, na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z wnioskiem strony, uwzględniając odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu za pomocą drenażu rozsączającego do ziemi, w niniejszej decyzji:

- zmieniono brzmienie w części III. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii” punktu 4. „Dopuszczalne ilości oraz jakość wód opadowych wprowadzanych do ziemi” na  „Warunki wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska”, w którym określono powierzchnię odwadnianą i ilość wód opadowych i roztopowych oraz podano lokalizację wylotu drenażu rozsączającego,

- zmieniono brzmienie w części V. „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji” punktu 5 „Monitoring ścieków” na punkt 5. o brzmieniu „Monitoring wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi” (gdyż wody opadowe nie są ściekami). Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni utwardzonych dróg i placów terenu zakładu „Galwah Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa w Herbach, przed wprowadzeniem do środowiska, podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych, którego przepustowość nominalna wynosi poniżej 300 l/s.

Wobec powyższego, w punkcie tym operator instalacji został zobowiązany do wykonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiotowych zmian pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dokonano zgodnie z wnioskiem strony.

W zakresie gospodarki odpadami:

W zakładzie powstają odpady poprodukcyjne oraz odpady powstające w związku z utrzymaniem instalacji i jej infrastruktury w sprawności (związane z przeglądami, pracami konserwacyjnymi, ewentualnymi naprawami lub remontami).

W związku z eksploatacją nowej linii do nakładania powłok cynkowych i cynkowo-niklowych (TC6) nie powstaną nowe rodzaje odpadów, ale zwiększy się ilość odpadów niebezpiecznych o kodach 11 01 09*, 11 01 98*, 15 01 10*, 19 02 05*.

Przyczyną wzrostu ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów i osadów jest:

- zaprzestanie stosowania chromu Cr+6, co z jednej strony przyczyniło się do tego, że metal ten (Cr+6) nie występuje już w ściekach przemysłowych i odpadach, ale równocześnie poskutkowało koniecznością zastosowania pasywacji w oparciu o chrom Cr+3, co przyczyniło się do wzrostu powstających odpadów, ze względu na fakt, że ich stężenie jest wielokrotnie wyższe niż produktów z chromem Cr+6,

- wymóg wytwarzania cynkowych powłok galwanicznych w oparciu o procesy alkaliczne, które charakteryzują się powstawaniem większej ilości osadów, a dodatkowo powodują powstawanie węglanów, które dla utrzymania sprawności procesu muszą być usuwane z kąpieli w procesie wymrażania celem ich obniżenia,

- znaczący wzrost wymogów dotyczący odporności korozyjnej dla wyrobów pokrywanych cynkiem, czy powłokami stopowymi, jak np. ZnNi, co z kolei wymagało modyfikacji procesów wytwórczych i zastosowania dodatkowej warstwy „uszczelniającej” w oparciu o związki organiczne lub nieorganiczne, których użycie dodatkowo zwiększa ilość wytworzonych odpadów - osadów.

We wniosku sklasyfikowano i wskazano odpady, które są wytwarzane w wyniku prowadzonej

działalności produkcyjnej zakładu (eksploatacji instalacji IPPC i instalacji powiązanych

technologicznie z instalacją IPPC). Określono ich skład, właściwości, miejsca i warunki magazynowania, a także sposób ich dalszego zagospodarowania.

Wnioskodawca do przedmiotowego wniosku dołączył, zgodnie art. 42 ust. 4b pkt 1 ww. ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 ww. ustawy o odpadach, operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części i innych miejsc magazynowania odpadów, wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu z 12 września 2019 r. znak: PZ.5560.16.2019.KR.

Eksploatacja nowej automatycznej linii zawieszkowo-bębnowej (linia TC6) będzie wiązać się z większym zapotrzebowaniem na wodę i energię elektryczną oraz materiały i surowce.

W związku z tym, w części I w punkcie 7. „Zużycie głównych surowców oraz mediów” zaktualizowano zużycie materiałów, surowców oraz mediów dla instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym.

Przedstawiony wniosek wraz z przedłożonymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami spełnia wymagania formalne określone w artykule 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127  § 1 i  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, które wnosi się za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/

Podpisano:

/-/ z up. Marszałka Województwa Śląskiego

Łukasz Rychlewski

Zastępca Dyrektora

Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii

i Opłat Środowiskowych